- 金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施设计编写提纲

- 1. 设计依据

- 1.1 设计依据的安全生产法律、法规、规章和规范性文件

列出设计依据的有关安全生产的法律、法规、规章和文件。应按照国家法律、行政法规、地方性法规、部门规章、地方政府规章、规范性文件分层次列出，并标注其文号及施行日期，每个层次内按发布时间顺序列出；依据的文件应为现行有效。

- 1.2 设计采用的主要技术标准

列出设计采用的技术性标准。按照国家标准、行业标准和地方标准分层次列出，标注标准代号；每个层次内按照标准发布时间顺序排列；采用的标准应为现行有效。

- 1.3 其他设计依据

列出建设项目设计依据的可行性研究报告、安全预评价报告、地质灾害危险性评估报告、相关的工程地质勘察报告、试验报告、研究成果及安全论证报告等，并标注报告编制单位和编制时间。

- 2. 工程概述

- 2.1 工程概况

简述企业基本情况，尾矿库所处地理位置、自然环境、地形条件、气象条件及地震资料等。

- 2.2 尾矿库地质与建设条件

- 2.2.1 工程地质与水文地质

(1)工程地质条件。简述尾矿库库区的地层岩性、区域地质构造，尾矿库坝址及排洪系统的工程地质条件，各层岩土渗透性及物理力学性质指标等。

(2)水文地质条件。简述库区地表水和地下水的成因、类型、水量大小及其对工程建设的影响。

(3)地质勘察报告结论及建议。简述工程地质与水文地质勘察的结论及建议;重点论述地质条件对坝址及排洪系统等重要安全设施的影响。

- 2.2.2 影响尾矿库安全的主要自然客观因素

列出影响本项目生产安全的主要因素，根据尾矿库实际情况对高寒、高海拔、复杂地形、高陡边坡、洪水、地震及不良地质条件等进行有针对性的说明。

- 2.2.3 尾矿库周边环境及相互影响

简述尾矿库周边环境情况，包括周边的工业设施及生产生活场所与本项目的距离及其相关情况，并分析尾矿库的建设和运行与周边环境的相互影响及需要采取的安全措施。

- 2.3 工程设计概况

⑴说明编制本次安全设施设计的初步设计版本。

⑵简述尾矿的特性（数量、粒度、浓度、固废类别等）、总体处置规划、工艺、建设计划、尾矿设施的总体布置等。

⑶简述尾矿库类型、库容、坝高、等别、尾矿坝、防排洪系统、防排渗设施、工程总投资、专用安全设施投资等情况；对加高扩容或改造工程应详细描述尾矿库原设计情况、生产运行情况、事故情况、尾矿库安全现状及本次加高扩容或改造工程对现有尾矿库设施的利用情况。

⑷列出设计的主要技术指标，相关内容可参考表2-1。

表2-1  设计主要技术指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾矿堆存工艺条件 |  |  |  |  |  |
|  | 尾矿比重 | t/m3 |  |  |  |  |
|  | 堆存总尾矿量 | 万t |  |  |  |  |
|  | 设计尾矿堆积干容重 | t/m3 |  |  |  |  |
|  | 尾矿粒度 |  |  |  |  |  |
|  | 堆存方式 |  | 如干堆、膏体堆存、湿堆 |  |  |  |
|  | 排放方式 |  | 如坝前排放、库尾排放等 |  |  |  |
|  | 排放重量浓度 | % |  |  |  |  |
|  | 工作制度 | d/a |  |  |  |  |
|  |  | 班/d |  |  |  |  |
|  |  | h/班 |  |  |  |  |
| 2 | 尾矿库 |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 | km2 |  |  |  |  |
|  | 汇水面积 | km2 |  |  |  |  |
|  | 总库容 | 万m3 |  |  |  |  |
|  | 总坝高 | m |  |  |  |  |
|  | 服务年限 | a |  |  |  |  |
|  | 等别 |  |  |  |  |  |
| 3 | 尾矿坝 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 初期坝 |  |  |  |  |  |
|  | 坝型 |  |  |  |  |  |
|  | 坝顶标高 | m |  |  |  |  |
|  | 坝顶宽度 | m |  |  |  |  |
|  | 坝高 | m |  |  |  |  |
|  | 上游坡比 |  |  |  |  |  |
|  | 下游坡比 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 堆积坝 |  |  |  |  |  |
|  | 筑坝方式 |  |  |  |  |  |
|  | 堆积坝高 | m |  |  |  |  |
|  | 最终坝顶标高 | m |  |  |  |  |
|  | 平均堆积外坡比 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 副坝 |  |  |  |  |  |
|  | 坝型 |  |  |  |  |  |
|  | 坝顶标高 | m |  |  |  |  |
|  | 坝顶宽度 | m |  |  |  |  |
|  | 坝高 | m |  |  |  |  |
|  | 上游坡比 |  |  |  |  |  |
|  | 下游坡比 |  |  |  |  |  |
| 4 | 截排洪系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 库周截排洪设施 |  |  |  |  |  |
|  | 截排洪形式 |  | 如拦洪坝+排洪隧洞 |  |  |  |
|  | 拦洪坝 |  | 坝型、坝顶宽度、坝顶标高、坝高、上下游坡比 |  |  |  |
|  | 排洪隧洞 |  | 净断面尺寸、长度、坡度、进水口标高、出口标高 |  |  |  |
|  | 截洪沟 |  | 净断面尺寸、长度、坡度、进水口标高、出口标高 |  |  |  |
|  | 排水井 |  | 形式（如框架式排水井）、直径、最低进水口标高、井顶标高、井高、竖井深度、竖井直径 |  |  |  |
|  | 溢洪道 |  | 净断面尺寸、长度、坡度、进水口标高、出口标高 |  |  |  |
|  | 消力池 |  | 净断面尺寸 |  |  |  |
| 4.2 | 库内排水设施 |  |  |  |  |  |
|  | 排水形式 |  | 如排水井+隧洞 |  |  |  |
|  | 排水井 |  | 1#排水井 | 2#排水井 | …… |  |
|  | 形式 |  | 如框架式排水井 |  |  |  |
|  | 直径 | m |  |  |  |  |
|  | 最低进水口标高 | m |  |  |  |  |
|  | 井顶标高 | m |  |  |  |  |
|  | 井高 | m |  |  |  |  |
|  | 竖井直径 | m |  |  |  |  |
|  | 竖井深度 | m |  |  |  |  |
|  | 排水斜槽 |  | 1#排水斜槽 | 2#排水斜槽 | …… |  |
|  | 净断面尺寸 | m |  |  |  |  |
|  | 最低进水口标高 | m |  |  |  |  |
|  | 最高进水口标高 | m |  |  |  |  |
|  | 长度 | m |  |  |  |  |
|  | 坡度 | % |  |  |  |  |
|  | 排水隧洞 |  | 主隧洞 | 1#支洞 | …… |  |
|  | 形式 |  | 如城门洞型 |  |  |  |
|  | 净断面尺寸 | m |  |  |  |  |
|  | 长度 | m |  |  |  |  |
|  | 坡度 | % |  |  |  |  |
|  | 进水口标高 | m |  |  |  |  |
|  | 出口标高 | m |  |  |  |  |
|  | 排水管 |  | 形式、净断面尺寸、长度、坡度，进口标高、出口标高 |  |  |  |
|  | 溢洪道 |  | 净断面尺寸、长度、坡度、进水口标高、出口标高 |  |  |  |
|  | 消力池 |  | 净断面尺寸 |  |  |  |
| 5 | 尾矿库回水 |  |  |  |  |  |
|  | 回水方式 |  | 如库内浮船回水、坝下回水 |  |  |  |

- 3. 本项目安全预评价报告建议采纳及前期开展的科研情况

- 3.1 安全预评价报告提出的对策措施与采纳情况

用表格形式列出安全预评价报告中提出的需要在安全设施设计中落实的对策措施，简要说明采纳情况，对于未采纳的应说明理由。

- 3.2 本项目前期开展的安全生产方面科研情况

叙述本项目前期开展的与安全生产有关的科研工作及成果，以及有关科研成果在本项目安全设施设计中的应用情况。

- 4. 安全设施设计

- 4.1 尾矿坝

- 4.1.1 初期坝

说明初期坝（或干式堆存尾矿库的拦挡坝、一次性筑坝的一期坝）型式、结构参数、坝基处理、筑坝材料及筑坝要求等。

- 4.1.2 堆积坝

⑴说明后期筑坝所采用的筑坝设备、材料、坝体型式、堆筑要求及坝面防护设施（堆积坝护坡、坝面排水沟、坝肩截水沟）等。

⑵对于上游法尾矿筑坝，应说明尾矿堆积坝平均坡比、子坝堆筑型式及堆积坝上升速度等。

⑶对于特殊地形条件和采用中线式、下游式及一次性筑坝分期建设的尾矿坝，应说明后期坝各期的建设时期、坝坡坡比、筑坝材料、坝基处理及筑坝要求等；利用尾矿建设后期坝的应给出尾矿量的平衡计算；利用废石建设后期坝的应给出废石量的平衡计算。

⑷干式堆存的尾矿，应说明干式尾矿的排放和堆坝方式，干式尾矿的平整和压实要求等内容。

⑸对于高寒地区尾矿筑坝应说明冬季放矿的要求。

- 4.1.3 副坝（挡水坝）

说明副坝（挡水坝）型式、结构参数、坝基处理、筑坝材料及筑坝要求。

- 4.1.4 稳定性分析

⑴尾矿坝的稳定性分析应根据尾矿库在运行期的等别情况，在各等别情况下选取典型运行期分别计算分析。

⑵简述计算断面概化的依据，各运行期各种荷载的组合，选取的各土层的物理力学指标。

⑶简述渗流计算公式及分析方法，对于1级和2级尾矿坝还应做专门渗流模拟试验，根据计算结果确定坝体浸润线的埋深是否满足渗流稳定和最小埋深等安全构造要求。

⑷进行尾矿坝抗滑稳定计算，给出典型计算剖面的稳定计算简图，列出尾矿坝在各运行期各种计算工况下的安全系数及与规范要求的符合性。

⑸对于副坝应根据副坝的坝型进行相应的副坝稳定性计算。

⑹根据尾矿坝的级别及尾矿库所在地区的地震烈度，按有关规定要求进行尾矿坝的动力抗震计算；根据计算结果说明尾矿坝（副坝）的安全性，并给出尾矿坝坝体设计控制浸润线。

⑺总结概述本节专用设施内容。

- 4.2 防排洪

- 4.2.1 防洪标准

说明尾矿库的防洪标准，应根据各使用期的等别、库容、坝高、使用年限及对下游可能造成的危害程度等因素按设计规范进行选取。

- 4.2.2 洪水计算

说明洪水计算所采用的基础资料、计算方法、计算公式、水文参数的选取，对于三等及以上尾矿库宜取两种以上计算方法进行洪水计算，并对计算结果进行分析。

- 4.2.3 防排洪设施

根据地形、工程地质条件及尾矿库筑坝方式和调洪计算结果，选择防排洪方式（排水井、排水斜槽、排水隧洞、排水管、溢洪道、消力池、拦洪坝、截洪沟等），确定尾矿库防排洪系统的布置、防排洪构筑物的断面型式及主要结构尺寸。

- 4.2.4 调洪演算

⑴在各等别情况下选取典型运行期，根据尾矿的粒度、放矿方式确定的沉积滩坡度计算出调洪库容，采用水量平衡法进行调洪演算，给出调洪计算结论。

⑵总结概述本节专用设施内容。

- 4.3 地质灾害及雪崩防护设施

⑴说明根据工程地质情况及所处地区情况设置尾矿库泥石流防护设施、库区滑坡治理设施、库区岩溶治理设施、高寒地区的雪崩防护设施，给出相应设施的布置、型式、结构参数、基础处理等要求。

⑵总结概述本节专用设施内容。

- 4.4 安全监测设施

⑴说明尾矿库安全监测设施的设置情况，应包含库区气象监测、地质灾害监测、库水位监测、干滩监测、坝体位移监测、坝体渗流监测及视频监控等，三等及以上尾矿库应当设计在线监测系统。

⑵总结概述本节专用设施内容。

- 4.5 排渗设施

⑴说明尾矿库库底及尾矿坝坝体排渗设施的布置，排渗设施的型式（贴坡排渗、自流式排渗管、管井排渗、垂直-水平联合自流排渗、虹吸排渗、辐射井、排渗褥垫、排渗盲沟<管>）及排渗设施的建设时期等;结合渗流分析说明排渗设施的设计是否满足尾矿坝坝体控制浸润线的要求。

⑵总结概述本节专用设施内容。

- 4.6 干式尾矿运输安全设施

⑴对于干式堆存的尾矿库，说明干式尾矿运输的安全设施设置情况。

⑵采用汽车运输时，应说明运输线路的布置、设备的型号和规格、安全护栏、挡车设施、汽车避让道、卸料平台的安全挡车设施等。

⑶采用皮带运输时，应说明运输线路的布置、设备的型号和规格、系统的各种闭锁和电气保护装置、设备的安全护罩、安全护栏、梯子、扶手等。

⑷总结概述本节专用设施内容。

- 4.7 库内船只安全设施

⑴对于库内有回水浮船或运输船的尾矿库，应说明保护船只及船只上工作人员安全的设施，包括安全护栏、救生器材、浮船固定设施、电气设备接地措施等。

⑵总结概述本节专用设施内容。

- 4.8 辅助设施

⑴说明尾矿库的交通道路布置情况，包括库区巡查道路，尾矿坝、排洪系统与值班室及外部道路的连通道路和尾矿坝应急上坝道路等。

⑵说明尾矿库通信设施设置情况，包括尾矿库生产作业人员、巡视人员与安全生产管理机构通信配备情况。

⑶说明尾矿库照明设施设置情况。

⑷说明尾矿库管理站设置情况。

⑸说明报警系统设置情况。

⑹对于堆存有毒有害尾矿的尾矿库，应说明库区安全护栏设置情况，防止无关人员及牲畜入内。

⑺总结概述本节专用设施内容。

- 4.9 个人安全防护

⑴说明尾矿库工作人员必须配备的个人安全防护用品。

⑵总结概述本节专用设施内容。

- 4.10 安全标志

⑴说明尾矿库库区及周边应设置的符合要求的安全标志，包括尾矿库、交通、电气安全标志。

⑵总结概述本节专用设施内容。

- 5. 安全管理和专用安全设施投资

- 5.1 安全管理

⑴说明尾矿库安全管理机构设置、部门职能、人员配备的建议及尾矿库安全教育和培训（场地、费用）的基本要求。

⑵说明应设置的矿山救护队或兼职救护队的人员组成及技术装备。

⑶说明尾矿库应制定的相应各种安全事故的应急救援预案。

- 5.2 尾矿库安全运行管理主要控制指标

列出尾矿库安全运行管理的主要控制指标，包括尾矿库各运行期的坝体控制浸润线、正常库水位、干滩坡度、干滩长度、安全超高、各项监测指标的预警值等。

- 5.3 专用安全设施投资

根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）的规定，对本项目中设计的全部专用安全设施的投资进行列表汇总，相关内容可参考表5-1。

表5-1  专用安全设施投资表

| 序号 | 名称 | 描述 | 投资 （万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质灾害及雪崩防护设施 | 列出本项工程专用安全设施的内容名称，下同 |  |  |
| 2 | 尾矿库安全监测设施 |  |  |  |
| 3 | 排渗设施 |  |  |  |
| 4 | 干式尾矿运输安全设施 |  |  |  |
| 5 | 库内船只安全设施 |  |  |  |
| 6 | 辅助设施 |  |  |  |
| 7 | 尾矿库应急救援设备及器材 |  |  |  |
| 8 | 个人安全防护用品 |  |  |  |
| 9 | 尾矿库、交通、电气安全标志 |  |  |  |
| 10 | 其他设施 |  |  |  |

- 6. 存在的问题和建议

⑴提出设计单位能够预见的在项目实施过程中或投产后，可能存在并需要矿山解决或需要引起重视的安全生产方面的问题及解决的建议。

⑵提出设计基础资料影响安全设施设计的问题及解决问题的建议。

- 7. 附件与附图

- 7.1 附件

安全设施设计依据的相关文件。

- 7.2 附图

附图应采用原始图幅，图中的字体、线条和各种标记应清晰可读，签字齐全，宜采用彩图。附图应包括以下图纸（可根据实际情况调整，但应涵盖以下图纸的内容）：

⑴尾矿库周边环境图。

⑵尾矿库安全设施平面布置图。

⑶尾矿库典型纵剖面图。

⑷排洪系统典型纵横剖面图。

⑸尾矿坝纵横断面图。

⑹坝高—库容曲线图。

⑺监测设施布置图。