中华人民共和国安全生产行业标准

AQ ××××—××××

替AQ/T 3042-2013

陆上油气田储罐清洗作业安全规范

Safety specification for tank cleaning operations in land oil and gas field

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国应急管理部   发 布

ICS

E

备案号：××××－××××

目    次

前   言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

5  作业前准备	2

5.1  作业前勘察	2

5.2  方案编制	2

5.3  设备入场	3

5.4  设备安装及调试	3

5.5  能量隔离	3

5.6  作业环境	3

5.7  技术交底	4

6  清洗作业	4

6.1  通用要求	4

6.2  人工清洗作业	5

6.3  机械清洗作业	6

7  检查与验收	7

参考文献	8

- 前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替AQ/T 3042—2013《外浮顶原油储罐机械清洗安全作业要求》,与AQ/T 3042—2013相比，除文件名称、结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

更改了范围（见第1章，2013年版的第1章）；

删除了对污水处理方面的要求（见2013年版的4.1）；

c） 更改了作业人员健康要求（见4.2，2013年版的4.1）；

d） 更改了检查与验收的条款（见5.3.4、5.6.1、5.6.2,2013年版的5.1.3）；

e） 增加了电气连接的要求（见5.4.2）；

f） 更改了施工作业方案的要求（见5.2.1、5.2.2、5.2.3，2013年版的5.1）

g） 更改了作业现场气体检测浓度的要求（见6.1.9，2013年版的4.2）；

h） 更改了作业人员上下罐的要求（见6.1.3、6.1.4，2013年版的4.4.2）；

i） 增加了蒸汽清洗储罐的要求（见6.1.6）；

j） 增加了防硫铁化合物自燃的管理要求（见6.1.11）；

k） 增加了罐车移送作业的要求（见6.1.8）；

l） 增加了主要设备设施、作业条件、作业环境、工艺流程、作业人员变更的要求（见6.1.17）；

m） 增加了人工清罐的要求（见6.2）；

n） 更改了进罐作业的要求（见第6章，2013年版的5.13）；

o） 更改了支柱拔出的要求（见6.3.1.3，2013年版的5.6）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出。

本文件由全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会归口。

本文件起草单位：*****。

本文件起草人：*****。

本文件于2013年首次发布为AQ/T 3042—2013，本次为第一次修订。

陆上油气田储罐清洗作业安全规范

# 1  范围

本文件规定了储罐清洗作业总体要求、作业前准备、清洗作业、检查与验收的安全要求，描述了对应的验证方法。

本文件适用于陆上油气田原油储罐、污油（水）罐（池）、气田水罐（池）、泥浆罐（池）等储罐清洗作业。本文件不适用于锅炉、压力容器、压力管道等特种设备。

注：本文件所指储罐包括原油储罐、污油（水）罐（池）、气田水罐（池）、泥浆罐（池）等。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 12158—2006  防止静电事故通用导则

GB 42294  陆上石油天然气开采安全规程

GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50140  建筑灭火器配置设计规范

GBZ 2.1  工作场所有害因素职业接触限值  第1部分：化学有害因素

GBZ 188  职业健康监护技术规范

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

储罐清洗作业  tank cleaning

采用机械或人工方式对储罐进行清洗的作业。

3.2

清洗机  jet cleaner

通过旋转并喷射液态介质对储罐进行清洗的机械设备。

3.3

油移送  oil transferring project

利用输油泵和临时输油管道将被清洗罐中的油输送至接收罐或其他接收装置的作业。

3.4

同种油清洗  the same types of oil cleaning project

利用与储油罐内相同种类的油品，通过特定机械装置和流程对油罐进行清洗的作业。

3.5

水清洗  water cleaning project

利用特定机械装置和流程，以水为清洗介质，对储罐内表面进行喷射清洗的作业。

3.6

储罐管理单位 tank management unit

负有储罐安全生产运营责任的单位。

# 4  总体要求

4.1  储罐管理单位应对作业单位储罐清洗作业能力进行评估核实。

4.2  作业人员身体健康状况应符合GBZ 188规定的要求。

4.3  特种作业人员、特种设备操作人员应取得相应的资格证书。

4.4  设备设施及其附件应齐全完好，报警、保护、联锁、防雷防静电等安全设施应检测、校验或测试合格，不应擅自停用或拆除。

4.5  易燃易爆危险区内使用的电气设备设施应符合防爆等级要求，电气设备应符合GB 50058相关规定。

4.6  作业单位应与储罐管理单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应采取的安全措施。

4.7  储罐管理单位应对作业单位相关管理人员、作业人员进行安全教育培训并考核合格。

4.8  大于等于1000 m3的储罐应优先选择机械清洗作业，不具备条件的采用人工清洗作业。

# 5  作业前准备

5.1  作业前勘察

储罐管理单位和作业单位应共同对作业现场进行勘察并做好记录，勘察内容包括但不限于：

a） 项目概况；

b） 罐内结构；

c） 储罐工艺连接情况；

d） 介质状况；

e） 作业环境；

f） 罐体和罐顶腐蚀情况；

g） 主要风险和管控措施；

h） 应急措施和逃生路线；

i） 清洗储罐的接地电阻测试记录等相关资料。

5.2  方案编制

5.2.1  作业单位应编制施工作业方案，内容包括：工程概况、施工组织设计、设备布局、清洗工艺及作业程序、风险管控措施等。

5.2.2  作业单位应编制现场应急处置方案，内容包括：事故风险描述、应急工作职责、应急处置措施等。

5.2.3  储罐管理单位应编制能量隔离方案，内容包括：隔离方式、隔离点及上锁点等。

5.3  设备入场

5.3.1  入场设备设施应与施工作业方案一致并经储罐管理单位检查确认。

5.3.2  入场车辆应按照储罐管理单位指定路线行驶。

5.3.3  放置设备设施的场地应平整，避开低洼、沼泽和雨后可能存在塌陷风险的区域。

5.3.4  设备设施的布局应符合施工作业方案的要求，不应堵塞消防通道、遮挡消防设施。

5.4  设备安装及调试

5.4.1  工艺管道连接应符合以下要求：

——与道路交叉的临时管道不应妨碍消防车或其他车辆通行，跨越管段应落实防护措施；

——输送易燃和可燃液体管道的金属法兰连接处，4根及以下螺栓连接时应做静电跨接，5根及以上螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不进行跨接，但应构成电气回路；

——应对管道进行严密性试验，合格后使用。

5.4.2  电气连接应符合以下要求：

——爆炸性气体环境内的临时电缆不应存在中间接头；

注：若将该接头置于符合相应区域等级的防爆类型的接头盒中时，则是符合要求的。

——用电设备应可靠接地，螺栓连接应加装防松螺母或防松垫片；

——可能存在电缆磕碰、碾压、摩擦的部位应做好防护措施；

——连接后的冗余电缆应呈 S 形放置；

——临时用电设施应做到“一机一闸一保护”；

——动力和照明线路应分路设置。

5.5  能量隔离

5.5.1  应按照能量隔离方案，对蓄积能量和物料的设备设施或系统区域进行能量隔离，并上锁挂签。当能量隔离点不具备上锁条件时，应采取能够达到与安全锁相同作用的防护措施并挂标签。

5.5.2  机械隔离

5.5.2.1 优先考虑以下双重隔离：

——拆除一段管线；

——旋转8字盲板；

——截止阀加盲板或盲法兰、隔板；

——双阀—导淋：双截止阀关闭、双阀之间的导淋阀常开。

5.5.2.2  若无法进行双重隔离，按以下顺序选择并制定风险控制措施和应急处置程序：

a） 双截止阀；

b） 单截止阀。

5.5.3  电气隔离

电动阀、电气设备等电气隔离应在配电源头即系统的主配电箱对所要输送的电气系统线路进行切断。

5.6  作业环境

5.6.1  作业现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等设施应完整、牢固，采用的临时设施应确保安全。

5.6.2  作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志，夜间应设置警示红灯。

5.6.3  作业区域应设置警戒线，根据作业风险设置相应的安全标志。

5.6.4  消防通道、行车通道、储罐出入通道应保持畅通。

5.6.5  作业现场照明设备应符合作业要求。

5.6.7  因作业影响消防设施的正常使用，应采取相应的措施并向储罐管理单位备案。

5.7  技术交底

储罐管理单位应向作业单位进行作业面交接和技术交底，内容包括但不限于：

——被清洗储罐的结构、液位；

——收储罐液位和运行状况；

——浮盘落地高度；

——清罐施工涉及的范围；

——储罐附件的完好状况；

——作业环境；

——主要风险；

——能量隔离等管控措施的有效性；

——应急措施和逃生路线。

# 6  清洗作业

- 6.1  通用要求

6.1.1  作业人员应正确穿戴个体劳动防护用品。

6.1.2  未经储罐管理单位许可，作业人员不应擅自操作储罐管理单位的工艺设施。

6.1.3  作业人员上下储罐要求：

——上罐前应释放人体静电；

——上下储罐时应手扶护栏；

——上下储罐盘梯不应同时超过4人；

——上下浮顶罐扶梯不应同时超过3人。

6.1.4  固定顶储罐罐顶作业时，作业人员不应超过5人。

6.1.5  储罐管理单位应把储罐内液位降至作业要求范围内。

6.1.6  采用蒸汽清洗储罐时，压力应控制在0.25 MPa 以下，且应采取防止罐内产生负压的措施。

6.1.7  油移送作业时，收储罐容量应符合安全运行要求，并应采取液下进油方式。固定顶罐油移送作业过程中应采取防止罐内产生负压的措施。

6.1.8  罐内残油移送到汽车罐车作业应符合以下要求：

——移送作业前罐车应熄火，且不应在移送时检修车辆；

——罐车应接地，接地电阻不应大于10 Ω；

——移送作业前，作业人员应释放人体静电；

——应优先选择底部进油方式。如采用顶部进油方式，注油管应伸入罐内且距罐底不大于200 mm，注油管浸入液面前，液体流速不应大于1 m/s；

——液体在鹤管内允许的流速应符合GB 12158—2006第6.3.1要求；

——移送过程中，应采取防止液体飞散喷溅的措施；

——罐车充装量不应超过罐容积的85 %；

——移送作业应使用防爆工具；

——移送完毕，油品应静置不小于2 min后，再拆除接地线和发动车辆。

6.1.9  作业现场应至少配备2台检测仪进行对比检测，气体浓度应符合以下要求：

——氧气含量为19.5 %～21 %（体积分数），富氧环境下不应大于23.5 %（体积分数）；

——有毒物质允许浓度应符合GBZ 2.1的相关规定；

——可燃气体浓度要求应符合下列之一：

· 当被测气体的爆炸下限大于或等于4 %时，其被测浓度不应大于0.5 %（体积分数）时；

· 当被测气体的爆炸下限小于4 %时，其被测浓度不应大于0.2 %（体积分数）；

· 使用手持或者在线式气体检测仪检测，被测气体浓度不应大于10 %LEL（爆炸下限）。

6.1.10  使用清洗机或高压射流等设备清洗作业时，储罐内部氧气浓度不应大于8 %（体积分数）或可燃气体浓度不应大于25 %LEL（爆炸下限）。

6.1.11  防硫铁化合物自燃应符合以下要求：

——应采用钝化法、隔离法、清洗法等方式控制硫铁化合物自燃；

——打开储罐人孔、透光孔、呼吸阀等附件前罐内温度应控制在40 ℃以下，并采取氮气置换、注水等措施；

——残渣应袋装或桶装，并始终保持湿润，拆除的含油部件应及时移出罐区进行集中处置。

6.1.12  清洗过程中应按作业要求进行沉积物检测，检测应符合以下要求：

——应选用防静电材质的检尺杆或符合防爆要求的量油尺；

——检尺前应先释放人体静电；

——检尺时应站在上风口，量油孔、取样孔应轻开轻关；

——提尺过程中应用棉布擦拭，检尺完毕应擦拭检尺口周边，并封闭检尺口，不应有油污残留。

6.1.13  特殊作业应执行作业许可，作业前应进行风险识别，制定安全防范及应急措施，作业过程中的风险管控应符合GB 42294相关规定。

6.1.14  电气操作及特殊作业等关键操作应配备监护人员，监护人员应培训考核合格后上岗，作业期间应全程监护，且一名监护人不应同时监护两个及以上作业点。

6.1.15  储罐管理单位应派作业监督人员对吊装、受限空间等特殊作业进行监督管理，监督作业单位按照施工作业方案进行作业。

6.1.16  作业区域应避免交叉作业，无法避免时，储罐管理单位的安全管理人员应进行协调。

6.1.17  主要设备设施、作业条件、作业环境、工艺流程、作业人员等发生变更时，应重新识别、评估变更风险，履行变更管理程序，落实风险控制措施，实施闭环管理。

- 6.2  人工清洗作业

6.2.1  根据储罐类型选择通风方式，使用具有挥发性的溶剂时应采取强制通风措施，不应向罐内充富氧空气。

6.2.2  进罐作业前30 min内，应对罐内气体浓度进行检测，检测点应具有代表性，气体浓度达到6.1.9要求时方能进罐。

6.2.3  应连续对罐内可燃气体、有毒气体及氧气浓度进行监测，并2 h记录1次；气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理，重新检测合格后方可恢复作业。作业中断时间超过60 min时，应重新进行气体检测分析。气体分析合格前、作业中断或停止期间，应在储罐出入口处增设警示标志，并采取防止人员误入的措施。

6.2.4  作业人员应正确穿戴个体劳动防护用品，并正确拴戴救生绳。

6.2.5  作业人员不应携带与作业无关的物品进入罐内。作业中不应抛掷材料、工器具等物品。不应使用化纤擦布、塑料物品等可能产生火花的物品。

6.2.6  罐内应使用电压不大于12 V的防爆电器。

6.2.7  作业人员应每30 min进行轮换。

6.2.8  作业监护人应保持与作业人员的联系，发现异常情况应立即停止作业，并及时采取救护措施。

6.2.9  作业监护人应对作业人员、工器具种类、数量进行登记，作业完毕后再次清点。

6.2.10  储罐出入口应保持畅通，人员可进出的孔、洞处应按照GB 50140相关规定配置灭火器。

6.2.11  清罐作业不应在夜间或雷雨天气进行。

6.2.12  使用高压水冲洗前，应确认冲洗区域气体浓度合格、高压水冲洗喷头可靠接地。

- 6.3  机械清洗作业

- 6.3.1  临时设置作业

6.3.1.1  清洗机安装位置及插入深度应避开罐内附件，并应采取防磕碰、防砸伤措施。

6.3.1.2  罐顶安装清洗机、管道和机械清洗内外连接管道时，应优先采用吊车配合作业。吊车无法进入作业现场，人工运送设施时，应对作业过程进行风险分析，并做好防范措施。

6.3.1.3  浮顶罐临时设置作业应符合以下要求：

——不应拔出浮盘有明显变形处的支柱、相邻的2根支柱，拔出的支柱数量不应超过总数的20 %；

——支柱拔出后，应用密封材料封堵支柱套管，并做好编号；

——浮顶罐浮盘上的设备设施应分散摆放。

6.3.1.4  固定顶罐罐顶施工应采取安装防护网等防坠（掉）落措施。

6.3.1.5  开孔作业应符合以下要求：

——开孔机等设备应完好；

——开孔位置应符合作业要求，在壁板上开孔时，开孔位置应优先选择清扫口，开孔接合器与清扫口连接时应做好防掉落措施；

——浮顶开孔前，开孔接合器应采取不动火方式与浮顶粘接；

——连接部位应可靠密封；

——浮顶开孔应在浮顶完全与油品接触的条件下进行；

——作业点可燃气体浓度应符合6.1.9的要求；

——作业点消防设施应完好。

- 6.3.2  惰气保护作业

6.3.2.1  清洗机在液面以上作业时，应进行惰气保护作业，储罐内气体浓度应符合6.1.10的要求。

6.3.2.2  惰性气体注入应符合以下要求：

——惰性气体在使用过程中应采取消除或降低冻伤、烫伤、燃烧爆炸、中毒窒息等风险的控制措施；

——注入量应保持被清洗储罐内微正压，对罐顶易漏气部位应进行可靠密封；

——惰性气体注入罐内的温度不应高于罐内介质闪点。

- 6.3.3  同种油清洗作业

6.3.3.1  同种油清洗作业应连续注入惰性气体，储罐内气体浓度应符合6.1.10的要求。

6.3.3.2  应使用在线检测仪实时监测罐内气体浓度，大于等于20000 m3储罐应设置不少于5处气体检测点，小于20000 m3储罐应设置不少于3处气体检测点。

6.3.3.3  固定顶罐同种油清洗时，应控制清洗机运行角度，避免清洗拱顶部位。

6.3.3.4  打开人孔前应检查确认液位处于人孔下沿以下、能量已有效隔离。

6.3.3.5  蒸汽管道应符合以下要求：

——连接件应符合设计要求；

——连接头应做好保温隔热措施；

——放空和放喷管线应固定牢靠，排放至安全地点；

——应在醒目处设置高温、高压警示标志；

——不应踩踏蒸汽管道；

——冬季停止使用的蒸汽管道，应及时扫线。

- 6.3.4  水清洗作业

6.3.4.1  水清洗作业应连续注入惰性气体，储罐内气体浓度应符合6.1.10的要求。

6.3.4.2  应采取油水分离槽内进出液平衡、液位控制联锁保护等防止油水分离槽溢流的控制措施。

6.3.4.3  固定顶罐直接注入冷水清洗作业时，应采取防止罐内产生负压的措施。

# 7  检查与验收

7.1  作业单位应按照本文件的要求在作业前、作业中进行检查确认。

7.2  储罐管理单位应对作业单位的机构设置、规章制度、人员资质、教育培训、设备设施等进行检查确认。

7.3  储罐管理单位应对施工作业方案的执行、关键操作环节的安全管理等进行监督检查，并做好监督检查记录。

7.4  清洗作业结束后，作业现场应恢复至作业前原貌，并经储罐管理单位验收合格。

- 参考文献

- GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

- AQ 3058 内浮顶储罐检修安全规范

- SY/T 5225 石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程

- SY/T 5921立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规范

- SY/T 6306 钢制原油储罐运行安全规范

- SY/T 6696 储罐机械清洗作业规范

- SY/T 7385 油气田防静电安全技术规范

《陆上油气田储罐清洗作业安全规范》

（☑征求意见稿  □送审稿  □报批稿）

编制说明

标准编制组

2025年1月

说 明

1．标准编制说明的封面

（1）标准名称。应在封面靠上居中位置，与标准稿名称保持一致。字体字号为方正小标宋二号。

（2）标准文稿版次。在标准名称下方“征求意见稿、送审稿、报批稿”前的方框凃选其一，例如“■征求意见稿”。字体字号为仿宋三号。

（3）标准编制组。在封面靠下居中位置。字体字号为仿宋三号。

（4）编制日期。编制日期为本阶段完成的日期，以数字格式书写，字体为宋体，字号为三号。如：“2020年3月30日”。

2．标准编制说明的正文

（1）正文页边距为上3cm、下2.6cm、左2.8cm、右2.6cm。

（2）正文标题，一级标题用黑体三号字，二级标题用楷体三号字不加粗。三级、四级标题用仿宋GB-2312三号字不加粗。文中结构层次序数为“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注。

（3）正文中文字体字号为仿宋GB-2312三号字，数字、字母等西文字体为宋体三号字，段落行距为28磅，首行缩进2字符。

3.编制说明的内容

（1）应按照格式要求逐条说明，不涉及的填“无”。

（2）应根据工作进度不断补充完善，工作过程有连续性。

（3）编制说明不是对标准内容的复制。

（4）应关注强制性标准的依据、修订标准的主要技术内容比对、标准实施过渡期、强制性标准实施政策等重要内容的编写，详见下文模板。

4.其他

（1）编制说明内容模板中的斜体文字内容为参考，正式提交后应删除。

（2）编制说明应正反面打印。本说明保留，打印首页反面。

（3）页码从第三页开始编，起始页码为“1”，页码为五号宋体。

- 一、工作简况

（一）任务来源

根据应急管理部办公厅《关于印发9项安全生产强制性行业标准修订计划的通知》（应急厅函〔2024〕193号）的要求，行业标准《陆上油气田储罐清洗作业安全规范》的修订由应急管理部归口，计划编号为2024-AQ-03，项目周期16个月。由TC288/SC10全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会组织起草和审查。

（二）制定背景

储罐经过一段时间运行后，会出现沉积物过多减小了有效容积影响安全运行、定期检维修等工作，此时就需要进行清洗作业。在清罐过程中屡屡出现火灾爆炸、人员窒息死亡等安全生产事故。20世纪80年代之前，世界范围内储罐清洗均采用人工清洗方式，到20 世纪 80 年末，日本根据机械清洗游轮技术，研制出陆上原油储罐机械化清洗设备。我国上个世纪末从日本引进了该机械清洗技术，但受到国外的技术封锁、专利的限制等原因，导致后期设备维检修价格昂贵。经过多年的经验积累，2004年大庆油田成功研制了第一套国产化机械清洗设备，随后，大庆油田发现了机械清洗过程中罐底残渣内的原油回收率、安全环保等巨大的经济效益和社会效益，要求内部所有原油储罐均采用机械清洗方式。从此以后，我国各地企业也陆续发布了储罐机械清洗代替人工清洗的要求。在当时清罐行业发展的情况下，急需制定标准来规范作业过程中的行为，进一步提升清洗行业的管理水平，保证安全生产。因此，编制了《原油储罐机械清洗作业规范》（SY/T6696）和《外浮顶原油储罐机械清洗安全作业要求》（AQ/T 3042）。但由于技术的瓶颈，机械清罐对原油储罐、成品油罐清洗效果较好，很多类型的油罐仍然依靠人工清洗，作业单位和建设单位按照受限空间管理的要求进行作业和监督检查。由于清罐作业有其特殊性，急需制定行业内关于清罐的统一管理要求，来规范清洗作业过程中的安全行为，为监管部门提供监督检查的标准，从而预防各类安全生产事故的发生，能够保证人员的生命安全。

（三）起草小组人员组成及所在单位

根据立项计划，2024年6月成立标准起草工作组，大庆油田有限责任公司牵头负责本文件的修订工作。

（四）主要起草过程

2024年3月13日，全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会（以下简称“分标委”）在北京组织“2024年石油天然气开采安全生产标准立项会”，结合近几年标准实施情况和有关企业、单位和个人意见反馈，标准起草小组对标准的使用情况充分研讨论证后做出了修订必要性的汇报。

2024年3月22日，分标委组织会议对此标准的范围、内容、起草单位进行讨论；大庆油田作为第一起草单位，和中石油、中石化等相关单位进行沟通，对标准的具体内容、方向展开了讨论，收集各参编单位的建议，着手起草标准。

2024年3月26日，应急管理部政策法规司发布《关于组织申报2024年应急管理标准计划项目的通知》，组织2024年应急管理国家标准、行业标准制修订计划项目申报工作。

2024年4月11日，分标委组织在北京召开标准立项专家论证会。会上大庆油田有限责任公司作为第一起草人，汇报了标准的修订背景、立项必要性、基本定位、可行性和大纲思路。专家组审阅了相关材料，进行了质询与讨论，最终全部同意该标准计划项目立项。本标准草案通过TC288/SC10立项评估，标委会报请应急管理部危化监管二司申请立项。

2024年4月15日开始，牵头单位大庆油田有限责任公司和相关的管理单位和作业单位共同商讨标准编制思路，制定《陆上油气田储罐清洗作业安全规范》总体框架。

2024年4月25日，牵头单位大庆油田有限责任公司内部调研，主要内容是大庆油田内部各类储罐的结构、清洗频次、清洗方式等，梳理近几年来国内外出现的各类储罐清洗方面的安全生产事故和在储罐清洗方面出现的典型案例、相关标准规范等，以此为基础，开始草案的编制工作。

2024年6月，应急管理部办公厅《关于印发9项安全生产强制性行业标准修订计划的通知》（应急厅函〔2024〕193号）下发立项的通知，本标准正式立项。

2024年6月，大庆油田根据参编单位的建议和作业现场的实际情况，对草案进行修订完善。

2024年6月15日～7月12日，大庆油田把草案发给各参编单位征求意见。参编单位提出修改建议、依据，并对修改和增补的内容提出修改内容。

2024年7月12日～7月18日，大庆油田与参编单位进行讨论，对提出的意见进行修改。

2024年7月18日之后，大庆油田和各参编的单位对标准条款进行再次讨论，对部分框架、条款内容又进一步进行了修改。并反复发到参编单位征求意见，并和参编单位进行讨论具体条款和需要增补的内容。

2024年9月13日，分标委组织在北京召开标准研讨会，研讨会邀请了应急管理部专家、中石油、中石化等单位的代表参会，与会专家、代表对标准修订工作予以充分肯定，主要从标准的适用范围、实践的可操作性、与其他标准体系的相关性、标准的整体框架、部分具体条款等问题进行了讨论，与会专家、代表一致认为本标准在总结原标准的经验基础上，进一步明确了储罐清洗作业过程中的安全管控，对规范陆上油气田储罐清洗工作具有重要意义。

2024年9月14日～9月28日，大庆油田针对9月13日的会议精神和部分企业在此期间再次提出的意见，查找相关标准规范，对此标准再次进行了修改。

2024年9月29日～10月12日，大庆油田组织内部专家，对标准的内容进行了审核，并对标准编写的逻辑性、要求、文字描述上，逐条提出修改建议，在10月12日将修改稿报给分标委。

2024年10月28日，分标委组织在北京召开标准研讨会，应急管理部、各地区应急管理厅（局）、中石油、中石化专家、代表对标准条款内容进行了审核，工作组按照相关意见进一步修订完善标准文稿。

2024年11月13日～15日，分标委组织在北京召开标准审核修订会，应急管理部、编写单位、中石油、中石化相关专家对标准内容和编写说明进行了审核，工作组按照相关意见完善标准文稿。

- 标准编制原则、主要技术内容及其确定依据

（一）标准编制原则

本次标准修订的总体原则是，在《外浮顶原油储罐机械清洗安全作业要求》（AQ/T 3042-2013）基础上，结合储罐清洗过程中涉及的相应标准规范，进一步修订了陆上油气田原油储罐、污油（水）罐（池）、气田水罐（池）、泥浆罐（池）等储罐清洗作业过程中的安全管理和风险防控措施。

为提高标准的编制质量，促进安全管理的提升，根据国内清罐作业和清罐设备制造企业多年来的经验，调阅大量的标准规范、设备说明和地方的管理制度，在保留原文件中依然适用条款基础上，细化了作业过程中安全防护措施要求，使内容更加科学明确，更好适应新形势下陆上油气田储罐清洗作业安全管理需求。

本标准在制定的过程中严格执行《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的要求，对标准进行认真的策划和编排，确保标准层次清楚、逻辑严谨、条理通顺，便于操作。

1. 协调性

标准编制保证与现行法律法规、规章规范的协调性，同时具体条款不能与上一级法规要求相冲突。

2.适用性

广泛收集目前现行法律、法规、标准、规范中与陆上石油天然气开采企业的相关要求，充分调研了解陆上油气田储罐清洗行业发展现状，确保标准条款与行业发展实际相结合，确保标准的适用性。

3.科学性

借鉴了国家标准和行业标准。标准编制由大庆油田有限责任公司牵头，充分收集、分析各地区各类罐的结构、清洗设备和相关法律法规的要求，保证与法规、规章的协调；同时还调研梳理行业内专业清洗设备，充分考虑行业特点，兼顾可操作性、可执行性。

4.可执行性

标准条款内容将广泛征求相关单位、业内专家的意见建议，对于反馈的意见建议组织工作组专题讨论，采纳吸收科学合理的意见建议，确保标准内容贴近行业实际需求，兼顾标准的可执行性和适度前瞻性。

（二）标准主要技术内容及确定依据

1.修订标准的主要技术内容

（1）适用范围

明确本文件规定了储罐清洗作业的安全要求。适用于陆上油气田原油储罐、污油（水）罐（池）、气田水罐（池）、泥浆罐（池）等储罐清洗作业。本文件不适用于锅炉、压力容器、压力管道等特种设备。

（2）规范性引用文件

列出了本标准引用和相衔接的相关标准，如《图形符号安全色和安全标志  第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T 2893.5）、《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GB/T 3787）、《个体防护装备配备规范  第2部分：石油、化工、天然气》（GB 39800.2）、《陆上石油天然气开采安全规程》（GB 42294）、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）、《室外作业场地照明设计标准》（GB 50582）、《工作场所有害因素职业接触限值  第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1）、《职业禁忌证界定导则》（GBZ/T 260）、《工业空气呼吸器安全使用维护管理规范》（AQ/T 6110 ）。

（3）术语和定义

为了统一和明确行业相关用语表述，本标准列出了7项文中涉及的行业术语和定义，包括“储罐机械清洗”、“清洗机”、“机械清洗内外连接管道”、“油搅拌”、“油移送”、“同种油清洗”、“水清洗”。术语和定义的描述部分根据行业内统一认识，结合原标准实施过程中的实际情况，以及评审会和公开征求意见建议，修改相关行业用语的表述。

（4）一般要求

参照《安全生产法》等相关法律法规、规章规范等要求，规定了作业单位、作业人员、作业防护、作业设备、作业监管、能量隔离、其它安全要求等。

（5）作业前准备

参照作业现场实际和中石油、中石化等企业的要求，对勘察内容、施工方案编制办理、设备进场准备等阶段进行了规定。

（6）人工清洗作业

参照中石油作业许可管理办法，重点规定了人员进罐的通风要求、气体检测要求、作业监护要求、作业前要求、作业中要求。

（7）机械清洗作业

参照《储罐机械清洗作业规范》（SY/T6696）和此次修订的《外浮顶原油储罐机械清洗安全作业要求》（AQ/T 3042）部分条款和作业实际情况、相关的标准规范、石油石化行业的管理制度，规定了一般要求、作业过程（包括油移送、油搅拌、油清洗、水清洗、油水分离）、最终清扫的要求。

（8）验收

清洗结束后，明确了清洗验收条件。

（三）标准修订变化及依据

本文件代替《外浮顶原油储罐机械清洗安全作业要求》（AQ/T 3042-2013）,与AQ/T 3042—2013相比，除文件名称、结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

| 序号 | 原AQ/T 3042-2013标准 |  | 修订后的AQ 3042标准 |  | 修订依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 |  |
| 1 | 标准名称 | 外浮顶原油储罐机械清洗安全作业要求 | 标准名称 | 陆上油气田储罐清洗作业安全规范 | 名称变化 |
| 2 | 1 范围 | 本标准规定了外浮顶原油储罐机械清洗安全作业的一般要求和工艺要求。 本标准适用于地面常压外浮顶原油储罐的机械清洗作业。内浮顶油罐、卧式油罐和拱顶油罐的机械 清洗可参照使用。 | 1 范围 | 本文件规定了储罐清洗作业的安全要求。 本文件适用于陆上油气田原油储罐、污油（水）罐（池）、气田水罐（池）、泥浆罐（池）等储罐清洗作业。本文件不适用于锅炉、压力容器、压力管道等特种设备。 注：储罐包括原油储罐、污油（水）罐（池）、气田水罐（池）、泥浆罐（池）等。 | 从外浮顶原油储罐机械清洗更改为陆上油气田原油储罐、污油（水）罐（池）、气田水罐（池）、泥浆罐（池）等储罐清洗作业，把人工清洗纳入范围内 |
| 3 | 3 术语和定义 | 清洗机、竖管、沉积物、旁接罐 | 3 术语和定义 | 储罐清洗作业、清洗机、油搅拌、油移送、同种油清洗、水清洗、储罐管理单位 | 结合SY/T 6696储罐机械清洗作业规范术语解释对标准中设计的术语进行解释说明 |
| 4 | 4 一般要求 | 4.1 伤疮口尚未愈合者，油品过敏者，职业禁忌者，在经期、孕期、哺乳期的妇女， 有聋、哑、呆 傻等严重生理缺陷者，患有深度近视、巅痫、高血压、过敏性气管炎、哮喘、心脏病和其他严 重慢性病以及年老体弱不适应清罐作业等人员，不应进入现场； | 4 总体要求 | 4.2 作业人员身体健康状况应符合GBZ 188规定的要求。 | 对原有标准要求的进行补充 |
| 5 | 5 工艺要求 | 5.1.3 应按照操作规程对设备机具、配套管件等进行检查。 | 5 作业前准备 | 5.3.4 设备设施的布局应符合施工作业方案的要求，不应堵塞消防通道、遮挡消防设施。 5.6.1 作业现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等设施应完整、牢固，采用的临时设施应确保安全。 5.6.2 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志，夜间应设置警示红灯。 | “GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》”第4.5条 a)作业现场消防通道、行车通道应保持畅通，影响作业安全的杂物应清理干净； b)作业现场的梯子、栏杆、平台、算子板、盖板等设施应完整、牢固，采用的临时设施应确保安全； |
| 6 |  |  | 5.4.2 | 电气连接应符合以下要求： 爆炸性气体环境内的临时电缆不应存在中间接头； 注：若将该接头置于符合相应区域等级的防爆类型的接头盒中时，则是符合要求的。 | “GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规”5.4.3条第6款，在1区内电缆线路严禁有中间接头，在2区、20区、21区内不应有中间接头。条文说明中，若将该接头置于符合相应区域等级的防爆类型的接头盒中时，则是符合要求的。本规范内的严禁在1区和不应在2区、20区、21区内设置中间接头，是指一般的没有特殊防护的中间接头。 |
| 7 | 5.1 准备作业 | 5.1.1 作业前施工方应编制施工组织设计、HSE 作业计划书、应急预案文件。且应经业主、监理方及 施工方三方安全、生产、技术部门审批。 | 5 作业前准备 | 5.2.1 作业单位应编制施工作业方案，内容包括：工程概况、施工组织设计、设备布局、清洗工艺及作业程序、风险管控措施等。 5.2.2 作业单位应编制现场应急处置方案，内容包括：事故风险描述、应急工作职责、应急处置措施等。 5.2.3 储罐管理单位应编制能量隔离方案，内容包括：隔离方式、隔离点及上锁点等。 | “GB/T29639-2020 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则”5.4 现场处置方案，现场处置方案是生产经营单位根据不同生产安全事故类型，针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施。现场处置方案重点规范事故风险描述、应急工作职责、应急处置措施和注意事项，应体现自救互救、信息报告和先期处置的特点。 |
| 8 | 4.2 作业环境基本要求 | 4.2.5 作业人员进罐时，罐内应经过清洗或置换，并达到下列要求： ——氧气体积浓度 19.5%～23.5%； ——罐内苯、硫化氢、一氧化碳等有毒气体（物质）浓度应符合 GBZ 2 的规定； ——可燃气体或蒸气体积浓度：不大于 10%爆炸下限（LEL）。 | - 6.1 通用要求 | 6.1.9 作业现场应至少配备2台检测仪进行对比检测，气体浓度应满足以下要求： ——氧气含量为19.5 %～21 %（体积分数），富氧环境下不应大于23.5 %（体积分数）； ——有毒物质允许浓度应符合GBZ 2.1的相关规定； ——可燃气体浓度要求应符合下列之一： 1） 当被测气体的爆炸下限大于或等于4 %时，其被测浓度应不大于0.5 %（体积分数）时。 2） 当被测气体的爆炸下限小于4 %其被测浓度应不大于0.2 %（体积分数） 3） 使用手持或者在线式气体检测仪检测，被测气体低于10 %LEL（爆炸下限） | “AQ3058—2023内浮顶储罐检修安全规范”第4.7条b)款，气体检测分析合格判定标准如下： 1)氧浓度应保持在19.5%～21%(体积分数); 2)在任何条件下，储罐内易燃、易爆气体或液体挥发物的浓度均应满足的条件为当爆炸下限≥4%时，浓度≤0.5%(体积分数),当爆炸下限<4%时，浓度≤0.2%(体积分数); 3)储罐内有毒有害物质浓度应符合GBZ 2.1的规定，硫化氢浓度小于10 mg/m³。 |
| 9 | 4.4 作业人员上、下罐基本要求 | 4.4.2 同时在盘梯上人数不应超过 5 人。 | 6.1 通用要求 | 6.1.3 作业人员上下储罐要求： ——上罐前应释放静电； ——上下储罐时应手扶护栏； ——上下储罐盘梯不应同时超过4人； ——上下浮顶罐扶梯不应同时超过3人。 6.1.4 固定顶储罐罐顶作业时，作业人员不应同时超过5人。 | “AQ 2045-2012 石油行业安全生产标准化管道储运实施规范”第5.5.5.7条b）款，油罐盘梯同时上（或下）不应超过4人，浮顶油罐的扶梯不应超过3人，且不应集中一起。上下储罐时应手扶栏杆，固定顶油罐顶人数同时不应超过5人，且不应集中在一起。 |
| 10 |  |  | 6.1 通用要求 | 6.1.6 采用蒸汽清洗储罐时，压力应控制在0.25 MPa 以下，且应采取防止罐内产生负压的措施。采用清水清洗储罐时，压力应控制在0.98 MPa 以下。 | “SY/T 7385-2017 防静电安全技术规范”第4.1条d）款 使用液体喷洗容器时，压力不应大于0.98MPa |
| 11 |  |  | 6.1 通用要求 | 6.1.11 防硫铁化合物自燃应符合下列要求： ——应采用钝化法、隔离法、清洗法等方式控制硫铁化合物自燃； ——打开储罐人孔、透光孔、呼吸阀等附件前罐内温度应控制在40 ℃以下，并采取氮气置换、注水等措施； ——残渣应袋装或桶装，并始终保持湿润，拆除的含油部件应及时移出罐区进行集中处置。 | “AQ3058—2023内浮顶储罐检修安全规范”4.6款，防硫铁化合物自燃应符合下列要求： a)涉及硫铁化合物自燃风险时，应采用钝化法、隔离法、清洗法进行防控，首选钝化法； b)涉及硫铁化合物自燃风险的储罐，罐内应持续保持湿润； c)涉及硫铁化合物自燃风险且未进行钝化的储罐，在打开人孔、透光孔、呼吸阀等附件前罐内温度应控制在40℃以下，并对储罐采取氮气置换、注水等措施，以防止附件打开时储罐发生自燃； d)清理的残渣应装袋或装桶并始终保持湿润，拆除的含油部件应及时移出罐区进行集中处置，防止自燃。 |
| 12 |  |  | 6.1 通用要求 | 6.1.8 罐内残油移送到汽车罐车作业应满足下列要求： 装卸作业前罐车应熄火，且不应在装卸时检修车辆； 罐车应接地，接地电阻不应大于10 Ω； 装车台附近应设置静电消除装置，装卸作业前，作业人员应释放静电； 应优先选择底部进油方式。如采用顶部进油方式，注油管应伸入罐内且距罐底不大于200 mm，注油管浸入液面前，液体流速不应大于1 m/s； 液体在鹤管内允许的流速应符合GB 12158-2006第6.3.1要求； 输送和灌装过程中，应采取防止液体飞散喷溅的措施； 罐车充装量不应超过罐容积的85 %； 装卸作业应使用防爆工具； 装油完毕，油品应静置不小于2 min后，再拆除接地线和发动车辆。 | “GB 12158-2006 防止静电事故通用导则”第6.3.1条，灌装汽车罐车时，液体在鹤管内的容许流速按式（2）计算：VD≤0.5，式中： V——烃类液体流速的数值，m/s; D——鹤管内径的数值，m。 第6.3.2条，在输送和灌装过程中，应防止液体的飞散喷溅。 第6.3.3条，对罐车等大型容器灌装烃类液体时，宜从底部进油。若不得已采用顶部进油时，则其注油管宜伸入罐内离罐底不大于200mm。在注油管未浸入液面前，其流速应限制在1m/s以内。 第6.5.1.7条，槽车的充装量不应超过槽车罐容积的85%。 第6.5.1.8条，装卸车时，开关盖、连接活接头，应使用防爆工具。 第6.5.1.9条，装卸作业前车辆应熄火，并不应在装卸时检修车辆。 第6.5.1.11条，装油完毕，油品宜静置不小于2min后，再进行拆除接地线和发动车辆。 |
| 13 |  |  | - 6.1 通用要求 | 6.1.17 主要设备设施、作业条件、作业环境、工艺流程、作业人员等发生变更时，应重新识别、评估变更风险,履行变更管理程序,落实风险控制措施,实施闭环管理。 | “GB42294-2022 陆上石油天然气开采规程”4.4变更管理，4.4.1应建立变更管理制度，明确变更管理要求，变更管理范围包括设计、生产工艺、设备设施、劳动组织、作业环境、作业人员等的变更。 4.4.2应识别、评估变更风险，履行变更管理程序，落实风险控制措施，实施闭环管理。 4.4.1应建立变更管理制度，明确变更管理要求，变更管理范围包括设计、生产工艺、设备设施、劳动组织、作业环境、作业人员等的变更。 4.4.2应识别、评估变更风险，履行变更管理程序，落实风险控制措施，实施闭环管理。 |
| 14 |  |  | 6.2 人工清洗作业 | 6.2.1 根据储罐类型选择通风方式，使用具有挥发性的溶剂时应采取强制通风措施，不应向罐内充纯氧气或富氧空气。 6.2.2 进罐作业前30 min内，应对罐内气体浓度进行检测，检测点应具有代表性，容积较大的储罐，应对上、中、下(左、中、右)各部位进行检测分析，气体浓度应达到6.1.11要求时才能进罐。 6.2.3 应连续对罐内可燃气体、有毒气体及氧气浓度进行监测，并2 h记录1次；气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理，重新检测合格后方可恢复作业。作业中断时间超过60 min时，应重新进行气体检测分析。气体分析合格前、作业中断或停止期间，应当在储罐出入口处增设警示标志，并采取防止人员误入措施。 | GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 6.3作业前，应确保受限空间内的气体环境满足作业要求，内容如下： a)作业前30 min内，对受限空间进行气体检测，检测分析合格后方可进入； b)检测点应有代表性，容积较大的受限空间，应对上、中、下(左、中、右)各部位进行检测分析； c)检测人员进入或探入受限空间检测时，应佩戴6.6中规定的个体防护装备； d)涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应采取强制通风措施； e)不应向受限空间充纯氧气或富氧空气； f)作业中断时间超过60 min时，应重新进行气体检测分析。 |
| 15 |  |  | 6.2 人工清洗作业 | 6.2.8 作业监护人应保持与罐内作业人员的联系，发现异常情况应立即制止作业，并及时采取救护措施。 6.2.9 作业监护人应对进罐作业人员、工器具种类、数量进行登记，作业完毕后再次清点。 | GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》6.8对监护人的特殊要求： a)监护人应在受限空间外进行全程监护，不应在无任何防护措施的情况下探入或进入受限空间； b)在风险较大的受限空间作业时，应增设监护人员，并随时与受限空间内作业人员保持联络； c)监护人应对进入受限空间的人员及其携带的工器具种类、数量进行登记，作业完毕后再次进行清点，防止遗漏在受限空间内。 |
| 16 |  |  | 6.2 人工清洗作业 | 6.2.4 作业人员应正确穿戴个人防护装备，并正确拴戴救生绳。 6.2.5 作业人员不应携带与作业无关的物品进入罐内。作业中不应抛掷材料、工器具等物品。不应使用化纤擦布，塑料物品等可能产生火花的物品。 6.2.7 作业人员应每30 min进行轮换。 | GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》6.9受限空间作业应满足的其他要求： b)作业人员不应携带与作业无关的物品进人受限空间；作业中不应抛掷材料、工器具等物品；在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具； c)难度大、劳动强度大、时间长、高温的受限空间作业应采取轮换作业方式； e)作业期间发生异常情况时，未穿戴6.6规定个体防护装备的人员严禁入内救援； |
| 17 | 5.6提拔支柱作业 | 5.6.5 拔出支柱数量应控制在支柱总数量的 20%以下。 | - 6.3 机械清洗作业 | 6.3.1.3 浮顶罐临时设置作业应满足下列要求： ——不应拔出浮盘有明显变形处的支撑柱、相邻的2根支撑柱，拔出的支撑柱数量不应超过总数的20 %； ——支撑柱拔出后，应用密封材料封住支撑柱套管管口，并做好编号； ——浮顶罐浮盘上的设备设施应分散摆放。 | SY/T6696-2014 《储罐机械清洗作业规范》D.3.1清洗机设置场所的选择：可使用罐顶支柱孔、罐顶检修孔、排气孔、阀座孔、检测孔等进行设置。若无相应管口，宜进行开孔作业。若使用罐顶支柱口设置清洗机，应注意下述几点： a)浮顶支柱套管内径，能插入清洗机即可。 b)支柱的拔出应以最少数量进行，间隔拔出，且支柱的拔出数量不能超过支柱总数的20%,并应进行支柱稳定性校核。 c)单盘式浮盘船舱部位的支柱不得撤除。 d)罐顶板显著变形处、卷梯附近的支柱不得撤除。 e)在圆周方向及半径方向，均不得撤除邻近的支柱。 |

三、试验验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益。

本标准施行后，为陆上油气田储罐清洗作业人员提供了规范化的安全工作要求，使其能够掌握储罐清洗工作过程中的安全要求，以及防火防爆、防硫化氢等具体措施；同时，也为相关应急管理执法人员对现场监督检查提供了统一标准和依据。对进一步清罐作业现场安全管理水平，防范化解清罐过程中的安全风险，杜绝相关重特大安全生产事故具有重要意义。

- 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

国内在清洗方面的标准主要是《储罐机械清洗作业规范》（SY/T6696），此标准主要内容更加侧重于机械清罐方面的技术规范；此次修订的《外浮顶原油储罐机械清洗安全作业要求》（AQ/T 3042-2013）,范围是针对外浮顶原油储罐罐机械清洗的安全防范控制方面，局限性很大。

其它产油大国，例如中东、印尼等地区，有当地关于储罐清洗的检维修标准和清洗标准，我国有一些企事业单位在当地清罐中遵循当地标准执行。

- 以国际标准为基础的起草情况、是否合规引用或采用国际国外标准以及未采用国际标准的原因

无

- 与有关法律、行政法规及相关标准水平的关系

（一）与有关法律、行政法规、标准关系

本标准的编制工作在分标委的工作安排下进行，依据《中华人民共和国安全生产法》和相关的标准规范要求而制定，标准内容是对法律、法规的进一步落实和细化，是指导陆上油气田储罐清洗作业的重要支撑。

（二）配套推荐性标准的制定情况（强制性标准应填写）

无。

- 重大分歧意见的处理过程及依据

无。

- 作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由

储罐清洗都在油站库等油气场所中作业，从事此行业的企业单位水平也参差不齐，一旦违反相关标准极易产生人员伤亡、火灾爆炸等事故，造成的经济损失和社会影响巨大。规范作业安全行为，将进一步提升清洗行业的安全管理水平，促进从事此行业的企业单位作业过程中的规范化，保证安全生产。

- 标准自发布日期至实施日期的过渡期建议及理由

6个月。

- 与实施标准有关的政策措施

1. 组织措施：组织开展标准的宣贯培训以及邀请相关业内专家召开专题研讨会。

2. 技术措施：依托行业组织、业内专家，根据该标准要求，进一步落实陆上油气田储罐清洗作业安全规范，尽快构建符合中国国情的工业清洗行业安全管理标准化体系，有效提高安全管理水平。

3. 落地措施：积极推进企业主体责任的落实，督导相关企业积极落实本标准相关要求。

- 是否需要对外通报的建议及理由。

无

- 废止现行有关标准的建议

本标准代替安全行业标准《外浮顶原油储罐机械清洗安全作业要求》（AQ/T 3042-2013）。

- 涉及专利的有关说明

无

- 标准所涉及的产品、过程或者服务目录

无

- 其他应予以说明的事项

无