ICS XXXX

X XX

备案号

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ

石油天然气开采重大事故隐患判定准则

Criterion for identifying major accident hazards in oil and gas extraction

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国应急管理部 发布

AQ XXXX—202X

目次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 排查途径	2

5 判定程序	2

6 判定方法	2

6.1 通用要求	2

6.2 直接判定	2

6.3 综合判定	4

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部危险化学品安全监督管理二司提出。

本文件由全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会归口。

本文件起草单位：中国石油化工股份有限公司健康安全环保管理部、******

本文件主要起草人：******

石油天然气开采重大事故隐患判定准则

# 1 范围

本文件规定了石油天然气（含页岩油、气）开采行业生产安全重大事故隐患的判定程序和判定方法。

本文件适用于石油天然气开采的重大事故隐患判定。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 40554.1  海洋石油天然气开采安全规程  第1部分：总则

GB 42294  陆上石油天然气开采安全规程

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1

## 石油天然气开采重大事故隐患 major accident hazards in oil and gas extraction

石油天然气开采过程中违反法律、法规、规章、安全技术规范、标准和风险管控措施的行为；或者风险管控缺失、失效；或者因其他因素导致的石油天然气开采过程中存在可能引发较大及以上事故的设备不安全状态，人的不安全行为，管理和环境上的缺陷。

- 石油天然气开采包括陆上采油（气）、海上采油（气）、钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建、管道储运和海油工程。

## 3.2

## 高风险井 high risk well

高压、高产或高含硫化氢的油气井。

- 高压指地层压力等于或大于70 MPa，或井口关井压力等于或大于35 MPa。

- 高产指日产天然气无阻流量等于或大于100×104 m3/d。

- 高含硫化氢指地层气体介质硫化氢含量等于或大于30000 mg/m3（20000 ppm）。

[来源：GB 42294—2022，3.3，有修改]

## 3.3

## 含硫化氢天然气井 natural gas well with hydrogen sulfide

天然气中硫化氢含量大于75 mg/m3（50 ppm），且硫化氢释放速率不小于0.01 m3/s的天然气井。

# 4 排查途径

- 4.1 生产经营单位应建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，事故隐患排查治理情况应如实记录。

- 4.2 通过但不限于以下途径开展事故隐患排查：

- 负有安全生产监督管理职责的部门的检查；

- 生产经营单位各岗位责任人员的日常检查；

- 生产经营单位的定期检查、专业排查和事故类比排查等；

- 生产经营单位的安全体系审核、安全评估、安全评价；

- 法定检测检验机构及生产经营单位自主开展的检测检验；

- 举报投诉、生产经营单位所在地政府部门报告、新闻媒体披露等；

- 国家规定的其他检查。

# 5 判定程序

- 5.1 生产经营单位或负有安全生产监督管理职责的部门应对发现的事故隐患进行级别判定。

- 5.2 石油天然气开采重大事故隐患的判定适用下列程序：

- 现场检查：生产经营单位或负有安全生产监督管理职责的部门组织进行现场检查，核实事故隐患的具体情况，并获取相关影像和文字资料；

- 讨论定级：生产经营单位或负有安全生产监督管理职责的部门组织具备安全管理和生产、技术、应急、设备等相关专业知识人员，对发现的事故隐患进行讨论并形成判定结论；

- 技术论证：对于涉及复杂疑难的技术问题，应组织不少于5名相关技术专家成立专家组进行技术论证，形成判定结论，判定结论应有三分之二以上的专家同意；专家组难以判定的，应委托安全评价机构开展风险评估并出具事故隐患级别判定报告。

- 5.3 讨论定级、技术论证时，应听取生产经营单位或利害相关人的意见。

# 6 判定方法

- 6.1 通用要求

- 6.1.1 石油天然气开采重大事故隐患判定方法分为直接判定和综合判定。直接判定要素包含通用判定要素、陆上石油天然气开采判定要素和海上石油天然气开采判定要素，通用判定要素同时适用于陆上及海上石油天然气开采。

- 6.1.2 石油天然气开采重大事故隐患判定，应首先将事故隐患与直接判定要素进行比对，符合任意一条的，判定为重大事故隐患；不符合直接判定要素的，应按照6.3进行综合判定。

- 6.2 直接判定

- 6.2.1 通用判定要素

6.2.1.1 从事石油天然气开采的生产经营单位未取得安全生产许可证。

- 6.2.1.2 未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

- 6.2.1.3 主要负责人、安全生产管理人员未经负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

- 6.2.1.4 特种作业人员未取得相应资格证件上岗作业。

- 6.2.1.5 相关从业人员未按GB 40554.1、GB 42294要求接受井控、硫化氢等专门培训并取得培训合格证书。

- 6.2.1.6 建设项目的安全设施，未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

- 6.2.1.7 将项目发包给不具备安全生产条件或相应资质的承包商。

- 6.2.1.8 使用国家明令禁止或淘汰的工艺、设备。

- 6.2.1.9 未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

- 6.2.1.10 未按GB 40554.1、GB 42294要求制定动火、受限空间等特殊作业许可管理制度，或者许可制度未执行。

- 6.2.1.11 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，未签订安全生产管理协议或未指定专职安全管理人员进行安全检查与协调。

- 6.2.1.12 未建立变更管理制度，或未履行变更管理程序。

- 6.2.1.13 未根据现场实际，编制火灾爆炸、弃平台、井控、人员落水救助、硫化氢泄漏的专项应急预案或现场处置方案，或者未定期组织演练。

- 6.2.1.14 未对承包商安全生产工作进行统一协调、管理，有以下情形之一：

        - 未与承包商签订安全生产协议；

        - 未对承包商入场施工的人员资格、设备机具进行审核；

        - 未按制度及协议要求履行对承包商的考核管理。

- 6.2.1.15 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按要求设置检测报警装置。

- 6.2.1.16 擅自关闭油气生产现场的可燃气体探测报警系统、有毒有害气体探测报警系统、火灾探测报警系统、紧急关断系统，或系统主要功能失效。

- 6.2.1.17 爆炸性气体环境0区、1区的生产作业场所，未按要求设置、使用防爆电气设备或防爆性能失效。

- 6.2.1.18 石油钻机、修井机未配备天车防碰系统或系统功能失效。

- 6.2.1.19 未按设计要求配置、安装、检验井控装置，安装完毕或更换承压部件后未进行试压。

- 6.2.1.20 高风险井有以下情形之一：

        - 钻井、修井作业未经开工验收合格；

        - 未经建设单位批准钻开油气层或打（射）开目的层；

        - 现场配制的钻井液密度及储备的加重钻井液、加重剂不符合设计要求。

- 6.2.1.21 地质录井使用的综合录井仪、气测录井仪及其他探测与报警装置主要功能失效或擅自停用。

- 6.2.2 陆上石油天然气开采判定要素

- 6.2.2.1 含硫化氢天然气井与民宅、铁路、高速公路及其它公共设施的防护距离不符合要求，且未采取有效防护措施。

- 6.2.2.2 未对泥石流、滑坡等地质灾害易发区的油气管道、石油工程施工现场、生活营地进行安全风险评估，或周围环境变化时，未重新进行安全风险评估。

- 6.2.2.3 雷电、6级及以上大风、暴雨、大雾等恶劣天气时，未停止起下钻、起放井架、高处作业、甩钻具施工。

- 6.2.2.4 高含硫化氢油气井钻井、修井作业未设置放喷点火装置或放喷点火装置失效，未明确点火条件或未指定点火决策人。

- 6.2.2.5 天然气处理及增压设施与反应炉等高温燃烧设备连接的非工艺用燃料气管道，未在进炉前设两个截断阀，两阀间未设检查阀。

- 6.2.2.6 储罐区防火堤出现塌陷，或管道穿过防火堤处，未使用非燃烧材料封实。

- 6.2.2.7 液化烃、压缩天然气运输槽车充装系统，未设置紧急切断阀或拉断阀。

- 6.2.2.8 甲、乙类油品离心泵或天然气压缩机，未在出口管道上安装止回阀。

- 6.2.2.9 进出天然气站场的天然气管道，未设置截断阀。

- 6.2.2.10 储气库最大注入压力超过储气库储层、井、管道、相关设施的设计压力的最小值。

- 6.2.2.11 压裂施工现场使用未经检测合格的压裂管汇元件，或施工高压区未采取安全挡板等硬隔离措施。

- 6.2.3 海上石油天然气开采判定要素

- 6.2.3.1 海洋石油设施未制定并执行防台风应急预案。

- 6.2.3.2 自升式钻井、修井平台插桩作业前，未根据地质调查资料或邻井资料进行风险分析并制定应急预案。

- 6.2.3.3 海上固定平台达到设计使用年限，未对主结构安全评估并经发证检验机构确认继续服役。

- 6.2.3.4 海上有人值守固定平台和浮式生产储油装置未按规定设置消防系统或系统主要功能失效。

- 6.2.3.5 海上固定平台和浮式生产储油装置未按规定设置救生艇（筏），或救生艇的释放、动力、供气功能失效。

- 6.2.3.6 气井、自喷井未按要求安装井下安全阀或井下安全阀功能失效。

- 6.2.3.7 靠船侧布置于导管架外侧的在役油气输送立管未采取防碰撞保护措施或保护措施失效。

- 6.2.3.8 浮式生产储油装置原油舱超压和真空未设置两级保护，或两级保护未正常投用。

- 6.3 综合判定

- 6.3.1 不属于直接判定要素的其他事故隐患，按照图1的流程，判定是否属于重大事故隐患。

### 图1 石油天然气开采重大事故隐患综合判定流程图

- 6.3.2 较大的人员伤亡指1人以上死亡或3人以上重伤的情形，较大的经济损失指直接经济损失1000万元以上的情形。

- 6.3.3 可能导致的人员伤亡或经济损失、防护措施的有效性应按照5.2中讨论定级或技术论证的程序分析确定。

参 考 文 献

[1]  GB/T 37159.3  石油天然气钻采设备 海洋石油自升式钻井平台 第3部分：运营检验

[2]  GB 50183  石油天然气工程设计防火规范

[3]  GB 50350  油田油气集输设计规范

《石油天然气开采重大事故隐患判定准则》

（■征求意见稿  □送审稿  □报批稿）

编制说明

标准编制组

2025年1月

说 明

1．标准编制说明的封面

（1）标准名称。应在封面靠上居中位置，与标准稿名称保持一致。字体字号为方正小标宋二号。

（2）标准文稿版次。在标准名称下方“征求意见稿、送审稿、报批稿”前的方框凃选其一，例如“■征求意见稿”。字体字号为仿宋三号。

（3）标准编制组。在封面靠下居中位置。字体字号为仿宋三号。

（4）编制日期。编制日期为本阶段完成的日期，以数字格式书写，字体为宋体，字号为三号。如：“2020年3月30日”。

2．标准编制说明的正文

（1）正文页边距为上3cm、下2.6cm、左2.8cm、右2.6cm。

（2）正文标题，一级标题用黑体三号字，二级标题用楷体三号字不加粗。三级、四级标题用仿宋GB-2312三号字不加粗。文中结构层次序数为“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注。

（3）正文中文字体字号为仿宋GB-2312三号字，数字、字母等西文字体为宋体三号字，段落行距为28磅，首行缩进2字符。

3.编制说明的内容

（1）应按照格式要求逐条说明，不涉及的填“无”。

（2）应根据工作进度不断补充完善，工作过程有连续性。

（3）编制说明不是对标准内容的复制。

（4）应关注强制性标准的依据、修订标准的主要技术内容比对、标准实施过渡期、强制性标准实施政策等重要内容的编写，详见下文模板。

4.其他

（1）编制说明内容模板中的斜体文字内容为参考，正式提交后应删除。

（2）编制说明应正反面打印。本说明保留，打印首页反面。

（3）页码从第三页开始编，起始页码为“1”，页码为五号宋体。

- 一、工作简况

（一）任务来源

根据应急管理部办公厅《关于印发34项行业标准制修订计划的通知》（应急厅函〔2024〕262号），《石油天然气开采重大事故隐患判定准则》的制定计划编号为2024-AQ-35，项目周期18个月，由TC288/SC10全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会组织起草和审查。

（二）制定背景

石油天然气不仅是全球能源消费的主要来源，支撑着工业的运转和日常生活的方方面面，更是对经济的增长和国家能源安全起着至关重要的作用。随着国家经济的高速发展，对石油天然气的需求日益增大，油气开发的技术也不断更新、难度不断增大、风险不断增加；同时，受设备设施、恶劣环境、人为因素的影响，一旦发生事故，可能发生严重的伤亡、设备的损失，甚至造成巨大的社会影响。

2023年，国务院安委会部署开展了重大事故隐患专项排查整治行动；2024年1月，国务院安委会要求开展重大事故隐患判定标准体系提升行动；经过大力推动，截止2024年4月，共制定、修订出台了51个行业领域重大事故隐患判定标准或重点检查事项，基本涵盖了各行业领域的实际需求，但石油天然气行业仍缺少重大事故隐患判定的相关标准。根据国务院安委会要求，应急管理部危险化学品安全监督管理二司提出制定《石油天然气开采 重大事故隐患判定准则》强制性行业标准，指导石油天然气安全生产监督管理部门、油气生产经营单位开展重大事故隐患的判定，及时发现和治理重大隐患，确保石油天然气开采安全生产。

（三）起草小组人员组成及所在单位

根据立项计划，2024年4月成立标准编制工作组，中国石油化工股份有限公司健康安全环保管理部牵头负责本文件的制定工作。

（四）主要起草过程

（1）初稿编制阶段

2024年5月5日，石油天然气开采安全分技术委员会组织专家以视频会议的形式对《石油天然气开采 重大事故隐患判定准则（草案）》强制性行业标准进行立项评估，评估专家充分肯定了标准的可行性、必要性，同时提出修改意见。

2024年7月25日，标准编制组根据立项评估意见进行修改并组织相关单位讨论。

2024年9月23日、10月17日、10月24日，标准编制组先后三次组织中国石化、中国石油、中国海油的相关专家进行讨论并修改。

2024年10月28日、11月14日，石油天然气开采安全分技术委员会先后两次在北京组织各地区应急管理厅（局）监管人员以及中国石化、中国石油、中国海油专家对标准条款进行研讨，标准编制组修改完善并形成征求意见稿。

- 标准编制原则、主要技术内容及其确定依据

（一）标准编制原则

（1）协调性

本文件编制过程中注意保持与现行法律法规、规章规范的协调性，与《中华人民共和国安全生产法》《安全生产许可证条例》《海洋石油安全生产规定》《海洋石油安全管理细则》等法规保持一致，同时具体条款与法律法规、相关标准之间不存在矛盾，避免给文件的实施造成困难。

（2）适用性

本文件编制过程广泛收集现行法律法规、部门规章、标准规范，充分考虑石油天然气开采的生产实际，确保文件内容与发展实际相结合，保证文件的适用性。

（3）科学性

本文件在充分调查研究、广泛征求意见的基础上完成。本文件编制由行业内具有丰富实践经验的多家单位共同完成，充分吸收、总结石油天然气开采良好实践经验，保证文件的科学性。

（4）规范性

本文件在格式和文字表述方面严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的要求进行编制，做到文件内容表述的规范性。

（5）可执行性

本文件编制过程中组织多次专家研讨会、评审会，条款内容广泛征求相关单位的意见建议，标准编制组对反馈的意见建议组织专题讨论，采纳吸收科学合理的意见建议，确保文件内容贴近实际需求，兼顾标准的可执行性。

（二）标准主要技术内容及确定依据

1.范围

根据主管机构组织《石油天然气开采 重大事故隐患判定准则》讨论的相关结论、征求意见及技术审查情况，对本文件的适用范围予以明确。

2.规范性引用文件

本文件以规范性引用的方式引用了GB 42294《陆上石油天然气开采安全规程》、GB 40554.1《海洋石油天然气开采安全规程 第1部分：总则》等国家标准的相关条款，作为重大事故隐患的直接判定要素。

3.术语和定义

本文件列出了3项文中涉及的行业术语和定义，包括“石油天然气开采重大事故隐患”、“高风险井”、“含硫化氢天然气井”。

定义的表述根据石油天然气行业统一认识并参考了GB 42294《陆上石油天然气开采安全规程》等相关国家和行业标准。

4.排查途径

明确生产经营单位应建立相关制度以及事故隐患排查的途径。

5.判定程序

明确事故隐患的判定要经过现场检查、讨论定级、技术论证等程序。

6.判定方法

明确事故隐患的判定方法包括直接判定和综合判定。

（1）直接判定

根据法律法规、标准规范以及事故可能的后果，明确机构设置、人员持证、制度建设、变更管理、应急管理、承包商管理、现场管理等内容作为直接判定要素。

直接判定要素包含通用判定要素、陆上石油天然气开采判定要素和海上石油天然气开采判定要素。其中，通用判定要素包括21条内容；陆上石油天然气开采判定要素包括11条内容；海上石油天然气开采判定要素包括8条内容。以上40条直接判定要素，主要依据来自法律法规、国家标准、行业标准，部分内容编制依据举例如下：

表2 部分内容编制依据汇总表

| 序号 | 章条编号 | 文件内容 | 确定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.2.1.1 | 从事石油天然气开采的生产经营单位未取得安全生产许可证。 | 《安全生产许可证条例》 第二条 国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度。 企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。 |
| 2 | 6.2.1.2 | 未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 |
| 3 | 6.2.1.10 | 未按GB 40554.1、GB 42294要求制定动火、受限空间等特殊作业许可管理制度，或者许可制度未执行。 | （GB 42294—2022）《陆上石油天然气开采安全规程》 5.5.1.1 应制定作业许可管理制度,明确作业许可范围,实行分级管理。作业条件发生变化,应重新办理许可。 （GB 40554.1—2021）《海洋石油天然气开采安全规程 第1部分：总则》 8.4.1 作业者和承包者应建立高处及舷／岛外、重物（大于或等于6t的重物）起重、载人吊篮、通过栈桥实施船舶与设施间人员转移、热工、搭设拆除脚手架、受限空间、电力、管线终端打开、潜水、海上油水装卸和原油外输等海上特殊作业许可制度。 |
| 4 | 6.2.1.13 | 未根据现场实际，编制火灾爆炸、弃平台、井控、人员落水救助、硫化氢泄漏的专项应急预案或现场处置方案，或者未定期组织演练。 | （GB 42294—2022）《陆上石油天然气开采安全规程》 4.8.2.3 依据风险评估和应急资源调查的结果，编制生产安全事故应急预案，并适时开展修订、备案等工作。应针对石油天然气开采过程中的井喷失控、硫化氢泄漏、火灾爆炸等重大事故灾难及洪涝、大风、滑坡、泥石流等重大自然灾害编制专项应急预案或现场处置方案。重点岗位应编制应急处置卡。 4.8.2.5 制定应急演练计划,定期组织应急演练并对演练效果进行评估。 （GB 40554.1—2021）《海洋石油天然气开采安全规程 第1部分：总则》 13.1.4 作业者和承包者应建立应急预案，覆盖包括并不限于井喷失控；火灾与爆炸；平台遇险；直升机失事；船舶遇险；放射性物品遗散；潜水作业事故；人员重伤、死亡、失踪及暴发性传染病、中毒；自然灾害以及台风和热带风暴等紧急情况。 13.1.6 作业者和承包者现场组织海上作业人员定期开展应急预案的演练。 |
| 5 | 6.2.1.14 | 未对承包商安全生产工作进行统一协调、管理，有以下情形之一： a)未与承包商签订安全生产协议； b)未对承包商入场施工的人员资格、设备机具进行审核； c)未按制度及协议要求履行对承包商的考核管理。 | 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》 第七条 承包单位的项目部承担施工作业的，发包单位除审查承包单位的安全生产许可证和相应资质外，还应当审查项目部的安全生产管理机构、规章制度和操作规程、工程技术人员、主要设备设施、安全教育培训和负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗等情况。 第八条 发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。 第十四条 发包单位应当建立健全外包工程安全生产考核机制，对承包单位每年至少进行一次安全生产考核。 |
| 6 | 6.2.2.1 | 含硫化氢天然气井与民宅、铁路、高速公路及其它公共设施的防护距离不符合要求，且未采取有效防护措施。 | （AQ 2018—2008）《含硫化氢天然气井公众安全防护距离》 4.1 含硫化氢天然气井公共安全防护距离要求 气井公众危害程度等级; 距离要求. 三; 井口距民宅应不小于100m；距铁路及高速公路应不小于200m；距公共设施及城镇中心应小于500m. 二; 井口距民宅应不小于100m；距铁路及高速公路应不小于300m；距公共设施应小于500m；距城镇中心应小于1000m. 一; 井口距民宅应不小于100m，且距井口300m内常住居民户数不应大于20户；距铁路及高速公路应不小于300m；距公共设施及城镇中心应小于1000m. |
| 7 | 6.2.2.2 | 未对泥石流、滑坡等地质灾害易发区的油气管道、石油工程施工现场、生活营地进行安全风险评估，或周围环境变化时，未重新进行安全风险评估。 | 《地质灾害防治条例》（国务院令第394号） 第二十一条 在地质灾害易发区内进行工程建设应当在可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估，并将评估结果作为可行性研究报告的组成部分；可行性研究报告未包含地质灾害危险性评估结果的，不得批准其可行性研究报告。 |
| 8 | 6.2.2.3 | 雷电、6级及以上大风、暴雨、大雾等恶劣天气时，未停止起下钻、起放井架、高处作业、甩钻具施工。 | （GB 42294—2022）《陆上石油天然气开采安全规程》 6.2.1.7 雷电、6级及以上大风、暴雨、大雾等恶劣天气，不应进行钻井、测井等施工作业。 |
| 9 | 6.2.2.4 | 高含硫化氢油气井钻井、修井作业未设置放喷点火装置或放喷点火装置失效，未明确点火条件或未指定点火决策人。 | （GB/T 31033-2014）《石油天然气钻井井控技术规范》 5.12 放喷管线安装、使用要求： a)宜平直接出井场安全地带，并考虑地季节风向、居民区、道路、油罐区、电力线及其他设施等情况，配备点火装置。 9.7含硫油气井井喷失控后的点火处理： b）点火程序的相关内容应在应急预案中明确；点火决策人宜由建设单位代表或其授权的现场负责人来担任，并列入应急预案中。 |
| 10 | 6.2.2.5 | 天然气处理及增压设施与反应炉等高温燃烧设备连接的非工艺用燃料气管道，未在进炉前设两个截断阀，两阀间未设检查阀。 | （GB 50183—2004)《石油天然气工程设计防火规范》 6.3.6 与反应炉等高温燃烧设备连接的非工艺用燃料气管道，应在进炉前设两个截断阀，两阀间应设检查阀。 |
| 11 | 6.2.2.7 | 液化烃、压缩天然气运输槽车充装系统，未设置紧急切断阀或拉断阀。 | （GB 50183—2004)《石油天然气工程设计防火规范》 6.7.3 油品的汽车装卸站，应符合下列要求：在距装卸鹤管10m以外的装卸管道上，应设便于操作的紧急切断阀。 （GB 50350—2015)《油田油气集输设计规范》 7.4.4 天然气凝液及其产品的汽车装卸鹤管宜配置拉断阀，拉断阀应在装卸鹤管进行作业超出规定的范围时，自动紧急断开，且不应损坏鹤管、槽车及其他装卸设施。 |
| 12 | 6.2.2.10 | 储气库最大注入压力超过储气库储层、井、管道、相关设施的设计压力的最小值。 | （GB 42294—2022）《陆上石油天然气开采安全规程》 6.9.1.10 储气库最大注入压力不应超过储气库储层、井、管道、相关设施的设计压力的最小值。 |
| 13 | 6.2.3.1 | 海洋石油设施未制定并执行防台风应急预案。 | （GB 40554.1—2021）《海洋石油天然气开采安全规程 第1部分：总则》 13.1.7 作业者和承包者应制定海洋石油设施防台风（或风暴潮）应急管理制度，明确台风极端环境的撤离要求。 |
| 14 | 6.2.3.2 | 自升式钻井、修井平台插桩作业前，未根据地质调查资料或邻井资料进行风险分析并制定应急预案。 | （GB/T 37159.3—2018）《石油天然气钻采设备 海洋石油自升式钻井平台 第3部分：运营检验》 4.3.1.4 插桩作业前根据目标井位井场调查报告进行风险分析并完成应急预案。 |
| 15 | 6.2.3.5 | 海上固定平台和浮式生产储油装置未按规定设置救生艇（筏），或救生艇的释放、动力、供气功能失效。 | 《海洋石油安全管理细则》 第二十二条 海上石油设施配备救生设备的数量应当满足下列要求： （一）配备的刚性全封闭机动耐火救生艇能够容纳自升式和固定式设施上的总人数，或者浮式设施上总人数的200%。无人驻守设施可以不配备刚性全封闭机动耐火救生艇。在设施建造、安装或者停产检修期间，通过风险分析，可以用救生筏代替救生艇； （二）气胀式救生筏能够容纳设施上的总人数,其放置点应满足距水面高度的要求。无人驻守设施可以按定员12人考虑。 |
| 16 | 6.2.3.8 | 浮式生产储油装置原油舱超压和真空未设置两级保护，或两级保护未正常投用。 | 《浮式生产储油装置（FPSO）安全规则》 7.1.7.3 注入、倒舱、外输以及驱气和除气（见本规则12.10的定义）过程中的大量透气所引起的超压和真空应设有两级保护。温度变化过程中的少量透气所引起舱内的超压和真空可仅采用一级保护。 |

（2）综合判定

明确综合判定的流程，综合考虑可能导致的人员伤亡或经济损失、防护措施的有效性进行判定。

- 标准修订变化及依据（仅修订标准需要列出）

无

- 三、试验验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

由于石油天然气开采行业生产作业过程中危险性较大，若不能及时发现、消除隐患，可能导致严重的生产安全事故，造成人员伤亡、经济损失，甚至产生较大的社会影响。本文件实施后，为生产经营单位排查、判定重大事故隐患提供科学依据，及时发现和治理事故隐患，有效避免事故的发生；同时，为安全生产监督管理部门提供判定重大事故隐患的准则，有力保障石油天然气开采安全生产。

- 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

无

- 以国际标准为基础的起草情况、是否合规引用或采用国际国外标准以及未采用国际标准的原因

无

- 与有关法律、行政法规及相关标准水平的关系

（一）与有关法律、行政法规、标准关系

本文件的制定工作根据应急管理部《“十四五”应急管理标准化发展计划》《应急管理标准化工作管理办法》等文件精神开展，在全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会（TC288/SC10）的工作安排下进行，符合《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国标准化法》等相关法律要求。

2024年1月，国务院安委会要求开展重大事故隐患判定标准体系提升行动。本文件对石油天然气开采重大事故隐患排查途径、判定程序、判定方法和判定要素等进行明确，有利于相关法律法规要求的落实，是政府监督管理的重要支撑。

我国石油天然气安全生产主要相关国家标准有GB 42294《陆上石油天然气开采安全规程》、GB 40554.1《海洋石油天然气开采安全规程 第1部分：总则》等，这些标准均未涉及石油天然气重大事故隐患判定的相关内容。本文件制定过程中充分研读了上述相关标准内容，调研了相关标准实际执行情况，从而保证与现行相关国家标准的协调性。

（二）配套推荐性标准的制定情况（强制性标准应填写）

本文件作为石油天然气开采重大事故隐患判定的一般通用性标准，规定了判定程序、判定方法和判定要素，充分考虑了相关国家标准、行业标准的安全要求，不需要配套制定推荐性标准。

- 重大分歧意见的处理过程及依据

无

- 作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由

建议本文件为强制性标准。

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十八条明确要求，国务院应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门应当根据各自的职责分工，制定相关行业、领域重大危险源的辨识标准和重大事故隐患的判定标准。

2024年1月，国务院安委会要求开展重大事故隐患判定标准体系提升行动，本文件作为石油天然气开采行业的唯一判定准则，对于保障人身健康和生命财产安全具有重大意义，应作为强制性标准实施，使其成为政府规章制度的技术支撑，便于石油天然气安全生产的监督管理。

- 标准自发布日期至实施日期的过渡期建议及理由

建议本文件从批准发布之日起实施过渡期为6个月。

理由如下：本文件实施后，生产经营单位需要依据判定程序和方法进行排查，发现的重大事故隐患要利用投资或成本进行技术改造或设备更新。

- 与实施标准有关的政策措施

通过标准的宣贯促进标准的有效实施，通过网站、培训及交流等形式或渠道向相关单位和机构进行宣贯，使他们掌握并贯彻执行本文件的相关规定。

（一）实施监督管理部门

本文件的实施监督管理部门为应急管理部、各级应急管理部门和海油安监办各分部。

（二）对违反强制性行业标准的行为进行处理的有关法律、行政法规、部门规章依据等

对违反强制性行业标准的行为，相关实施监管管理部门可依据《中华人民共和国安全生产法》（第九十九条）、《生产安全事故应急预案管理办法》（第四十四条）、《海洋石油安全管理细则》（第一百一十四条）、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（第三十三条）等相关法律法规进行处理。

- 是否需要对外通报的建议及理由

无

- 废止现行有关标准的建议

无

- 涉及专利的有关说明

无

- 标准所涉及的产品、过程或者服务目录

无

- 其他应予以说明的事项

无