ICS 13.340.01

C 73

中华人民共和国国家标准

GB XXXX—XXXX

个体防护装备配备规范（总则）

Specification of the provision of personal protective equipment

（general requirement）

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2020.01.07）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　个体防护装备配备原则	3

5　个体防护装备配备程序	3

6　个体防护装备配备管理	13

附录A（资料性附录）　个体防护装备配备行业编号及相关编号	15

附录B（资料性附录）　常见的作业类别及可能造成的事故类型	17

附录C（资料性附录）　生产过程危险和有害因素分类与代码表	20

参考文献	26

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国应急管理部提出并归口。

引  言

个体防护装备管理和配备是安全生产工作中的一个重要组成部分。当管理手段和技术措施不能完全消除生产中的危险和有害因素时，佩戴个体防护装备成为劳动者抵御事故、减轻伤害、保证个人生命安全健康的最后一道防线。

目前，个体防护装备的配备标准有GB/T 11651-2008 《个体防护装备选用规范》、GB/T 29510-2013 《个体防护装备配备基本要求》。GB/T 11651-2008和GB/T 29510-2013分别对用人单位如何选择及配备个体防护装备进行了基本说明，但缺少用人单位及有关安全监管部门对个体防护装备配备的具体管理要求，缺乏实际指导意义。按照我国《安全生产法》、《劳动法》及《职业病防治法》等法律法规的规定，用人单位为劳动者配备合格的个体防护装备属于强制性要求。

本标准在充分借鉴吸收GB/T 11651-2008和GB/T 29510-2013两个标准的基础上，较为全面的规定了用人单位及有关部门在个体防护装备配备管理工作中“如何选”、“如何配”和“如何管”，为用人单位按标准配备，监督单位按标准检查，生产者单位按标准制造，有问题按标准判断提供了标准依据。

本标准颁布实施后，GB/T 11651-2008 《个体防护装备选用规范》和GB/T 29510-2013 《个体防护装备配备基本要求》即行废止。

个体防护装备配备规范（总则）

- 范围

本标准规定了个体防护装备（即劳动防护用品）配备的总体要求，包括配备原则、配备流程、作业场所危害因素的辨识和评估、个体防护装备的选择、追踪溯源、判废和更换、培训和使用等。

本标准适用于各用人单位个体防护装备的配备及管理。

本标准不适用于各用人单位消防用个体防护装备的配备及管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2626 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB 2811 安全帽

GB 2890 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具

GB 5725 安全网

GB 6095 安全带

GB 6220 呼吸防护 长管呼吸器

GB 8965.1 防护服装 阻燃防护 第1部分: 阻燃服

GB 8965.2 防护服装 阻燃防护 第2部分: 焊接服

GB 12014 防静电服

GB 20265 足部防护 防化学品鞋

GB 20653 职业用高可视性警示服

GB 21148 个体防护装备 安全鞋

GB 23394 自给闭路式压缩氧气呼吸器

GB 24539 防护服装 化学防护服通用技术要求

GB 24541 手部防护 机械危害防护手套

GB 24542 坠落防护 带刚性导轨的自锁器

GB 24543 坠落防护 安全绳

GB 24544 坠落防护 速差自控器

GB 28881 手部防护 化学品及微生物防护手套

GB 30863 个体防护装备 眼面部防护 激光防护镜

GB 30864 呼吸防护 动力送风过滤式呼吸器

GB 38451 呼吸防护 自给开路式压缩空气逃生呼吸器

GB 38452 手部防护 电离辐射及放射性污染物防护手套

GB 38453 防护服装 隔热服

GB 38454 坠落防护 水平生命线装置

GB/T 3609.1 职业眼面部防护 焊接防护 第1部分：焊接防护具

GB/T 3609.2 职业眼面部防护 焊接防护 第2部分：自动变光焊接滤光镜

GB/T 4754 国民经济行业分类与代码

GB/T 12903-2008 个体防护装备术语

GB/T 15236-2008 职业安全卫生术语

GB/T 16556 自给开路式压缩空气呼吸器

GB/T 17622 带电作业用绝缘手套

GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB/T 22845 防静电手套

GB/T 23463 防护服装 微波辐射防护服

GB/T 23466 护听器的选择指南

GB/T 23468 坠落防护装备安全使用规范

GB/T 23469 坠落防护 连接器

GB/T 24536 防护服装 化学防护服的选择、使用和维护

GB/T 24537 坠落防护 带柔性导轨的自锁器

GB/T 24538 坠落防护 缓冲器

GB/T 28409 个体防护装备 足部防护鞋(靴)的选择、使用和维护指南

GB/T 28895 防护服装 抗油易去污防静电防护服

GB/T 30041 头部防护 安全帽选用规范

GB/T 31421 防静电工作帽

GB/T 31422 个体防护装备 护听器的通用技术条件

GB/T 38144.1 眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分：技术要求

GB/T 38228 呼吸防护 自给闭路式氧气逃生呼吸器

GB/T 38230 坠落防护 缓降装置

GB/T 38300 防护服装 冷环境防护服

GB/T 38304 手部防护 防寒手套

GB/T 38306 手部防护 防热伤害手套

AQ 6103 焊工防护手套

AQ 6109 坠落防护 登杆脚扣

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 个体防护装备 Personal protective equipment(PPE)

又称劳动防护用品，指从业人员为防御物理、化学、生物等外界因素伤害所穿戴、配备和使用的护品的总称，如安全帽、耳塞、自吸过滤式防毒面具、防静电服、安全带等。

- 改写GB/T 12903－2008，定义3.1

- 职业性危害因素 Occupational hazard factor

在职业活动中产生的可直接危害劳动者身体健康和安全的因素，按其性质分为物理性危害因素、化学性危害因素和生物性危害因素。

- 改写GB/T 15236-2008，定义4.1

- 追踪溯源 Tracing

采集记录产品生产、流通、消费等环节信息，以实现来源可查、去向可追等目标。

- 款号 Type

指同一制造商使用相同材料相同工艺生产的具有相同结构、相同防护功能和防护级别的同一产品的代码。

- 当材料颜色不影响产品的防护功能时，材料颜色不作为区分该产品款号的依据。

- 个体防护装备配备原则

  - 作业场所中存在职业性危害因素和危害风险时，用人单位应为作业人员配备符合国家标准或行业标准的个体防护装备。

  - 用人单位为作业人员配备的个体防护装备应与作业场所的环境状况、作业状况、存在的危害因素和危害程度相适应，应与作业人员相适合，且个体防护装备本身不应导致其他额外的风险。

  - 用人单位配备个体防护装备时，应在保证有效防护的基础上，兼顾舒适性。

  - 需要同时配备多种个体防护装备时，应考虑使用的兼容性和功能替代性，确保防护有效。

  - 用人单位应对其使用的劳务派遣工等临时聘用人员、接纳的实习生和允许进入作业地点的其他外来人员进行个体防护装备的配备及管理。

  - 用人单位应在本标准基础上结合所在行业个体防护装备配备国家标准进行个体防护装备的配备及管理；无行业个体防护装备配备国家标准时，应按照本标准要求进行个体防护装备的配备及管理。个体防护装备配备行业编号及相关编号见附录A。

- 个体防护装备配备程序

  - 配备流程

个体防护装备的配备流程见图1。

  - 作业场所危害因素的辨识和评估

    - 辨识原则

    - 应依据国家法律、法规、标准及专业知识，针对不同作业场所、生产工艺、作业环境的特点，识别可能的危害因素。

    - 应对生产经营活动中各因素，包括人员、设备设施、使用物料、工艺方法、环境条件、管理制度等进行系统分析。不仅应分析正常生产操作中存在的危害因素，还应分析技术、材料、工艺等发生变化、设备故障或失效、人员操作失误等情况下可能产生的危害因素。

确定识别范围，并进行危害因素的辨识和评估

是

个体防护装备入库并建档

根据危害评估结果选择相应的个体防护装备

发放个体防护装备

个体防护装备佩戴、使用、维护培训

正确佩戴个体防护装备

进行正常作业

是

否

购置个体防护装备

确定制造商或经销商

已配备的个体防护装备的保存、维护、检查、报废

核实产品信息与全国性

追踪溯源系统信息是否一致

个体防护装备进货验收，确定是否符合国家或行业标准

是

是

否

否

是否对人体造成伤害及其危害程度

采取工程或管理措施并确认能否完全消除

能

否

是否需要配备个体防护装备

采取其他措施

否

- 个体防护装备的配备流程

    - 辨识方法

    - 应采用现场调查、测量、查阅相关记录、安全检查表、询问与交流等方式对作业环境中的危害因素进行分析，常见的作业类别及可能造成的事故类型见附录B，生产过程危险和有害因素分类与代码表见附录C。

    - 在识别危害因素时，应主要从以下方面进行分析：

- 正常工作状态；

- 异常工作状态；

- 人员作业活动；

- 设备采购、贮存和输送，以及设备设施的运行、维修和保养；

- 原辅材料、中间产品和最终产品；

- 生产、施工工艺；

- 环境条件；

- 管理制度；

- 其它辅助活动和意外情况。

    - 危害评估

应依据国家法规、标准等由专业人员对所识别的危害因素进行评估，确定危害因素存在的位置、危害方式、危害发生的时间、途径及后果，以及危害因素对人体伤害的可能性、程度及后果。

  - 个体防护装备选择

应根据辨识的作业场所危害因素和危害评估结果，结合个体防护装备的防护部位、防护功能、适用范围和防护装备对使用者的适合性，选择合适的个体防护装备。常用个体防护装备的分类、防护功能及适用范围见表1。

- 常用个体防护装备的分类、防护功能及适用范围

| 防护 分类 | 防护分类编号 | 个体防护装备的类别 | 类别 编号 | 产品标准号 | 防护装备说明 | 参考适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 头部防护 | TB | 安全帽 | TB-01 | GB 2811 | 对人头部受坠物及其他特定因素引起的伤害起防护作用的装备。还可包含防静电、阻燃、电绝缘、侧向刚性、耐低温等一种或一种以上特殊功能。 | 造船、煤矿、冶金、有色、石油、天然气、化工、建材、电力、汽车、机械等存在坠物或对头部产生碰撞风险的作业场所，选用规范参见GB/T 30041。 |
|  |  | 防静电工作帽 | TB-02 | GB/T 31421 | 用于降低静电聚积。 | 电子、造船、煤矿、石油、天然气、烟花爆竹、化工、轻工、烟草、电力、汽车等静电敏感区域或火灾和爆炸危险场所。 |
|  |  | *防碰撞帽 | TB-03 | / | 用于防止佩戴者头部在接触坚硬的固定物体时，受碰撞或其他浅表伤害。 | 造船、煤矿、冶金、有色、石油、天然气、化工、建材、电力、汽车、机械等存在因接触坚硬固体对头部造成割伤或其他浅表伤害风险的作业场所。不适用于防护坠物、运动物体或悬吊重物伤害。 |
| 眼面防护 | YM | 焊接眼护具 | YM-01 | GB/T 3609.1 GB/T 3609.2 | 防御有害光辐射、熔融金属飞溅。 | 造船、建材、轻工、机械、电力、汽车等存在电焊、气弧焊、气焊及气割的作业场所。 |
|  |  | 激光防护镜 | YM-02 | GB 30863 | 衰减或吸收意外激光辐射能量。 | 造船、冶金、轻工、激光加工、汽车、光学实验室等存在意外激光辐射危害的场所。不适用于直接观察激光光束的眼护具、作为观察窗用于激光设备上的激光防护产品、光学设备中的激光防护滤光片。 |
|  |  | *强光源防护镜 | YM-03 | / | 用于强光源（非激光）防护。 | 造船、煤矿、冶金、有色、石油、天然气、汽车等防御辐射波长介于250 nm ～3000 nm之间强光危害。 |
|  |  | 职业眼面部防护具 | YM-04 | GB 32166.1 | 具有防护不同程度的强烈冲击、撞击、光辐射、液滴、飞溅物等一种或一种以上的眼面部伤害风险的防护用品。 | 造船、煤矿、冶金、有色、石油、天然气、烟花爆竹、化工、建材、水泥、非煤矿山、轻工、烟草、电力、汽车等存在光辐射、机械切削加工、金属切割、碎石等的作业场所。 |
| 听力防护 | TL | 耳塞 | TL-01 | GB/T 31422 | 塞入外耳道内，或堵住外耳道入口，避免作业者的听力损伤。 | 造船、煤矿、冶金、有色、石油、天然气、烟花爆竹、化工、建材、水泥、非煤矿山、电力、汽车、机械等存在噪声的作业场所，不适用于脉冲噪声的防护。参见GB/T 23466。 |
|  |  | 耳罩 | TL-02 |  | 由压紧耳廓或围住耳廓四周并紧贴头部的罩杯等组成，避免作业者的听力损伤。 |  |
| 呼吸防护 | HX | 长管 呼吸器 | HX-01 | GB 6220 | 使佩带者的呼吸器官与周围空气隔绝，通过长管输送清洁空气供呼吸的防护用品，其进风口必须放置在有害作业环境外。 | 造船、煤矿、冶金、有色、石油、天然气、烟花爆竹、化工、建材、水泥、非煤矿山、轻工、电力、机械等存在各类颗粒物和有毒有害气体环境的作业场所，不适用于消防和救援用，适用浓度范围参见GB/T 18664。 |
|  |  | 动力送风过滤式呼吸器 | HX-02 | GB 30864 | 靠电动风机克服部件阻力，防御有毒、有害气体或蒸气、颗粒物等对呼吸系统的伤害。 | 造船、煤矿、冶金、有色、石油、天然气、化工、建材、水泥、非煤矿山、电力、机械等存在有毒气体、蒸气和（或）颗粒物的作业场所，不适用于燃烧、爆炸和缺氧环境用及逃生用，适用浓度范围参见GB/T 18664。 |
|  |  | 自给闭路式压缩氧气呼吸器 | HX-03 | GB 23394 | 利用面罩使佩带人员的呼吸器官与外界有害环境空气隔离，依靠呼吸器本身携带的压缩氧气或压缩氧-氮混合气作为呼吸气源，将人体呼出气体中的二氧化碳吸收、补充氧气后再供人员呼吸，形成完整的呼吸循环。 | 造船、煤矿、冶金、有色、石油、天然气、烟花爆竹、化工、建材、水泥、非煤矿山、轻工、电力、机械等存在各类颗粒物和有毒有害气体环境的作业场所，不适用于潜水和逃生用，适用浓度范围参见GB/T 18664。 |
|  |  | 自给闭路式氧气逃生呼吸器 | HX-04 | GB/T 38228 | 将人的呼吸器官与大气环境隔绝，采用化学生氧剂或压缩氧气为供气源，并将呼出的二氧化碳吸收，形成一个完整呼吸循环，用于逃生的一种呼吸器。 | 造船、冶金、有色、石油、天然气、烟花爆竹、化工、建材、水泥、非煤矿山、轻工、电力、机械等作业场所发生意外事故逃生用，不适用于煤矿逃生用，适用浓度范围参见GB/T 18664。 |
|  |  | 自给开路式压缩空气呼吸器 | HX-05 | GB/T 16556 | 利用面罩与佩带人员面部周边密合，使人员呼吸器官、眼睛和面部与外界染毒空气或缺氧环境完全隔离，自带压缩空气源供给人员呼吸所用的洁净空气。 | 造船、煤矿、冶金、有色、石油、天然气、烟花爆竹、化工、建材、水泥、非煤矿山、轻工、电力、机械等存在各类颗粒物和有毒有害气体环境的作业场所，不适用于潜水和逃生用，适用浓度范围参见GB/T 18664。 |
|  |  | 自吸过滤式防毒面具 | HX-06 | GB 2890 | 靠佩戴者呼吸克服部件阻力，防御有毒、有害气体或蒸气、颗粒物等对呼吸系统的伤害。 | 造船、煤矿、冶金、有色、石油、天然气、烟花爆竹、化工、轻工、电力等存在有毒气体、蒸气和（或）颗粒物的作业场所，不适用于缺氧环境、水下作业、逃生和消防热区用。适用浓度范围参见GB/T 18664。 |
|  |  | 自给开路式压缩空气逃生呼吸器 | HX-07 | GB 38451 | 具有自带的压缩空气源，能供给人员呼吸所用的洁净空气，呼出的气体直接排入大气，用于逃生的一种呼吸器。 | 造船、冶金、有色、石油、天然气、烟花爆竹、化工、建材、水泥、非煤矿山、轻工、电力、机械等作业场所发生意外事故逃生用，适用浓度范围参见GB/T 18664。 |
|  |  | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | HX-08 | GB 2626 | 又称防尘口罩。靠佩戴者呼吸克服部件气流阻力，防御颗粒物的伤害。 | 造船、煤矿、冶金、有色、石油、天然气、烟花爆竹、化工、建材、水泥、非煤矿山等存在各类颗粒污染物的作业场所，不适用于防护有害气体和蒸气，也不适用于缺氧环境、水下作业、逃生和消防用。适用浓度范围参见GB/T 18664。 |
| 防护服装 | FZ | *防电弧服 | FZ-01 | / | 用于保护可能暴露于电弧危害中人员躯干、手臂部和腿部的防护服。 | 电力、冶金、有色、造船、汽车、电子等可能发生电弧伤害的场所，包括发电、输电、变电、配电和用电过程中从事运行、调试、检修和维护等相关作业场所。 |
|  |  | 防静电服 | FZ-02 | GB 12014 | 用于降低静电聚积，可与防静电工作帽、防静电鞋、防静电手套等配套穿用。 | 造船、电子、煤矿、冶金、有色、石油、天然气、烟花爆竹、化工等静电可能引发电击、火灾及爆炸的作业场所。 |
|  |  | *职业用防雨服 | FZ-03 | / | 用于防护作业过程中的降水（雨、雪、雾等）对人体躯体的影响。 | 石油、天然气、煤矿、非煤矿山等户外作业场所。 |
|  |  | 高可视性警示服 | FZ-04 | GB 20653 | 具有警示功能，用于提高人员可视性。 | 铁路、公安、工矿、消防、环卫、建筑、港口、码头、机场、园林、路政、救援、石油等需要提高作业人员可视性以保障个人安全的场所。 |
|  |  | 隔热服 | FZ-05 | GB 38453 | 具有阻燃和隔热功能，用于避免作业过程中火焰、高热物体及辐射热对人体躯体的伤害。 | 冶金、有色、机械、建材、水泥等存在高温作业的场所，如金属热加工、工业炉窑、高温炉前等。 |
|  |  | 焊接服 | FZ-06 | GB 8965.2 | 用于防护焊接过程中的熔融金属飞溅及其热伤害。 | 造船、汽车、建材、机械、轻工、煤矿、非煤矿山等焊接及相关作业场所。 |
|  |  | 化学防护服 | FZ-07 | GB 24539 | 防御各类气态、液态、固态化学品及颗粒物直接损害皮肤或经皮肤吸收伤害人体。 | 造船、冶金、有色、石油、天然气、烟花爆竹、化工、水泥、汽车、机械等可能接触化学品和颗粒物的场所，参见GB/T 24536。 |
|  |  | 抗油易去污防静电防护服 | FZ-08 | GB/T 28895 | 具有抗油和易去污功能的防静电服。 | 适用于石油、石化等重油污且有静电防护需求的作业场所。 |
|  |  | 冷环境防护服 | FZ-09 | GB/T 38300 | 用于避免低温环境对人员躯体的伤害。 | 轻工、石油、天然气、煤矿、非煤矿山、商贸等低温环境作业或冬季室外作业。 |
|  |  | *熔融金属飞溅防护服 | FZ-10 | / | 用于防护工作过程中的熔融金属等对人体躯体的伤害。 | 冶金、有色、机械、非煤矿山等存在熔融金属飞溅危害的场所，不适用于消防和应急救援场所使用。 |
|  |  | 微波辐射防护服 | FZ-11 | GB/T 23463 | 在微波波段具有屏蔽作用的防护服，可衰减或消除作用于人体的电磁能量。 | 电子、轻工、电力、机械等存在微波辐射伤害的作业场所，如大功率雷达制造、维修、操作；各种发射台工作作业，包括卫星地面站、移动通信、集群专业网络通信、通讯发射台站、广播电视发射台站等。适用防护频率范围为300MHz～300GHz的微波辐射。 |
|  |  | 阻燃服 | FZ-12 | GB 8965.1 | 用于防护作业过程中的明火、火花和火灾危险对人体躯体的伤害。 | 煤矿、冶金、有色、石油、天然气、烟花爆竹、化工、烟草、非煤矿山等有明火、散发火花、易燃易爆的场所。 |
| 手部防护 | SF | 带电作业用绝缘手套 | SF-01 | GB/T 17622 | 具有良好的绝缘和耐高压功能。 | 电力、冶金、有色、建材、机械、造船、汽车、电子等带电作业或可能接触电源电压的场所，适用于交流35kV及以下电压等级的电气设备上的带电作业。 |
|  |  | 防寒手套 | SF-02 | GB/T 38304 | 用于避免低温环境对人员手部的伤害。 | 轻工、石油、天然气、煤矿、非煤矿山、商贸等低温环境作业或冬季室外作业，适用于最低至-50 ℃的气候环境或作业环境。 |
|  |  | 防化学品手套 | SF-03 | GB 28881 | 能够对各类化学品和不包括病毒在内的其他各类微生物形成有效屏障，从而避免化学品和微生物对手部或手臂的伤害。 | 造船、冶金、有色、石油、天然气、烟花爆竹、化工等手部可能接触化学品或微生物的场所，如接触氯气、汞、有机磷农药，苯和苯的二及三硝基化合物等的作业；酸洗作业；染色、油漆、有关的卫生工程，设备维护，注油作业等。 |
|  |  | 防静电手套 | SF-04 | GB/T 22845 | 用于消除静电或避免静电、尘埃聚积。 | 电子、仪表、石化、煤矿、非煤矿山等行业存在静电危害的场所，如接触火工材料、易挥发易燃的液体及化学品，可燃性气体作业，如汽油、甲烷等；接触可燃性化学粉尘的作业，如镁铝粉；井下作业等。 |
|  |  | 防热伤害手套 | SF-05 | GB/T 38306 | 具有阻燃和隔热功能，用于避免作业过程中火焰、高热物体及辐射热对人体手部的伤害。 | 冶金、有色、机械、建材、水泥等存在高温作业的场所，如金属热加工、工业炉窑、高温炉前等。 |
|  |  | 电离辐射及放射性污染物防护手套 | SF-06 | GB 38452 | 具有电离屏蔽作用的防护手套，保护穿戴者的手部免遭作业区域电离辐射及放射性污染物危害。 | 石油、天然气、机械、煤矿、建材、轻工、电力等存在电离辐射或放射性污染物危害的作业场所，如射线探伤、放射源运输、安装、计量、检测，医用X射线透视、摄片以及钻井、测井等。 |
|  |  | 焊工防护手套 | SF-07 | AQ 6103 | 防熔融金属滴落、短时接触有限火焰、对流热、传导热和弧光的紫外线辐射以及机械性伤害。 | 造船、汽车、建材、机械、轻工、煤矿、非煤矿山等焊接及相关作业场所。 |
|  |  | 机械危害防护手套 | SF-08 | GB 24541 | 用于保护手或手臂免受摩擦、切割、穿刺中至少一种机械危害。 | 造船、煤矿、冶金、有色、石油、天然气、烟花爆竹、化工、建材、水泥、非煤矿山、轻工、商贸、电力、汽车、机械等接触、使用锋利器物的作业场所，如金属加工打毛清边、玻璃加工与装配。 |
| 足部防护 | ZB | 安全鞋 | ZB-01 | GB 21148 | 具有保护足趾、防刺穿、防静电、导电、电绝缘、隔热、防寒、防水、踝保护、耐油、耐热接触、防滑等一种或多种功能。 | 造船、煤矿、冶金、有色、石油、天然气、烟花爆竹、化工、建材、水泥、非煤矿山、轻工、电力、机械等存在足部伤害的作业场所，参见GB/T 28409。 |
|  |  | 防化学品鞋 | ZB-02 | GB 20265 | 防护足部免受酸、碱及相关化学品的腐蚀或刺激。 | 冶金、有色、石油、天然气、烟花爆竹、化工等涉及酸、碱及相关化学品的作业场所。 |
| 坠落防护 | ZL | 安全带 | ZL-01 | GB 6095 | 在高处作业、攀登及悬吊作业中，将作业人员绑定在固定构造物附近、限制作业人员活动范围或在发生坠落时将作业人员安全悬挂。 | 造船、煤矿、冶金、有色、石油、天然气、化工、建材、水泥、非煤矿山、电力、汽车等存在坠落风险的作业场所，参见GB/T 23468。 |
|  |  | 安全绳 | ZL-02 | GB 24543 | 可与缓冲器配合使用，通过约束佩戴者活动范围、缓解冲击能量实现对作业人员的防护功能。 |  |
|  |  | 缓冲器 | ZL-03 | GB/T 24538 | 串联在系带和挂点之间，发生坠落时吸收部分冲击能量，降低作业人员受到的冲击力。 |  |
|  |  | 缓降装置 | ZL-04 | GB/T 38230 | 可供使用者以一定速度自行或由他人辅助从高处作业平面降落地面的装置。 |  |
|  |  | 连接器 | ZL-05 | GB/T 23469 | 将坠落防护装备中两种或两种以上元件连接在一起。 |  |
|  |  | 水平生命线装置 | ZL-06 | GB 38454 | 以两个或多个挂点固定且任意两挂点间连线的水平角度不大于15°的，由钢丝绳、纤维绳、织带等柔性导轨或刚性导轨构成的用于连接坠落防护装备与附着物（墙，地面，脚手架等固定设施）的装置，通过与其他坠落防护装备配套使用实现坠落防护。 |  |
|  |  | 速差自控器 | ZL-07 | GB 24544 | 在坠落发生时，因速度变化引发制动作用并锁止，从而防止作业人员坠落。 |  |
|  |  | 自锁器 | ZL-08 | GB 24542 GB/T 24537 | 附着在刚性或柔性导轨上，可随使用者的移动沿导轨滑动，由坠落动作引发制动作用，从而防止作业人员坠落。 |  |
|  |  | 安全网 | ZL-09 | GB 5725 | 安全平网：安装平面不垂直于水平面，宽度不小于3m，防止人、物坠落，或避免、减轻坠落及物击伤害 |  |
|  |  |  |  |  | 安全立网：安装平面垂直于水平面，宽（高）度不小于1.2m，防止人、物坠落，或避免、减轻坠落及物击伤害 |  |
|  |  |  |  |  | 密目式安全立网：网眼孔径不大于¢12 mm，垂直于水平面安装，防止人、物坠落，或避免坠物伤害 |  |
|  |  | 登杆脚扣 | ZL-10 | AQ 6109 | 穿戴于脚部，供作业者从事电杆攀登作业的专用工具。 | 电力、通信及广播电视等行业从事电杆（或称线杆）攀登作业使用的脚扣，不适用于木质电杆攀登用脚扣。 |
| - 带*的个体防护装备，其产品标准正在制定中。 |  |  |  |  |  |  |

- 个体防护装备配备管理

  - 基本要求

  - 用人单位应建立健全个体防护装备管理制度，至少应包括采购、验收、保管、选择、发放、使用、报废、培训等内容，并应建立健全个体防护装备管理档案。

  - 用人单位应在入库前对个体防护装备进行进货验收，确定产品是否符合国家或行业标准；对国家规定应进行定期强检的个体防护装备，用人单位应按相关规定，委托具有检测资质的检验检测机构进行定期检验。

  - 在作业过程中发现存在其他危害因素，现有个体防护装备不能满足作业安全要求，需要另外配备时，应立即停止相关作业，按照本标准的要求配备相应的个体防护装备后，方可继续作业。

  - 追踪溯源

  - 用人单位应购置在最小贴码包装及运输包装上具有追踪溯源标识的个体防护装备，该标识应能通过全国性追踪溯源系统实现追踪溯源。

  - 制造商在每一批产品售出前应在全国性追踪溯源系统录入制造商信息、产品信息及该产品款号的由具有检测资质的检验检测机构出具的检验检测报告信息。每一批产品应对应一个由全国性追踪溯源系统生成的产品追踪溯源标识。

  - 经销商在产品售出前应在全国性追踪溯源系统录入必要的销售信息。

  - 检验检测机构应在全国性追踪溯源系统录入检验检测报告信息。每一个检验检测报告应对应一个由全国性追踪溯源系统生成的检验检测报告追踪溯源标识。

  - 用人单位在采购个体防护装备时，可通过产品和检验检测报告的追踪溯源标识，对产品实物信息和产品检验检测报告信息进行核实。

  - 判废和更换

  - 出现以下情况之一，用人单位应给予判废和更换新品：

- 个体防护装备经检验或检查被判定不合格；

- 个体防护装备超过有效期；

- 个体防护装备功能已经失效；

- 个体防护装备的使用说明书中规定的其他判废或更换条件时。

    - 被判废或被更换后的个体防护装备不得再次使用。

  - 培训和使用

  - 用人单位应制定培训计划和考核办法，并建立和保留培训和考核记录。

  - 用人单位应按计划定期（不超过12个月）对作业人员进行培训，培训内容至少应包括工作中存在的危害种类和法律法规、标准等规定的防护要求，本单位采取的控制措施，以及个体防护装备的选择、防护效果、使用方法及维护、保养方法、检查方法等。

  - 未按规定佩戴和使用个体防护装备的作业人员，不得上岗作业。

  - 作业人员应熟练掌握个体防护装备正确佩戴和使用方法，用人单位应监督作业人员个体防护装备的使用情况。

  - 在使用个体防护装备前，作业人员应对个体防护装备进行检查（如外观检查、适合性检查等），确保个体防护装备能够正常使用。

  - 用人单位应按照产品使用说明书中有关内容和要求，指定受过培训的人员对个体防护装备实施日常检查和维护。

- （资料性附录）
个体防护装备配备行业编号及相关编号

  - 个体防护装备配备行业编号

根据GB/T 4754以及我国国民经济行业个体防护需求的特点，对各行业的个体防护装备配备进行分类，行业名称和行业编号见表A.1。

  - 个体防护装备配备行业编号

| 行业名称 | 行业编号 | 行业名称 | 行业编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力 | DL | 轻工、烟草、商贸 | QG |
| 电子 | DZ | 石油、化工、天然气 | SY |
| 非煤矿山 | FM | 烟花爆竹 | YH |
| 建材 | JC | 冶金、有色 | YJ |
| 煤矿 | MK | 船舶 | CB |
| 汽车 | QC | … | … |

  - 个体防护装备配备行业工种编号

根据不同的工作内容对行业的工种进行分类，对相同或相近工种进行分组，以石油、化工、天然气行业为例，见表A.2。

  - 石油、化工、天然气行业工种编号举例

| 典型工种 |  |  |  | 相近工种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别编号 | 类别 | 工种名称 | 工种编号 |  |
| SY-01 | 物探 | 钻探工 | SY-01-001 |  |
|  |  | 测量工 | SY-01-002 | 放线工 |
|  |  | 爆炸工 | SY-01-003 | 炸药警卫 |
|  |  | 仪器操作工 | SY-01-004 |  |
|  |  | 机械震源操作工 | SY-01-005 |  |
|  |  | 其他物探工 | SY-01-006 |  |
| SY-02 | 钻井 | 石油钻井工 | SY-02-001 | 水井钻探工、钻井泥浆工 |
|  |  | 钻井液工 | SY-02-002 | 配液工、酸化工 |
|  |  | 随钻测量工 | SY-02-003 | 现场试验工 |
|  |  | 井架安装工 | SY-02-004 |  |
|  |  | 钻井修理工 | SY-02-005 | 管子修理工、钻井工具修理工 |
|  |  | 固井工 | SY-02-006 |  |
| SY-03 | 测井测试 | 油、气井测试工 | SY-03-001 | 高压测试工、低压测试工、能源测试工 |
|  |  | 射孔（取心）工 | SY-03-002 |  |
|  |  | 装炮工 | SY-03-003 | 射孔（取心）仪修工、射孔工 |
|  |  | 油气井测试仪修工 | SY-03-004 |  |
| SY-04 | 试油、修井作业 | … | … | … |
| SY-05 | 采油采气 | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | 通用工种 | … | … | … |

  - 个体防护装备分类及编号

个体防护装备按防护部位分为9类，分类及编号见表A.3。

  - 个体防护装备分类及编号

| 序号 | 防护分类 | 防护分类编号 | 序号 | 防护分类 | 防护分类编号 | 序号 | 防护分类 | 防护分类编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头部防护 | TB | 4 | 呼吸防护 | HX | 7 | 足部防护 | ZB |
| 2 | 眼面防护 | YM | 5 | 防护服装 | FZ | 8 | 坠落防护 | ZL |
| 3 | 听力防护 | TL | 6 | 手部防护 | SF | 9 | 其他防护 | QT |

- （资料性附录）
常见的作业类别及可能造成的事故类型

  - 按照作业环境中的工作条件及可能造成的事故类型列举35种主要作业类别，见表B.1。

  - 常见的作业类别及可能造成的事故类型

| 编号 | 作 业 类 别 | 说 明 | 举 例 | 可能造成的事故或伤害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | 存在物体坠落、撞击的作业 | 物体坠落或横向上可能有物体相撞的作业。 | 建筑安装、桥梁建设、采矿、钻探、造船、机械、起重、管路维修、非煤矿山、森林采伐 | 物体打击、起重伤害等 |
| B02 | 有碎屑或液体飞溅的作业 | 作业过程中可能有切削碎屑或液体飞溅的作业。 | 破碎、锤击、铸件切削、铸轧、砂轮打磨、高压流体清洗 | 物体打击等 |
| B03 | 操作转动机械作业 | 机械设备运行中引起的绞、碾等伤害的作业。 | 机床、传动机械 | 机械伤害等 |
| B04 | 接触锋利器具作业 | 生产中使用的生产工具或加工产品易对操作者产生割伤、刺伤等伤害的作业。 | 金属加工的打毛清边、玻璃装配与加工 |  |
| B05 | 地面存在尖利器物的作业 | 作业平面上可能存在对工作者脚部或腿部产生刺伤伤害的作业。 | 森林作业、建筑工地 |  |
| B06 | 手持振动机械作业 | 生产中使用手持振动工具，直接作用于人的手臂系统的机械振动或冲击作业。 | 风钻、风铲、油锯 | 振动伤害等 |
| B07 | 人承受全身振动的作业 | 承受振动或处于不易忍受的振动环境中的作业。 | 田间机械作业驾驶、林业作业 |  |
| B08 | 铲、装、吊、推机械操作作业 | 各类活动范围较小的重型采掘、建筑、装载起重设备的操作与驾驶作业。 | 操作铲机、推土机、装卸机、天车、龙门吊、塔吊、单臂起重机等机械 | 车辆伤害、起重伤害等 |
| B09 | 带电作业 | 工作人员接触带电部分的作业，或工作人员身体的任一部分或使用的工具、装置、设备进入带电作业区域内的作业。 | 高、低压设备或线路带电维修 | 触电、电弧伤害等 |
| B10 | 高温作业 | 作业地点平均WBGT指数等于或大于25 ℃的作业。 | 高温天气户外作业、高温车间作业 | 中暑等 |
| B11 | 高温热接触或热辐射作业 | 存在热的液体、气体对人体的烫伤，热的固体与人体接触引起的灼伤，火焰对人体的烧伤以及炽热源的热辐射对人体的伤害等情况的作业。 | 熔炼、浇注、热轧、锻造、炉窑作业 | 高温伤害等 |
| B12 | 易燃易爆场所作业 | 作业场所存在甲、乙类易燃易爆物质并可能引起燃烧、爆炸。 | 接触火工材料、易挥发易燃的液体及化学品、可燃性气体、可燃性粉尘的作业，如汽油、甲烷、铝镁粉等 | 火灾、爆炸等 |
| B13 | 高处作业 | 在距坠落高度基准面2m及2m以上，且有坠落风险的场所作业。 | 室内/室外建筑安装、架线、货物堆砌 | 高处坠落等 |
| B14 | 井下作业 | 存在矿山工作面、巷道侧壁的支护不当、压力过大造成的坍塌或顶板坍塌、以及高势能水意外流向低势能区域的作业。 | 井下采掘、运输、安装 | 冒顶片帮、透水、中毒和窒息等 |
| B15 | 地下作业 | 进行地下管网的铺设及地下挖掘的作业。 | 地下开拓、建筑安装 |  |
| B16 | 水上作业 | 有落水危险的水上作业。 | 水上作业平台、水上运输、木材水运、水产养殖与捕捞 | 高处坠落、淹溺等 |
| B17 | 吸入性气相毒物作业 | 作业场所中存有常温、常压下呈气体或蒸气状态、经呼吸道吸入能产生毒害的作业。 | 接触氯气、一氧化碳、硫化氢、氯乙烯、光气、汞的作业 | 中毒、窒息等 |
| B18 | 有限空间作业 | 在空气不流通的场所中作业，包括在缺氧即空气中含氧浓度小于19.5 %和毒气、有毒气溶胶超过标准并不能排出等场所中作业。 | 密闭的罐体、房仓、孔道或排水系统、炉窑、存放耗氧器具或生物体进行耗氧过程的密闭空间 | 中毒、窒息等 |
| B19 | 吸入性粉尘作业 | 作业场所中存有的粉尘、烟、雾等颗粒物，经呼吸道吸入对人体产生伤害的作业。 | 接触铝、铬、铍、锰、镉等有毒金属及其化合物的烟雾和粉尘、沥青烟雾、煤尘、矽尘、石棉尘、油漆、木屑粉尘的作业 | 粉尘伤害、中毒等 |
| B20 | 沾染性毒物作业 | 作业场所中存有能粘附于皮肤、衣物上，经皮肤吸收产生伤害或对皮肤产生毒害物质的作业。 | 接触有机磷农药、有机汞化合物、苯和苯的二及三硝基化合物、放射性物质的作业 | 中毒等 |
| B21 | 生物性毒物作业 | 作业场所中有感染或吸收生物毒素危险的作业。 | 有毒性动植物养殖、生物毒素培养制剂、带菌或含有生物毒素的制品加工处理、腐烂物品处理、防疫检验 | 中毒等 |
| B22 | 噪声作业 | 存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且8h/d或40h/w噪声暴露等效声级大于等于80dB（A）的作业。 | 风钻、气锤、铆接、钢筒内的敲击或铲锈、钻修井 | 听力损伤等 |
| B23 | 强光作业 | 强光源或产生强烈红外辐射和紫外辐射的作业。 | 弧光、电弧焊、炉窑作业 | 辐射伤害等 |
| B24 | 激光作业 | 激光发射与加工的作业。 | 激光加工金属、激光焊接、激光测量、激光通讯 |  |
| B25 | 荧光屏作业 | 长期从事荧光屏操作与识别的作业。 | 电脑操作、电视机调试 |  |
| B26 | 射线作业 | 作业环境中存在电离辐射、辐射剂量可能会超过标准的作业。 | 放射性矿物的开采、选矿、冶炼、加工、核废料或核事故处理、放射性物质使用、X射线检测 |  |
| B27 | 腐蚀性作业 | 产生或使用腐蚀性物质的作业。 | 二氧化硫气体净化、酸洗、化学镀膜 | 化学性烧灼、中毒等 |
| B28 | 易污作业 | 容易污秽皮肤或衣物的作业。 | 碳黑、染色、油漆、有关的卫生工程 | 其它伤害 |
| B29 | 恶味作业 | 产生难闻气味或恶味不易清除的作业。 | 熬胶、恶臭物质处理与加工 | 中毒等 |
| B30 | 低温作业 | 作业地点平均气温等于或低于5 ℃的作业；或接触低温物体造成伤害的作业。 | 冰库 | 低温伤害等 |
| B31 | 人工搬运作业 | 通过人力搬运，不使用机械或其他自动化设备的作业。 | 人力抬、扛、推、搬移 | 物体打击等 |
| B32 | 野外作业 | 从事野外露天作业。 | 地质勘探、大地测量、钻修井、测井、固井 | 紫外伤害、高低温伤害等 |
| B33 | 涉水作业 | 作业中需接触大量水或须立于水中。 | 矿井、隧道、水力采掘、地质钻探、下水工程、污水处理 | 淹溺、低温伤害等 |
| B34 | 车辆驾驶作业 | 各类机动车辆驾驶的作业。 | 汽车驾驶 | 车辆伤害等 |
| B35 | 其他作业 | B01～B34以外的作业。 | / | / |

  - 实际工作中涉及多项作业特征的为综合性作业。在进行综合性作业时，用人单位可根据作业特点为作业人员配备多种或多功能个体防护装备。

- （资料性附录）
生产过程危险和有害因素分类与代码表

生产过程危险和有害因素分类与代码见表C.1。

  - 生产过程危险和有害因素分类与代码表

| 代 码 | 名 称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人的因素 |  |
| 11 1101 110101 110102 110103 110199 1102 1103 1104 110401 110402 110403 110499 1105 110501 110502 110599 1199 | 心理、生理性危险和有害因素 负荷超限 体力负荷超限 听力负荷超限 视力负荷超限 其他负荷超限 健康状况异常 从事禁忌作业 心理异常 情绪异常 冒险心理 过度紧张 其他心理异常 辨识功能缺陷 感知延迟 辨识错误 其他辨识功能缺陷 其他心理、生理性危险和有害因素 | 指易引起疲劳、劳损、伤害等的负荷超限 指伤、病期等 |
| 12 1201 120101 120102 120199 1202 120201 120202 120299 1203 1299 | 行为性危险和有害因素 指挥错误 指挥失误 违章指挥 其他指挥错误 操作错误 误操作 违章操作 其他操作错误 监护失误 其他行为性危险和有害因素 | 包括生产过程中的各级管理人员的指挥 包括脱岗等违反劳动纪律行为 |
| 2 | 物的因素 |  |
| 21 2101 210101 210102 210103 210104 210105 210106 210107 210108 210109 210110 210111 210199 2102 210201 210202 210203 210204 210205 210299 2103 210301 210302 210303 210304 210399 2104 210401 210402 210403 210499 2105 210501 210502 210503 210599 2106 2107 210701 210702 210703 210704 210705 210706 2108 210801 210802 210803 210804 210805 210806 210807 210899 2109 2110 211001 211002 211003 211099 2111 211101 211102 211103 211199 2112 211201 211202 211203 211204 211205 211299 2113 211301 211302 211303 211304 211305 211399 2114 2199 | 物理性危险和有害因素 设备、设施、工具、附件缺陷 强度不够 刚度不够 稳定性差 密封不良 耐腐蚀性差 应力集中 外形缺陷 外露运动件 操纵器缺陷 制动器缺陷 控制器缺陷 设备、设施、工具、附件其他缺陷 防护缺陷 无防护 防护装置、设施缺陷 防护不当 支撑不当 防护距离不够 其他防护缺陷 电伤害 带电部位裸露 漏电 静电和杂散电流 电火花 其他电伤害 噪声 机械性噪声 电磁性噪声 流体动力性噪声 其他噪声 振动危害 机械性振动 电磁性振动 流体动力性振动 其他振动危害 电离辐射 非电离辐射 紫外辐射 激光辐射 微波辐射 超高频辐射 高频电磁场 工频电场 运动物伤害 抛射物 飞溅物 坠落物 反弹物 土、岩滑动 料堆（垛）滑动 气流卷动 其他运动物伤害 明火 高温物体 高温气体 高温液体 高温固体 其他高温物体 低温物体 低温气体 低温液体 低温固体 其他低温物体 信号缺陷 无信号设施 信号选用不当 信号位置不当 信号不清 信号显示不准 其他信号缺陷 标志缺陷 无标志 标志不清晰 标志不规范 标志选用不当 标志位置缺陷 其他标志缺陷 有害光照 其他物理性危险和有害因素 | 抗倾覆、抗位移能力不够。包括重心过高、底座不稳定、支承不正确等 指密封件、密封介质、设备辅件、加工精度、装配工艺等缺陷以及磨损、变形、气蚀等造成的密封不良 指设备、设施表面的尖角利棱和不应有的凹凸部分等 指人员易触及的运动件 指结构、尺寸、形状、位置、操纵力不合理及操纵器失灵、损坏等 指防护装置、设施本身安全性、可靠性差，包括防护装置、设施、防护用品损坏、失效、失灵等 指防护装置、设施和防护用品不符合要求、使用不当。不包括防护距离不够 包括矿井、建筑施工支护不符要求 指设备布置、机械、电气、防火、防爆等安全距离不够和卫生防护距离不够等 指人员易触及的裸露带电部位 包括χ射线、γ射线、α粒子、β粒子、中子、质子、高能电子束等 指应设信号设施处无信号，如无紧急撤离信号等 指信号量不足，如响度、亮度、对比度、时间维持时间不够 包括信号显示错误、显示滞后或超前 包括直射光、反射光、眩光、频闪效应等 |
| 22 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2299 | 化学性危险和有害因素 爆炸品 压缩气体和液化气体 易燃液体 易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品 氧化剂和有机过氧化物 有毒品 放射性物品 腐蚀品 粉尘与气溶胶 其他化学性危险和有害因素 | 根据GB13690中的规定 |
| 23 2301 230101 230102 230103 230199 2302 2303 2304 2399 | 生物性危险和有害因素 致病微生物 细菌 病毒 真菌 其他致病微生物 传染病媒介物 致害动物 致害植物 其他生物性危险和有害因素 |  |
| 3 | 环境因素 | 包括室内、室外、地上、地下（如隧道、矿井）、水上、水下等作业（施工）环境 |
| 31 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3199 | 室内作业场所环境不良 室内地面滑 室内作业场所狭窄 室内作业场所杂乱 室内地面不平 室内梯架缺陷 地面、墙和天花板上的开口缺陷 房屋地基下沉 室内安全通道缺陷 房屋安全出口缺陷 采光照明不良房屋安全出口缺陷 作业场所空气不良 室内温度、湿度、气压不适 室内给、排水不良 室内涌水 其他室内作业场所环境不良 | 指室内地面、通道、楼梯被任何液体、熔融物质润湿，结冰或有其他易滑物等 包括楼梯、阶梯、电动梯和活动梯架，以及这些设施的扶手、扶栏和护栏、护网等 包括电梯井、修车坑、门窗开口、检修孔、孔洞、排水沟等 包括无安全通道、安全通道狭窄、不畅等 包括无安全出口、设置不合理等 指照度不足或过强、烟尘弥漫影响照明等 指自然通风差、无强制通风、风量不足或气流过大、缺氧、有害气体超限等 |
| 32 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3299 | 室外作业场地环境不良 恶劣气候与环境 作业场地和交通设施湿滑 作业场地狭窄 作业场地杂乱 作业场地不平 航道狭窄、有暗礁或险滩 脚手架、阶梯和活动梯架缺陷 地面开口缺陷 建筑物和其他结构缺陷 门和围栏缺陷 作业场地基础下沉 作业场地安全通道缺陷 作业场地安全出口缺陷 作业场地光照不良 作业场地空气不良 作业场地温度、湿度、气压不适 作业场地涌水 其他室外作业场地环境不良 | 包括风、极端的温度、雷电、大雾、冰雹、暴雨雪、洪水、浪涌、泥石流、地震、海啸等 包括铺设好的地面区域、阶梯、通道、道路、小路等被任何液体、熔融物质润湿，冰雪覆盖或有其他易滑物等 包括不平坦的地面和路面，有铺设的、未铺设的、草地、小鹅卵石或碎石地面和路面 包括这些设施的扶手、扶栏和护栏、护网等 包括升降梯井、修车坑、水沟、水渠等 包括建筑中或拆毁中的墙壁、桥梁、建筑物；筒仓、固定式粮仓、固定的槽罐和容器；屋顶、塔楼等 包括大门、栅栏、畜栏和铁丝网等 包括无安全通道、安全通道狭窄、不畅等 包括无安全出口、设置不合理等 指光照不足或过强、烟尘弥漫影响光照等 指自然通风差或气流过大、作业场地缺氧、有害气体超限等 |
| 33 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3399 | 地下（含水下）作业环境不良 隧道/矿井顶面缺陷 隧道/矿井正面或侧壁缺陷 隧道/矿井地面缺陷 地下作业面空气不良 地下火 冲击地压 地下水 水下作业供氧不当 其他地下（含水下）作业环境不良 | 不包括以上室内室外作业环境已列出的有害因素 包括通风差或气流过大、缺氧、有害气体超限等 指井巷（采场）周围的岩石（如煤体）等物质在外载作用下产生的变形能，当力学平衡状态受到破坏时，瞬间释放，将岩体、气体、液体急剧、猛烈抛（喷）出造成严重破坏的一种井下动力现象 |
| 39 3901 3902 3999 | 其他作业环境不良 强迫体位 综合性作业环境不良 以上未包括的其他作业环境不良 | 指生产设备、设施的设计或作业位置不符合人类工效学要求，而易引起作业人员疲劳、劳损或事故的一种作业姿势 显示有两种以上作业环境致害因素，且不能分清主次的情况 |
| 4 | 管理因素 |  |
| 41 42 43 4301 4302 4303 4304 4399 44 45 49 | 职业安全卫生组织机构不健全 职业安全卫生责任制未落实 职业安全卫生管理规章制度不完善 建设项目“三同时”制度未落实 操作规程不规范 事故应急预案及响应缺陷 培训制度不完善 其他职业安全卫生管理规章制度不健全 职业安全卫生投入不足 职业健康管理不完善 其他管理因素缺陷 | 包括组织机构的设置和人员的配置 包括隐患管理、事故调查处理等制度不健全 |

参 考 文 献

[1] GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类和代码

《个体防护装备配备规范

（总则）》

(征求意见稿)

编制说明

标准编制组

一、工作简况

（一）任务来源

根据国标委综合〔2017〕128号《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知》要求，由北京市劳动保护科学研究所牵头起草制定国家标准《个体防护装备配备规范（总则）》（计划编号：20173391-Q-450），计划完成时间为2019年。

（二）协作单位

北京市劳动保护科学研究所、中国化学品安全协会、鞍钢集团有限公司、中国船舶集团有限公司等。

（三）主要工作过程

2016年下半年，受原国家安全生产监督管理总局政策法规司的委托，全国个体防护装备标准化技术委员会组织开展了部分重点行业个体防护装备配备情况专项调研。标准编制组主要成员也参与了此次调研工作。

调研组分区域分对象开展工作，先后到中石油、中石化、鞍钢集团、中船重工等央企及外资企业巴斯夫中国有限公司进行实地调研，同时召开座谈会，邀请企业管理层、安全监管人员、采购人员、一线员工、个体防护装备生产企业和检测检验单位等相关人员参加，就个体防护装备配备、使用、生产和管理中存在的问题和建议进行了交流。并对企业涉及个体防护装备配备管理、使用和采购的人员包括安全监管人员、班组长或职工、采购防护用品人员等，通过问卷调查的方式，就企业对个体防护装备监管、使用和采购情况以及对现有防护用品的意见和建议进行了问卷调查。

2017年12月，标准编制组完成了标准草案稿，并多次征求科研检测机构、生产企业及石油、化工、冶金有色等重点行业领域使用单位的意见。同时，标准编制组查阅了国内外大量关于个体防护装备配备管理的相关资料，重点调研了我国个体防护装备配备管理情况、国外发达国家个体防护装备配备管理情况，对比了我国和国外发达国家在配备管理领域存在的差距，于2018年06月形成了标准讨论稿。

2018年下半年，标准编制组在全国个体防护装备标准化技术委员会的带领下，对石油、化工、冶金、钢铁等典型行业就各工种种类、各工种危险有害因素及各工种个体防护装备配备需求等方面进行了较为广泛和深入的调研工作。在调研过程中，重点介绍了该标准，并进一步听取了使用单位的意见和建议，完善了标准草稿。在此期间，标准编制组在全国个体防护装备标准化技术委员会的支持下，召开了多次研讨会，并同中石油、中石化、中海油、宝钢、西南铝业等使用单位进行了深入了沟通，以此为基础，于2020年01月制定了《个体防护装备配备规范（总则）》(征求意见稿)。该标准项目制定工作过程及调研情况详见表1。

表1  《个体防护装备配备规范（总则）》制定工作记录

| 阶段 | 时间 | 主要工作进程 |
| --- | --- | --- |
| 标准草案稿制定阶段 | 2016.06-2017.12 | 2016年06月-12月，对上海、辽宁、山东、广东四省市共6家石油化工企业（上海石油化工股份有限公司、中石化上海高桥石油化工有限公司、上海巴斯夫化工有限公司、沈阳化工股份有限公司、中国石化集团胜利油田、中国石油化工股份有限公司广州分公司），1家钢铁企业（鞍山钢铁公司），3家造船企业（沪东造船厂、江南造船厂、大连造船厂），1家汽车制造企业（广汽本田汽车有限公司），3家发电厂（上海石化发电厂、鞍山钢铁公司发电厂、胜利油田发电厂），1家科研机构（中石化青岛安全工程研究院）和4家检测检验单位（SGS通标标准技术服务有限公司，ITS天祥集团，CTC西迪士质量检测技术服务(上海)有限公司，中石化胜利油田技术检测中心）进行了实地调研。 通过调研，系统了解了我国个体防护装备配备管理的情况和存在的问题，确立了制定个体防护装备配备系列标准的基本方针。 |
|  |  | 2017年01月-05月，标准编制组在调研的基础上，通过借鉴、吸收国内外防护装备配备管理标准、规范、指定的基础上，形成了标准草案初稿。 |
|  |  | 2017年05月，标准编制组向全国个体防护装备标准化技术委员会提交制定标准申请。 |
|  |  | 2017年12月，全国个体防护装备标准化技术委员会在北京组织召开了标准申请立项讨论会，审议通过了该标准的立项申请，同时上报国标委。会后，标准编制组根据立项讨论会上评审专家对标准草案初稿提出的意见，对草案初稿进行了修改，最终形成了标准草案稿。 |
| 标准讨论稿制定阶段 | 2018.01-2018.05 | 2018年01月，全国个体防护装备标准化技术委员会在北京市劳动保护科学研究所组织召开了国家标准计划项目《个体防护装备配备规范（总则）》(草案稿)第一次技术讨论会。 |
|  |  | 2018年02月，全国个体防护装备标准化技术委员会在北京市劳动保护科学研究所组织召开了第二次技术讨论会。 |
|  |  | 2018年03月，全国个体防护装备标准化技术委员会在北京市劳动保护科学研究所组织召开了第三次技术讨论会。 |
|  |  | 2018年03月-05月，在三次讨论会上，业内专家、个体防护装备制造商、使用单位、检测机构对标准草案稿提出了很多建设性的意见，在基础上，标准编制组对草案稿进行修改，标准框架基本形成，标准内容也逐步完善，在此基础上形成了标准讨论稿。 |
| 标准征求意见稿制定阶段 | 2018.06-2020.01 | 2018年06月-11月，标准编制组将《个体防护装备配备规范（总则）》(讨论稿)带到使用单位，包括中化泉州石化有限公司、中国铝业广西分公司等企业，广泛征求一线员工的意见。实地调研包括两方面的内容，一是到企业生产现场如加油站、油库、采矿场、炼钢厂、冶炼厂、变电站、采油厂、输油厂、炼油厂等实地考察，了解感受一线工人的工作内容、工作环境和个体防护需求，对典型工种和及其危险有害因素有了较为深入的感性认识。二是同企业主管安全生产的领导、个体防护装备采购管理人员、班组长、一线员工一起召开研讨会。在会上，标准编制组详细介绍《个体防护装备配备规范（总则）》(讨论稿)标准内容，听取企业员工意见，并了解和学习企业安全生产和个体防护的经验。 |
|  |  | 2018年06月22日，标准编制组在中化泉州石化有限公司进行实地调研和标准意见征求。 |
|  |  | 2018年7月19日-20日，标准编制组在中国铝业广西分公司进行实地调研和标准意见征求。 |
|  |  | 2018年08月09日，标准编制组在中国宝武钢铁集团有限公司进行实地调研和标准意见征求。 |
|  |  | 2018年08月09日-10日，标准编制组在中国中化太仓化工产业园进行实地调研和标准意见征求。 |
|  |  | 2018年08月21日-22日，标准编制组在西南铝业（集团）有限公司进行实地调研和标准意见征求。 |
|  |  | 2018年10月08日-09日，标准编制组在大庆油田股份有限公司进行实地调研和标准意见征求。 |
|  |  | 2018年10月10日-11日，标准编制组在中国石油大连石化公司进行实地调研和标准意见征求。 |
|  |  | 2018年10月25日，在北京市劳动保护科学研究所召开了《个体防护装备配备规范（总则）》(讨论稿)研讨会。 |
|  |  | 2018年11月06日-08日，标准编制组在长庆油田分公司进行实地调研和标准意见征求。 |
|  |  | 2018年11月09日，标准编制组在中化近代环保化工（西安）有限公司进行实地调研和标准意见征求。 |
|  |  | 2018年11月-12月，在前期实地调研的基础上，对标准讨论稿进一步完善。 |
|  |  | 2018年12月05日，在上海市安全生产科学研究所对修改后的《个体防护装备配备规范（总则）》(讨论稿)进行进一步的讨论和意见征集。 |
|  |  | 2019年01月22日，标准编制组应中国石油化工集团有限公司安全监管局邀请，在中石化总部就该标准同中石化安监局进行了沟通。 |
|  |  | 2019年02月22日，全国个体防护装备标准化技术委员会在上海市安全生产科学研究所组织召开了《个体防护装备配备规范（总则）》(讨论稿)讨论会。 |
|  |  | 2019年3月，标准编制组将标准发给主要使用单位中石化、中石化、中海油，请其对该标准提出意见。此次内部沟通供收集16条意见。标准编制组采纳了8条意见，并就不采纳意见的理由同中石化、中石化、中海油一一进行电话沟通和说明。 |
|  |  | 2019年04月19日，全国个体防护装备标准化技术委员会在上海市安全生产科学研究所组织召开了《个体防护装备配备规范（总则）》(讨论稿)讨论会。 |
|  |  | 2019年08月16日，全国个体防护装备标准化技术委员会在北京市劳动保护科学研究所组织部分生产企业、科研检测及中石油、中石化等人员召开了《个体防护装备配备规范（总则）》(讨论稿)讨论会。 |
|  |  | 2019年9月，标准编制组将标准发给中石化职业健康处，请中石化就该标准提出意见。中石化共提出14条意见。标准编制组采纳了5条意见，并就不采纳意见的理由同中石化一一进行电话沟通和说明。 |
|  |  | 2020年01月，标准编制组综合各方意见，将《个体防护装备配备规范（总则）》(讨论稿)进行了进一步的修改，形成了《个体防护装备配备规范（总则）》(征求意见稿)。 |

（四）主要起草人及其所做工作

标准主要起草人为杨文芬、宫国卓、罗穆夏等。杨文芬主要负责整个项目的总体结构及协调工作；宫国卓、罗穆夏等主要负责标准的编写/修改和资料翻译搜集、标准讨论工作；其他参与人员主要负责对个体防护装备的生产者、经销商和使用单位进行调研等工作。

二、标准编制原则和主要技术内容论据

（一）标准编制原则

根据国家标准化的有关政策、法律、法规要求，以及通过对国内外个体防护装备配备标准的分析整理研究，结合我国个体防护装备整体产业发展现状、我国用人单位安全生产危害因素的特点及防护需求等实际情况完成本标准的制定工作。

工作组制定标准的指导思想是遵循实用、简捷、适合中国国情的原则，在兼顾宏观与微观的同时侧重微观（用人单位）的需求，坚持科学分类，针对安全生产监督管理的需要，结合个体防护装备特点及配备需要，兼顾产业部门之间、管理供应及使用部门之间的协调以及与国家标准、行业标准及国外标准的协调。在编写格式及标准用语上，按照GB/T 1.1-2009标准的规范化要求进行编写。

（二）确定标准主要技术内容的论据

1. 标准引用情况说明

| 序 号 | 第一次出现 的条款号或 附录号 | 类型 | 主要内容 | 引用文件号/标准号 | 引用文件/标准名称 | 引用的主要相关内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | 术语和定义 | 个体防护装备术语定义。 | GB/T 12903－2008 | 个体防护装备术语 | 3.1 |
| 2 | 3.2 | 术语和定义 | 职业性危害因素术语定义 | GB/T 15236-2008 | 职业安全卫生术语 | 4.1 |
| 3 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 2811 | 安全帽 | 全部条款 |
| 4 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备的参考适用范围。 | GB/T 30041 | 头部防护 安全帽选用规范 | 全部条款 |
| 5 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB/T 31421 | 防静电工作帽 | 全部条款 |
| 6 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB/T 3609.1 | 职业眼面部防护 焊接防护 第1部分：焊接防护具 | 全部条款 |
| 7 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB/T 3609.2 | 职业眼面部防护 焊接防护 第2部分：自动变光焊接滤光镜 | 全部条款 |
| 8 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 30863 | 个体防护装备 眼面部防护 激光防护镜 | 全部条款 |
| 9 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 32166.1 | 个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第1部分：要求 | 全部条款 |
| 10 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB/T 31422 | 个体防护装备 护听器的通用技术条件 | 全部条款 |
| 11 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备的参考适用范围。 | GB/T 23466 | 护听器的选择指南 | 全部条款 |
| 12 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 6220 | 呼吸防护 长管呼吸器 | 全部条款 |
| 13 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备的参考适用范围。 | GB/T 18664 | 呼吸防护用品的选择、使用与维护 | 全部条款 |
| 14 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 30864 | 呼吸防护 动力送风过滤式呼吸器 | 全部条款 |
| 15 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 23394 | 自给闭路式压缩氧气呼吸器 | 全部条款 |
| 16 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB/T 38228 | 呼吸防护 自给闭路式氧气逃生呼吸器 | 全部条款 |
| 17 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB/T 16556 | 自给开路式压缩空气呼吸器 | 全部条款 |
| 18 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 2890 | 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具 | 全部条款 |
| 19 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 38451 | 呼吸防护 自给开路式压缩空气逃生呼吸器 | 全部条款 |
| 20 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 2626 | 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 全部条款 |
| 21 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 12014 | 防静电服 | 全部条款 |
| 22 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 20653 | 职业用高可视性警示服 | 全部条款 |
| 23 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 38453 | 防护服装 隔热服 | 全部条款 |
| 24 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 8965.2 | 防护服装 阻燃防护 第2部分: 焊接服 | 全部条款 |
| 25 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 24539 | 防护服装 化学防护服通用技术要求 | 全部条款 |
| 26 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备的参考适用范围。 | GB/T 24536 | 防护服装 化学防护服的选择、使用和维护 | 全部条款 |
| 27 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB/T 28895 | 防护服装 抗油易去污防静电防护服 | 全部条款 |
| 28 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB/T 38300 | 防护服装 冷环境防护服 | 全部条款 |
| 29 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB/T 23463 | 防护服装 微波辐射防护服 | 全部条款 |
| 30 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 8965.1 | 防护服装 阻燃防护 第1部分: 阻燃服 | 全部条款 |
| 31 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB/T 17622 | 带电作业用绝缘手套 | 全部条款 |
| 32 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB/T 38304 | 手部防护 防寒手套 | 全部条款 |
| 33 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 28881 | 手部防护 化学品及微生物防护手套 | 全部条款 |
| 34 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB/T 22845 | 防静电手套 | 全部条款 |
| 35 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB/T 38306 | 手部防护 防热伤害手套 | 全部条款 |
| 36 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 38452 | 手部防护 电离辐射及放射性污染物防护手套 | 全部条款 |
| 37 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | AQ 6103 | 焊工防护手套 | 全部条款 |
| 38 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 24541 | 手部防护 机械危害防护手套 | 全部条款 |
| 39 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 21148 | 个体防护装备 安全鞋 | 全部条款 |
| 40 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备的参考适用范围。 | GB/T 28409 | 个体防护装备 足部防护鞋(靴)的选择、使用和维护指南 | 全部条款 |
| 41 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备的参考适用范围。 | GB 20265 | 足部防护 防化学品鞋 | 全部条款 |
| 42 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 6095 | 安全带 | 全部条款 |
| 43 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备的参考适用范围。 | GB/T 23468 | 坠落防护装备安全使用规范 | 全部条款 |
| 44 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 24543 | 坠落防护 安全绳 | 全部条款 |
| 45 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB/T 24538 | 坠落防护 缓冲器 | 全部条款 |
| 46 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB/T 38230 | 坠落防护 缓降装置 | 全部条款 |
| 47 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB/T 23469 | 坠落防护 连接器 | 全部条款 |
| 48 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 38454 | 坠落防护 水平生命线装置 | 全部条款 |
| 49 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 24544 | 坠落防护 速差自控器 | 全部条款 |
| 50 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 24542 | 坠落防护 带刚性导轨的自锁器 | 全部条款 |
| 51 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB/T 24537 | 坠落防护 带柔性导轨的自锁器 | 全部条款 |
| 52 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | GB 5725 | 安全网 | 全部条款 |
| 53 | 5.3 | 个体防护装备选择 | 表1中个体防护装备依据的产品标准。 | AQ 6109 | 坠落防护 登杆脚扣 | 全部条款 |
| 54 | A.1 | 个体防护装备配备行业编号 | 根据GB/T 4754以及我国国民经济行业和各行业个体防护需求的特点 | GB/T 4754 | 国民经济行业分类与代码 | 全部条款 |

2. 范围

由于本标准为个体防护装备配备规范的总则标准，因此，本标准首先明确，本标准规定了个体防护装备（即劳动防护用品）配备的总体要求。

由于消防领域有GA 621-2006 《消防员个人防护装备配备标准》。因此本标准不适用于各用人单位消防用个体防护装备的配备及管理。

3. 术语和定义

本标准制定了4个术语，包括个体防护装备、职业性危害因素、追踪溯源、款号，其中个体防护装备术语，修改采用了GB/T 12903－2008，定义3.1，增加了劳动防护用品的含义，这是因为用人单位一般将个体防护装备称为劳动防护用品，通过修改该术语，可以方便用人单位理解和接收本标准，便于标准的推广和使用。追踪溯源的定义是根据《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》国办发〔2015〕95号中对追溯体系建设的定义，进行修改制定的。

4. 个体防护装备配备原则

本章共六个条款，规定了个体防护装备配备的总体原则，主要起到承上启下的作用。其中第一条规定了当作业过程中存在职业性危害因素和危害风险时，必须为作业人员配备符合国家标准或行业标准的个体防护装备，这符合《中华人民共和国安全生产法》第四十二条、《中华人民共和国劳动法》第五十四条和《中华人民共和国职业病防治法》第二十三条对个体防护装备的配备规定。由于本标准为个体防护装备配备规范的总则标准，各行业也将制定相应行业个体防护装备配备国家标准，因此，最后一条，将本标准和各行业个体防护装备配备国家标准进行衔接，规定使用单位应在本标准基础上结合该行业个体防护装备配备国家标准进行个体防护装备的配备及管理；无行业个体防护装备配备国家标准时，应按照本标准要求进行个体防护装备的配备及管理。

第二条规定适应性原则，即应配备与作业场所的环境状况、存在的危害因素相适应的个体防护装备。第三条规定了舒适性原则，即配备个体防护装备时，要考虑佩戴装备时是否舒适，这一条非常关键。从我们标准编制组调研的情况来看，个体防护装备的舒适性是一线员工普遍反映的问题。第四条规定了兼容性和功能替代性原则，即需要同时配备多种个体防护装备时，要考虑个体防护装备间是否兼容，防护功能是否失效等。第五条规定了用人单位外来人员的管理问题。

5. 个体防护装备配备程序

本章规定了如何配备个体防护装备的问题，包括三个部分：配备流程、作业场所危害因素的辨识和评估、个体防护装备选择。

（1）配备流程

该流程图是根据国家安全监管总局《用人单位劳动防护用品管理规范》中的劳动防护用品选择程序，并结合我国个体防护装备配备管理的实际情况和发展趋势制定出来的，增加了追踪溯源、保存、维护、检查、报废等相关内容。

（2）作业场所危害因素的辨识和评估

危险有害因素的辨识是正确配备个体防护装备的前提与基础，对危害因素有效充分辨识，可以有针对性地制定预防措施，实现对危害风险的事前控制，以消除或降低其危害程度。本条款包括辨识原则、辨识方法和危害评估。其中辨识原则中规定了辨识的依据和辨识的总体范围。辨识方法中明确了应由专业人员采用各种方式进行辨识，并在识别危害因素时，应从哪些方面进行分析。危害评估是对辨识的有害因素的危害程度进行评估分析，以此为依据，选择个体防护装备的防护功能和防护级别。

（3）个体防护装备选择

本条对目前常用个体防护装备分为了九个部类，并对每种个体防护装备的产品标准、防护功能及参考适用范围进行了说明，以便于个体防护装备选择。

6. 个体防护装备配备管理

个体防护装备配备之后，就是如何管的问题。个体防护装备的管理是个体防护装备配备必不可少的一个部分，如果说防护装备的配备是“硬件”配备，那么管理则是“软件”配备。本条款包括基本要求、追踪溯源、判废和更换、培训和使用四个部分。

（1）基本要求

本部分包括三条。在整个防护装备配备的程序中，必须要有相应的健全管理制度，这样才能保证所配备的个体防护装备种类齐全、性能合格、发放合理、管理规范，因此第一条规定应建立完善的制度和配发档案，第二条规定了入库验收和国家规定的定期检验的问题。第三条规定了在作业过程中发现存在其他危险时的处理方法。

（2）追踪溯源

追溯体系建设是采集记录产品生产、流通、消费等环节信息，实现来源可查、去向可追等目标，强化全过程质量安全管理与风险控制的有效措施。本部分包括五条，其中第一条规定用人单位应购置在最小贴码包装及运输包装上具有追踪溯源标识的个体防护装备。第二条～第四条规定了制造商、经销商、检验检测机构在追踪溯源体系中的作用。第五条规定了用人单位如何利用追踪溯源系统进行产品溯源和比对。

（3）判废和更换

本部分规定了在什么情况下进行判废和更换，并对判废和更换后的样品处理进行了规定。

（4）培训和使用

对于作业人员的使用培训是保证防护装备的正确佩戴和有效防护的前提。本部分包括六个条款，其中第一条规定使用单位应制定培训和考核计划，并保留相应的记录，第二条规定了培训期限和培训内容，第三条规定了必须要戴的问题，即未按规定佩戴和使用个体防护装备的作业人员，不得上岗作业。第四条规定了作业人员应熟练掌握个体防护装备正确佩戴和使用方法，并有使用单位应监督使用。第五条规定了个体防护装备使用前的检查（如外观检查、适合性检查等），第六条规定了个体防护装备如何进行日常检查和维护。

7. 附录

本标准三个附录均为资料性附录，其中附录A规定了个体防护装备配备行业编码及相关编码，以便于同各行业个体防护装备配备国家标准进行衔接，附录B规定了常见的作业类别及可能造成的事故，该附录可以作为辨识作业场所有害因素的参考，附录C为生产过程危险和有害因素分类与代码表，该附录引自GB/T 13861-2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》，在本标准的适用范围中明确指出“适用于各行业在规划、设计和组织生产时，对危险和有害因素的预测、预防，对伤亡事故原因的辨识和分析，也适用于职业安全卫生信息的处理与交换”，因此也可作为辨识作业场所有害因素的参考。

三、采用国际标准和国外先进标准的程度

（一）采标情况

美国职业安全与健康管理局OSHA分别制定了一般工业行业、造船行业、航运码头、港口作业、建筑行业的个体防护装备配备联邦标准，标准号分别为29 CFR 1910 Subpart I《一般工业行业-个体防护装备》（29 CFR 1910 Subpart I General Industry - Personal Protective Equipment）、29 CFR 1915 Subpart I《造船行业-个体防护装备》（29 CFR 1915 Subpart I Shipyards - Personal Protective Equipment）、29 CFR 1917 Subpart E《航运码头-个人防护》（29 CFR 1917 Subpart E Marine Terminals - Personal Protection）、29 CFR 1918 Subpart J《港口作业-个体防护装备》（29 CFR 1918 Subpart J Longshoring - Personal Protective Equipment）和29 CFR 1926 Subpart E《建筑行业-个体防护和救生装备》（29 CFR 1926 Subpart E Construction - Personal Protective and Life Saving Equipment）。OSHA还制定了29 CFR Part 1910, Subpart I《一般工业中关于个人防护装备配备的执法指南》（29 CFR Part 1910, Subpart I, Enforcement Guidance for Personal Protective Equipment in General Industry）。欧盟发布了对工人在工作现场个人防护用品配备的最低安全和健康要求的指令Directive 89/656/EEC《欧盟关于为工人在工作场所配备个体防护装备以满足最低健康和安全需求的指令》（Directive 89/656/EEC，Minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace）。同时，欧盟各国也制定了相应的配备标准。如英国制定了L25《工作场所个体防护装备配备指南》（L25，Guidance on Personal Protective Equipment at Work）等。本标准在制订过程中充分参考了上述国际配备标准。

（二）与国际、国外同类标准水平的对比情况

我国即将制定的国家标准《个体防护装备配备规范（总则）》对应美国29 CFR 1910 Subpart I 1910.132《一般工业行业-个体防护装备-一般要求》（29 CFR 1910 Subpart I 1910.132 General Industry - Personal Protective Equipment- General requirements）。同时对应英国工作场所个体防护装备配备指南等国际标准。

与国外配备标准相比，相同点是配备原则是相同的，都是在保证安全防护的基础上，兼顾适应性、舒适性、兼容性和功能替代性原则；配备程序是相同的，都是基于对工作场所危害因素充分辨识和危害评估的基础上进行个体防护装备的配备。不同点是我国的配备标准，在个体防护装备的选择上，详细罗列了常用个体防护装备的分类、防护功能及适用范围，更具有指导性；在配备管理上，增加了追踪溯源条款，便于来源可查、去向可追等目标，更有利于个体防护装备的溯源和管理。

（三）与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无。

四、与现行有关法律、法规和其他标准的关系

《中华人民共和国安全生产法》第四十二条明确规定：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的个体防护装备，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”。在《中华人民共和国劳动法》第五十四条明确规定：“用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的个体防护装备，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查”。在《中华人民共和国职业病防治法》第二十三条明确规定：“用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品”。本标准主要依据我国上述法律法规的要求进行制定的。

本标准与现行法律、法规和强制性国家标准无冲突。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、标准性质建议

我国标准化法规定，保障人体健康，人身、财产安全的标准为强制性标准。《个体防护装备配备规范（总则）》标准中规定了所有行业个体防护装备配备的总体统一要求，有配备的基本要求、配备程序、作业场所危害因素的辨识、个体防护装备选择、管理、培训等内容。本标准制定的目的是为从业人员的个体防护装备配备管理提供配备、执法和监管的依据，其最终目的是用于保障我国广大劳动人民的生命健康安全，因此应为强制性标准。

七、标准实施日期的建议及依据

（一）实施标准需要的技术改造、成本投入、老旧产品退出市场时间

建议本标准在颁布半年后实施，原因在于：1、标准颁布后需要对相关生产厂家、检测检验机构和监督管理部门进行标准的宣贯和培训，保证相关机构和部门了解标准要求，并贯彻执行。2、标准颁布后，用人单位需要时间按照本标准对各工种的危害因素一一进行辨识和评估，以此为基础选择个体防护装备；并建立健全个体防护装备管理制度，至少应包括采购、验收、保管、选择、发放、使用、报废、培训等内容，建立健全个体防护装备管理档案。3、标准颁布后，全国性追踪溯源系统的建立需要时间完善和进一步的改进。4、个体防护装备生产企业、经销商、检验检测机构需要一定时间满足本标准和全国性追踪溯源系统的要求。

（二）实施标准可能产生的社会影响等

个体防护装备是安全生产工作中的一个重要组成部分。当技术措施还不能完全消除生产中的危险和有害因素时，佩戴个体防护装备就成为劳动者防御外来伤害，保证个人安全和健康最后、也是唯一的手段。

近几年我国安全生产事故频发，造成人员伤亡和财产损失，除了管理和技术层面的问题，也暴露出我国个体防护装备在企业的配备上存在很大问题。

本标准的实施，将会为广大从业人员的个体防护装备配备管理提供配备、执法和监管的依据，并为我国生产企业提供个体防护装备配备指导和配备约束，从而保障我国广大从业人员的生命健康安全。

八、实施标准的有关政策措施

本标准实施监督的主体为各用人单位，本标准实施后，填补了各行业作业人员个体防护装备配备管理规范，为用人单位提供个体防护装备配备依据，为国家监管执法部门提供执法依据和执法规范。新标准颁布实施后，各用人单位应将本标准作为个体防护装备配备的总体配备依据，监督管理部门应将本标准作为总体执法依据和执法规范，对各用人单位个体防护装备的配备及管理进行监督管理。

九、废止现行有关标准的建议

本标准实施后，建议废止GB/T 11651-2008 个体防护装备选用规范和GB/T 29510-2013 个体防护装备配备基本要求。

十、涉及专利的有关说明

无。

十一、标准所涉及的产品、过程和服务目录

安全帽、安全带、防静电服、阻燃服、保护足趾安全鞋、防静电鞋等。

十二、其他应予以说明的事项（强制性标准应说明是否需要对外通报得建议及理由）

建议对本标准进行对外通报。原因在于1、本标准为强制性国家标准，属于个体防护装备管理标准，作为技术性法规颁布后，对外通报有助于各国了解我国个体防护装备配备管理情况，促进国内外技术交流。2、我国的个体防护装备市场是面向全世界开放的，国外很多个体防护装备都进入中国市场，对外通报有助于国外企业了解掌握我国采购要求、依据标准、追踪溯源等个体防护装备配备管理措施。