附件1

推广先进与淘汰落后安全技术装备目录

（第二批）

说明

为贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作的决策部署，防范遏制重特大事故，经过公开征集、形式审查、专业组评审、专家集中评审、征求专业司局意见、网上公示、集中审议等环节，遴选出61项安全生产先进技术装备和3项落后技术装备，形成了《推广先进与淘汰落后安全技术装备目录（第二批）》（以下简称《目录》）。

《目录》涵盖了煤矿安全、非煤矿山安全、危险化学品安全、职业健康、城市安全、应急救援及其他、淘汰落后等7个方面，从申报材料看，在我国安全生产领域具有较好的应用价值。由于时间有限，未对各项技术成果的经济指标和实际运行情况进行现场核实。

《推广先进安全技术装备目录（第二批）技术成果报告》中申报单位不具有推荐性和排他性，任何机构使用本目录所列技术成果，请认真研究分析该技术在相关应用中的适用性，并根据《合同法》等相关法律法规，与技术咨询方约定双方权利义务，在技术交易和使用中严格履行供需双方的责任与义务。

一、煤矿安全

| 序号 | 技术装备名称 | 主要功能与先进性 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤矿井下1500m深孔大功率定向钻进装备 | 主要用于煤矿井下大直径瓦斯抽放钻孔及其它工程孔的施工，具备施工1500m定向长钻孔的能力。最大输出转矩12000Nm，主轴通孔直径Φ135mm，泥浆介质输出流量390L/min，压力12MPa。最长钻进纪录：本煤层瓦斯抽采长钻孔Φ120mm，1881m；顶板高位瓦斯抽采长钻孔Φ153mm，1026m。 | 适用于中硬煤层顺层定向长钻孔、顶板高位定向长钻孔等瓦斯抽采钻孔施工。 |
| 2 | 矿用本安型电磁波无线随钻测量技术与装备 | 采用无线电磁波信号传输数据，配套常规普通钻杆即可实现钻孔轨迹实时测量与显示，方位角偏差1.2°（测量范围0°~360°），倾角偏差0.2°（测量范围-90°~90°），工具面向角偏差1.2°（测量范围0°~360°），500m均方根误差约3m，信号传输速率50bit/s、测量时间30s、传输距离500m，单次连续井下工作时间172h。 | 适用于煤矿井下瓦斯抽采、防治水、地质探查中深钻孔的定向钻进。 |
| 3 | 高瓦斯突出煤层“钻-冲-割”耦合卸压及瓦斯高效抽采技术 | 由“钻-冲-割”一体化作业专用钻头、耐高压密封水辨、耐高压密封钻杆、安全控制装置等组成，实现低压钻进、中压冲孔和高压割缝的耦合作业，完成抽采钻孔“钻-冲-割”一体化成孔，增加抽采钻孔影响范围，减少喷孔现象，提高瓦斯抽采率。 | 适用于高瓦斯突出煤层造缝增透。 |
| 4 | 矿用分布式激光甲烷监控装置 | 采用激光吸收光谱技术、波长调制光谱技术和分布式光纤传感技术，消除气体交叉干扰，具有灵敏度和测量精度高、响应速度快的特点；激光器和测量元件与采样气室分开布置，可实现远方、长距离（＞5000m）无源瓦斯准确监测；采用智能分析技术，通过关联分析实现瓦斯积聚预警和故障自检，并具备甲烷超限报警及甲烷风电闭锁功能；监测容量多达7路，全量程测量。监测误差：0~1.00%CH4时，真值的±0.03%；1.00%~10.00% CH4时，真值的±3%。 | 适用于易燃易爆、高温、高压、潮湿、强电磁场、强腐蚀性等条件下甲烷浓度监测。 |
| 5 | 复杂地质条件下瓦斯压力测定新技术 | 采用以“高低位双测压管”为核心的测压理论和配套的快速注浆封孔装置，利用实验室试验和现场实测相结合的瓦斯压力测定可靠性评价指标体系，准确测定复杂地质条件下煤层瓦斯压力。采用“两堵一注”囊带式封孔装置和膨胀封孔材料，实现测压钻孔的带压快速密封，注浆压力可达2MPa以上，钻孔封孔和压力表的安装同时完成，有效解决煤层松软塌孔、钻孔含水和裂隙发育对测压结果的影响。 | 适用于 “三软”煤层复杂地质条件下的瓦斯压力测试。 |
| 6 | 煤矿井下煤层密闭取心瓦斯含量测定技术及装置 | 用于煤矿井下煤层瓦斯含量或煤系地层页岩气含量的测定。装置密闭压力可达6MPa，井下密闭取心钻孔深度可达500m，煤样采取率80%以上。 | 适用于与煤矿井下各种钻机、钻具连接，进行煤层瓦斯含量测定。 |
| 7 | 煤层瓦斯突出参数测试仪 | 便携手持式矿用本质安全型仪器，主要用于井下测定钻屑瓦斯解吸指标K1、△h2和钻屑量指标S值。实现K1和△h2双指标双通道同时测定，提出了△h2电算算法，平行样测量结果具有较高的一致性。罐内压力测量精度等级1.5级，压力测量范围0~10kPa，电池供电连续工作时间≥8h。 | 适用于煤与瓦斯突出矿井采掘工作面区域突出危险性验证及局部突出危险性预测。 |
| 8 | 瓦斯抽放参数在线计量技术及装备 | 采用微差压测流技术和自校准技术，测量、显示和传输瓦斯抽放管道流量、瓦斯浓度、纯流量、压力、环境大气压、温度等参数；具备流量自校准功能；测量精度等级1.5级，流速下限约0.3m/s，瓦斯浓度范围0~100%；不受水汽和其他气体干扰，并具备故障自诊断功能。 | 适用于瓦斯抽放输送总管、干管、支管、钻场及钻孔内的流量、瓦斯浓度、压力、温度等参数的在线监测及瓦斯利用CDM项目的计量结算。 |
| 9 | 自震式微震监测系统 | 实时在线监测矿井范围内能量大于100J、频率0~150Hz、动态范围110dB的煤岩体破坏现象，二维或三维可视化实时动态显示监测结果，直观展示监测区域应力场变化趋势；配备自激震源，自主发射自激震动信号，自动校准系统参数；震源定位精度可达8~10m。 | 适用于深部矿井，顶板坚硬（或坚硬煤层）、地质构造复杂以及高瓦斯或具有突出危险性的矿井。 |
| 10 | 矿井、隧道灾害水源双波场联合直接超前探测技术 | 利用磁共振与瞬变电磁相结合的方法，对煤矿、隧道等地下工程中的诱灾水源进行直接超前探测。根据灾害水体中所富含的氢质子受激跃迁产生核磁共振现象作为找水原理，与传统电法、微震方法相比，能够定量获得灾害水体的埋藏位置、水量大小等重要信息，联合探测深度可达100m。 | 适用于低电磁噪声（电磁噪声干扰幅度小于10000nV）的矿井、隧道超前探测，探测目标可以是矿井、隧道的掘进面、掌子面前方水体，也可以是侧壁、顶底板的诱灾水体。 |
| 11 | 煤矿井下透视槽波技术与装备 | 对煤层内的构造进行探测，精确定位煤层内陷落柱、小断层、煤层变化等构造的位置及尺寸；可快速实现对工作面、盘区勘探或越层勘探。本质安全型，单站3道（三分量）或单分量，采集24位A/D，采样间隔0.25、0.5、1、2、4ms可选，放大倍数可0~64倍选，本底噪声不大于1uV（有效值），动态范围优于120dB，可0.25ms采样，48h连续记录，连续工作时间≮10h（电池供电），并支持定时开关机。 | 适用于煤层内构造的精确探测。 |
| 12 | 矿用钢丝绳磁性探伤仪 | 采用电磁检测原理，强磁场饱和磁化被测钢丝绳，通过双通道检测技术，对钢丝绳的金属横截面积损失（LMA）和局部损伤（LF）同时检测；LMA检测分辨率：钢丝绳有效金属容积的0.5%；LMA检测精度：钢丝绳有效金属容积的±1%；LF检测分辨率：（32/D）%（D为钢丝绳公称直径）。防护等级IP65、检测速度2m/s。 | 适用于煤矿、非煤矿山、石油化工、特种设备、索道、桥梁、水利、起重、电梯等行业或领域，用于提升运输、牵引、斜拉、锚固等重要用途钢丝绳的检测，凡是导磁体金属材料加工捻制的钢丝绳均可使用。 |
| 13 | 矿井提升机钢丝绳张力在线监测装置 | 实时监测提升载荷值，对提升超载、卸煤不净等故障预警，超载严重时控制提升机不启动；显示每根钢丝绳张力的实时变化曲线，对张力不平衡及时报警、提示停车检修；诊断平衡油缸是否到达极限位置等。检测张力范围0～25t，误差2%。 | 适用于所有具有平衡油缸的多绳提升机。 |
| 14 | 矿用盘式制动闸制动性能监测装置 | 采用渐开线形制动力矩仪，闸间隙、油压、制动力传感器，监测每个制动闸的制动力、闸间隙、闸板偏摆、制动力矩、开合闸次数等参数；具备二级制动手动回油装置，实现紧急情况下手动回油制动。闸间隙、滚筒偏摆量程：0~8mm，误差≤1.5%；制动力：0~20t，误差≤0.5%；油压：0~20MPa，误差≤1.0%。 | 适用于所有具有盘式制动器的矿用提升机，也可用在使用盘式制动器的胶带输送机等大型设备上。 |
| 15 | 双码择绳调换智能保护装置 | 在发生滑绳、溜车事故时，智能机械手组感力制动首绳，在不损伤首绳前提下，保证提升系统安全停车，消除摩擦提升滑绳溜车事故隐患；同时，可安全、快捷地实现提升系统调绳、换绳、更换部件，使完成调绳工作由过去需要15人、12h减少到4人、4h。 | 适用于摩擦提升矿井，与矿井提升系统安全保护与辅助功能组合使用。 |
| 16 | 斜巷架空乘人装置飞车、断绳安全保护装置 | 采用多点钢丝绳捕捉与制动技术、可靠的钢丝绳制动装置，以及集速度、张力、行程、方向等信号检测于一体的运行监控系统。当架空乘人装置发生飞车、断绳事故时，能够快速制动牵引钢丝绳，并同时使架空乘人装置停机，避免在发生飞车、断绳事故造成人员伤亡。单套制动力30kN可调，防护等级IP56。 | 适用于煤矿井下斜巷架空乘人装置，防止由于减速器损坏、断绳引起的事故。 |
| 17 | 倾斜井巷轨道运输“即跑即停”防跑车装置 | 通过“即跑即停”防跑车方式，克服在固定地点“捕”或“捞”的缺点，降低事故概率和损失。采用机械原理监测跑车事故的发生，灵敏度高；在断绳、脱钩瞬间实施制动，制动钩开动的空行程时间≤0.2s；设有制动缓冲装置，降低制动时的冲击，改善运行状态。 | 适用于煤矿或非煤矿山倾角大于10°的倾斜轨道运输。 |
| 18 | 远程控制大断面防水闸门 | 可任意拼接成所需断面，门扇与门框的密封面为45°布置，其间采用丁腈橡胶密封。当门扇关闭后形成封闭的穹顶孤面，达到阻水的目的。具有单开式、对开式、上开式3种结构形式。 | 适用于煤矿、非煤矿山、地铁等需设置防水闸门的区域。单开式适用于单线运揄巷或风巷，对开式适用于大断面巷道或双线运输巷道，上开式适用于带式输送机巷道。 |
| 19 | 矿井通风智能决策与远程控制系统 | 远程全自动多点采样风量，可在测风断面上运动，多点测试平均风速。采用智能决策技术和通风设施远程多目标协调控制方法，可根据矿井风量需求和动态实时监测数据，远程定量化调节。通风系统调整方案智能决策响应时间<30s；主要井巷风量调控准确度>95%；自动风窗调节耗时<5s，面积调节误差<1%；9点测风，测风周期120s，准确度>95%。 | 适用于所有机械通风的井工矿山。 |
| 20 | 煤矿多网融合通信与救援广播系统 | 采用多种异构通信系统互联关键技术，建立程控调度通信、移动通信、应急广播、局部扩播和井下人员定位系统多网融合的协同通信新模式，通过程控调度台实现多通信网的互联互通；实现多网一键通信、一键广播的统一调度指挥；实现融合通信系统与人员定位系统、安全监控系统和生产自动化系统的联动控制。 | 适用于矿井程控调度系统、无线通信系统、扩播通信系统、广播系统等通信系统的互联互通。 |
| 21 | 矿山精确定位监视监控多功能管控系统 | 实现了30cm高精度定位、真实比例的三维地理信息系统、一站双网、传感器三维位置定位和无线传输、全站仪实时采集和一次成图、小体积大容量的8h移动电源等多项技术创新；可对井下人员、设备、车辆等20余项不安全行为自动识别、报警和监控。 | 适用于各类矿山的安全保障，风险预警，安全救援，安全管理和生产管理。 |
| 22 | 矿用多参数记录显示装置 | 采用RS485通讯接口将光纤寻障仪、多参数测定器及红外甲烷测定器与多参数记录显示装置连接，实时显示井下地址信息，实时时间，测量地点甲烷、氧气、一氧化碳、硫化氢浓度，光纤两个节点间的距离，光纤故障点位置，光纤状态，温度，湿度等测量参数值，并可通过RS485接口将数据传输至井上。可见范围达到20m，光纤寻障仪测量范围6000m，距离误差±1.0%。 | 适用于煤矿井下固定地点环境参数等的测定与显示。 |
| 23 | 气体多参数检测仪 | 采用模块化设计，兼容催化燃烧式、电化学和红外等多种气体传感器，监测参数可按照需求进行配置和组合，可通过更换传感器模块实现不同的气体检测；采用低功耗和智能化设计，具有不低于10h的连续工作时间，具有自检和零点自动校准功能；采用IP65防护等级设计，具有良好的环境适应性；可同时测量9种参数。 | 适用于矿井通风有害气体监测、矿井封闭采空区气样分析等。 |
| 24 | 具有智能分析功能的物联网一体化测控主机 | 集成数字视音频录像机、数字视音频服务器、视频智能分析、数据采集分析及多级联动报警预警等功能于一体，实现重大危险源实时监控。主机采用人工智能和物联网技术，结合嵌入式高速处理器和Linux操作系统，具备丰富的数字、模拟、串行、并行接口及音视频等接口。 | 适用于小区、机场、监狱、高铁沿线、银行、电力系统、港口码头、工业生产企业、危化品企业、车站等非爆炸性气体环境的实时安全生产监管。 |
| 25 | 千万吨级综采工作面智能型输送系统 | 包括SGZ1250/2400刮板输送机、SZZ1350/525转载输送机、PLM4000锤式破碎机和16PZY带式输送机自移机尾。实现了刮板输送机变频调速、链条自动张紧，输送系统运行状态远程智能运维和自移机尾自动控制等智能化功能。刮板输送机输送能力3750t/h，设计长度320m；转载输送机输送能力4000t/h，设计长度40m；锤式破碎机破碎能力4000t/h；自移机尾适用带宽1600mm的带式输送机，自移行程2700mm。 | 适用于煤矿井下大采高一次采全高综采工作面。 |
| 26 | 综采自动化控制系统 | 集综采工作面自动感知、决策和执行功能为一体，以可视化远程干预为手段，自动完成工作面割煤、推溜、移架、运输、灭尘等过程，达到综采工作面常态化少人甚至无人开采的目的，实现综采工作面的安全、高效和自动化开采。连续推进6个工作循环，相邻液压支架推进方向位置误差≯50mm；同时支持光纤和电缆的千兆环网，无线5兆带宽降低＜20%；控制实时性＜200ms。 | 适用于各类开采条件，针对不同的开采条件有不同的、完整的解决方案。 |
| 27 | 电液控制系统 | 可实现支架的单架、成组和跟机自动化控制，具备较好的扩展接口，以实现多功能电液控换向阀的控制及多传感器信息的采集，具有强大的数据分析处理能力和便捷的操作方式，具备灵活的邻架、隔架控制功能。模拟量输入传输处理误差≤5%，控制执行时间≤2s。 | 适用于薄煤层、中厚煤层一次采全高、放顶煤等各种不同的综采工作面。 |
| 28 | 0.6m~1.3m薄煤层智能化滚筒式采煤机 | 具有自动调高及其智能控制系统，可实现薄煤层采煤机摇臂自适应调高；状态监测与故障诊断系统，可实现薄煤层开采装备运行状态的实时监测。装机功率260~710kW。 | 适用于薄煤层开采，采高0.6m~1.3m，煤层倾角≤35°，煤质中硬或中硬以下（f值2~5），含有少量夹矸的长壁式工作面。 |
| 29 | 煤巷和半煤岩巷双锚悬臂式掘进机 | 具有快速掘进和锚护作业功能，将两套锚杆钻机系统、临时支护系统与掘进机高度集成，增加临时支护装置，采用可伸缩扇形铲板和截割机构，电液控制，可实现矩形、拱形、梯形、异形等不同形状巷道的掘进、锚护连续作业。 | 适用于各种地质条件下的煤巷、半煤岩巷的快速掘进和锚护，矩形、拱形、梯形等巷道断面。 |
| 30 | 采煤机/掘进机内喷雾降尘装置密封总成 | 运转时间＞10000h；可靠性好，寿命周期内确保不渗漏；集成式安装，减少50%安装工作量；免维护；适于新旧机组。 | 适用于煤矿井下采掘工作面等场合喷雾降尘。 |
| 31 | 转子湿式混凝土喷射机组 | 具备自动配比，喷雾降尘，自动搅拌，自动过筛，液压拉紧，机械除尘等六大功能，具有劳动强度小、粉尘浓度低、回弹率低以及混凝土强度高等特点。适用混合料水灰比≥0.4、最大骨料直径20mm、输送距离（水平/垂直）30m/10m。 | 适用于施工环境复杂和施工工艺繁杂的煤矿井巷，也可用于矿山、隧道、涵洞、地铁等区域的喷射混凝土施工作业面。 |
| 32 | 煤矿综采工作面无轨胶轮快速搬家工艺及成套装备 | 包括四大系列8种综采工作面无轨胶轮快速搬家设备。具有机动灵活、可高效连续运输的特点，可实现煤矿井下装备“点对点”无间断运输，适用于综采工作面设备的快速搬迁、安装、摆放及其他多种机械化作业。载重4～80t；结合配套搬家工艺，可使综采工作面搬家周期最短缩至7天，用工减少至10人/班。 | 适用于采用综合机械化开采的大、中型矿井。要求矿井采用平硐开拓或倾角小于12°的斜井开拓及罐笼尺寸较大的立井开拓。巷道断面净宽度≥4m、高度≥3.5m，连续运行坡道的倾角≤6°、长度≤2000m，局部坡道≤12°，转弯半径≥8m；井巷采用无柱支护、硬化路面。 |
| 33 | 超长距离自移设备列车 | 以液压为动力，具备自带轨道，高度集成列车自移、行走调偏、管缆随动、防掉道等功能，可实现设备列车的成套装备迈步自移、自动牵引、智能检测、远程遥控及三机联动，操作人员减少80%，降低至4人，枕木资源消耗降低70%。可在顺槽巷道±25°坡度下迈步自移，牵引力达到140t，单次移动步距2m。列车长度超过200m时采用环形供液、电液控制及远程遥控。 | 适用于±25°坡度以下的顺槽巷道。 |
| 34 | 安全高效煤矿井下无轨胶轮运输车辆 | 主要有人员运输车、材料运输车、顺槽运输车等车型，具有运行安全可靠、牵引力大、爬坡能力强、运行速度快、长距离连续运输等特点，可将煤矿辅助运输人员从占井下职工总数的1/3以上降到1/10左右，能实现从地面（井底）到工作地点不经转载的直达运输。最大爬坡能力12°。 | 适用于开采赋存较浅、倾角不大近水平煤层的矿井，也可用于顶底板条件好的竖井开拓的矿井。 |
| 35 | 异形轨轨道运输成套装备 | 采用特殊结构的异形轨，兼具普通轨和槽钢轨特点，承载能力高、通用性好、易卡轨、易制动、运输安全；专用车辆与异形轨结合，实现大坡度、重载荷无转载连续运输。配备防车辆掉道的卡轨装置和防跑车、自动可靠的弹簧夹轨装置，具有不掉道、不翻车、防跑车、制动冲击小的特点，具备手动制动、超速自动制动和车辆分离制动和一车制动多车联动的功能。 | 适用于煤矿井下小于35°坡道运输，尤其适用于多起伏巷道运输。 |
| 36 | 矿井车皮自动跟踪及管理系统 | 硬件设备全部采用隔爆兼本安型设计，包含矿车用双频复合电子标签、井下便携式移动作业终端，以及基于工业以太网技术的分布式测控设备；系统软件基于物联网相关标准规范，结合无线通信技术，实现矿井车皮识别、位置跟踪、货物统计、运输统计、停车计时等功能，满足矿井车辆的合理调度及井下物流快速传递的要求。 | 适用于各类煤矿、非煤矿山的生产运输管理。 |
| 37 | 低烟低卤塑料面煤矿用织物整芯阻燃输送带 | 以聚氯乙烯树脂为基体，新型环保抗静电剂、阻燃剂为填料，经过高搅混料、整体塑化、连续挤出等新型特殊工艺制备，具有低烟、低卤、环保性能。燃烧后释放的卤化氢毒性气体含量一般105～140mg/g，烟密度值280～380mg/g；As2O3含量为0。 | 适用于伸缩式、固定式等多种胶带输送机，带宽≤1600mm。 |
| 38 | 矿用隔爆兼本质安全型（链式）静止无功发生器 | 通过跟踪冲击性负荷的冲击电流，并对谐波电流进行补偿，达到提升功率因数，降低系统损耗，稳定电网电压的目的；涵盖10kV、6kV、3.3kV、1140V、660V等电压等级，额定补偿容量最高可达5000Kvar，动态响应时间≯5ms，具有恒流源特性，在系统电压跌落20％时仍可输出额定无功电流。 | 适用于煤矿井下采掘工作面、胶带运输巷等有煤尘爆炸危险的地点。 |

二、非煤矿山安全

| 序号 | 技术装备名称 | 主要功能与先进性 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | 边坡合成孔径雷达监测预警系统 | 采用地基合成孔径雷达差分测量技术、高精度雷达系统等，实现地表微小形变高精度测量，远程无人值守连续运行；具有测距大、范围广、精度高、大气误差自动校正、无需人工标识点、三维地形自动配准、预警信息自动发布等特点。形变测量精度0.1mm；分辨率0.3m×3m@1km；最大监测距离5km；防护等级IP65。 | 适用于露天矿边坡、排土场边坡、尾矿库坝坡、水电库岸和坝体边坡、山体滑坡、城市人工堆场滑坡、大型建筑物等的形变、沉降大范围连续监测。 |
| 40 | 基于北斗导航卫星的安全监测系统 | 采用北斗导航系统地表位移监测模块的核心技术，辅以内部位移、雨量、渗压、超声波、高清视频等监测模块，可对监测点运行数据进行实时采集、传输、计算、分析，具有及时发出预警信息、直观查看运行数据变化情况，以及安全监测系统的远程登录访问、远程管理等功能。位移监测精度达到亚毫米级，工作温度-40℃～+75℃，能够24小时全天候运行，数据可通过光纤、GPRS（4G）、无线网桥等多种方式传输。 | 适用于矿山塌陷区、露天矿山边坡、尾矿库、地质灾害（山体滑坡、泥石流、地面沉降、塌陷）、水利大坝、桥梁（包括城市高架桥）、城市建筑等安全监测预警。 |
| 41 | 基于高精度微震监测的露天和地下岩体灾害一体化安全预警技术 | 采用高精度微震监测技术，建立露天和地下联合监测的48通道微震监测预警系统，实现了露天台阶和地下采空区稳定性的全天候、实时和立体监测。可量化评估分析爆破震动对采区整体稳定性影响，提高复杂岩体条件下震源定位精度，解决复杂空区的地压监测等技术难题。优化后定位误差比优化前平均下降51.2%。 | 适用于采空区、边坡、排土场等条件下岩体稳定性监测预警，亦可应用于水电工程、交通工程等领域。 |

三、危险化学品安全

| 序号 | 技术装备名称 | 主要功能与先进性 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | 石化工业过程安全仪表系统 | 采用三重化冗余（TMR）、硬件容错安全控制、带诊断三取二架构（2oo3D）等技术，对石油化工生产过程进行监测，实现火气监测、燃烧炉管理、紧急跳闸等功能；系统硬件安全完整性等级达到SIL3。 | 适用于以石油/天然气开采、石油、化工、发电等过程工业领域。 |
| 43 | 功能安全型隔离式安全栅 | 采用功能安全、本安防爆、可靠性和电磁兼容等技术，实现本质安全电路和非本质安全电路之间的快速切断、隔离、限压、限流等；隔离耐压4000VAC，设备安全完整性等级为SIL2，部分可达SIL3。 | 适用于石油、化工、铁路等领域。 |
| 44 | 国产大型透平压缩机控制系统 | 采用三冗余系统间的时钟同步与表决机制，实现对大型透平压缩机的远程自动控制；输入输出延时不大于50ms，保证三冗余系统的逻辑运算同步、输入数据一致、最终输出数据一致。 | 适用于透平压缩机的智能控制。 |
| 45 | 智能型超声波储罐自动切水系统 | 采用超声波油水精确识别技术，判断切水罐内油水界面，实现自动切水。具有故障自诊断功能，配有多种模式的回油组件，可适应各种类型和介质的储罐切水。最大切水量为50t/h，水中含油率指标小于100PPM，工作温度-40℃~60℃，防爆等级dIIBT6，防护等级IP66。 | 适用于石油、化工等领域介质温度小于180℃的储罐及过程容器的自动切水。 |
| 46 | 无线传输蜂窝布局雷电预警技术 | 采用多传感器数据融合技术，建立无线传输蜂窝布局雷电预警系统，实现传感器自适应组网、异常工况点的自动剔除、雷云运动轨迹拟合及运动趋势预测等功能，提高了雷电预警系统的可靠性和预警准确率。可实现提前10-30min的雷电临近预警。 | 适用于石化企业等小区域范围的雷电监测与临近预警。 |

四、职业健康

| 序号 | 技术装备名称 | 主要功能与先进性 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | 手动喷漆房毒物危害控制技术 | 采用斜降流吹吸式通风毒物危害控制技术，在喷漆房天花板上方设置静压仓和适宜的送风口，形成气流均一性斜降流吹吸式通风系统，并在控制面上形成0.3~0.4 m/s的风速，控制面上任一检测点的平均风速为控制面风速的0.5倍至1.5倍，且不小于0.2 m/s。在不影响工人操作的前提下，将甲苯、二甲苯等毒物时间加权平均容许浓度均降至职业接触限值的50%以下。 | 适用于木质家具制造业手动喷漆房。 |
| 48 | 船舶分段建造车间智能化焊接 | 采用机器人系统与外部激光传感器检测集成技术，实现对工件无人化操作控制、自动上下料、柔性智能化焊接，替代传统人工焊接，降低弧光打眼、烫伤以及尘肺等职业病危害。 | 适用于船舶、海洋工程装备、战备舟桥、装甲武备、工程机械、机车等大型结构件生产制造装备。 |
| 49 | 全自动水泥包装装车系统 | 采用自动包装机、自动插袋机、自动码垛机、自动装车机等机械化装备，实现袋装水泥全自动灌装、自动插袋、码垛、装车、停车，全过程自动化无人操作，可大幅度减少水泥粉尘对包装装车劳动者的危害。 | 适用于水泥制造企业袋装、码垛、装车工艺环节。 |

五、城市安全

| 序号 | 技术装备名称 | 主要功能与先进性 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 城市天然气管网（甲烷）激光监测系统 | 采用激光吸收光谱气体检测技术，利用可调谐半导体激光器的波长扫描特性，实现易燃易爆危险化学品气体泄漏在线实时监测。气体泄漏检测灵敏度可达ppbv-pptv量级，响应时间0.05s。 | 适用于危险化学品企业甲烷气体泄漏检测、煤矿井下无源瓦斯监控、城市管廊天然气（甲烷）沼气的整体智能监控。 |
| 51 | 新型电气火灾智能防控装置及系统 | 采用物联网技术建立以装置为核心的互联网+电气火灾柔性远程管控服务系统，实现对多路有效接地系统中总剩余电流、点热积聚式剩余电流、接地电弧等故障电流有效辨识与防控，解决电气火灾漏报和误报等问题，可对潜在电气火灾事故进行预警和防控。剩余电流测量误差≤0.1％，三相电压、电流测量误差≤0.1％，工频耐压2kV/min。 | 适用于使用电能集中、人口密集场所。如交通枢纽、公共建筑、各类民用建筑、工业建筑、油库、宾馆酒店等。 |
| 52 | 城市安全监管与治理云平台 | 采用云计算、大数据、物联网、视频分析、地理信息等技术，实现城市安全信息的集中采集、数据共享、业务协同、应急资源的合理调配和垂直指挥调度；配备防爆智能手持执法和监管终端，满足易燃易爆等特殊场所要求。该平台统一了城市安全监管与治理信息采集渠道，打破了部门之间的数据壁垒，减少数据重复采集工作量，降低了事件判别分发的时间成本。 | 适用于我国各级政府及相关执法监督部门。 |
| 53 | 模板支撑系统无线智能监测仪 | 采用传感器、监测仪、云平台和手机客户端组成物联网系统，对模板支撑系统的工作状态（模板沉降、杆件轴力、杆件倾角和支架整体位移）进行实时监测，在高支模工作状态发生变化时，实现及时预警，确保模板支撑系统施工安全，预防和减少施工安全事故的发生。具有安装便捷、无线自组网等特点。压力监测量程60kN，精度0.5% F.S.；位移监测量程100mm，精度0.5% F.S.；倾角监测量程30°，精度1% F.S.。 | 适用于建筑、市政、公路等工程领域的高支模工程监测。 |
| 54 | 城镇地下管网及化粪池安全监控智能处置系统 | 采用无线远程监测技术，集多种气体探测、GPRS无线网络、SMS短消息报警、GIS地理信息平台、Internet等技术于一体，通过Internet将实时数据上传至监控中心，浓度超标时，即刻启动监控中心和现场单元的报警系统。同时抽排系统自动启动，进行危险气体抽排直至浓度下降至安全值，自动消除安全隐患。 | 适用于化工厂、电厂、钢厂等工业企业及城市污水处理厂、垃圾处理场、地下管网、化粪池、加气站等场所，可纳入当地城市数字化管理平台统一监控。 |

六、应急救援及其他

| 序号 | 技术装备名称 | 主要功能与先进性 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | 危化品火灾智能监测与微生物灭火系统 | 采用分布式光纤物联网监测预警、自动化控制技术与高效环保生物防灭火技术，对油气管道及储罐危险物质的泄漏进行实时监测与预警，实现危化品生产过程远程监测和火灾发生时快速降温、强效阻燃、高效灭火。视频输入支持ONVIF、PSIA、PAL/NTSC制式，模拟量数据支持4-20mA、0-20mA，0-10V、0-5Vdc标准信号接入，精度大于0.2% F.S.。微普防灭火产品通过公安部消防产品合格评定中心检验认证（GB-17835-2008），获得《中国国家强制性产品认证证书》，具备快速灭焰、瞬间降温、强效阻燃、消除毒烟等优越性能，且灭火后其组分无环境污染。 | 适用于矿山、石油、化工、钢铁、冶金等行业的火灾监测与灭火。 |
| 56 | S-image次声波管道泄漏监测系统 | 采用声音识别、图像识别、模式识别、定量识别结合多种专利技术对管道进行泄漏判定及定位。通过在被监测管道两端安装次声波传感器，实时监听管道内流体流动产生的噪声信号，实现管道泄漏监测判定、报警、定位、处理过程的记录、泄漏量评估。能够同时支持不少于50条管线的实时在线监测分析，支持在线、离线地图功能，并把泄漏位置通过坐标形式显示。能够同时支持不少于50条管线的实时在线监测分析；报警准确率大于95％；定位误差≤100m；可检测最小泄漏孔径5mm；最大检测管线长度不小于20km。 | 适用于油气田集输管道、城市燃气管线等。 |
| 57 | 高寒区直升机载电力巡线光电稳定吊舱系统 | 该系统可为快速、准确地发现超高压输电线路的隐患提供有效图像信息，由机载光电转塔、稳定跟踪电子箱、机上视频显示器/视频数据记录仪和操控装置（操作手柄）以及连接电缆组成，实现对输电线路的昼夜、高清晰度观察并能对视频、音频等信息长时间记录。具有稳定精度高、采集信息丰富、存储容量大、系统轻便、环境适应能力强等特点，可取代人工观瞄方式，解决严寒天气人工无法在偏远深山巡线等问题。稳定精度优于30μrad；最小目标识别力5mm（30m观测距离、直升机悬停）；视场1.5°～10°连续调整。 | 适用于直升机等有人操控平台的输电线路巡检。 |
| 58 | 智慧式用电安全隐患监管服务系统 | 通过对配电柜、二级箱柜、末端配电箱等关键节点的剩余电流、电流、温度（导线温度及环境温度）的实时监测，采集其数据变化并进行不间断的数据跟踪与统计分析，及时掌握电气线路运行状况，发现并预防电气线路动态运行中出现的安全隐患，并及时向企业管理人员发送预警信息，指导企业开展治理，消除潜在的电气火灾安全隐患 | 适用于200-400V低压配电系统。 |
| 59 | 基于状态检测的直流电源智能监控管理系统 | 采用直流系统蓄电池内阻在线监测、交流窜入直流及直流系统绝缘状况的在线监测、蓄电池组健康状况模型大数据分析、基于物联网及移动互联的实时监测等技术，实现对电力变电站直流电源系统的智能化监测、控制与维护。能够预判直流电源系统运行工况，对直流电源设备进行全寿命周期管理，及时掌握变电站运行情况，并对其进行状态评估，及时发现安全隐患，保障电力安全、有效运行。内阻测试时间＜4 秒；内阻测试电流30A；纹波系数测量范围0～99.99%；平均无故障时间不少于50000h。 | 适用于国家电网各级变电站直流电源系统。 |
| 60 | 隔绝式压缩氧气自救器 | 采用整机双气密技术与新工艺、新材料，有效隔绝外界的有腐蚀性的气体进入产品内部；全透明外壳设计，坚韧阻燃，便于检查；可以维修重复使用，使用寿命长达15年；佩戴操作简单，20s内可完成仪器转换；额定防护时间100min，定量供氧为1.6～1.7L/min。 | 主要适用于矿井贮备和井下救护，也可用于石油、化工、隧道、医疗等多个领域。 |
| 61 | 矿用移动式液态二氧化碳灭火装置 | 采用5个有效容积2m³的存储罐车挂接组合，通过真空绝热保温存储技术减小了环境温度对罐内液体低温状态的影响，延长液体存储时间至48天，其自增压调控系统在排液过程中依据罐内欠压程度实现手动和自动相结合的氮气补偿增压功能。基于不锈钢DN40管网和可调式喷头可在无人值守状态下以最高工作压力2.2MPa实现单罐液体12min内100m无冰堵水平输送后连续气化喷射，总产气量不低于5000m³。 | 适用于煤矿井下、石油化工等危险场所明火火灾的应急抢险灭火，也可用于预防煤矿采空区自然发火。 |

七、淘汰落后

| 序号 | 项目名称 | 淘汰原因 | 建议淘汰类型 | 建议淘汰范围 | 可代替的技术装备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量斗式主井箕斗装载设备 | 《煤矿安全规程》第三百九十三条要求：“（四）箕斗提升必须采用定重装载”。 | 禁止 |  | 定重式装载设备 |
| 2 | 无除尘设施的干法石材加工（含宝石加工）工艺技术 | 部分地区建筑石材加工、宝石加工工人罹患矽肺事件屡有发生，尤其以干法加工工艺为甚，粉尘浓度超标严重，易发生速发型矽肺，严重危害劳动者的职业健康。 | 禁止 |  | 湿法石材加工或配备密闭除尘系统的干法加工工艺技术 |
| 3 | 铅酸蓄电池生产中铸板、制粉、输粉、灌粉、和膏、涂板、刷板、配酸灌酸、外化成、称板、包板等人工作业工艺 | 此类人工作业过程中，铅、酸等化学有害因素危害严重，对作业人员身体健康产生严重损害，部分企业曾发生过群体性职业病事件。 | 限制 | 新建、改扩建项目禁止使用。 | 自动化、密闭化等工艺代替 |