ICS 73.010

D 01

备案号：

MT

中华人民共和国煤炭行业标准

MT/Txxxx-201x

安全高效现代化矿井技术规范

Technology Standard of Safety, High Efficient and Modernized Coal Mine

（报批稿）

（本稿完成日期：2017年6月）

经再次核对，报批稿符合GB/T 1.1-2009的编写要求，并符合《煤矿安全规程》（2016版）和其它相关国家的法律法规规定。

201x-xx-xx发布                        201x-xx-xx实施

国家安全生产监督管理总局  发布

目  录

前  言	1

引  言	2

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	5

4  地质勘查	19

5  开拓与开采	24

6  生产系统	30

7  灾害防治系统	42

8  矿井信息化与自动化	55

9  生态及环境保护	64

10  职业健康	67

附录A（资料性附录）新建、改扩建、技术改造以及资源整合矿井移交的地质资料	68

附录B（资料性附录）生产矿井必备的地质图纸	68

附录C（规范性附录）矿井风量计算公式	71

附录D（规范性附录）防治水资料	72

- 前  言

本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的要求编写。

本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家安全生产监督管理总局和国家煤矿安全监察局提出。

本标准由煤炭行业煤矿安全标准化技术委员会技术归口。

本标准起草单位：中国煤炭工业协会、中国中煤能源集团有限公司、陕西煤业股份有限公司神南矿业公司。

本标准主要起草人：王  安、姜智敏、乌荣康、祁和刚、汤家轩、吴建华、吴群英、张森、迟宝锁、卢鉴章、赵衡山、倪  斌、钱粤民、孙继平、麦方代、刘修源、金兆民、俞启香、钱建生、李中和、唐德茂、洪益青、冯冠学、徐香庆、张国平、宋秋爽、解硕永、李成明、李玉瑾、张忠国、王光炳、冯立杰、程卫民、邓  军、窦林名、王  凯、赵向东、李同志、毛善君、黄  强、鲁远祥、汤朝明、郭星歌、胡穗延、张双杰、强辉、刘具、李德春、赵银砖、张春生、赵书忠、周保飞、孔凡平、孟  健、张宝宝、赵东岭、何田生、李建堂、王宏科、王建文、王碧清、王兴顺。

本标准首次发布。

- 引  言

1992年，原煤炭工业部决定在全国开展高产高效矿井建设，2007年中国煤炭工业协会将“高产高效矿井建设”更名为“安全高效矿井建设”。二十多年来，全国煤炭企业坚持依靠科技进步和自主创新，坚持依靠新技术、新装备、新工艺的推广应用和科学管理，不断加大建设高产高效（安全高效）矿井工作力度，促进了产业整体技术水平大幅度提高和煤矿生产效率、安全保障能力的大幅度提升、煤矿安全生产形势实现了稳定好转，有力地推动煤炭工业发展方式的转变。2011年，中国中煤能源集团有限公司制定了企业的《安全高效现代化矿井技术标准》（试行），促进了企业技术、装备和管理水平的全面提升。

为更好地指导全国煤矿煤炭生产实践，进一步提高煤矿科技水平和创新能力，实现煤炭工业的规模化、现代化，促进煤炭生产方式的深刻变革，在深入总结借鉴国内外先进科技成果与发展经验和借鉴中国中煤能源集团有限公司制定的《安全高效现代化矿井技术标准》基础上，研究提出适用于我国矿井生产建设需要、具有行业规范性的安全高效现代化矿井技术规范，对进一步全面提升煤炭工业发展的科学化水平具有深远意义。

安全高效现代化矿井技术规范

- 1  范围

本标准规定了安全高效现代化矿井的术语和定义，地质勘查、开拓与开采、生产系统、灾害防治系统、矿井信息化、生态及环境保护、职业健康安全等要求。

本标准适用于新建、改扩建和生产矿井。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBJ 87  工业企业噪声控制设计规范

GBZ 159  工作场所空气中有害物质监测的采样规范

GB/T 2887  计算机场地通用规范

GB 5768  道路交通标志和标线

GB 8978  污水综合排放标准

GB/ T 12325  电能质量供电电压偏差

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 13271  锅炉大气污染物排放标准

GB/T 14549  电能质量公用电网谐波

GB/T 17626.3  电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4  电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5  电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验

GB 18599  一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 20426  煤炭工业污染物排放标准

GB 21522  煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）

GB/T 24001  环境管理体系要求及使用指南

GB/T 25217.1  冲击地压测定、监测与防治方法第1部分：顶板岩层冲击倾向性分类及指数的测定方法

GB/T 25217.2  冲击地压测定、监测与防治方法第2部分:煤的冲击倾向性分类及指数的测定方法

GB/T 28001  职业健康安全管理体系规范

GB 50019  采暖通风与空气调节设计规范

GB 50174  电子信息系统机房设计规范

GB 50215  煤炭工业矿井设计规范

GB 50533  煤矿井下辅助运输设计规范

GB 50581  煤炭工业矿井监测监控系统装备配置标准

GB 50821  煤炭工业环境保护设计规范

AQ 1008  矿山救护规程

AQ 1020  煤矿井下粉尘防治技术规范

AQ 1021  煤矿采掘工作面高压喷雾降尘技术规范

AQ 1026  煤矿瓦斯抽采基本指标

AQ 1028  煤矿井工开采通风技术条件

AQ 1029  煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范

AQ 1044  矿井密闭防灭火技术规范

AQ 1048  煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范

AQ 1051  煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准

AQ 1056  煤矿通风能力核定标准

AQ 6201  煤矿安全监控系统通用技术要求

AQ 6210  煤矿井下作业人员管理系统通用技术要求

DZ/T 0215  煤、泥炭地质勘查规范

HJ 446  清洁生产标准煤炭采选业

MT 113  煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则

MT/T 240  煤矿降尘喷嘴通用技术条件

MT 401  煤矿生产调度通信系统通用技术条件

MT/T 441  巷道掘进混合式通风技术规范

MT 501  长钻孔煤层注水方法

MT 554  缓倾斜煤层采煤工作面顶板分类

MT 571.1  煤矿用带式输送机电控系统

MT/T 701  煤矿用氮气防灭火技术规范

MT/T 702  煤矿注浆防灭火技术规范

MT/T 757  煤矿自然发火束管监测系统通用技术条件

MT/T 1004  煤矿安全生产监控系统通用技术条件

MT 1080  煤炭产量远程监测系统使用管理规范

MT/T 1081  矿用网络交换机

MT 1082  煤炭产量远程监测系统通用技术要求

MT/T 1102  煤矿用粉尘浓度传感器

MT/T 1104  煤巷锚杆支护技术规范

MT/T 1112  煤矿图像监视系统通用技术条件

MT/T 1113  煤矿轨道运输监控系统通用技术条件

MT/T 1114  煤矿供电监控系统通用技术条件

MT/T 1115  多基站矿井移动通信系统通用技术条件

MT/T 1126  煤矿瓦斯抽采（放）监控系统通用技术条件

MT/T 1127  煤矿工作面生产监控系统通用技术条件

MT/T 1128  煤矿排水监控系统通用技术条件

MT/T 1131  矿用以太网

MT/T 1136  矿井降温技术规范

Q/GDW 383  智能变电站技术导则

《煤矿安全规程》（国家安全生产监督管理总局令 第87号）

《防治煤与瓦斯突出规定》（国家安全生产监督管理总局令 第19号）

《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》（安监总煤装〔2011〕163号）

《煤矿防治水规定》（国家安全生产监督管理总局令第28号）

《煤矿瓦斯等级鉴定暂行办法》（安监总煤装〔2011〕162号）

《生产矿井储量管理规程》（原煤炭部1983年9月煤生字第1275号）

《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》（煤行管字〔2000〕第81号）

《煤矿作业场所职业危害防治规定（试行）》（安监总煤调〔2010〕121号）

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1

安全高效现代化矿井  safety,high efficient and modernized coal mine

技术先进、安全可靠、效率高、效益好、生态环保及员工职业健康有保障，机械化、信息化、智能化技术得到充分应用的矿井。

3.2  地质勘查

3.2.1

回采率  recovery ratio

开采区内实际测算的采出煤量与动用煤量的百分比。又可分为矿井、采区和回采工作面回采率。

3.2.2

采出量  mining quantity

全矿井所有工作面经实际测算的采出煤量与掘进煤量之和。

3.2.3

动用量  development amount

开采区经实际测算的采出煤量及因开采引起的各种损失量之和。

3.2.4

开拓煤量  development reserves

在矿井开采资源/储量范围内，按设计已完成准备采区以前所必须的开拓掘进工程所圈定的资源储量。

3.2.5

准备煤量  preparatory reserves

在开拓煤量范围内，按设计已完成采区生产所必须的掘进工程所圈定的煤量。

3.2.6

回采煤量  mining reserves

在准备煤量范围内，按已设计完成工作面采煤前所必须的掘进工程所圈定的煤量。

3.2.7

安全煤量  safety coal reserves

矿井瓦斯、水、火、热害、冲击地压等经治理安全达标圈定的煤量。

3.2.8

采区回采率  recovery ratio of mining block

采区实际采出量占采区动用量的比例。

3.2.9

采煤工作面回采率  recovery ratio ofcoal mining face

工作面实际采出量占工作面资源储量的比例。

3.2.10

矿井回采率  recovery ratio of mine

全矿井实际采出量与全矿井动用量的比例。

3.3  开拓与开采

3.3.1

围岩  country rock

在井巷等地下工程的周围岩石。

3.3.2

“三软”采煤工作面   “three-soft”coal mining face

煤层及其顶、底板的抗压强度都较低的采煤工作面。

3.3.3

矿井原煤生产人员效率  efficiencyof mine raw coal production personnel

报告期原煤产量（计效产量）与报告期参与计效的原煤生产人员实际工作工日数的比值。

3.3.4

滚筒采煤机  drum shearer

以截割滚筒为截割机构的采煤机械。

3.3.5

刨煤机  coal plough

以刨削方式破煤，并具有装煤和运煤功能的采煤机械。

3.3.6

连续采煤机  continuous miner

采用装有刀齿的横向滚筒，端面推进来切割、破碎和运送煤炭的短壁采煤设备，也可用于煤巷掘进。

3.3.7

二柱掩护式支架  2-legs shield powered support

在顶梁和底座之间通过两根立柱支撑并且具有掩护梁的支架。

3.3.8

四柱支撑掩护式支架  4-legs shield powered support

在顶梁和底座之间通过四根立柱支撑并且具有掩护梁的支架。

3.3.9

支架工作阻力  working resistance of powered support

支架立柱在其安全阀设定开启压力时产生的工作力之和（忽略摩擦力）

3.3.10

交叉侧卸  crossing terminal dumping

在工作面刮板输送机与转载机之间的一种卸煤方式和结构。工作面刮板输送机的机头与转载机机尾联成一体，链道交叉布置。

3.3.11

端头液压支架  end powered support

布置在工作面端头巷道处，用于支护端头顶板，推移端头设备，保证安全通道的液压支架。

3.3.12

巷道超前液压支架  advance powered support of mining gateway

布置在工作面前方顺槽里，用于支护巷道顶板，可以自移的液压支架。

3.3.13

掘锚联合机组  heading and bolting combined machine

掘进与锚杆支设可以同时进行的一种煤与半煤岩巷道的综掘装备。

3.4  生产系统

3.4.1

提升系统  hoist system

由矿井提升机、电动机、天轮或导向轮、井架或井塔、提升容器、钢丝绳、装卸载设备（操车设备）、电气控制设备及制动装置等提升设施组成的系统。

3.4.2

安全制动  safety braking

提升机在正常运行过程中，为避免出现安全事故而迅速停车的制动，又称紧急制动。

3.4.3

恒减速制动  constantretardation braking

安全制动时，通过闭环控制系统使不同载荷下同一制动过程中保持制动减速度恒定不变的制动方式。

3.4.4

钢丝绳安全系数  safety coefficient of steel rope

钢丝绳内所有钢丝的破断力总和与其所承受的最大静拉力的比值。

3.4.5

缓冲装置  buffering device

过卷或过放距离内，能将具有一定动能的过卷或过放的容器（平衡锤）平稳地停住，并使容器（平衡锤）不再反向运行的装置。

3.4.6

托罐装置  vessel support device

能够将撞击防撞梁后反向下落的容器或配重托住，并保证其下落的距离不超过0.5m的装置。

3.4.7

提升机电控系统  electric control system of hoist

通过控制电动机和液压制动系统实现提升机启动、加速、等速、减速、爬行和停车的完整提升过程，且具有必要的保护和联锁措施的电气设备，通常由操作系统、调速系统、监控系统组成。

3.4.8

提升机运行方式  operation mode of hoist

提升机电控系统具备的各种运行控制功能，通常有全自动、半自动、手动等方式。

3.4.9

全自动控制  automatic control

电控系统根据装、卸载信号由提升机自动完成一次完整提升过程的控制。

3.4.10

半自动控制  semi-automatic control

电控系统根据信号种类通过人工按钮开车，使提升机完成一次完整提升过程的控制。

3.4.11

手动控制  manual control

根据信号种类，通过人工操作主令手柄的速度给定器件控制提升机运行速度的控制方式。

3.4.12

跑车防护装置  anti-derailing device

倾斜巷道中车辆断绳、脱钩时，防止跑车的安全装置。

3.4.13

无轨运输设备 trackless transportation equipment

一种用于井下在巷道底板上运行的胶轮运输车，不需专门的轨道。它以柴油机或蓄电池为动力，由牵引车和承载车组成，前部为牵引车，后部为承载车，前后车铰接。无轨胶轮车，按用途分有运输类车辆和铲运类车辆。

3.4.14

轨道运输设备 railway transportation equipment

一种用于井下在专门轨道上运行的运输车，轨道运输设备主要包括：防爆柴油机车、齿轨车、卡轨车、齿轨卡轨车和无极绳连续牵引车。

3.4.15

架空运输设备 aerial transportation equipment

一种在巷道顶部悬挂的单轨或无极绳上运行的运输设备，架空运输设备主要包括：单轨吊和架空乘人装置。

3.4.16

人车 man car;car

煤矿井下运送人员的车辆。分为平巷人车、斜井人车、无轨车人车、卡轨车人车和单轨吊人车等。

3.4.17

单轨吊车 monorail crane

单轨吊车是一种在巷道顶部悬挂的单轨上运行的运输设备，由驱动车或牵引车、承载车及制动车等组成。分钢丝绳牵引或机车牵引，机车牵引又分为矿用防爆特殊型电机车和防爆柴油机车牵引。主要用于煤矿井下人员、材料、设备和矸石等的辅助运输。

3.4.18

卡轨车 track rail vehicle

由钢丝绳牵引或机车牵引，装有卡轨轮在专用轨道或普通轨道上运行的运输车辆，其牵引和载重车辆的转向架装有垂直和水平卡轨轮组，可防止车辆掉道。

3.4.19

矿用防爆特殊型电机车  mine explosion-proof battery locomotive

电动机、控制器、灯具、电缆插销等为隔爆型，蓄电池采用特殊防爆措施的蓄电池电机车。

3.4.20

架线式电机车  trolley locomotive

由架空导线供电的矿用电机车。

3.4.21

防爆无轨胶轮车 flameproof rubber-tyred vehicle

可在井下爆炸性气体环境中运行的无轨胶轮车。

3.4.22

防爆运人车 flameproof personnel carrier

用于井下人员运输的防爆无轨胶轮车。

3.4.23

无极绳连续牵引运输  endless-rope continuous haulage transportation

用循环运行的钢丝绳牵引承载车的运输方式。

3.4.24

煤矿用架空乘人装置  mine aerial personnel transportation system

煤矿井下和露天煤矿中使用的无极绳吊挂载人装置。

3.4.25

带式输送机  belt conveyor

用环形输送带载运物料的输送机。

3.4.26

大倾角带式输送机  high inclined belt conveyor

输送倾角大于18°的带式输送机。

3.4.27

张紧装置  tension device

张紧输送带的装置。

3.4.28

软启动  soft start

启动加速度可以控制在一定范围内的启动方式。

3.4.29

软制动  soft braking

制动减速度可以控制在一定范围内的制动方式。

3.4.30

多驱动的带式输送机的功率平衡  power balance of multi-drivingbelt conveyor

采用多驱动单元同时驱动一条带式输送机时，将各驱动单元的驱动功率变化限制在一定范围内。

3.4.31

输送带  conveying belt; conveyor belt

带式输送机使用的挠性带。

3.4.32

花纹输送带  ribbed conveyor belt

带式输送机使用的挠性带，其承载面设有花纹，防止物料下滑。

3.4.33

牵引安全系数  haulage safety coefficient

牵引构件的破断张力与最大张力之比。

3.4.34

滚筒  pulley; drum

驱动输送带或改变其运行方向的圆筒形组件。

3.4.35

带式输送机传动滚筒  driving pulleyof belt conveyor

靠摩擦向输送带传递牵引力的滚筒。

3.4.36

带式输送机改向滚筒  bend pulleyof belt conveyor

改变输送带运行方向的滚筒。

3.4.37

带式输送机驱动装置  driving unitof belt conveyor

输送机的电动机、软启动装置或联轴器、减速器、逆止器、制动器等的总称。

3.4.38

带式输送机盘形制动装置  disk braking device of belt conveyor

成对装在制动盘两侧的闸块，以轴向力与制动盘产生制动力矩的制动装置。

3.4.39

带式输送机逆止器  backstopof belt conveyor

防止输送机逆向运行的机械机构。

3.4.40

矿井通风  mine ventilation

向矿井连续输送新鲜空气，供给人员呼吸，稀释并排出有害气体和浮尘，改善井下气候条件的作业。

3.4.41

矿井通风系统  mine ventilation system

矿井通风方式、主要通风机的工作方法、矿井通风网络和通风设施的总称。

3.4.42

主要通风机  main ventilator

装在地面的，向全矿井、一翼或一个分区供风的通风机。

3.4.43

局部通风机  auxiliary fan;local fan

井下局部地点供风的通风机。

3.4.44

需风量  required airflow

矿井生产过程中，为供人员呼吸，稀释和排出有害气体、浮尘，创造良好气候条件所需要的风量。

3.4.45

机械通风  mechanical ventilation

利用通风机产生的风压对矿井和井巷进行通风的方法

3.4.46

串联通风  series ventilation

井下用风地点的回风再次进入其他用风地点的通风方式。

3.4.47

压入式通风  forced ventilation

通风机向井下或风筒内压入空气的通风方法。

3.4.48

抽出式通风  exhaust ventilation

通风机从井下或局部用地点抽出污浊空气的通风方法。

3.4.49

通风设施  ventilation facilities

为保证进入矿井的风量能按生产的需要定向、定量地流向用风地点而在通风网络中设置用以引导、隔断和控制风流的设施，又称通风构筑物。

3.4.50

专用回风巷  special air return gateway

在采区巷道中，专门用于回风，不得用于运料、安设电气设备的巷道。在煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出区，专用回风巷内不得行人。

3.4.51

矿井漏风  air leakage of mine

从与矿井生产无关的通道中漏失的风量。

3.4.52

独立风流  independent airflow

从主要进风巷分出的，经过爆炸材料库或充电硐室后再进入主要回风巷的风流。

3.4.53

上行通风  ascensional ventilation

风流沿采煤工作面由下向上流动的通风方式。

3.3.54

下行通风  descensional ventilation

风流由采煤工作面由上向下流动的通风方式

3.4.55

电能质量  power quality

在电力系统给定点上，电压、频率及波形偏离基准技术参数的程度。

3.4.56

供电系统  power supply system

在用电范围区域内由各种电压的电力线路将变电所、电力用户联系起来的输电、变电、配电和用电的整体。

3.4.57

智能变电站  intelligent substation

全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求，自动完成信息采集、测量控制，保护计量和监测等基本功能，并可根据需求支持电网实行自动控制、智能调节，在线分析决策、协调互动等高级功能的变电站。

3.4.58

受电端  receiving end

用电端的连接处。

3.4.59

电磁兼容性  electromagnetic compatibility；EMC：

供用电设备在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。

3.4.60

矿井供电监控系统  monitoring and control system of mine power supply

监测电网电压、电流、功率、功率因数、馈电开关状态、电网绝缘状态及过流短路、漏电保护动作情况等，并实现漏电保护、馈电开关闭锁、地面远程控制等功能。

3.4.61

电力电子设备  electric power and electronic equipment

主要功能是以电子技术变换和开关电力的设备，包括变频器、电子开关、电力电子交流控制器、稳定电源和不间断电源（UPS）等。

3.4.62

变流设备  converter equipment

由一个或多个阀器件连同变压器、滤波器（如有必要）和辅助装置（如有）所组成的运行单元。

3.4.63

供电点  power supply terminal

供电部门配电系统与用户电气系统的联结点。

3.4.64

电压偏差  voltage deviation

实际运行电压对系统标称电压的偏差相对值，以百分数表示。

3.4.65

电压合格率  voltage qualification rate

实际运行电压偏差在限定范围内累计运行时间与对应的总运行统计时间的百分比。

3.4.66

中央泵房  central pump room

中央泵房是矿山排水系统的主体，是安装主排水泵、动力机、电气设备及其他辅助设备的硐室。

3.4.67

自流排水  gravity flow drainage

在不必布置主要排水设备的前提下，矿井涌水可沿巷道（平垌）一侧水沟自行流出矿井外。

3.4.68

主排水泵  main drainage pump

在煤矿生产过程中，长期安装于中央泵房内，用于排出水仓内积水的水泵。

3.4.69

地面垂直钻孔排水  surface vertical borehole drainage

利用地面垂直钻孔敷设排水管路排水。

3.4.70

无底阀启动方式  no bottom valve starting mode

水泵启动时，取消吸水管端的底阀启动水泵时，利用射流泵、真空泵或其他装置排除水泵和吸水管内的空气，使水泵正常排水。

3.4.71

开式水轮潜水污水泵  open turbine submersible sewage pump

采用开式水轮设计的潜水污水泵，不易堵塞，过流、排污能力强。

3.4.72

强排水系统  forced drainage system

具有独立供电系统、控制开关设在地面、保证突水情况下正常排水的潜水泵及管路组形成的排水系统。

3.4.73

缓闭止回阀  slow closing check valve

用于防止管道中流体介质逆流，并能有效防止水锤的破坏作用的阀门。

3.4.74

经济流速  economic velocity

设计排水管道的管径时，排水的总成本最低的流速。

3.4.75

电机贫水  lean water of electricmotor

湿式电机腔内水量下降，致使腔内的润滑、冷却效果变差，导致电机性能下降的现象。

3.4.76

地面固定瓦斯抽采系统  surface groundpermanent gas drainage system

采用地面固定抽采泵站的瓦斯抽采系统。

3.4.77

井下移动瓦斯抽采系统  underground mobile gas drainage system

采用井下可移动式抽采泵站的瓦斯抽采系统。

3.4.78

高负压抽采系统  high negative pressure gas drainage system

抽采瓦斯钻孔或高抽巷口处抽采负压大于等于10kPa的抽采系统。

3.4.79

低负压抽采系统  low negative pressure gas drainage system

抽采瓦斯钻孔或高抽巷口处抽采负压小于10kPa的抽采系统。

3.4.80

瓦斯抽采泵附属设备  ancillary equipment of gas drainagepump

主要指气水分离器、防回火器、防爆器、冷却装置、软化水装置等。

3.4.81

瓦斯抽采监测  monitoring and measuring of gas drainage

对抽采瓦斯管道工况参数和环境参数进行测量，通常监测瓦斯气体流量、浓度、温度及管道负压等参数。

3.4.82

瓦斯抽采管路安全装置  pipeline safety device of gas drainage

主要包括防回火、防爆炸、防回气、自动抑爆装置、水封式阻火泄爆装置、自动阻爆装置等。

3.5  灾害防治系统

3.5.1

瓦斯抽采  gas drainage

采用专用设施把煤层、岩层和采空区中的瓦斯抽出的技术措施。

3.5.2

预抽  gas pre-drainage

煤层在开采以前进行的瓦斯抽采。

3.5.3

开采煤层瓦斯抽采  gas drainage from mining seam

抽采开采煤层的瓦斯，亦称本煤层瓦斯抽采。

3.5.4

邻近层瓦斯抽采  gas drainage from adjacent seams

抽采受开采层采动影响的上、下邻近煤层（可采煤层、不可采煤层、煤线、岩层）的瓦斯。

3.5.5

采空区瓦斯抽采  gas drainage from goaf

抽采现采工作面采空区或老采空区的瓦斯。

3.5.6

围岩瓦斯抽采  gas drainage from surrounding rocks

抽采开采层围岩内的瓦斯。

3.5.7

综合抽采瓦斯  combined gas drainage

一个矿井或采煤工作面同时采用两种或两种以上方法进行瓦斯抽采。

3.5.8

瓦斯预采率   gas drainage from virgin coal seam rate

在煤层采掘之前， 从其指定区域抽采的吨煤瓦斯量与其原始瓦斯含量的比例。

3.5.9

瓦斯抽采率  gas drainage ratio

矿井、采区或工作面的抽采瓦斯量占其抽采瓦斯量和风排瓦斯量之和的比例。

3.5.10

煤与瓦斯突出  coal and gas outburst

在地应力和瓦斯的共同作用下，破碎的煤、岩和瓦斯由煤体或岩体内突然地向采掘空间抛出的一种复杂的动力现象。

3.5.11

矿井最大涌水量  max mine water inflow

矿井开采期间，正常情况下矿井涌水量的高峰值。

3.5.12

安全水头值  safety water head

不会因水压造成矿井突水的承压水头。

3.5.13

防隔水煤（岩）柱  water-proof coal (rock) pillar

为确保近水体安全采煤而留设的煤层开采上（下）限至水体底（顶）界面之间的煤岩层区段。

3.5.14

探放水  water detection and water drainage

探水和放水的总称。探水是指采矿过程中用超前勘探方法，查明采掘工作面顶（底）板、侧帮和前方等水体的具体空间位置和状况等情况。放水是指为了预防水害事故，在探明情况后采取钻孔等安全方法将水体放出。

3.5.15

导水裂缝带  water flowing fractured zone

开采煤层上方一定范围内的岩层发生垮落和断裂，产生裂缝，且具有导水性的岩层范围。

3.5.16

带压开采  mining under safe waterpressure

在具有承压水压力的含水层上（下）进行的采煤。

3.5.17

隔水层厚度  thickness of water insulated layer; thickness of aquifuge

开采煤层（顶）底板至含水层顶（底）面之间隔水的完整岩层的厚度。

3.5.18

煤的自燃倾向性  coal spontaneous combustion tendency

煤在常温下氧化能力的内在属性。

3.5.19

自然发火危险的矿井  mine with coal spontaneous combustion danger

开采容易自燃和自燃厚煤层（或煤层群）的矿井，或在生产过程中，发生过煤自燃火灾的矿井。

3.5.20

煤自燃临界温度  critical temperature of coal spontaneous combustion

煤自然氧化升温过程中，氧化速度、CO产生量首次突然增大的温度。

3.5.21

指标气体  index gas

煤自燃升温过程中，放出的CO、C2H4、C2H2等能够反应煤自燃程度的气体。

3.5.22

采空区  goaf; mining goaf

回采以后不再维护的空间。

3.5.23

采空区“三带”  three zones of gob (goaf)

工作面采空区沿走向方向中，按其氧气浓度不同而划分的区域，即散热带、氧化带和窒熄带。

3.5.24

密闭（名词） air stopping

建筑在连通巷道中，用于切断连通巷道中风流的隔离构筑物。

3.5.25

密闭（动词）  seal

建筑密闭的行为。

3.5.26

封闭区  sealed area

矿井中用密闭全面封闭隔离的区域。

3.5.27

火区  firing area

井下发生火灾后被封闭的区域。

3.5.28

矿井热害  mine thermal disaster

煤矿井下作业环境的空气温度超过国家规定的卫生和安全标准，从而对人体健康、生产和安全造成危害。

3.5.29

矿井热害防治  prevention and control of mine thermal disaster

采用各种技术措施进行矿井热害的预防和治理，又称矿井空气调节、矿井热害控制或矿井降温。

3.5.30

矿用降温设备  mine air conditioning equipment

符合矿井特殊环境和安全要求的、为实现热害防治目的所需要的各种设备的统称。

3.5.31

矿井制冷降温  mine refrigeration and cooling

采用人工制冷措施降低井下作业环境的空气温度。

3.5.32

矿井制冷降温系统  mine refrigeration and cooling system

为达到冷却煤矿井下风流之目的，由制冷、输冷、传冷和排热四个基本环节构成的系统。

3.5.33

地温异常区  geothermal abnormal area

地温梯度值(或大地热流值)低于或高于正常值(1.6℃～3.0℃/100m)的地层区域。

3.5.34

热害矿井  thermal disaster mine

具有热害的矿井，称为热害矿井。

3.5.35

制冷站  refrigeration station

安装制冷机组及其配套设备的场所。

3.5.36

矿井集中制冷降温系统  mine centralized refrigeration and cooling system

制冷站的制冷量等于或大于2MW，集中向多个作业地点供冷的系统。

3.5.37

矿井局部(分散)制冷降温系统  mine local (separated) refrigeration and cooling system

制冷站的制冷量小于2MW，向1 个或几个作业地点供冷的系统。

3.5.38

矿山救护队  mine rescue team

矿山发生灾害时，能迅速赶赴现场抢救人员处理灾害的救护（援）组织。

3.5.39

兼职矿山救护队  part-time mine rescue team

由符合矿山救护队员身体条件，能够佩用氧气呼吸器的矿山骨干工人、工程技术人员和管理人员兼职组成，协助专业矿山救护队处理矿山事故的队伍。

3.5.40

避难硐室  refuge chamber

当灾害发生，人员无法撤离灾区时，为防止有毒、有害气体的侵袭而设置的避难场所。

3.5.41

安全避险“六大系统”    "six systems" of safety refuge

监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统的总称。

3.5.42

语音广播系统  voice broadcasting system

用于井下发生事故后，快捷通知作业人员，并指导相关人员紧急疏散或采取相应安全措施的通信联络系统。

3.6  矿井信息化

3.6.1

调度控制中心  dispatch and control center

调度控制中心是矿井生产安全管理信息、综合自动化系统信息、监测监控系统信息等与矿井安全、生产、经营、调度指挥相关信息的汇聚地。可实现矿井语音、图像、数据等信息的集中展示，在必要时实现远程控制、应急调度指挥。

3.6.2

矿井通信系统  mine communication system

满足矿区日常办公、生产、生活及事故状态下语音、数据、图像传输的有线和无线通信系统，由矿井地面行政通信系统、有线调度通信系统、移动通信系统、广播通信系统（含井下扩播电话系统）等组成。

3.6.3

综合通信集成平台  comprehensive communication integrated platform

集成有线通信系统、无线通信系统、扩播电话等既有资源，建设成覆盖全矿区（井上井下）、统一调度、实现双向语音及数据通信的矿井集成通信系统。

3.6.4

矿井工业控制网络  mine industrial control network

传输矿井自动化系统监测信息、监控信息、音视频信息等的网络。

3.6.5

矿井自动化系统集成控制平台  integrated control platform of mine automatic system

对各自动化子系统进行数据采集、通信处理、协调控制、操作监视、设备诊断与预警于一体的综合管控系统。

3.6.6

采煤工作面自动化系统  automatic system ofcoal mining face

采煤机（刨煤机）、泵站、液压支架、刮板机、转载机、破碎机、顺槽胶带机等设备的监控系统，实现对设备的综合监控信息集中管控。

3.6.7

带式输送机自动化系统  automatic system of belt conveyer

监测输送带速度、主滚筒温度、烟雾、堆煤、横向撕裂、纵向撕裂、跑偏、洒水、打滑、电机运行状态、煤仓煤位等信息，实现闭锁控制和安全保护、地面远程调度与控制。

主运输的带式输送机应具有监控输送带张紧力下降保护装置。

3.6.8

立井提升自动化系统  automatic system of mine shaft hoist

实现装载、提升、卸载的设备实时监测，包括主（副）立井提升机监控系统和主井装卸载自动化系统。

3.6.9

斜巷轨道运输综合监控系统  comprehensive monitoring and control system of railway  transportation in mine inclined roadway

实现井下斜巷绞车轨道运输区域实时工况的可视化监管矿井斜巷轨道上道岔的岔位检测、集中控制、车速检测、斜巷防护、机车管理等功能。

3.6.10

主通风自动化系统  automatic system of mine main ventilation

实现矿井通风机及风门的远程开停和在线监控，通风机监控系统报警、信息显示以及通风网络优化等功能。

3.6.11

压风自动化系统  automatic system of compressed air

对空气压缩机工作状态进行在线监测与控制。

3.6.12

井下排水监控系统  water drainage monitoring and control system of underground mine

监控煤矿井下排水系统设备的工作状态、实现井下水泵排水系统的自动控制。

3.6.13

矿井电力监控系统  mine electric power monitoring and control system

用于地面变电站、井下变电所、采区变电所及移动变电站系统和设备的在线参数监测、远程操作控制、实时事故报警、数据统计分析、运行安全保护、用电计量管理等。

3.6.14

矿井胶轮车运输监控系统  transportation monitoring and control system of mine rubber tyred vehicles

用于井下胶轮车位置和行驶状态监测，实现车辆位置识别、车辆运行状况监测、井下交通自动控制等功能。

3.6.15

架空乘人运输监控系统  monitoring and control system of overhead miner transportation

实现多点之间的信号和语音通信，对乘人装置工作状态实现远程监控。

3.6.16

煤矿机车运输综合监控系统 comprehensive monitoring and control system of mine locomotive

对井下各种机车运输实现远程监控和自动调度。

3.6.17

矿井监控系统  mine monitoring and control system

矿井监控是指通过相应的监控设备及软件对矿井生产环境、设备设施及井下作业人员等实施实时监测监控，实现这些相关功能的子系统统称为矿井监控系统，它是煤矿安全高效生产的重要保障。

3.6.18

安全监控系统  mine safety monitoring and control system

监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、氧气浓度、风速、风压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、局部通风机开停、主通风机开停、并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制等。

3.6.19

井下作业人员管理系统  operation personnel management system of underground mine

监测井下人员位置，具有携卡人员出/入井时刻、重点区域出/入时刻、限制区域出/入时刻、工作时间、井下和重点区域人员数量、井下人员活动路线等监测、显示、打印、储存、查询、报警、管理等功能。

3.6.20

工业电视监视系统  industrial television monitoring system

对煤矿地面工业广场、大型机电设备及操作间、大门、库房，井下主要机电设备硐室、重要作业场所、生产运输设备等进行实时视频监控的系统。与自动控制系统配套，可实现部分现场设备的无人值守。

3.6.21

矿井水害监测系统  monitoring and measuring system of mine water disaster

对矿井水文情况进行实时监测、分析处理，并对异常情况进行报警的系统。

3.6.22

束管监测系统beam tube monitoring and measuring system

通过束管采样测定矿井采空区、密闭区以及巷道空气中气体组分浓度并根据气体变化趋势而判断煤炭自然发火程度的监测装置。

3.6.23

瓦斯抽采监控系统  gas drainage monitoring system

监测煤矿井下采区钻场、瓦斯抽采（放）分支管路、主管路中甲烷浓度等气体参数及分析统计，并实现甲烷等超限声光报警、瓦斯抽采（放）泵和阀门控制等功能。

3.6.24

煤与瓦斯突出预警系统  early warning system of coal and gas outburst

突出矿井相关区域瓦斯涌出动态连续监测、结合相关资料分析捕捉突出前的前兆信息，进行早期预报预警的系统。

3.6.25

产量监测系统  production monitor and measuring system

对矿井的主运皮带出煤处、轨道衡出煤处、提升出煤处、井下各采区出煤处等地点的出煤量及输煤设备工况进行实时在线监测、产量统计存储、超产报警的系统。

3.7  生态及环境保护

3.7.1

矿井水  coal mine water

煤矿建设和煤炭开采过程中产生并从井下抽排到地面的水，包括井下涌水、井下生产过程中产生的废水。

3.7.2

煤矸石  gangue

采掘过程中顶、底板和夹层混入煤中的岩石和选煤厂生产过程中排出的洗矸石。

3.7.3

地表沉陷 earth surface subsidence

因地下采矿引起的地表移动、变形的现象和过程。

3.7.4

排矸场  gangue dump

堆放煤矸石的场所。

3.7.5

土地复垦率 land reclamation rate

已复垦的土地面积与被破坏土地的面积之比（以百分率表示）。

3.8  职业健康安全

3.8.1

职业健康安全管理体系  occupational health and safety management system

管理体系的一个部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织机构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

3.8.2

劳动防护用品  labor protection articles

劳动者为减免劳动作业的职业伤害所配备的防护装备或物品。防护用品包括指安全帽、安全带、安全网、防护面罩、过滤式面具、空气呼吸器、防护眼镜、耳塞、防毒口罩、特种手套、防护服、绝缘手套、绝缘胶靴、绝缘垫等矿用防护用品。

- 4  地质勘查

## 4.1  基本要求

4.1.1 煤炭地质勘查应坚持“以煤为主、综合勘查、综合评价”原则。

4.1.2 地质勘查要根据地形地质条件采用调查、踏勘、钻探、物探和采样测试相结合、地面与井下相结合的综合方法进行。

4.1.3 各类勘查工程施工前均应编制勘查设计。勘查施工应实行边勘查施工、边分析研究资料、边调整（优化）设计的“三边”工作。

4.1.4 各类地质勘查工作、勘查工程质量、地质资料编录及地质成果管理应符合相应法规、规范、规程、标准的要求。

4.1.5 建立地质资料数据库、图形库和地质模型，实现动态管理。

4.1.6 煤炭企业应有专门的地测机构，并配齐各类专业人员。

## 4.2  井田勘查

4.2.1 井田勘查应按照DZ/T 0215要求达到勘探阶段地质工作程度，还应符合以下要求：

a）详细划分含煤地层，统计含煤性，描述地层的岩性、岩相及古生物化石组合特征；

b）详细查明先期开采地段落差大于等于20m的断层；详细查明矿井首采区和延深水平首采区落差大于及等于10m的断层；地震地质条件好，开展三维地震的地区，应查明落差大于等于5m的断层，查找出落差5m以下的断点；

c）控制首采煤层可采边界；控制煤层火烧引起的煤层厚度变化及火烧区范围（平面、深度）；

d）构造简单、煤层稳定、煤层倾角小于10°的井田，宜控制2m～10m的煤层底板等高线；

e）综合运用踏勘、物探和钻探方法调查井田及周边老空区分布现状、范围及积水情况；煤层顶底板（围岩）为软岩时，还应查明煤的物理力学性质；

4.2.2 矿井设计单位应提前介入煤炭勘探阶段的工作，参与煤炭勘探设计和成果资料审查。

4.2.3 矿井有下列情况之一的，应进行补充勘探：

a）因原勘探报告勘探程度不足、遗留有重大地质、水文地质问题或经采掘工程揭露证实地质和水文地质条件有重大变化，不能满足设计、建设、生产需要的；

b）勘探报告探明的和控制的资源储量比例达不到现行规范的要求，不能满足设计需要的；

c）井田范围扩大、勘查程度偏低的；

d）矿井改（扩）建和开拓延深工程设计等需要的。

## 4.3  矿井地质工作

### 4.3.1  设计阶段地质工作

4.3.1.1井筒检查孔必须全孔取芯，全孔数字测井；必须分含水层(组)进行抽水试验，分煤层采测煤层瓦斯、煤层自燃、煤尘爆炸性煤样；采测钻孔水文地质及工程地质参数,查明地质构造和岩(土)层特征；详细编录钻孔完整地质剖面。

4.3.1.2 井筒检查孔应进行全孔数字测井，对有特殊地质条件和特殊地质任务的层位应进行井温、水流量、超声波成像等测量。

4.3.1.3 斜井井筒检查孔布置应满足以下要求：

a）井筒检查孔能形成一条平行于井筒中心线且距井筒中心不大于25m的完整地质剖面；

b）井筒检查孔不少于3个，其中第一个钻孔布置在井口附近，最后一个钻孔布置在井底附近；

c）采用冻结法施工的井筒，检查钻孔不得布置在井筒范围内；

d）井筒检查孔深度不小于井筒设计深度以下30m。

### 4.3.2  建井阶段地质工作

4.3.2.1 建井阶段的主要任务是系统编录井筒和其它井巷工程所揭露的地质资料，建立和运用地质测量数据库、三维地质模型，开展地质预测预报，研究和解决施工过程中出现的地质问题，编制建井地质报告和移交生产的全部地质资料。

4.3.2.2 新建矿井开工前应进行以下工作：

a）调查核实勘探地质资料的可靠性，复查检查孔资料；

b）参与编制施工组织设计；

c）编制主要井巷工程预想地质资料；

d）收集、整理邻近矿井有关的地质、水文地质、工程地质、环境地质和其它开采技术条件的地质资料。

4.3.2.3 井巷施工中的地质工作包括：

a）掘进和揭煤前，应进行瓦斯和涌水量基础参数探测验证，制定防止煤（岩）与瓦斯突出和水害防治措施及预案。井巷掘进时，超前钻探或物探指导巷道安全施工；

b）建井时期取得的各种原始观测资料、标本以及编录整理的台帐、卡片（巷道地质素描剖面）等应妥善保管；

c）井筒施工应验证井筒检查孔取得的各种地质资料。采用冻结法施工的井筒，应进行井温、水位、井筒涌（漏）水量变化情况的观测；

d）采用预注浆方法施工的井巷工程，应做好注浆钻孔岩心编录、岩心裂隙率、破碎带的描述和简易水文记录，提出注浆前后的抽（压）水试验资料；详细记录注浆层、注浆材料、充填物、裂隙及空洞和注浆量；

e）井巷施工，应观测分析膨胀性粘土、流砂、基岩风化带、软岩等不稳定岩体及岩浆岩体分布，整理编录资料，必要时应采样鉴定测试；

f）井巷施工中出现影响矿井设计实施的重大水文地质问题，应及时进行专项水文地质勘查。

4.3.2.4 竣工地质工作包括：

a）系统编录整理井筒和其它井巷工程所揭露的各种地质资料；

b）编制建井地质报告；

c）移交生产的各种地质资料及图纸。

### 4.3.3  生产阶段地质工作

4.3.3.1 有下列情况之一的，应进行生产勘探：

a）开拓区内为查明影响工作面划分的地质因素或为确定采煤方法、工艺及找煤方向的；

b）采区内为解决影响正常采掘和安全生产的各种地质、水文地质问题的；

c）采区范围内为探明煤层可采性的。

4.3.3.2生产勘探设计应在充分利用以往地质、测量和采掘工程揭露控制的煤厚、构造等资料的基础上编制勘探地质成果，应能满足安全生产需要。

4.3.3.3 生产阶段应开展以下地质工作：

a）编制各类地质报告、地质说明书等相关地质资料；开展地质预测预报；

b）采掘工程的地质观测、编录和综合分析；

c）提交各类水文地质资料；进行水害预测预报。

4.3.3.4 水平延深勘查工作：

a）水平延深应进行以下地质工作；

——核实设计内容及地质资料的可靠程度；

——研究各煤层的可采性和稳定程度，全面分析主要褶曲、断层、岩浆侵入等控制查明程度；

——核实煤炭资源储量；

——预测延深水平主要井巷工程和首采区的地质条件及水文地质、工程地质、瓦斯、地温、地压等其它开采技术条件；

——对存在的重大地质和水文地质等问题，进行必要的补充勘探。

b）水平延深地质工作应达到以下要求：

——查明延深区基本构造形态和落差大于20m的断层，查明延深首采区大于、等于10m的断层；

——控制与水平延深主体工程有关的地质构造、煤层、水文地质和工程地质条件；

——延深水平探明的和控制的资源储量的比例要达到表1要求；

表1  延深水平探明和控制的资源储量比例表

| 地质及开采条件 | 简单 |  | 中等 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 井型 | 大型 | 中型 | 大型 | 中型 |
| 延深水平探明和控制的资源储量占本水平查明总资源储量的比例（%） | ≥70 | ≥60 | ≥65 | ≥55 |

——编制水平延深地质报告。

4.3.3.5 工程勘查工作应满足施工需要，施工前应编制专门的设计，施工后整理资料并根据需要编制专门的报告或说明书。

4.3.3.6 采区掘进的地质工作：

a）开展以下地质工作：

——查明采区范围内断层位置、落差和导水、含水性，褶曲的形态、幅度、轴部位置及其展布方向和长度。区内岩浆侵入体的类型和影响范围；

——查明可采煤层层数、厚度和结构变化，以及煤层中有无冲刷带、构造变薄带、岩浆侵入不可采区和自燃烧变区等情况。确定煤层的可采范围；

——查明采空区，小窑等的空间关系和确定防水、防气保安煤柱。

b）编制采区地质说明书。

4.3.3.7 采煤工作面掘进和回采地质工作：

a）掘进期间应进行以下工作：

——分析和预测影响工作面推进的断层、褶曲展布和形态。回采工作面开采前应采用物探、钻探、巷探查明影响工作面安全和正常回采的隐伏断层、陷落柱、顶板水、老窑水、底板承压水等地质和水文地质因素；

——根据实测资料预测工作面煤层厚度、结构的变化情况。厚煤层或特厚煤层应绘制工作面的煤厚等值线预测图；

——加强采矿应力集中区的预报。在采掘工作面距应力集中区边缘50m前，编制预报通知单，报矿总工程师审批后交有关单位；

——圈定预测变薄带范围；

——核实工作面储量；

——编写掘后总结报告。

b）回采过程中应进行以下地质工作：

——绘制余煤等厚线图。放顶煤开采的工作面应查明工作面煤层实际厚度；

——实测各种地质构造的位置、产状、形态和性质。跟踪调查断层、褶曲的变化并及时填图，提出预报；

——测算采出量、损失量和回采率；

——编写采后总结报告。

### 4.3.4  资源储量管理

4.3.4.1 煤炭企业和生产矿井的地测机构应配备专业人员，管理资源储量。

4.3.4.2 估算指标范围内的煤炭资源储量，不论其煤层厚度、煤质优劣均应通过配采等有效方法充分采出。矿井资源储量核销报告应经煤炭企业审查，报政府矿产资源管理部门批准。

4.3.4.3 回采工作面开切眼应送到采区边界，并按设计位置停采收作，因煤柱线、断层线影响造成的三角块段，应采用增减工作面长度等方式进行连续开采。

4.3.4.4 厚煤层分层开采和采用放顶煤开采的工作面应进行煤厚探测，测点间距不大于20m。

4.3.4.5 矿井应分煤层、分采区、分工作面，按月、季、年测算动用量、采出量、损失量，计算回采率，分析损失量的构成比例及原因。

4.3.4.6 应进行铁路、水体、建筑物和巷道保护煤柱等“三下”煤柱开采专项设计，减少设计损失。

4.3.4.7 煤炭资源回采率应符合下列规定：

a）批准的初步设计计算的矿井回采率应不小于55％；

b）采区回采率：

——厚煤层不应小于78%；

——中厚煤层不应小于85%；

——薄煤层不应小于88%。

c）采煤工作面回采率：

——厚煤层综采工作面不应小于93%，综放工作面不应小于85%；

——中厚煤层不应小于95%；

——薄煤层不应小于97%。

d）稀缺煤类回采率应根据本标准适当提高。

4.3.4.8 计算采区回采率时，不得采用原煤统计产量代替实际测算采出量。因采用放顶煤、水力采煤等方法回采，无法统计测算采出量时，应按《生产矿井储量管理规程）》规定进行水分、灰分校正，求出修正后的产量作为采出量。

### 4.3.5 “四个煤量”

4.3.5.1 矿井开拓煤量、准备煤量、回采煤量应每季度测算一次，安全煤量应每月测算一次。

4.3.5.2 “四个煤量”可采期应达到以下要求：

a）开拓煤量可采期限为三至五年；

b）准备煤量可采期限为一年以上；

c）回采煤量可采期间为六个月以上；

d）安全煤量可采期限为六个月以上。

4.3.5.3 “四个煤量”可采期的计算方法

a）生产矿井

开拓煤量可采期限（年）=期末开拓煤量/当年计划年产量；

准备煤量可采期限（月）=期末准备煤量/当年平均月计划产量；

回采煤量可采期限（月）=期末回采煤量/当年平均月计划回采产量；

安全煤量可采期限（月）=期末安全煤量/当年平均月计划回采产量。

b）新建矿井移交生产时

开拓煤量可采期限（年）=移交当时的开拓煤量/年设计生产能力：

准备煤量可采期限（月）=移交当时的准备煤量/月平均设计生产能力；

回采煤量可采期限（月）=移交当时回采煤量/当年平均月计划产量；

安全煤量可采期限（月）=移交当时安全煤量/当年平均月计划产量。

4.3.6 新建、改扩建、技术改造以及资源整合矿井移交的地质资料见附录A。

4.3.7 生产矿井应具备的地质图纸见附录B。

- 5  开拓与开采

## 5.1  基本要求

5.1.1 矿井应优化开拓布局，系统简单、合理可靠，具有煤层气（瓦斯）等共伴生矿产资源的矿井，应统筹规划、协调开采、综合利用。

5.1.2 矿井应实现综合机械化采煤和综合机械化掘进，采煤综合机械化程度应达到100％，煤及半煤岩巷道的掘进综合机械化程度应达到80%。具备条件的矿井，综采和综掘设备宜采用远程控制。

5.1.3 矿井应采掘协调、接续合理，实现均衡生产，服务年限符合下列要求：

a）新建、改扩建矿井设计服务年限应符合GB 50215的要求。技术改造或资源整合矿井服务年限，应不低于同类井型新建矿井服务年限的50%；

b）矿井应采用一个生产水平满足设计（核定）能力的开拓方式，上下水平交替时间不得超过3年；煤与瓦斯突出矿井不得超过6年；

c）矿井“四个煤量”应符合4.3.5要求。

5.1.4 煤炭资源回采率应符合4.3.4.7规定。

5.1.5 原煤生产人员效率应达到下列要求：

a）矿井原煤生产人员效率见表2。

表2  矿井原煤生产人员效率指标表

| 设计（核定）矿井 生产能力 Mt/a | 工效要求 t/工 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ≥10.0 | ≥60 | 开采技术条件特别复杂、难采煤层的矿井可合理选取下列中的一个折扣系数：高瓦斯矿井0.8，煤与瓦斯突出矿井0.5，开采深度600m~800m矿井0.8，开采深度超过800m矿井0.6，开采厚度小于1.5m和倾角大于25°煤层矿井0.5，开采年限达到设计年限50%以上的矿井折扣系数0.8。 |
| 5.0（含）~10.0 | 35~60 |  |
| 3.0（含）~5.0 | 20~35 |  |
| 1.2（含）~3.0 | 10~20 |  |
| <1.2 | ≥10 |  |

b）采煤工作面回采工效应达到下列要求：

——一次采全高综采工作面回采工效应达到表3的要求；

表3  一次采全高综采工作面回采工效指标表

| 采煤工作面生产能力 Mt/a | 回采工效 t/工 |
| --- | --- |
| ≥10.0 | 250 |
| 5.0（含）~10.0 | 150~250 |
| 3.0（含）~5.0 | 75~150 |
| 1.0（含）~3.0 | 25~75 |
| <1.0 | ≥25 |

——综采放顶煤工作面回采工效应达到表4要求。

表4  综采放顶煤工作面回采工效指标表

| 采煤工作面生产能力 Mt/a | 回采工效 t/工 |
| --- | --- |
| ≥10.0 | 135 |
| 5.0（含）~10.0 | 80~135 |
| 3.0（含）~5.0 | 45~80 |
| 1.0（含）~3.0 | 20~45 |
| <1.0 | ≥20 |

——刨煤机综采工作面回采工效应达到表5要求。

表5  刨煤机综采工作面回采工效指标表

| 采煤工作面生产能力 Mt/a | 回采工效 t/工 |
| --- | --- |
| ≥3.0 | 70 |
| 2.0（含）~3.0 | 50~70 |
| 1.0（含）~2.0 | 20~50 |
| <1.0 | ≥20 |

## 5.2  开拓方式

5.2.1 矿井井口及工业场地应具有良好工程地质条件，应有利于简化井上下生产系统、少压资源、少占耕地、保护生态。工业场地的布置应紧凑合理，系统流程顺畅，职工生活方便，生态环境优良，井口位置选择应符合下列要求：

a）主、副井提升井应布置在同一工业场地内，特殊条件下亦可分别设在两个场地；

b）风井井口位置应根据通风系统合理选择。

5.2.2 矿井开拓方式宜根据地面自然条件、煤层赋存条件、技术装备水平和矿井生产能力等因素，经多方案比较后合理确定，一般按平硐、斜井（缓坡斜井）、立井单一方式或综合开拓方式的顺序选择。选择方式符合下列要求：

a）当煤层赋存条件和地面地形条件适宜时，宜选择平硐开拓方式；

b）煤层埋藏深度小于400m，井筒不需特殊工法施工的缓倾斜、倾斜煤层，宜采用斜井开拓方式。缓倾斜、近水平煤层矿井经技术经济比较，副井可采用坡度不大于6º的缓坡斜井；

c）煤层埋藏深度大于400m，井筒不需特殊工法施工的，开拓方式应经过斜井、立井方案比较后确定；

d）煤层赋存埋藏深度大于400m，井筒需特殊工法施工或需多水平开采的急倾斜煤层矿井，宜采用立井开拓；

e）根据井田煤层赋存特点，结合地面布置要求，采用单一开拓方式在技术、经济不合理时，可采用综合开拓方式；

f） 改扩建、技术改造和资源整合矿井应充分利用原有井筒及生产系统和灾害防治系统，提高通风能力、灾害预防能力和矿井综合生产能力；凡未经批准利用的井筒及生产系统和灾害防治系统，应制定井筒封闭及设备、资源回收措施。

5.2.3 矿井井筒应满足煤炭（矸石、物料、装备）提升、上下人员及通风、排水的需要，主井、副井、风井数量根据需要设置。大中型矿井的箕斗井井筒不得兼作回风井。

5.2.4 矿井开采水平划分及标高确定应根据煤层赋存条件、开采技术条件与装备水平、资源储量和生产能力等因素，经综合比较确定，水平的设置应符合下列要求：

a）新建非突出大中型矿井开采深度（第一水平）不应超过1000m，改扩建大中型矿井开采深度不应超过1200m。

b）生产水平应采用上山开采的开拓方式。凡有下列情况之一的，经技术、经济和安全论证确认可行时，可采用一个水平上下山开采的开拓方式。

——单水平生产的无煤与瓦斯突出、无冲击地压、无突水危险、煤层倾角缓倾斜的；

——井田深部受自然条件限制，资源储量较少、深部边界不一致，再另设置开采水平不合理的；

——煤层变化大，需厚薄配采、煤类配采的；

——提前开采保护层解放上水平煤层的。

c）因受自然条件限制，井田内存在局部块段需要采用下山套下山开采的，应组织专项论证；

d）下山开采的矿井，应按规定形成供电、通风、排水、监控等安全生产系统后方可开采；

e）未形成生产系统的水平，不得设临时水平提前组织生产。

5.2.5 由于煤层露头出露标高差异大，或煤层倾角变化大，井田范围不规则，造成部分区域上（下）山过长时，该区域可适当增设辅助水平。

5.2.6 主要巷道布置

5.2.6.1 顶底板围岩较稳定、煤层较硬、无冲击地压、煤层不易自燃的低瓦斯矿井或高瓦斯煤层采取安全措施后，能控制瓦斯危害的矿井，主要运输大巷、总回风巷以及采（盘）区巷道应布置在煤层中。

5.2.6.2 煤（岩）与瓦斯突出和强冲击地压的矿井，主要运输大巷、总回风巷应布置在岩层或无突出危险、无冲击地压的煤层中。

5.2.6.3 水文地质类型复杂或极复杂的矿井，水平大巷其中一条应高于其他大巷一个巷道高度以上或设置专用泄水巷道，便于水害事故发生时的人员逃生和避险。

5.2.7采用无轨胶轮车运输的巷道应满足安全行驶的需要。车辆单向行驶时，巷道宽度应满足GB 50533的要求。宜每隔500m设置一个错车硐室。

5.2.8 采用无轨和有轨的混合辅助运输方式时应符合下列规定：

a）两种运输方式的交接处，设置换装硐室，并且有快捷、方便的换装手段。车场的布置形式应利于货物的换装作业；

b）对于井底车场及其它有轨无轨并存的巷道，路面硬化时应采用轨道埋入的方式，使得轨面与混凝土路面齐平，对于道岔的岔尖和转辙部分应设置护轨保护；

c）有轨无轨并存的巷道，两种类型的运输设备不得同时使用。

## 5.3  生产布局

5.3.1 坚持安全高效集约化生产的原则，宜实施一井一个正规工作面（一矿一井一区一面）或一井二个正规工作面（一矿一井二区二面）的生产模式，原则上一个采（盘）区只安排一个正规采煤工作面生产。

5.3.1.1 非煤与瓦斯突出矿井有下列情况之一的，可采用一区布置二个在非同一煤层的正规采煤工作面的生产方式。

a）厚薄配采、煤类配采需要的；

b）开采薄煤层需保持一定生产能力的；

c）特殊煤类需保护性开采的。

5.3.1.2 下列情况之一的，应经专项论证。

a）一矿二井及以上同时生产的；

b）一矿一井三个采（盘）区及以上同时生产的；

c）一矿一井开采边角块段非正规工作面超过一个以上的。

5.3.2 水平、采（盘）区、工作面应坚持先近后远、先上后下的开采顺序。开采煤层群时，有利于或者不影响上部煤层安全开采的，经技术经济论证，可采用上行开采顺序。

5.3.3 采区（盘区）划分应根据地质构造、煤层赋存、开采技术条件及装备水平等经综合分析比较后确定。宜以地质构造（断层、褶曲轴、岩浆岩体等）、重要建（构）筑物保护煤柱等为界。

5.3.4 井田内无影响工作面正常回采的断层等地质构造或构造较小时，应按开采工艺、开采设备能力、通风、运输和巷道维护要求划分采（盘）区，合理确定采区尺寸。

a）缓倾斜、倾斜煤层综合机械化开采的采（盘）区，采用走向长壁采煤方法、综合机械化采煤工艺的，在地质条件许可情况下，其采（盘）区走向长度不宜少于采煤工作面连续推进一年的长度；

b）综合机械化开采的厚及中厚煤层的采煤工作面长度，一般应大于200m。薄煤层采煤工作面长度一般应大于100m。

5.3.5 矿井宜采用无煤柱开采技术，实行沿空留巷或沿空掘巷。

5.3.6 矿井和采（盘）区内用于进风和回风的巷道，支护最大允许变形后的断面，应满足行人、运输、通风、管线及设备安装、检修等需要。回采巷道宜采用单巷布置，当有特殊要求单巷无法满足时，也可采用双巷或多巷布置。

5.3.7 采煤工作面与回采巷道掘进工作面个数的比例宜为1:2。因采（盘）区巷道施工或安全生产需要可提至1:3。

a）同一采（盘）区包括开拓准备在内的掘进工作面不超过4个；

b）煤与瓦斯突出矿井，根据瓦斯治理需要，掘进工作面与采煤工作面的比例及同一采（盘）区的掘进工作面数可作适当调整。

5.3.8 矿井巷道的支护方式，应根据巷道围岩性质、测定的地应力状况、采动影响、巷道用途及服务年限、通风安全等因素确定，一般宜采用锚杆支护。

a）进行锚杆支护时，应依据对需支护巷道测定的地应力及采动影响等因素确定支护参数，进行巷道支护设计；

b）新建矿井巷道支护的设计，可暂采用类似开采条件矿井的巷道支护参数，经地应力测定及巷道支护实验后调整；

c）特别难维护的软岩巷道或处在高应力、复杂地质条件区的巷道可采用锚杆（索）支护或与其它类型支护的U型钢复合支护。

## 5.4  采煤方法和开采工艺

5.4.1 采用长壁采煤法开采煤层时，宜采用采区前进、工作面后退式开采方式。

5.4.2 近水平、缓倾斜、倾斜煤层可根据煤层厚度分别采用表6的采煤工艺。

表6  采煤工艺表

| 煤层厚度 m | 缓倾斜、倾斜煤层 | 急倾斜煤层 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥7.0 | 综放、分层综放、分层综采 | ≥12m，水平分段综放 |  |
| 3.5~7.0 | 综采、综放、分层综采 |  | 综放工作面煤厚＞4m |
| <3.5 | 综采 | ＜50°，伪倾斜综采 |  |

5.4.3 回采工作面周边的边角煤、被断层等构造分割形成及整合煤矿的零星小块段煤层，宜根据煤层的厚度、倾角及块段的大小采用相适宜的方法实现综合机械化或机械化开采。

## 5.5  综采装备

### 5.5.1  总体配套

5.5.1.1 综采装备包括采（刨）煤机、液压支架、刮板输送机、转载机、破碎机和泵站等设备单机，各个单机的生产能力按煤流方向由里向外应逐级加大，不得形成运输瓶颈；各个单机的功能、位置、相关尺寸和可靠性等应根据工作面生产技术条件和采煤工艺等要求协调配合，运行中互不干涉，并保证采煤机在工作面端头能完全截割三角煤，实现正常循环运行。

5.5.1.2 刮板输送机中部槽的强度与刚度应满足采煤机骑压与行走的要求；牵引导轨应与采煤机行走机构适配；中部槽的连接强度能适应液压支架的推移力，中部槽的长度应与支架中心距相适应。

5.5.1.3 综采装备都应配有工况监测系统，有条件的工作面宜具有故障诊断和预警、数据上传、远程集中监控等功能。

### 5.5.2  采（刨）煤机

5.5.2.1 应按煤层赋存、工作面参数等确定设备型式：

a）长壁综采宜采用双滚筒可调高无链电牵引采煤机；

b）对于地质构造简单、赋存稳定、可刨性好、厚度不大于2m的缓倾斜煤层也可采用刨煤机；

c）长度小于50m的短工作面，可采用短机身单滚筒短壁采煤机，条件合适时可采用连续采煤机。

5.5.2.2 采煤机的装机功率、截深、牵引速度应考虑到采高、工作面长度、地质构造和煤岩特性等因素。

5.5.2.3 采煤机的采高应与工作面煤层的厚度变化相适应，与液压支架高度匹配。

5.5.2.4 煤层倾角大于15º时，采煤机应配备四象限运行电牵引防滑装置；大于35︒时应有可靠的制动装置；煤质中硬以上厚煤层应配备破碎装置。

5.5.2.5 采煤机应具有开机预警、离机操作、参数显示、紧急停机及安全保护等功能，有条件的工作面宜具备记忆切割、与液压支架联动、数据上传和巷道远程控制等功能。

### 5.5.3  液压支架

5.5.3.1 应按工作面顶板的冒落特性选择支架架型：一次采全高综采除坚硬难冒、构造复杂不易控制的顶板可采用四柱支撑掩护支架之外，一般宜采用二柱掩护支架；综放开采宜选用低位放顶煤支架，可依顶板和顶煤的具体条件选择四柱支撑掩护支架或二柱掩护支架。

5.5.3.2 支架应有足够的支护强度，应按MT 554的推荐，理论计算和工程类比等方法中的高值选取。初撑力与工作阻力之比不宜小于0.75。

5.5.3.3 支架高度应与煤层厚度的变化和顶板下沉特性相适应；最小高度应满足井巷内运输的要求；支架中心距不得小于1.5m，大型矿井不宜小于1.75m。

5.5.3.4 条件适宜时，应采用支架电液控制系统，系统除了本架、邻架、成组程序控制和工况监测等基本功能之外，应具有数据上传等通信功能，条件适宜时支架宜实现远程自动控制。采用电液控制系统工作面的空载移架速度每架不大于10s/架,手动控制时每架不大于15s/架。

5.5.3.5 特殊生产地质条件下，应配置下列装置：

a）煤层厚度大于3m的，应配备护帮装置；

b）煤层倾角大于15º的，应配备防倒防滑装置；

c）顶板破碎，煤层松软的，应配备伸缩梁等能够超前支护的装置；

d）底板松软或遇水膨胀的，应配备抬底座装置。

### 5.5.4  工作面刮板输送机和顺槽转运装备

5.5.4.1 工作面刮板输送机的输送能力不小于采煤机生产能力的1.2倍，综放工作面后部刮板输送机的输送能力应根据顶煤厚度、冒放特性和放煤工艺等来确定，一般不小于前部刮板输送机的输送能力。在一次采全高综采工艺时，工作面刮板输送机和转载机的卸载连接方式优先采用交叉侧卸式，考虑巷道布置和工艺等原因也可采用端卸式；综放开采时采用端卸式。

5.5.4.2 转载机、破碎机和可伸缩带式输送机的能力均应不小于工作面刮板输送机输送能力，综放工作面时不宜小于前、后刮板输送机输送能力之和的70%。

5.5.4.3 工作面刮板输送机的输送能力应满足采煤机的生产能力，转载机的宽度不应小于工作面刮板输送机的宽度，工作面刮板输送机中部槽的长度应与支架中心距相适应。

5.5.4.4 工作面刮板输送机和顺槽带式输送机应根据功率的不同配置双速电机、阀控液力耦合器、变频调速等软启动装置，大功率输送机宜优先采用变频调速装置或阀控液力耦合器。

5.5.4.5 带式输送机运输顺槽宜采用落地式可伸缩带式输送机，底板有底鼓或渗水时可采用绳架吊挂式。

### 5.5.5  乳化液泵站和喷雾泵

5.5.5.1 乳化液泵站的供液流量应根据液压支架的规格和移架速度等确定，可以多泵并联；供液压力不得低于31.5MPa。喷雾泵供液压力不得低于10MPa。

5.5.5.2 乳化液泵站应配有自动配比装置。

5.5.5.3 乳化液泵站的用水应经过过滤，保持洁净，有条件的矿井宜配置专用的水处理系统。

5.5.5.4 乳化液泵站供液侧的过滤精度不宜低于40µm，电液系统控制工作面不宜低于25µm，并有反冲洗功能。

5.5.5.5 喷雾泵用水应经过过滤，保持洁净，有条件的矿井宜配置专用的软化水处理系统。

## 5.6  综掘装备

5.6.1 煤岩单向抗压强度不大于60MPa、巷道坡度不大于16°的全煤和半煤岩巷道宜采用悬臂式掘进机掘进；断面大于15m2、坡度不大于16°的巷道在生产条件许可时宜优先采用掘锚联合机组或在掘进机上配置机载锚杆钻机实现掘锚联合，也可采用锚杆钻车，实现掘进和支护作业交替进行。综掘装备应包括桥式转载机和带式输送机等后配套装备。

5.6.2 围岩稳定、煤岩抗压强度不大于60MPa、巷道坡度不大于8º的大断面全煤和半煤岩巷可采用连续采煤机掘进，并配有后配套运输系统和锚杆钻车等。

5.6.3 岩石单向抗压强度大于60MPa的全岩巷道，采用掘进机无法实现经济切割时，可采用钻爆法掘进成套装备，包括液压钻车、凿岩机及相应的后配套装备。

5.6.4 掘进机的截割功率应根据围岩强度和断面大小等确定，围岩中等稳定的大断面巷道所用的掘进机截割功率不宜小于150kW。

- 6  生产系统

## 6.1  提升系统

### 6.1.1  基本要求

6.1.1.1 矿井提升系统应与所担负的提升任务相适应，安全可靠、技术先进、配置合理、维护简便、经济合理。

6.1.1.2 主立井应采用箕斗提升煤炭。副立井应采用罐笼运输材料、设备、矸石和人员。

6.1.1.3 主斜井应采用带式输送机提升煤炭；副斜井应采用轨道提升机、单轨吊、卡轨车运输材料、设备、矸石，采用煤矿用架空乘人装置提升人员；缓坡斜井应采用无轨胶轮车运输。

### 6.1.2  立井提升

6.1.2.1 提升设备套数和提升方式应根据矿井设计生产能力、井深、同时生产水平数、辅助提升要求和安装环境等因素，经技术经济比较确定，并符合下列规定：

a）作为主要提升人员的副立井，井深超过500m时宜设两套提升设备，其中一套可为交通罐提升设备；

b）副立井辅助提升量不大但需整体升降大型设备的矿井，提升系统宜采用单罐笼带平衡锤提升方式，平衡锤质量应能调整，结构可做成箱型结构；

c）严寒或沙漠地区的摩擦式提升，当采用落地式布置时，提升系统裸露的钢丝绳应采取防结冰和防沙措施；

d）地震烈度在8度及以上时摩擦式提升宜采用落地式布置型式，当采用塔式布置时应对井塔结构采取加固措施。

6.1.2.2 提升机及其电动机按下列规定选择：

a）宜选用摩擦式提升机；

b）选用交流电动机和变频传动系统；

c）提升电动机容量在800kW及以上时，宜采用低速直联传动；

d）当井塔内设两套提升机时，采用同层布置；

e）塔式提升系统中围包角较小的导向轮或转动惯量较大的导向轮，其固定轮和游动轮的衬垫应同时选用高性能的耐磨衬垫。

6.1.2.3 提升钢丝绳选择符合下列规定：

a）多绳摩擦式提升主绳应采用左、右对称捻向钢丝绳。当井筒深度大于800m时宜采用抗扭转钢丝绳；

b）立井罐笼升降无轨胶轮车，司机不能下车的，应按提物校核钢丝绳安全系数；

c）平衡尾绳采用圆钢丝绳，应选用交互捻或不旋转钢丝绳，平衡尾绳公称抗拉强度选用不得小于1370MPa。圆钢丝绳系统提升容器下部应采用能自动旋转的悬挂装置；

d）多绳摩擦式提升宜采用钢丝绳等重系统，平衡尾绳数量应不少于2根。当采用的平衡尾绳和提升钢丝绳质量不等重时，其差值比应小于5%，并优先采用重尾绳系统；

e）平衡尾绳环上方应设置平衡尾绳防砸装置；平衡尾绳应设置防扭结挡绳装置，每根平衡尾绳应相互隔开，与平衡尾绳接触的绳挡应采用耐磨材料。

6.1.2.4 防过卷、防过放缓冲装置符合下列规定：

a）在过卷高度或过放距离内，应安设性能可靠的缓冲装置，将全速过卷（过放）的容器或平衡锤停稳，不应反向下滑（或反弹）；

b）缓冲装置的加载瞬间宜有防冲击措施；

c）选用的缓冲托罐装置应具有良好的恢复功能。

6.1.2.5 大型罐笼提升系统应在井口、井底和中间运输巷道设置摇台式锁罐装置，并与罐笼停止位置、阻车器和提升信号系统联锁。

6.1.2.6 主井备用箕斗和副井备用罐笼可存放在井口房（井塔）或其它场所，且应采取防止变形的必要措施。

6.1.2.7 提升机制动系统的选择应符合下列规定：

a）当采用两个独立的液压站时，宜选用恒减速液压制动系统，系统宜有两个相互独立的液压站，按正常情况下两台同时工作，独立进回油设计；事故情况下至少一台正常工作；

b）恒减速功能失效时自动切换到恒力矩制动状态的恒减速制动系统，应用恒力矩计算安全制动减速度，下放重载紧急制动加速度可降低到1.2m/s2，并保证不出现钢丝绳滑动；

c）制动系统的制动力矩的建立时间应可控，液压系统应能有效防止液压阀失效后的突然抱闸；

d）提升机机械制动装置的性能，应符合《煤矿安全规程》第四百二十六条规定。

6.1.2.8 提升机电气传动系统符合下列要求：

a）设有行程控制器和行程显示器，根据能限制钢丝绳弹性振动的提升工艺速度图，准确实现提升速度和位置的设定和调节；

b）升降物料时，加速度不应超过1.0m/s2，减速度不应超过1.2m/s2。升降人员时，加、减速度不应超过0.75m/s2；

c）立井提升加、减速度变化率宜为0.3 m/s3～0.5m/s3；

d）设有完善的保护和闭锁，超速、井筒终端减速区限速保护、过卷和过放等重要保护装置均应冗余设置，具有故障显示、诊断功能；

e）具有功能完善的闸控系统和安全电路。作用于紧急制动的闸控电路和安全电路均应冗余设置，安全制动应并联冗余的回油通道，超速等各重要保护项目及应急操作开关均应分别接入不同的安全电路。

6.1.2.9 矿井主要提升机运行方式符合下列规定：

a）主井提升机应具有遥控、全自动、半自动、手动、应急、检修等运行方式；矿井调度指挥控制中心应具有遥控、全自动控制功能。

b）副井提升机宜具有遥控、半自动、手动、应急、检修等运行方式；副井口宜具有遥控功能。

6.1.2.10 提升机电控系统应设下列保护和联锁：

a）电动机主回路短路、失压、过负荷、接地等故障保护；

b）控制装置故障保护；

c）超速、限速保护；

d）过卷、过放保护；

e）测位、测速回路故障保护；

f）制动系统故障保护；

g）润滑系统故障保护；

h）错向操作保护；

i）缠绕式提升机松绳故障保护；

j）摩擦式提升机滑绳保护；

k）提升机尾绳故障保护；

l）机械制动转矩与主电机转矩的闭锁；

m）箕斗卸载站受矿仓满仓闭锁；

n）主令控制手柄不在零位或工作制动手柄不在全抱闸位置，不允许解除紧急制动闭锁；

o）未接到提升机开车信号，不能启动提升机的闭锁。

p）过卷保护、超速保护、限速保护和减速功能保护应当设置为相互独立的双线型式。   缠绕式提升机应当加设定车装置。

6.1.2.11 提升机电控系统应具有与矿井综合自动化系统联网通信功能；在副井井口、井底，主井装载、卸载处和提升机房内应设视频监视。

### 6.1.3  主斜井提升

6.1.3.1 主斜井带式输送机系统的设置符合下列要求：

a）宜采用一条带式输送机布置，宜在头部设置驱动装置；

b）宜采用交-直-交变频传动方式；

c）应使用阻燃输送带；带式输送机各零部件所采用的非金属材料，其阻燃性和抗静电性应符合MT 113规定。钢丝绳芯输送带安全系数可取7～9；采用可控软启/制动时取5～7。

6.1.3.2 驱动装置配置符合下列规定：

a）大功率带式输送机宜采用多驱动单元，驱动单元配置应根据带式输送机驱动功率值、输送系统驱动装置通用性和经济性确定；

b）头部采用两个驱动滚筒时，两驱动滚筒的功率分配宜按充分降低输送带张力为原则的配比方式；

c）大功率减速器宜采用强制稀油润滑及流量、压力、温度保护；

d）拉紧装置宜设置在稳定工况时张紧力最小处。

6.1.3.3 张紧装置配置符合下列规定：

a）张紧装置应能承受输送机正常运行、启动、制动和紧急停车时动态张力和位移的变化；

b）张紧装置应具有较好的张紧响应速度和消除输送带张力冲击功能。

6.1.3.4 制动系统配置符合下列规定：

a）上运带式输送机应设置制动器和逆止器；下运带式输送机应设置制动器；

b）制动装置宜装设在传动滚筒轴上；

c）应对安装制动器的滚筒，分别计算制动时和停机后的摩擦力，防止输送带打滑；

d）制动装置应具有软制动功能。

6.1.3.5 逆止器符合下列规定：

a）逆止力矩大于500kN·m时宜设置双逆止器，且每台逆止器应满足整台带式输送机的逆止力矩；

b）逆止装置宜装设在头部传动滚筒轴上；

c）对安装逆止器的滚筒，应计算逆止工况下的摩擦力，防止输送带打滑。

6.1.3.6 主斜井带式输送机电控系统符合下列规定：

a）应具备软启动和软制动功能；

b）输送机系统应采用计算机控制技术和集控方式，并具有联网通信和远程监测、控制功能；

c）配置钢丝绳芯输送带实时在线自动监测装置；

d）输送机应设起车预警、语音、纵撕、打滑、断带、跑偏、闭锁保护；

e）输送带行人侧应设置扩播电话，在机头、机尾应设视频监视；

f）应具有多机、多点驱动功率平衡功能和电机功率检测、速度检测保护功能。

### 6.1.4  副斜井提升

6.1.4.1 副斜井提升机提升系统装备符合下列规定：

a）宜选用缠绕式提升机；

b）应选用交—直—交变频驱动方式；

c）提升钢丝绳公称抗拉强度宜小于1770MPa，宜选用耐磨性能好的钢丝绳；

d） 提升30t以上重型大件设备的提升系统，下放重型大件的井筒轨道应采用直通方式，不应采用对称道岔轨道；

e）应设置斜井跑车防护装置；

f）提升机宜采用恒减速液压制动系统；

g）提升机应设置完善的检测保护和闭锁装置，在井上、下应设视频监视。

6.1.4.2 斜井架空乘人装置运送人员符合下列规定：

a）蹬座中心至巷道一侧的距离不得小于0.7m，乘坐间距不应小于牵引钢丝绳5s运行距离，且不得小于6m；

b）驱动装置应采用交-直-交变频传动，具有软启/软停功能；

c）驱动系统必须设置失效安全型工作制动装置和安全制动装置,安全制动装置必须设置在驱动轮上；

d）架空乘人装置应设置完善的检测保护和紧急停车装置。

## 6.2  运输系统

### 6.2.1  基本要求

6.2.1.1 高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井禁止使用架线式电机车。

6.2.1.2 井下原煤应采用带式输送机实现连续化运输。带式输送机宜采用变频驱动，具备软启动、软停机、功率平衡、自动监控、故障诊断、远程查询等功能。

6.2.1.3 生产矿井斜井（巷）不宜使用人车。

6.2.1.4 采用无轨胶轮车运输时，巷道坡度应小于6°。

6.2.1.5 采区宜采用无极绳连续牵引车、单轨吊或卡轨车运输。

6.2.1.6 井下辅助运输系统应配备监控装置。

### 6.2.2  井下原煤运输

6.2.2.1 井下采用带式输送机运输原煤应符合以下要求：

a）采（盘）区主运输大巷宜采用单台带式输送机运输；

b）采用的阻燃输送带及非金属材料零部件，其安全性能和技术要求应符合相关规定；

6.2.2.2 带式输送机应能实现软启动功能，沿斜巷设置的还应能实现软制动。多机驱动的带式输送机应具备功率平衡功能并符合以下要求：

a）输送机的启动加速度、制动减速度应控制在0.3m/s2以下，功率平衡精度应不低于0.95，宜采用变频软启动装置；

b）机械摩擦制动时其摩擦表面温度应不高于150℃，不得产生火花。在故障停电时，下运带式输送机应仍能实现软制动；

c）张紧装置应具备张力反馈系统，应保证带式输送机启动、制动和正常运行时所需张力；

d）大倾角上、下运带式输送机，采用普通输送带，上运倾角不应大于28°,下运倾角不应大于25°。采用花纹输送带，上运倾角不应大于35°,下运倾角不应大于28°；

e）大倾角下运和大功率下运带式输送机宜采用可控软制动装置，且应该布置在满足摩擦力要求的滚筒轴上；

f）制动装置最大总制动力矩之和不得小于1.5～2倍的静下滑力矩。

6.2.2.3 带式输送机的控制及安全保护装置，应符合以下要求：

a）带式输送机控制的开关装置应设有过压、欠压保护；短路、堵转、过载保护；缺相保护；三相不平衡保护及漏电闭锁；

b）带式输送机应具有的各类保护：

——堆煤保护；

——驱动滚筒打滑保护；

——防跑偏装置；

——驱动滚筒温度保护；

——下运超速保护；

——烟雾保护；

——自动洒水装置；

——输送机张紧力下降保护；

——防撕裂保护；

——断带保护；

——长度超过100m的沿线紧急停车装置；

——灭火装置；

c）带式输送机搭接应具有闭锁控制功能，并与给煤机闭锁控制；

d）具有声光启动预告和启动、停机、紧急停机、系统连锁、沿线通讯功能。

### 6.2.3  井下辅助运输

6.2.3.1 井下辅助运输不宜采用内齿轮调度绞车。

6.2.3.2 人员运输应符合下列规定：

a）长度超过1km的主要运输平巷或垂深超过30m的主要斜巷，应采用机械运人装置运送人员；

b）人车上下车地点应有照明、停车位置指示牌、候车位置、乘人须知、矿井避灾路线图，并安设通讯设施、人车运行时刻表等。人员上下车地点路面硬化长度不应少于一列车长度；

c）采用煤矿架空乘人装置运送人员时，应符合《煤矿安全规程》规定。

6.2.3.3 无轨胶轮车运输应符合下列规定：

a）驾驶员持有中华人民共和国机动车驾驶证

b）具有下列行车保护及设施：

——装设瓦斯自动报警仪，瓦斯超标时自动停车；

——装设有温度、压力等传感器，超标时自动停车；

——设置工作制动、紧急制动和停车制动，工作制动必须采用湿式制动器；

——设置车前照明灯、尾部红色信号灯、灭火器、警示牌；

c）机车运行应当符合下列要求：

——必须使用专用人车，严禁超员，运人时不超过25km/h，运送物料时不超过40km/h，严禁车辆空挡滑行；

——同向行驶车辆间距不小于50m；

——应当设置随车通信系统或者车辆位置监测系统；

——严禁进入专用回风巷和微风、无风区域。

d）信号及通信系统符合以下要求：

——无轨胶轮车的运输系统应装设车辆监控系统，对井下无轨胶轮车进行检测、监控和定位，实现信号的自动开放和闭锁；

——应设置供车辆调度使用的移动无线通信系统，车辆上宜选用有扩音功能的车载电话。

e）运输线路应符合以下要求：

——服务年限较长的井底车场、主要的辅助运输大巷、采区集中运输巷线路路面宜采用强度为C30的混凝土铺设300mm厚，采区主要准备巷道宜采用C20混凝土铺设150mm～200mm厚；

——辅助运输巷道平均坡度不宜大于6°，当局部坡度超过10°时，路面应做防滑处理；当连续坡度超过500m时，应设置15m～20m水平缓冲段。

f）车辆相关提示性标志与警示应符合以下要求：

——在巷道转弯处或驾驶员视线受阻区段，应设限速、鸣笛标志；

——人员躲避硐室、车辆停放处附近应设置提示标志，各类标志应符合GB 5768规定。

6.2.3.4 无极绳连续牵引车运输应符合下列规定：

a）单台运输距离不宜超过2000m；坡度宜在12°以下；

b）轨道水平曲率半径要求不小于9m，垂直曲率半径要求不小于15m；

c）牵引车及各弯道处应装有工业监视装置；

d）安全制动和停车制动装置必须为失效安全型，制动力应当为额定牵引力的1.5~2倍；

e）机车安全闸应具备下列要求：

——既可手动也可自动；

——运行速度超过额定速度30%时，能自动施闸，空动时间不大于0.7s；

——最大载荷、最大坡度向下运行时，制动距离不超过6s行程；

——最小载荷、最大坡度向上运行时，制动减速度不大于5m/s２；

f）应具有下列保护：

——必须设置越位、超速、张紧力下降等保护。

——运行时绳道内严禁有人。

——车辆脱轨后复轨时，必须先释放牵引钢丝绳的弹性张力。人员严禁在脱轨车辆的前方或者后方工作。

6.2.3.5 单轨吊车运输应符合下列规定：

a）防爆柴油机车牵引单轨吊宜用于倾角小于12°的巷道，防爆蓄电池电机车牵引单轨吊宜用于倾角小于8°的巷道；

b）机车牵引单轨吊道岔宜布置于不大于5°的吊轨线路段，道岔活动轨的摆角不应大于11°；

c）绳牵引单轨吊宜用于运行线路长度固定、运输距离不大于2000m、无分岔的巷道；

d）绳牵引单轨吊运行的巷道倾角不应大于22°，吊轨线路的垂直曲率半径不应小于12m，运送人员时必须使用人车车厢，两端必须设置制动装置，两侧必须设置防护装置；

e）单轨吊车应装有前端监视装置和通讯设备，并设置跟车工，并应有与牵引绞车联络用的信号和通信装置，驱动部、各车场应设置行车报警和信号装置。

6.2.3.6 电机车牵引轨道运输应符合下列规定：

a）电机车应使用直交变频调速交流电机系统，机车的闸、灯、警铃、连接装置和撒砂装置灵敏可靠；

b）电机车应具有下列行车保护：

——主要运输大巷应安设司控道岔；

——电机车应有前后照明，列车尾部应有红尾灯；

——通过风门时应能发出风门两侧均能接受到的声光信号；

——新投用机车应当测定制动距离，每年测定一次。制动距离：运送物料不超过40m，运送人员不超过20m。

——蓄电池机车应有电压指示器及漏电监测保护；

——电机车应装备瓦斯超限报警及断电保护装置。

——2辆机车或2列列车在同轨道同向行驶时，间距不少于100m，同一区段线路不得同时行驶非机动车辆。

c）信号系统符合以下要求：

——同一水平同时行驶2台及以上机车时，使用带有电气闭锁的信号装置，并设置轨道运输监控系统；

——弯道、井底车场和其它人员密集的地点(包括顶车作业区)应使用声、光预报信

号装置，关键部位的道岔应使用道岔位置指示器；

——电机车应装备通讯设备。

d）运输巷道和运输线路应符合下列规定：

——巷道断面应符合《煤矿安全规程》及有关设计规定要求；

——同一线路轨道选用统一型号的钢轨；

——运行7t及以上机车或3t及以上矿车的轨道，钢轨不低于38kg/m，轨距应采用

900mm；

——应采用标准道岔，道岔轨型应与线路轨型一致。

## 6.3  通风系统

### 6.3.1  基本要求

6.3.1.1 矿井应具有完整、独立的通风系统，做到系统简单、设施齐全、风量充足、风流稳定、安全可靠。

6.3.1.2 矿井通风阻力、风速应符合《煤矿安全规程》和AQ 1028规定。矿井有效风量率应不低于87%。回风巷道失修率不大于7%，严重失修率不大于3%；矿井外部漏风率应不大于4%（提升井兼作回风井时，外部漏风率应不大于13%）。

6.3.1.3 矿井每年应核定矿井通风能力，不得超通风能力生产。

6.3.1.4 多台主要通风机联合通风的矿井，当通风机的风压相差较大、影响通风系统稳定时，应采取措施减少共用风路的风压。

6.3.1.5 高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井应设专用回风井，不得与提升、运输混用，有突出煤层的采区、突出煤层的采掘工作面都应有独立的回风系统，采区回风巷为专用回风巷。6.3.1.6 矿井巷道断面、总风量要满足安全生产要求，其需风量应按AQ 1056和煤矿企业根据具体条件制定的风量分配计算方法分别计算，并选取大值，计算公式见附录C。矿井总进风应大于矿井需风量的1.15倍。

### 6.3.2  矿井通风方式、方法及设施

6.3.2.1  矿井通风方式应根据开拓方式、生产布局合理选择。高瓦斯、煤与瓦斯突出，煤层容易自燃、热害严重矿井或井田面积大的矿井，应采取分区式或对角式通风方式。

6.3.2.2  矿井通风方法应满足下列要求

a）矿井应采用机械抽出式通风方法。露头发育、老窑火区危害严重、采用多风井开拓方式的矿井，可采用压入式通风。

b）生产水平和采区，应实行分区通风；准备采区应在构成采区通风系统后开掘其他巷道，采煤工作面必须在采（盘）区构成完整的通风、排水系统后，方可回采。

c）矿井开拓新水平和准备新采区的回风应引入总回风巷或主要回风巷。煤与瓦斯突出的矿井开拓新水平和准备新采区时，应首先在无煤与瓦斯突出危险的煤（岩）层中掘进巷道，并构成通风系统。

d）采区进、回风巷应贯穿整个采区，不得一段进风、一段回风。

e）高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井的每个采区和开采容易自燃煤层的采区，应设置至少1条专用回风巷；低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，应设置1条专用回风巷。采区专用回风巷内不得运输物料、安设电气设备；在煤与瓦斯突出区域，专用回风巷内不得行人。

6.3.2.3  通风设施

矿井的风门、风桥、密闭等通风设施及构筑物应保持完好、安全可靠。宜采用立体交叉风桥。突出煤层的采掘工作面回风侧不得设置风窗。

### 6.3.3  矿井主要通风机及反风设施

6.3.3.1 矿井应安装2套同等能力的主要通风机，1套备用，通风机应连续运转，备用通风机能在10min内开动。通风机应定期检修和切换运行，每月至少检查一次。

6.3.3.2 矿井主要通风机宜具备远程控制运行的条件。

6.3.3.3 矿井应有完善的反风设施，并能在10min内改变巷道中的风流方向；当风流方向改变后，主要通风机的供给风量不应小于正常供风量的40%。每季度对反风设施至少检修1次，每年应进行1次反风演习，反风时间不少于2小时。

6.3.3.4 主通风机应每年进行一次不停机在线工况及性能检测。

### 6.3.4  掘进通风

6.3.4.1 掘进巷道应采用矿井全风压通风或局部通风机通风。混合式通风方式应编制专门的通风设计和安全措施，并由企业技术负责人审批。

6.3.4.2 应按掘进工作面需风要求合理选择高效局部通风机及具有抗静电和阻燃性能风筒，确保巷道供风量、风速、温度、瓦斯浓度符合规定。

6.3.4.3  高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面正常工作的局部通风机应配备安装同等能力酌备用局部通风机，并能自动切换。正常工作的局部通风机应采用三专（专用开关、专用电缆、专用变压器）供电，专用变压器最多可向4个不同掘进工作面的局部通风机供电；备用局部通风机电源应取自同时带电的另一电源，当正常工作的局部通风机故障时，备用局部通风机能自动启动，保持掘进工作面正常通风。

其他掘进工作面和通风地点正常工作的局部通风机可不配备安装备用局部通风机，但正常工作的局部通风机应采用“三专”供电。

正常工作的局部通风机配备安装一台同等能力的备用局部通风机，并能自动切换。正常工作的局部通风机和备用局部通风机的电源应取自同时带电的不同母线段的相互独立的电源，保证正常工作的局部通风机故障时，备用局部通风机正常工作。

使用局部通风机供风的地点应实行风电闭锁。

### 6.3.5  采煤工作面通风

6.3.5.1 采煤工作面应采用全风压通风，不得使用局部通风机通风。宜采用“U”型、“Y”型等正规通风方式。

6.3.5.2 高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的采煤工作面进、回风顺槽之间不得施工联络巷。

6.3.5.3煤与瓦斯突出煤层采煤工作面不得采用下行通风。

### 6.3.6  矿井通风系统图、阻力测定与计算机模拟

6.3.6.1 矿井应绘制矿井通风系统图、矿井通风系统立体示意图、矿井通风网络图。矿井通风系统图应标明风流方向、风量和通风设施的安装地点。应按季度绘制通风系统图并按月补充修改。多煤层同时开采的矿井，应绘制分层通风系统图。

6.3.6.2 新井投产前应进行矿井通风阻力测定，以后每三年至少应进行一次。矿井转入新水平生产或改变一翼通风系统后应重新测定矿井通风阻力。

6.3.6.3 矿井新增通风井、新增采区（盘区）、通风网络发生变化时，宜提前进行计算机仿真模拟，预测矿井通风系统变化对安全生产的影响。

## 6.4  供电系统

### 6.4.1  基本要求

6.4.1.1 矿井应有两回路电源线路，两回电源应取自两个不同变电站或者来自不同电源进线的同一变电站的两段母线。当任一回路发生故障停止供电时，另一回路应能担负矿井全部负荷。

矿井的两回路电源线路上均不得分接任何负荷。高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井，矿井电源应采用两回路同时送电分列运行方式；其它瓦斯等级矿井电源若一回路运行，另一回路应带电备用。

电源线路上严禁装设负荷定量器。

6.4.1.2 矿井主变压器至少选用两台，负荷侧应分列运行；若冷备用，应保证主要通风机在10min内启动运行。

6.4.1.3 矿井供电应实现集中监控、变电所无人值守。

6.4.1.4 供电电压、公用电网谐波应分别符合GB/T 12325、GB/T 14549有关要求；电力电子设备或变流设备应符合电磁兼容性要求。

### 6.4.2  矿井地面供电系统

6.4.2.1 矿井主变电站（所）应建在安全、环保、稳定的地质、水文、气象的场地，进出线方便，靠近负荷中心。

6.4.2.2 矿井供电电源有两种电压等级可供选择时，应进行经济技术比较后确定。

6.4.2.3 新建矿井110kV及以上地面变电站（所）宜参照智能变电站标准Q/GDW 383建设，110kV及以上配电装置宜选用免维护配电装置。

6.4.2.4 主变压器宜具有有载调压功能，110kV主变压器应采用双重化保护。

6.4.2.5 主变电站应依据相关主管部门批准的矿井中长期建设规划确定供电容量及其短路参数，预留扩建条件，各电压等级主母线、主变配电柜、导体宜一次建成。

6.4.2.6 地面10kV侧供配电系统应采用放射式配电。地面生产系统、洗选系统、储装运及其它用电分系统应单独供电。

6.4.2.7 矿井高压电网应采取措施限制单相接地电容电流不大于10A。电容电流补偿应采用自动跟踪补偿消弧线圈系统对其进行动态补偿，配备数量不少于2台，发生事故时，运行中的电网不得失去补偿。地面变电所的高压馈电线上应有选择性单相接地保护。

6.4.2.8 主变电所应合理配置适当容量的无功补偿装置，应采用动态补偿装置进行无功补偿，与供电部门计费侧的功率因数宜不低于0.95。无功补偿配置应按照分散就地补偿与变电站集中补偿相结合。非线性负荷较集中的变电所应采取抑制谐波的措施。

6.4.2.9 主变电站各设备的控制回路和辅助设备，应有与主要设备同等可靠的备用电源。采用直流蓄电池操作电源时，应配备双组蓄电池和双组高频开关电源充电装置，每组蓄电池和充电装置均可独立担负全部操作负荷。每组蓄电池容量应满足连续工作不小于2小时。

6.4.2.10 矿井供电监控系统和视频监视系统应接入煤矿安全生产监控系统，应实时监测地面变电站（所）、供配电设备运行参数和运行状况。

6.4.2.11 新建矿井高压配电应采用10kV电压等级。矿井地面生产系统和洗煤厂等工业设施的低压配电电压等级应根据负载情况和输电距离合理选用。

6.4.2.12 变负荷运行的矿井提升机、输送机、空气压缩机、通风机等机械设备，宜采用变频调速或其它调速装置。

6.4.2.13 强排供电的潜水泵应实现地面供电及控制。

6.4.2.14 地面抽采瓦斯泵房与瓦斯加工利用泵站应选用防爆型电气设备。

### 6.4.3  井下供配电

6.4.3.1  矿井下井电源应不少于两回路，引自地面主变电站（所）的不同母线段。当任一回路停止供电时，其余回路应能承担全部负荷。严禁地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。严禁井下配电变压器中性点直接接地。

新建矿井井下高压配电电压应为10kV。

6.4.3.2 采区供电距离较远、用电负荷较大时，宜在采区对应的地面设变电站（所），通过钻孔或井筒向井下采区供电。

6.4.3.3 井下局部通风机的供电应满足本标准6.3.4.3的要求。

6.4.3.4 井下供配电设备选型应符合《煤矿安全规程》有关规定，并取得MA标志证书。新建和改扩建矿井高低压配电设备宜选用防爆型。

6.4.3.5 井下各级配电电压高压不得超过10kV，低压不得超过1.14kV。综采工作面用电设备的额定电压宜选用3.3kV。

6.4.3.6 矿井内一级负荷供电电源不得少于两回路，当任一回路停止供电时，其余回路应能担负全部负荷。供电电源应来自不同变压器或母线段，由专用馈电开关馈出。

6.4.3.7 高压馈电路应装设短路、欠电压、过负荷、选择性单相接地保护装置；井下供移动变电站的高压馈电线上，应具备有选择性动作于跳闸的无时限单相接地保护；低压馈电线路均应有短路、过负荷、检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置；低压控制设备应具备短路、过负荷、断相、漏电闭锁保护装置与远程控制装置；移动变电站应接入矿井供电监控系统。

6.4.3.8 井下供电监控系统应接入煤矿安全生产监控系统，实时监测井下变电站（所）、移动变电站的运行参数和运行状况。

6.4.3.9 所有电气设备的保护接地装置和局部接地装置应与主接地极连接成1个总接地网。任一主接地极断开时，接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2Ω。

井下变电所、电源线路的接地装置应采用防腐措施。

6.4.3.10 经由地面架空线路引入井下的供电线路和电机车架线，应在入井处装设防雷电装置；由地面直接入井的轨道、金属架构及露天架空入井的管路，在井口附近对金属体应设置不少于2处良好的集中接地；通信线路应在入井处装设防雷电装置。

6.4.3.11 井下照明应采用LED光源的节能型防爆灯。

## 6.5  排水系统

### 6.5.1  基本要求

6.5.1.1 矿井排水设计应考虑矿井水资源化利用。

6.5.1.2 矿井所配备的水泵、排水管路、电气控制设备和水仓等排水设施，应满足矿井涌水量要求，矿井排水设施应安全可靠、运行经济、操控方便。

6.5.1.3 矿井主排水系统应实现自动化控制。排水系统集中控制的主要泵房可不设专人值守，但必须实现图像监视和专人巡检。

### 6.5.2  排水方式

6.5.2.1 矿井排水方式的设计应优先考虑自流排水或一级直排方式。

6.5.2.2 多水平开采时，应根据各水平涌水量大小经技术、经济比较后确定排水方式。

6.5.2.3 主排水管路应在立井安装；当主、副井均为斜井时，可根据条件采用地面垂直钻孔排水。

### 6.5.3  排水设施

6.5.3.1 主排水泵应采用高效节能耐磨多级泵及无底阀启动方式；水泵出口处应加装电/液动闸阀和止回阀，止回阀可根据水质情况选择缓闭式；应采用高效节能电动机与水泵配套。

6.5.3.2 矿井水的PH值小于5时，应采用耐酸性排水设备和设施或在排水前对矿井水进行中和处理。

6.5.3.3 井下排水管路应有主排水管和备用排水管设备和设施。排水管路的选择应符合《煤矿安全规程》规定要求。

6.5.3.4 采掘工作面排水宜采用排泥沙能力强、移动方便的开式水轮潜水污水泵或隔膜泵。

### 6.5.4  强排水系统

水文地质条件复杂、极复杂的矿井，应在正常排水系统基础上，安设具有独立供电系统的强排水泵系统，并应符合下列规定：

a）排水设备应采用具有独立的供电系统的潜水电泵。供电电缆（含接头）应在额定扬程水压作用下可靠工作，其控制系统及开关柜设在地面。强排水系统的能力应大于矿井最大涌水量；

b）潜水排水系统每半年应至少运行一次，运行时间不得少于8小时；

c）潜水泵安装位置应不被淤泥淹没，保证潜水电泵潜水运行；

d）矿井井筒装备预留通道的最小距离应大于1.5m，同时应当在井筒底留设潜水泵水窝，其深度应不小于15m；

e）有条件的矿井，宜建设专用排水井筒或钻井组，将正常排水系统与抗灾排水系统合并，建设生产性抗灾排水系统。

### 6.5.5  泵房自动控制系统

6.5.5.1 应设置远程自动控制系统，实现远程控制。

6.5.5.2 以提高排水系统效率为原则，根据涌水量的大小，优先运行高效率水泵，同时对因效率较低而未能投入运行的水泵，定期强制轮流运行；发现故障，及时处理，同时将故障泵或管路自动退出轮换工作；对于效率低于经济标准的水泵进行大修。

6.5.5.3 控制系统应能根据用电峰谷时间、水仓容量、动态来水量、经济流速自动控制水泵启停数量和管路运行数量。

6.5.5.4 应具有自动、半自动和手动三种工作方式，并可自由转换。

6.5.5.5 在上位机上动态监控水泵及其附属设备的运行状况，实时显示水位、流量、压力、温度、电流、电压等参数，提供各种运行及故障信息，超限报警并自动保护及打印各类运行报表、事故记录、历史数据、统计报表等。

6.5.5.6 抗灾强排水系统的潜水泵应有水仓水位、电机贫水、电机温度、过电流等综合保护功能。

### 6.5.6  水仓

6.5.6.1 水仓容量、布局等的设置应符合《煤矿安全规程》和《煤矿防治水规定》的要求。

6.5.6.2 水仓、沉淀池和水沟中的淤泥，应及时清理，每年雨季前应清理1次。

6.5.6.3 水仓的底板标高应与排水泵允许吸上真空高度相适应。

6.5.6.4 水仓应设有水位监测设施，潜水泵水仓的最低水位应有监测功能。

6.5.6.5 水仓、水沟、沉淀池宜配有清仓系统或清仓机具。

6.5.6.6 水仓清理应采用机械作业。

### 6.5.7  泵房

6.5.7.1 泵房的设置应避开井下破碎地带，同时考虑采动影响范围，保证泵房设置在围岩稳固地带。

6.5.7.2井下设有防水闸门的矿井，泵房应设在防水闸门保护范围内，同时应设有密闭的防火门和应急逃生通道。

6.5.7.3 泵房高度应满足检修时起吊的要求，且应根据排水设备的吨位配备起重设备。

6.5.7.4 泵房的支护材料应能防火，吸水巷道的密闭墙应能防止水仓和围岩水渗漏。

6.5.7.5 泵房宜配备射流泵、污水潜水泵等用于吸水井清淤。

## 6.6  压风系统

### 6.6.1  基本要求

6.6.1.1 矿井应建设完善的压风系统，满足全矿井上下生产用风及井下安全避险的用风需要。

6.6.1.2 矿井应在地面集中设置空气压缩机站。

6.6.1.3 空气压缩机站应采取双回路供电。

### 6.6.2  压缩空气装备

6.6.2.1 地面空气压缩机站的压缩机宜选用螺杆式空气压缩机，螺杆式空气压缩机超过5台及以上的地面空气压缩机站，宜采用大型离心式变频调速空气压缩机，此时宜采用变频调速装置驱动离心式空气压缩机，空气压缩机的冷却水宜选用软化水并应有温度保护。

6.6.2.2 压缩空气管路的铺设需满足井下各生产用风地点的需要，在井底应加装滤水系统，同时要按压风自救的要求在巷道内敷设管路。其他采掘工作面应铺设压风管路并设置供风阀门，压风管路应按压风自救要求铺设。

6.6.2.3 压缩空气管路的管径根据风量大小确定，管路应采用无缝钢管。

6.6.2.4 压缩空气站内的噪声不应超过85dB（A）。压缩空气站应设置储气罐（螺杆式压缩机自带储气罐的除外），储气罐应装释压阀及温度测量装置，储气罐温度超过150℃时应停止工作和供风，空压机房应设单独操作室。

6.6.2.5 生产用风少、长期不运行的压风系统，每半年至少运行一次，消除缺陷。

## 6.7  瓦斯抽采系统

- 6.7.1  基本要求

6.7.1.1 高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井，应按《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》建立地面永久瓦斯抽采系统，并保证系统持续、有效运行。具有煤层瓦斯预抽和采空区瓦斯抽采的矿井，应建立高、低负压抽采系统。

6.7.1.2 低瓦斯矿井采用通风的方法解决瓦斯问题不合理时，应建立井下移动瓦斯抽采系统；井下移动瓦斯抽采泵站应采用独立通风或安装在抽采地点附近新鲜风流中。

6.7.1.3 瓦斯抽采工作机构健全，抽采系统管理职责、分工明确，人员、装备配备满足需要，相关图纸、管理制度、台帐等齐全。

6.7.1.4 容易自燃和自燃煤层抽采瓦斯，应监测或经常检查一氧化碳浓度和气体温度等有关参数的变化，发现有自然发火征兆应立即采取措施处理，并在采空区瓦斯管路的进口段安设阻爆和抑爆设施。

6.7.1.5 地面固定瓦斯抽采泵站和井下移动抽采泵站应采用“双回路”供电。

6.7.1.6 井下移动抽采系统抽采的瓦斯应排至地面、总回风巷或采区回风巷。抽采的瓦斯排入回风巷时，应保证稀释后风流中瓦斯浓度符合规定。

- 6.7.2  瓦斯抽采设备

6.7.2.1 地面泵站的装机能力和管网能力应当满足瓦斯抽采达标的要求。运行泵的装机能力不得小于瓦斯抽采达标时应抽采瓦斯量对应工况流量的2倍，即：

预抽瓦斯钻孔的孔口负压不得低于13kPa，卸压瓦斯抽采钻孔的孔口负压不得低于5kPa。

6.7.2.2 应使用水环式真空泵，地面高、低负压抽采系统和井下移动瓦斯抽采系统应分别配备与工作设备具有同等能力的备用泵及其附属设备。

6.7.2.3 瓦斯抽采泵站电气设备宜具备远程控制功能。

6.7.2.4 应建立瓦斯抽采监控系统，瓦斯抽采管网监测数据及状态应传输到地面安全监控中心。

- 6.7.3  瓦斯抽采管路

6.7.3.1 主抽采管路和低浓度抽采管路宜使用钢管。

6.7.3.2 瓦斯抽采管路应采取可靠的防雷电、防杂散电流装置；抽采管路应当采取防杂散电流导通抽采管路的隔离措施，并按规定对防雷设施、管路接地电阻进行测试、检查和维护。

6.7.3.3 瓦斯抽采管路应按设计设置除排渣装置、放水器及安全防护装置。

6.7.3.4 抽采瓦斯管路不得与带电物体接触，应吊挂或垫高，吊挂高度、安装质量符合要求，并应当有防止砸坏管路的措施；新安装的瓦斯抽采管路，应按规定进行气密性试验。

6.7.3.5 瓦斯抽采管路应设置明显警示标识。

- 7  灾害防治系统

## 7.1  瓦斯灾害防治

### 7.1.1  基本要求

7.1.1.1 矿井应按照《煤矿瓦斯等级鉴定暂行办法》进行矿井瓦斯等级鉴定。

7.1.1.2 矿井不得瓦斯超限作业。超限时应断电、停止作业、撤出人员，采取措施处理。

7.1.1.3 矿井应测定、收集瓦斯基础参数，建立瓦斯基本参数数据库，实现动态管理。

7.1.1.4 抽采瓦斯的煤炭企业，应按照AQ 1026、《防治煤与瓦斯突出规定》和《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》的要求，落实瓦斯抽采主体责任、各级岗位责任制及瓦斯抽采机构，建立评价工作体系和管理制度。

7.1.1.5 煤与瓦斯突出矿井的煤矿企业及突出矿井应设置防突机构，建立健全防突管理制度和各级岗位责任制。

### 7.1.2  瓦斯抽采

7.1.2.1 抽采瓦斯矿井应根据矿井地质条件、开采条件、开拓开采部署、瓦斯来源和涌出特点等情况选择先进、适用的瓦斯抽采方法、工艺与参数。

7.1.2.2 抽采瓦斯矿井应按矿井瓦斯来源实施开采煤层瓦斯抽采、邻近层瓦斯抽采、采空区瓦斯抽采和围岩瓦斯抽采或采用多种抽采方法相结合的综合抽采方法，做到“应抽尽抽、多措并举、抽掘采平衡”。

7.1.2.3 煤与瓦斯突出矿井开采保护层时，应同时抽采被保护煤层的瓦斯。

7.1.2.4 抽采瓦斯矿井应建立抽采动态参数台帐，每月至少分析一次抽采情况，适时评价抽采效果，提出区域性预抽和抽采评估报告，并作为达标煤量确定、石门揭煤、采掘工作面编制施工组织措施和通风设计与管理等的依据。

7.1.2.5 抽采瓦斯矿井应依据煤层瓦斯预抽和采空区瓦斯抽采等分源抽采要求的不同，分别建立有一定富裕量的高、低负压瓦斯抽采系统或按瓦斯源分套的瓦斯抽采系统。

7.1.2.6 抽采瓦斯矿井应建立瓦斯抽采监控系统，瓦斯抽采（放）监控系统应符合MT/T 1126规定，具有下列功能：

a）实时监控管网瓦斯浓度、压力或压差、流量、温度参数及设备的开停状态等；

b）应具有抽采工况流量、标况流量等分析处理功能；

c）应具有自动、手动、就地、远程和异地控制或调节功能，实现系统自动控制功能；

d）流量传感器精度应不低于1.5级；

e）管道甲烷浓度传感器基本误差不大于±1.5%；

f）系统巡检周期不大于10s；

g）瓦斯抽采泵汽水分离器应安设带信号远传功能的液位传感器；

h）瓦斯抽采泵进水管应安装供水传感器，总进水管应安装压力传感器；循环水池应安设液位传感器、温度传感器；防回火装置两端应安装压差传感器；

i）瓦斯抽采管道流量传感器安装要求上游低点应安装自动放水器，宜使用电动执行方式的自动放水器；

j）采区、钻场管道应装设瓦斯浓度、压力、流量传感器；

k）利用瓦斯时，应对瓦斯气体进行除渣、除尘、除湿以及温度压力控制等预处理。

### 7.1.3  抽采达标

7.1.3.1 抽采瓦斯的矿井，回采煤量应与抽采达标煤量相适应，达到“抽、掘、采”平衡。

7.1.3.2 工作面采掘作业前，应编制瓦斯抽采达标评判报告。

7.1.3.3 预抽煤层瓦斯效果评判应按照《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》的要求，按抽采钻孔有效控制范围界定、抽采钻孔布孔均匀程度评价、抽采瓦斯效果评判指标测定以及抽采效果达标评判等步骤和内容进行。

预抽煤层瓦斯钻孔有效控制范围应满足《防治煤与瓦斯突出规定》和AQ 1026的要求；布孔均匀程度满足《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》的要求；预抽瓦斯效果应满足如下标准：

a）对于突出煤层，当评价范围内所有测点测定的煤层残余瓦斯压力或残余瓦斯含量都小于预期的防突效果达标瓦斯压力或瓦斯含量、且施工测定钻孔时没有喷孔、顶钻或其他动力现象时，则评判为突出煤层评价范围预抽瓦斯防突效果达标；否则，判定以超标点为圆心、半径100m范围未达标。预期的防突效果、达标瓦斯压力或瓦斯含量临界值应试验考察确定，在未确定前可分别按0.74MPa、8m3/t取值；

b）对瓦斯涌出量主要来自于开采层的采煤工作面，评价范围内煤的可解吸瓦斯量满足表7规定的，判定采煤工作面评价范围瓦斯抽采效果达标；

表7  采煤工作面回采前煤的可解吸瓦斯量应达到的指标

| 工作面日产量 t | 可解吸瓦斯量 Wj m3/t |
| --- | --- |
| ≤1000 | ≤8 |
| 1001～2500 | ≤7 |
| 2501～4000 | ≤6 |
| 4001～6000 | ≤5.5 |
| 6001～8000 | ≤5 |
| 8001～10000 | ≤4.5 |
| >10000 | ≤4 |

c）对瓦斯涌出主要来源于突出煤层的采煤工作面，只有当瓦斯预抽防突效果和煤的可解吸瓦斯量指标都满足达标要求时，方可判定该工作面瓦斯预抽效果达标。

7.1.3.4 对瓦斯涌出主要来自于邻近层或围岩的采煤工作面瓦斯抽采率满足表8规定时，其瓦斯抽采效果判定为达标。

表8  采煤工作面瓦斯抽采率应达到的指标

| 工作面绝对瓦斯涌出量Q m3/min | 工作面抽采率 % |
| --- | --- |
| 5≤Q＜10 | ≥20 |
| 10≤Q＜20 | ≥30 |
| 20≤Q＜40 | ≥40 |
| 40≤Q＜70 | ≥50 |
| 70≤Q＜100 | ≥60 |
| 100≤Q | ≥70 |

7.1.3.5 采掘工作面同时满足风速不超过4m/s、回风流中瓦斯浓度低于1.0%时，判定采掘工作面瓦斯抽采效果达标。

7.1.3.6 矿井瓦斯抽采率满足表9规定时，判定矿井瓦斯抽采率达标。

表9  矿井瓦斯抽采率应达到的指标

| 矿井绝对瓦斯涌出量Q m3/min | 矿井瓦斯抽采率 % |
| --- | --- |
| Q＜20 | ≥25 |
| 20≤Q＜40 | ≥35 |
| 40≤Q＜80 | ≥40 |
| 80≤Q＜160 | ≥45 |
| 160≤Q＜300 | ≥50 |
| 300≤Q＜500 | ≥55 |
| 500≤Q | ≥60 |

### 7.1.4  煤与瓦斯突出防治

7.1.4.1 突出矿井应对突出煤层进行区域突出危险性预测。区域预测宜根据煤层瓦斯参数结合瓦斯地质分析的方法进行。

根据煤层瓦斯压力或者瓦斯含量进行区域预测的临界值应根据试验考察确定，在确定前可暂按表10预测。

表10  根据煤层瓦斯压力或者瓦斯含量进行区域预测的临界值

| 瓦斯压力P MPa | 瓦斯含量W m3/t | 区域类别 |
| --- | --- | --- |
| <0.74 | <8 | 无突出危险区 |
| 除上述情况以外的其他情况 |  | 突出危险区 |

7.1.4.2 突出煤层经开拓前区域预测为突出危险区的新水平、新采区开拓过程中的所有揭煤作业，应采取区域综合防突措施并达到要求指标；经开拓前区域预测为无突出危险区的煤层进行新水平、新采区开拓、准备过程中的所有揭煤作业应采取局部综合防突措施。

7.1.4.3 开拓后区域预测为突出危险区的煤层，应采取区域防突措施并进行区域措施效果检验；经开拓后区域预测或者经区域措施效果检验后为无突出危险区的煤层进行揭煤和采掘作业时，应采用工作面预测方法进行区域验证。

7.1.4.4 突出矿井开采的非突出煤层和高瓦斯矿井的开采煤层，在延深达到或超过50m或开拓新采区时，应测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量及其他与突出危险性相关的参数。

高瓦斯矿井各煤层和突出矿井的非突出煤层在新水平开拓工程的所有煤巷掘进过程中，应观察突出预兆，并在开拓工程首次揭穿煤层时执行局部综合防突措施。

7.1.4.5 突出防治应坚持区域防突措施先行、局部防突措施补充的原则。做到多措并举、可保必保、应抽尽抽、效果达标。未按要求采取区域综合防突措施的，不得进行采掘活动。

7.1.4.6 突出矿井应编制防突专项设计，设计应包括开拓方式、煤层开采顺序、采区巷道布置、采煤方法、通风系统、防突设施（设备）、区域综合防突措施和局部综合防突措施等内容。

7.1.4.7 区域防突措施应优先采用开采保护层，突出危险区的煤层不具备开采保护层条件的，应采用预抽煤层瓦斯区域防突措施，并进行区域措施效果检验及区域验证。

7.1.4.8 工作面突出危险性预测应在工作面推进过程中按《防治煤与瓦斯突出规定》的要求进行，应使用煤与瓦斯突出报警系统，分别对突出预兆和隐患的监测预警及对突出事故的及时发现、报警和紧急救援。

7.1.4.9 突出危险工作面应采取工作面防突措施，并进行措施效果检验。无突出危险工作面应采取安全防护措施并在保留足够的突出预测超前距或防突措施超前距的条件下进行采掘作业。

7.1.4.10在突出煤层的石门揭煤和煤巷掘进工作面进风侧，应按照《防治煤与瓦斯突出规定》的要求设置至少2道牢固可靠的反向风门。风门之间的距离不小于4m。

7.1.4.11 井巷揭穿突出煤层工作面应采取远距离爆破安全防护措施。

7.1.4.12 突出煤层的采区应按照《防治煤与瓦斯突出规定》的要求设置采区避难所、工作面避难所或压风自救系统或混合设置，但掘进距离超过500m的巷道应设置工作面避难所。

## 7.2  水害防治

### 7.2.1  基本要求

7.2.1.1 矿井应按《煤矿防治水规定》要求，编制矿井水文地质类型划分报告，确定矿井水文地质类型。

7.2.1.2 防治水工作应坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”基本原则和“防、堵、疏、排、截”综合防治措施。

7.2.1.3 矿井水文地质补勘存在下列情况之一的，应按照《煤矿防治水规定》要求进行水文地质补充勘探：

a）矿井开拓延深需进一步查清的；

b）矿井先期开采地段未进行系统水文地质勘查工作的；

c）需要查明老窑、采空区积水对开采影响或与其它水源联系的。

7.2.1.4 矿长是矿井防治水第一责任人，总工程师是矿井防治水技术负责人。

水文地质条件简单、中等类型的矿井应在地质管理部门设水文地质管理人员。

水文地质条件复杂和极复杂的矿井，还应设水文地质副总工程师、设置专门水害防治机构并配置专业技术人员，配备钻探及注浆专门装备。

7.2.1.5 矿井应依据生产建设发展规划，编制本单位的防治水中长期规划和年度防治水计划，并组织实施，并按规定组织实施。

7.2.1.6 水文地质类型复杂或极复杂的矿井应建立探放水制度及重大水患停产撤人等制度。

7.2.1.7 水文地质类型复杂或极复杂的矿井，应建立健全井上、下相结合的矿井水文监测系统，实行旬、月、季、年度动态分析总结。

7.2.1.8 矿井应按《煤矿防治水规定》，结合水害防治需要编制基本图件和台账，见附录D，并按规定修正完善。

7.2.1.9 矿井应按相关规定留设井田边界、导水断层、导水陷落柱、水体压煤、封闭不良钻孔及煤层露头风化带等防水煤岩柱。各类防水煤岩柱设计应符合《煤矿防治水规定》。

### 7.2.2  地表水害防治

7.2.2.1 受地表水害威胁的矿井应建立极端天气预警和预防机制，井口和工业场地标高，应按高于百年一遇洪水位设防。

7.2.2.2 受山洪、内涝、河流、湖泊、水库等洪水水害威胁的矿井，应建立对地表重点部位、险工及险段进行24小时汛情专人巡查、值班制度，备齐防汛装备和材料。汛期强暴雨期间，应停止作业，撤出井下人员。

7.2.2.3 受地表水水害威胁的矿井，应对矿井开采塌陷区的范围、积水深度、有无渗漏等情况进行定期检查和监测，并对井田范围内的塌陷区积水、河流湖泊水位设置观测站进行观测。

7.2.2.4 使用中的地面水位观测孔孔口，应加盖保护；报废的水文地质观测孔、瓦斯抽排孔等应及时封堵；地面注浆孔、电缆孔及与井下相通的各类钻孔，其孔口管应高出当地最高洪水位。

### 7.2.3  老空区积水水害防治

7.2.3.1 矿井应查明井田范围内及井田周边煤矿开采形成的采空区积水范围、水位标高、积水量等情况并进行透水危险性评价，在未确认解除老空透水威胁之前不得从事采掘活动。

7.2.3.2 不同类型老空区经物探、钻探等综合勘查方法和调查问询确定的积水范围、积水量等基本情况后，应据此预测积水区的突水危险区、缓冲安全区（警戒区）和安全区的范围。

7.2.3.3 受采空区积水威胁的采掘工作面采掘前，应做好以下工作：

a）查明积水老空区和废弃井巷的位置，填绘在矿井充水性图上。分层回采的上覆采空区应绘制小等高距采空区底板等深线图；

b）掘进巷道接近警戒线应边探边掘，对于积水边界清楚可靠的积水区可在距实际积水边界30m处停止掘进，进行打钻放水，确认积水基本放完后，方可继续掘进；

c）无煤柱开采的采区巷道，在施工下阶段巷道前应查明上阶段老空区充水水位、水量情况，并编制防突水施工措施；

d）上山施工的巷道，透上方巷道前应排除上巷贯通点20m范围的积水及淤泥。如上巷无法排除，且积水情况不明时，应在距积水边界30m处停止掘进，编制安全措施进行探放水；

e）当上、下煤层间距小于下煤层采掘顶板破坏导水裂隙带高度时，在下煤层回采前应打钻疏干上煤层的老空积水。

7.2.3.4 矿井应根据本矿区探放水经验，结合老空区与采掘工作面的空间几何关系，宜选择沿空送巷、工作面留设阶段煤柱、不同煤层穿层、积水区下下山掘进等老空区探放水方式。

7.2.3.5 老空区探放水钻孔布置、钻机安装及安全技术措施等应符合《煤矿防治水规定》要求，不得使用煤电钻、钢钎进行探放水。

### 7.2.4  水体下采煤水害防治

7.2.4.1 水体下采煤的矿井，开采前应由具备资质的单位编制专项开采设计。

7.2.4.2 水体下煤层的开采，导水裂隙带顶界不应波及水体，其垮落带与导水裂隙带最大高度可参照《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程（试行）》有关公式和现场实测数据综合计算确定。

7.2.4.3 煤层顶板导水裂隙带范围内赋存有直接充水含水层（体）的，在掘进和回采前，应以采区、采煤工作面为单元进行水文地质条件探查，查明含水层的赋存分布特征、富水性，采用放水试验方法预测最大和正常疏干水量。

7.2.4.4 水体下煤层开采，应当依据水文地质勘查条件资料，参照《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》确定水体采动等级类型，类型划分见表11，并按水体类型制定防水煤岩柱留设方案。未查明水文地质条件的，应进行专门的水文地质勘查。

表11  水体允许采动等级类型划分表

| 煤层 位置 | 水体采 动等级 | 水体类型 | 允许采动程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 体 下 | Ⅰ | 1.直接位于基岩上方或底界面下无稳定的粘性土隔水层的各类地表水体。 2.直接位于基岩上方或底界面下无稳定的粘性土隔水层的松散孔隙强、中含水层水体。 3.底界面下无稳定的泥质岩类隔水层的基岩强、中含水层水体。 4.急倾斜煤层上方的各类地表水体和松散含水层水体。 5.要求作为重要水源和旅游地保护的水体。 | 不允许导水裂隙带波及到水体 |
|  | Ⅱ | 1.第四系底界无稳定粘土隔水层，但含水性弱的松散含水层。 2.有疏降条件的松散层或基岩含水层。 | 允许导水裂隙带波及松散弱含水层水体，但不允许垮带波及该水体 |
|  | Ⅲ | 1.底界面下为稳定的厚粘性土隔水层的松散层中、上部孔隙弱含水层水体。 2.已或接近疏干的松散层或基岩水体。 | 允许导水裂隙带进入松散孔隙弱含水层，同时允许垮落带波及该弱含水层 |

7.2.4.5 采用放顶煤开采的矿井，安全煤柱的留设应结合上覆岩土层风化带、临界水力坡度进行抗渗透破坏性评价。

### 7.2.5  底板岩溶水水害防治

7.2.5.1 隔水层能够承受的压力值大于实际水头压力值时，可进行带压开采。

灰岩水位降深能满足安全水头要求，疏降经济合理，对地下水资源影响不大时，可采取局部疏降的办法。

煤层底板在采动应力的作用下有可能突水时，经论证，可采用底板注浆加固提高底板隔水层的抗水压能力。

7.2.5.2 受底板岩溶水害威胁的煤层，在采区投产前应采用三维地震或其它手段查明采区范围内可能存在的岩溶陷落柱、落差较大的断裂构造及灰岩岩溶水的赋存情况；应建立采区岩溶水位观测、放水系统，并采用井下放水试验、连通试验或其它方法查明灰岩岩溶含水层的富水性及补给条件；应根据井上、下勘查（试验）成果，评价岩溶含水层可疏降性。

7.2.5.3 受薄层灰岩含水层、奥灰水双重水害威胁的井田，其采区水文条件探查应采用群孔、大流量、大降深、长历时的放水试验方法。

7.2.5.4 受煤层底板灰岩岩溶水水害威胁的工作面回采前，应开展以下水文地质工作：

a）查明含（隔）水层水文地质条件：采用钻探和高分辨率电法、瞬变电磁、音频电透视等物探或其它先进技术，查明工作面底板含（隔）水层、厚度变化、灰岩富水性、含水层原始导升高度、构造展布情况、突水异常区及可能存在的陷落柱；

b）突水系数：根据隔水煤岩柱实际厚度、静水压力计算突水系数（T）。有关临界突水系数值的采用，可采用矿区实际统计经验数值计算；

突水系数采用式（1）计算：

Ts=PM−Cp…………………………………………（1）

式中：

Ｔs—突水系数，单位为兆帕每米（MPa/m）；

p—底板隔水层承受的水压，单位为兆帕（MPa）；

M—底板隔水层厚度，单位为米（m）；

Cp—采煤对底板的破坏厚度，单位为米（m）。

c）开展采掘工作面探查，查明以工作面突水水源、通道、突水量三要素为主的水文地质条件，评价采掘工作面突水性；

d）对可能沟通薄层灰岩含水层、奥灰水的断层、陷落柱及封闭不良钻孔，应按井下探放水的规定编制探放水措施并组织实施；

e）存在突水危险的工作面，应根据其底板隔水层条件及突水系数大小，采用疏水降压、局部注浆加固、整体注浆改造等防治水技术以减少突水危险。当采用疏水降压开采时，应将承压含水层水头值降至隔水层允许的安全水头值以下，安全水头值应根据突水系数临界值确定；

f）编制隐患排查和竣工验收报告。

7.2.5.5 顶、底板岩溶充水型矿井，水文地质探查治理及安全开采应符合以下要求：

a）矿井岩溶水害治理的要求：遵循“先查明、后治理、查明与治理相结合”的原则，深入研究本矿（区）底板隔水层安全水头值（突水系数）的经验数据及疏水降压、限压开采等底板岩溶水害防治的可行性。属顶板岩溶水充水的矿井应研究其疏干的可行性；

b）补充勘查应以钻探为主、物探为辅，井下为主、地面为辅；

c）水文地质试验应以井下放水试验为主、简易放水试验或地面抽水试验为辅。查明间接充水含水层富水性及补给条件，预计矿井涌水量。

7.2.5.6 煤层底板岩溶水突水危险性预测预报，应以采区、工作面为单元的防治水探查成果为基本依据，预测底板突水危险性，提出相应水害防治方案措施。

### 7.2.6  水文监测系统

7.2.6.1 矿井水文监测系统应具备下列功能：

a）水文长观孔水位、水温、水压，明渠流量，水温等模拟量采集、显示及报警功能；

b）数据显示、存储、查询、编辑、生成报表功能；

c）绘制水位、温度、水压等监测量的变化趋势曲线、直方图的功能；

d）矿井涌水趋势的预测预报功能。

7.2.6.2 矿井水文监测系统应达到下列要求：

a）模拟量输入、输出、传输处理误差应不大于0.5%；

b）最大巡检周期：10s（不包含地面长观孔）。

### 7.2.7  堵水复矿

7.2.7.1 矿井突水点涌水量影响矿井正常排水或威胁矿井生产安全时，应注浆堵水。

7.2.7.2 被淹井巷恢复前，应制定排水复矿或堵水方案并进行试排水。矿井排水复矿前应编制排水复矿报告，并经审查批准。

7.2.7.3被淹矿井排水复矿应同时满足以下要求：

a）突水点通道已堵上；

b）矿井水位稳定不再上升；

c）追排水设备能力大于矿井涌水量。

## 7.3  矿井火灾防治

### 7.3.1  基本要求

7.3.1.1 生产和在建矿井应制定井上、下防火措施，井下使用非金属材料应采用符合煤矿安全标准要求的阻燃或不燃材料。煤矿所有地面建（构）筑物、煤堆、矸石山、木料场等处的防火措施和制度，必须遵守国家有关防火的规定。

7.3.1.2 矿井应简化通风系统，加大巷道断面，降低通风阻力；封堵地表及采空区裂隙，减少漏风；选择合理的采煤工艺，减少采空区浮煤；加快采煤工作面推进速度和收作回撤速度，采煤工作面，应在回采结束45天内完成永久性封闭。

7.3.1.3 矿井的所有煤层应有煤的自燃倾向性、自然发火期等自然发火防治的基础资料。开采容易自燃和自燃煤层的矿井，应建立煤自然发火预测预报制度和防灭火管理制度。

7.3.1.4 有自然发火危险的矿井，应建立以灌浆（注胶）和注氮（或CO2）为主、注胶、喷洒阻化剂等为辅的两种以上综合防灭火系统，灌浆（注浆）系统应符合MT/T 702要求，注氮防灭火系统应符合MT/T 701要求。其中灌浆（或注胶）能力应不小于30m3/h，注氮（或注CO2）能力不小于600m3/h。

7.3.1.5 矿井宜配备煤矿井下快速应急防灭火系统设备，并储备相应的防灭火材料。

7.3.1.6 高瓦斯、自然发火危险的采煤工作面宜在进、回风巷适当位置预设能快速实现安全封闭的设施。

7.3.2  煤层自然发火监测与预报

7.3.2.1 开采容易自燃和自燃煤层的矿井，应按照《煤矿安全规程》和MT/T 757的规定建立自然发火监测系统、确定煤层自然发火的标志气体及临界值，建全自然发火预测预报制度。自然发火（束管）监测系统，应满足下列要求：

a）具有监测O2、CH4、CO、CO2、C2H4共5种气体组分功能；

b）对监测地点的O2、CO、CO2、CH4、C2H4气体浓度变化趋势做出分析；

c）建立气样数据库；

d）多点集中监测中使用的自动巡回采样装置每路运行最长时间不大于20min；

e）在采空区、密闭区等地点设置监测点；

f）在监测点进气口处设置滤尘器和滤水器。吸气口至井底的束管管路中需要安设滤水器，其数量应根据吸气口和束管沿途的温度差来确定，一般不少于3个；

g）束管与束管之间用专用束管接头进行连接，并检查连接的气密性。

7.3.2.2 束管监测的布置应符合MT/T 757要求，抽取气样的聚乙烯管内径不小于8mm，在井下取样的管路中应能及时有效的排除管路中的冷凝水，宜在管路中设贮水器，在井下取样点入口处应设粉尘过滤器。存在自然发火危险的采煤工作面，在回风隅角端头支架后部采空区50m以内应至少布置一个束管监测点。应该至少监测O2、CO、CO2、CH4、C2H4等5种气体。

7.3.2.3 在巷道高冒区、采空区、密闭区等井下容易发生自燃的地点应设置专人定期取样检测，有条件的宜设置分布式光纤测温系统，发现异常，及时上报并处理。

### 7.3.3  煤层自然发火预防

7.3.3.1 开采容易自燃和自燃煤层的矿井，工作面采空区进、回风侧（两道）、开切眼位置、停采线和联络巷密闭区域应进行预防性灌浆（或注胶）处理。

7.3.3.2 开采容易自燃和自燃煤层的矿井，工作面推进速度减慢特别是过断层期间和工作面停采撤架前60m，应对采空区自然发火指标及其动态进行连续监测和预报，并及时采取综合防灭火措施。

7.3.3.3 在容易自燃和自燃煤层巷道顶煤冒落或断层附近，应及时采用具有一定强度和粘结性的阻燃材料进行充填、加固和布置温度和束管取气样测点，定期检测CO、CO2、CH4、C2H4、O2共5种气体和温度等指标。

7.3.3.4 开采容易自燃和自燃煤层的无煤柱工作面，应对沿空巷道进行喷浆处理，减少向采空区漏风，并在巷道沿空侧每间隔50m～100m在采空区内布置一个温度和束管取气点，定期检测沿空巷道和采空区内O2、CO、CO2、CH4、C2H4共5种气体和温度等指标。

### 7.3.4  火灾治理与应急处理

7.3.4.1 井下发现煤自然发火征兆时，应及时分析发火原因、发火区域及危险程度，采取措施，消除自然发火征兆。

7.3.4.2 井下明火应急处理按下列要求进行：

a）发现明火，应按火灾应急预案直接灭火，控制火势，并立即报告矿调度室；

b）矿调度室接警后，按照火灾应急预案及灾害预防和处理计划组织实施灭火。

7.3.4.3 封闭火区应按下列要求进行：

a）封闭火区应制定专项预案和安全措施；

b）封闭火区过程中，应动态监测和检查着火点周围瓦斯和氧气浓度及其变化，判断火区瓦斯爆炸危险性，发现异常立即撤人。火区具备安全封闭条件时，方可实施封闭。

### 7.3.5  采空区及火区管理

7.3.5.1 工作面回采过程中应及时对工作面采空区采取防火措施。

7.3.5.2 工作面回采结束后，应按规定施工永久密闭，对密闭进行编号，定期检测气体成分与温度。密闭施工应符合AQ 1044的规定。

7.3.5.3 启封火区密闭应符合《煤矿安全规程》规定。

### 7.3.6  外因火灾防治

7.3.6.1 外因火灾防治应满足下列要求：

a）应按《煤矿安全规程》设地面消防水池和井下消防管路系统；

b）井下容易发生外因火灾的地点，应设置固定灭火装置或自动灭火系统并配备灭火器材。

7.3.6.2 应建立或完善外因火灾监测监控系统。

- 7.4  粉尘灾害防治

- 7.4.1  基本要求

7.4.1.1 矿井应采取综合防尘措施，防止和减少粉尘产生、降低粉尘浓度，控制和减少粉尘危害。

7.4.1.2 采煤工作面采取粉尘综合治理措施后，落煤时产尘点下风侧10m～15m处总粉尘降尘率应大于85%；移架时产尘点下风侧10m～15m处总粉尘降尘率应大于75%；放顶煤时产尘点下风侧10m～15m处总粉尘降尘率应大于75%；回风巷距工作面10m～15m处的总粉尘降尘率应大于75%。

7.4.1.3 掘进工作面采取粉尘综合治理措施后，高瓦斯、突出矿井的掘进机司机工作地点和机组后回风侧总粉尘降尘率应大于85%，呼吸性粉尘降尘率应大于70%；其他矿井的掘进机司机工作地点和机组后回风侧总粉尘降尘率应大于90%，呼吸性粉尘降尘率应大于75%；钻眼工作地点的总粉尘降尘率应大于85%，呼吸性粉尘降尘率应大于80%；放炮15 min后工作地点的总粉尘降尘率应大于95%，呼吸性粉尘降尘率应大于80%。

7.4.1.4 锚喷作业实施综合防尘后的总粉尘降尘率应大于85%，呼吸性粉尘降尘率应大于80%。

7.4.1.5 井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、转载及运输环节实施综合防尘后的总降尘率应大于85%。

7.4.1.6 矿井产尘点和粉尘沉积点应有对应措施和装置（设备），并保证装置（设备）正常运行。

7.4.1.7 矿井井下作业人员应佩戴个体防尘用具。

7.4.1.8 矿井应有粉尘防治专业队伍、管理制度和工程措施等。

- 7.4.2  防尘系统及其它

7.4.2.1 矿井防尘用水水质应满足需求（水质：悬浮物含量≤30mg/L；悬浮物粒度直径＜0.3mm；PH值在6.5~8.5；总大肠菌群每100ml水样中不得检出，粪大肠菌群每100ml水样中不得检出。）；防尘消防水池容积不小于200m3，并有相同容积的备用水池，实现静压连续供水。

7.4.2.2 防尘管路应敷设到所有能产生粉尘和沉积粉尘的地点，管路管径和强度应满足矿井防尘用水水量和水压要求。

7.4.2.3 矿井水平大巷主防尘供水管路始端宜安装流量传感器、压力传感器和水质过滤器（过滤网孔径小于0.3mm），并上传监测信息至监控系统；各采区间应实现并联供水；管路在巷道汇合或分岔处标明供水方向。

7.4.2.4 矿井在需要用水冲洗和喷雾的巷道内，运输巷每隔50m、其它巷道每隔100m、主要硐室门口应设置一个三通及阀门。

7.4.2.5 采煤工作面进风巷、回风巷应敷设强度达标管路，管路敷设至采煤工作面煤壁；在进、回风巷口安设水质过滤器（过滤网孔径小于0.3mm），末端设置分水器和压力表。

7.4.2.6 掘进工作面应敷设强度达标管路，巷道口安设水质过滤器（过滤网孔径小于0.3mm），管路末端距工作面不大于30m，末端安设压力表和分水器。

7.4.2.7 井下各装、转、卸载点都应安设自动喷雾装置；转载点安装半封闭或全封闭自动喷雾装置，转载点落差大于0.5m时应安装溜槽或导向板；溜煤眼上口机头应安设封闭式防尘罩；井下所有煤仓和溜煤眼（有涌水的除外）不得放空，有涌水的煤仓和溜煤眼放空后放煤口闸板应关闭，并设置引水管；雾化效果达不到要求的应使用加压装置。

7.4.2.8 矿井水质达不到粉尘防治要求时，应安设水质处理系统。

7.4.2.9 轨道斜井、轨道大巷、采区进、回风巷入风口100m范围内至少各安装1道自动净化水幕；主要回风巷、总回风巷至少各安装1道雾化全断面自动净化水幕；采煤工作面回风巷应安设至少2道自动控制风流净化水幕；掘进工作面距工作面50m和100m巷道内分别安装1道自动净化水幕、1道粉尘超限自动喷雾；皮带机头机尾30m范围内各安装1道自动净化水幕；矿车装煤点下风侧20m内设置1道联动风流净化水幕，放煤口到矿车上口距离不得大于0.4m；进风主井装载处安装环形自动净化水幕。

7.4.2.10 装载粉状材料的矿车应具有防止扬尘设施。

- 7.4.3  采掘工作面防尘

7.4.3.1 采煤工作面防尘应符合下列要求：

a）采煤工作面应实施长孔动、静压或动静压结合的煤层预注水防尘措施，注水装置齐全、完好，注水控制区域煤体应达到全面湿润；

b）采煤工作面不具备长钻孔煤层预注水湿润煤体条件时，应在工作面煤壁实施短孔注水，注水控制区域煤体应达到全面湿润；

c）采煤工作面应使用全自动定位随机喷雾降尘控制系统；

d）采煤机应安装水、电闭锁装置，内、外喷雾齐全、完好、使用正常，且水压分别不得小于2MPa、4MPa；还应使用外置高压喷雾联动装置，水压应能保证雾团全面覆盖滚筒上下尘源，喷雾压力不得小于8MPa；有条件的矿井在采煤机上方可布置高效喷雾降尘装置；

e）支架间喷雾应实现移架、降柱自动同步，放煤口安装放煤联动喷雾装置，喷雾压力不得小于8MPa；

f）破碎机应安装防尘罩，并加装喷雾装置或用除尘器抽尘净化。

7.4.3.2 掘进工作面防尘应符合下列要求：

a）全煤、半煤岩巷宜采用短壁注水工艺或采用分别针对卸压带、集中应力带及恒压带的“三压带”分段注水工艺，注水控制区域应全面湿润；符合MT 501要求；

b）掘进机应使用水、电闭锁装置，装置应符合AQ 1020、AQ 1021的要求，内、外喷雾齐全、完好、使用正常，且水压分别不得小于3MPa、1.5MPa；如果内喷雾装置的使用水压小于3MPa或无内喷雾装置，应使用外喷雾装置和除尘器，外喷雾装置的水压不得小于4MPa；

c）掘进工作面应采取除尘措施。综掘工作面的除尘器宜安装在掘进机上，构成长压短抽通风除尘系统，系统应满足AQ 1020、MT/T 441要求，处理工作面含尘风量不低于80%；

d）钻爆法岩石掘进工作面应采用湿式打眼，使用水泡泥；放炮前、后对工作面30m范围内洒水冲尘；放炮期间应使用高压自动喷雾降尘系统，系统应满足AQ 1021、MT/T 240的要求，喷雾压力不得小于8MPa，喷雾应在放炮前进行；装岩机应安装自动喷雾系统。

7.4.3.3 锚喷支护防尘应符合下列要求：

a）锚喷支护宜采用湿式喷射混凝土作业；

b）锚喷支护应实现潮料喷浆，采用低风压近距离的喷射工艺（工作风压小于0.15MPa、喷射距离小于0.8m）；在喷浆机回风侧应安设除尘器，控尘装置组成的通风除尘系统与喷浆机联动，喷浆机上料口及排气口配备捕尘除尘装置。

- 7.4.4  隔（抑）爆设施

7.4.4.1 隔（抑）设施应符合AQ 1020规定。

7.4.4.2 高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井煤巷机械化掘进工作面掘进机宜安装自动抑爆装置。

- 7.4.5  粉尘监测与检测

7.4.5.1 采煤工作面在回风巷内距工作面10m～15m处安设粉尘粉尘浓度传感器，掘进工作面在回风侧10m～15m处安设粉尘浓度传感器，监测数据上传，并定期对粉尘浓度传感器进行调校。

7.4.5.2 采掘工作面每季度采用个体采样器测定1次呼吸性粉尘接触浓度。每半年测定1次粉尘粒度分布和粉尘中游离SiO2含量，测定误差小于5%。

7.4.5.3 按AQ 1020规定进行矿井粉尘检测工作，测定误差小于5%。

7.4.5.4 防尘用水使用井下处理水时，每日进行1次水质化验，使用其他水源，每季度1次。

## 7.5  围岩灾害防治

### 7.5.1  基本要求

7.5.1.1 采掘工作面投入运行前，应编制采掘工作面地质说明书。

7.5.1.2 应对巷道围岩及采煤工作面顶板、底板和煤层进行评估、分类。

7.5.1.3 有条件的矿井宜进行地应力测试。

7.5.1.4 矿井应建立矿压监测系统。

### 7.5.2  巷道围岩灾害防治

7.5.2.1巷道围岩支护设计应满足下列要求：

a）根据围岩稳定性、地应力分布采用理论计算法、数值模拟法、工程类比法一种或多种方法组合进行巷道支护设计。

b）在巷道掘进和支护过程中，应进行矿压监测。当地质条件发生变化时及时修正巷道支护设计。

7.5.2.2巷道围岩支护质量监测

矿井应进行巷道支护质量监测，主要监测顶板离层、表面位移、锚杆、锚索、支架受力状况等。煤巷锚杆支护监测工作应符合MT/T 1104要求。

### 7.5.3  回采工作面顶底板灾害防治

7.5.3.1  回采工作面顶底板控制应满足下列要求：

a）回采工作面液压支架应根据工作面顶底板类型选择合理的支架架型、足够的支护强度。

b）采高超过3m或煤帮破碎严重时，液压支架应设置护帮板。工作面的两端，应使用端头支架或其他形式支护。倾斜煤层工作面或采高5m以上的工作面应设置防窜煤矸设施。

c）煤层倾角大于15°时，液压支架应采取防倒、防滑措施；顶板破碎及复杂地质构造的工作面应采取固化措施。

d）工作面超前支承压力影响范围内的两巷应采用超前支护，巷道有效断面应满足通风、行人和作业要求。

e）顶、底板及煤层抗压强度较低的“三软”采煤工作面，宜采用浅截深采煤机，装有伸缩梁的低比压掩护支撑式支架。

f）坚硬顶板的采煤工作面宜按设计要求超前采用水力或爆破致裂等顶板弱化措施和高强度、抗冲击液压支架。

7.5.3.2 回采工作面矿压监测系统应具有下列功能：

a）支架初撑力、最大工作阻力等的实时检测功能，

b）工作面循环工作阻力、顶板初次来压和周期来压等的分析处理和警示功能；

c）实时数据显示、历史数据查询、曲线分析、综合报表和数据上传等功能；

d）坚硬顶板宜采用微震系统进行顶板变形、断裂的监测，提前预报工作面顶板的初次来压和周期来压的功能。

## 7.6  冲击地压灾害防治

### 7.6.1  基本要求

7.6.1.1 矿井设计应有冲击地压危害的评估和应对措施。

7.6.1.2 开采有冲击地压危险倾向性或已发生过冲击地压的煤层，采区准备及工作面开采前应对冲击地压危险性进行评估，确定冲击地压危险等级、制定冲击地压危险区域预卸压、监测治理、效果检验及个体防护方案。

7.6.1.3 矿井生产过程中，对采区开采的煤层及其围岩进行冲击倾向性测试，测试方法应符合GB/T 25217.1、GB/T 25217.2规定，测试结果应作为采区设计及采掘面作业规程编制的依据。

7.6.1.4 冲击地压危险区域采掘作业规程应包括地质构造、采区范围、危险区分布、冲击地压危险性评估、防治措施、应急预案等内容及相关图纸。

7.6.1.5 冲击地压矿井、开采具有冲击倾向性煤层的矿井或经评估具有冲击地压危险的矿井，应设立防冲机构，并配备专门管理和防治技术人员。

### 7.6.2  冲击地压监测

7.6.2.1 冲击地压矿井，应建立冲击地压危险监测、预测预报制度。

7.6.2.2 冲击地压监测宜采用钻屑法、微震法及采动应力等监测方法。

### 7.6.3  冲击地压防治

7.6.3.1 冲击地压危险区域巷道布置应符合下列要求：

a）主要巷道应布置在岩层或无冲击地压危险煤层中，巷道的方向宜与最大水平主应力方向一致；

b）煤层群开采时，巷道布置应有利于开采保护层，宜开采上保护层，有条件的采区不留上（下）山煤柱；

c）巷道布置应避开高原岩应力及构造应力的影响范围；

d）矿井应简化生产系统，减少巷道交叉点。

7.6.3.2 采区煤柱留设应符合下列要求：

a）采区间隔离煤柱及采煤工作面停采线的煤柱应避免产生高应力集中；

b）区段间应采用无煤柱护巷或3m~5m小煤柱的布置方式。

7.6.3.3 工作面布置应符合下列要求：

a）具备开采保护层条件的冲击地压危险采区，应采取无煤柱开采方式开采保护层；

b）有冲击地压的采区应采用长壁采煤方法，开采范围的煤层应全部回采，不留孤岛块段；

c）孤岛区块、构造应力区、集中应力区开采应编制防冲击地压专项设计，并按冲击地压危险工作面管理；

d）同一煤层的上下阶段相邻工作面、不同煤层的上下工作面的切眼及停采线的位置应对齐；

e）工作面切眼及停采线应避免布置在断层、褶曲等地质构造带之内，停采线位置应符合矿井实际；

f）在向斜构造或盆地开采的矿井应分别从轴部或盆底开始回采，采区一翼内各工作面应按顺序向同一方向推进，双翼采区应避免同时相向回采。

7.6.3.4 冲击地压防治宜采用煤层钻孔卸压、煤层爆破卸压、煤岩体注水、强制放顶、顶板预裂、底板预裂等防治方法。

7.6.3.5 实施冲击地压解危后应进行效果检验。

## 7.7  热害防治

7.7.1 存在热害的矿井应进行热害危险性分析，按照MT/T 1136确定矿井热害等级并编制热害防治专项设计，采取综合热害防治措施：

a）一级热害矿井应首先采用加大通风量、优先采用分区式或对角式通风系统缩短入风线路长度，避免和减少井下局部热源、利用天然冷源等非机械制冷降温措施；当采用非机械制冷降温措施不能满足要求时，宜采用机械制冷降温措施；

b）二级和三级热害矿井应采取以机械制冷降温为主的综合防治措施。

7.7.2 采用局部机械制冷降温设备的巷道供风量，应根据冷负荷与送风温差确定，但不得大于所在巷道处的供风量。

7.7.3 井下制冷硐室的位置和布置应有利于供冷和排除冷凝热，并满足设备的搬运、安装、维修、操作和安全等要求。

7.7.4 地面制冷站制冷机房设计与布置应符合GB 50019的有关规定。制冷机房位置距进风井口的距离不小于50m，且处于夏季主导风向下方。

7.7.5 降温系统的有效冷量应大于65%。

7.7.6 采掘工作面空气温度超过30℃、机电设备硐室空气温度超过34℃时，应停止作业。

- 7.8  安全避险与应急救援

- 7.8.1  基本要求

7.8.1.1 矿井应按有关规定编制应急预案和年度灾害预防处理计划。

7.8.1.2 矿井应按有关规定建立完善安全避险“六大系统”。

7.8.1.3 矿井应建立安全生产应急管理和救援指挥机构，明确职责，实行24小时值班。

7.8.1.4 煤炭企业应按AQ 1008规定，设置矿山救护队和兼职矿山救护队。大型矿井矿山救援队应由矿山救护队、抢险排水队、钻探救援队以及医疗救护队和专家组组成，具备人才、技术、装备储备和培训演练等功能。

7.8.1.5 矿井应建有井下急救站和地面医务所，配备救护车辆、急救器材、急救装备和药品等。

7.8.1.6 矿山救护队和兼职救护队物资装备应按AQ 1008规定要求设置；抢险排水队和钻探救援队应配备运输、吊装、排水、钻探、支护等大型装备，具有快速反应、应急机动、专业救援与后勤保障能力。

- 7.8.2  安全避险系统建设

7.8.2.1 入井人员应佩戴防护时间不低于30min的压缩氧自救器。

7.8.2.2 矿井应根据开采条件选用地面钻孔、专用供给管路或自备氧等方式作为永久避难硐室的供氧方式。

7.8.2.3 井下避难硐室的设置、设施和装备应符合相关要求。

7.8.2.4 井下紧急避险系统应随井下采掘系统的变化及时调整和补充完善。

7.8.2.5 矿井应建立语音广播系统和快速逃生系统。

7.8.2.6 矿井安全监控系统、供水施救系统、人员定位系统、压风自救系统和通信联络系统等五大系统应与紧急避险系统有效连接。

- 7.8.3  预案编制及应急演练

7.8.3.1 矿井每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场应急处置方案演练，对演练效果应进行综合评估，并完善相关预案内容。

7.2.3.2 有突水危险的矿井应编制矿井水害应急救援预案。

7.2.3.3 入井人员应熟知突水征兆，发现征兆后应立即停止作业，并及时上报矿井调度指挥控制中心；情况危急时，应立即撤出所有受水威胁区域人员至安全地点，然后采取安全措施，进行处理。在未查清和排除隐患前，不得进行采掘活动。

- 8  矿井信息化与自动化

- 8.1  基本要求

矿井信息化与自动化应满足下列基本要求：

a） 矿井信息化与自动化建设应按照“安全可靠、先进适用、总体设计、分步实施”的原则进行；

b） 应建设统一的宽带网络传输平台、信息处理平台、数据库和数据中心；

c） 应建设功能齐全、多专业集中的矿井调度控制中心；

d） 应建设有线通信系统、无线通信系统、广播通信系统等，并实现矿井通信、调度、信息管理、安全保障、应急避险等功能的集中统一调度；

e） 计算机主干网络应采用千兆及以上网络，办公网络应采用有线网络或结合无线网络的方式全覆盖；

f） 工业控制网络应采用具有冗余功能的千兆及以上工业光网络；

g） 办公网络与工业控制网络应能互联互通，并通过网闸等网络安全设备隔离；当办公网络接入互联网时应配备路由器、防火墙等网络安全设备以保证网络安全；

h） 应建立统一的集成监控平台；

i） 应建立瓦斯抽采监控系统、水文监测、火灾监测等监测子系统，并通过矿井工业控制网络接入集成监控平台，实现综合管控；

j） 应建立采煤工作面监控系统、主要通风机监控系统、井下排水监控系统、矿井供电监控系统、压风机监控系统等自动化子系统，并通过矿井工业控制网络接入集成监控平台，实现综合管控；

k） 宜建立专家决策支持系统，实现对重大危险源的识别、预测、预警；

l） 系统及设备应能满足电磁兼容性要求。

- 8.2  计算机网络、数据中心及调度控制中心

- 8.2.1  计算机网络

计算机网络应能满足下列要求：

a） 有线主干网传输带宽应不小于1000Mbps；办公区桌面有线传输带宽应不小于100Mbps；网络传输时延应不大于1ms，网络运行效率及丢包率应满足MT/T 1131规定；

b） 核心交换机应支持虚拟局域网VLAN功能；

c） 应具有VPN联接功能，关键设备应具有冗余功能，核心业务服务器应热备份冗余；

d） 关键设备的抗扰度应符合GB/T 17626.3、GB/T 17626.4、GB/T 17626.5规定；

e） 应具有网络流量监测与控制、掉电保护、故障诊断、故障报警、电源管理等网管功能。

- 8.2.2  数据中心

数据中心应满足下列要求：

a） 一矿宜只建一个综合数据中心；

b） 宜采用服务器虚拟架构和统一的数据库；

c） 核心业务服务器应热备份冗余；

d） 核心交换机应采用三层及以上交换机，具有身份认证、授权、加密等机制，具有时间日志、数据备份和病毒防护等功能。

- 8.2.3  调度控制中心

调度控制中心应符合下列要求：

a） 应能通过信息综合展示平台实时掌握矿井安全、生产、经营信息，自动化系统运行工况，安全监测信息等；

b） 应具有安全、生产、经营管理信息的集中管理、集中监测，对生产环节的集中控制等功能；应能结合现场生产运行工况，实现远程控制；

c） 应具有生产计划/调度数据的分级录入和自动报表生成、调度指令下达、信息反馈等自动化办公处理流程；

d） 应建立专用报警计算机，实现安全生产报警防范及联动机制，将安全、生产、经营管理中需要报警的信息进行集中管理与提醒，并实现与对应作业现场工业电视画面的联动显示；

e） 应具有对生产与通信环节设备的故障诊断与提示功能；

f） 应具有应急救援指挥功能。

- 8.2.4  中心机房建设

8.2.4.1  中心机房建设应满足下列要求：

a） 装修与设备安装应按照GB/T 2887及 GB 50174执行；

b） 机房宜邻近调度控制中心建设；机房内部不应有与其无关的管线通过；

c） 机房应采用双回路供电。供电电源的容量应不小于全部设备功率总和的1.5倍。核心设备应配备不间断备用电源，备用电源时间不少于4小时；

d） 强、弱电的布线走向要合理搭配，互不干扰，外形美观；

e） 机房设备应可靠接地，接地电阻应符合有关要求。防雷接地应单独设置。当多个设备共用一组接地装置时，宜将各设备分别采用接地线与接地体连接；

f） 机房内部应配有监控系统、消防系统；

g） 室内装修应选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、在温度和湿度变化作用下变形小、具有表面静电耗散性能的材料，不得使用强吸湿性材料及未经表面改性处理的高分子绝缘材料作为层面；

h） 应采取防尘、防静电措施；宜使用恒温、恒湿送风型专用空调机；

i） 设备上的标签应标明设备的名称和网络地址；网络线路具有明确标记。

8.2.4.2  数据中心机房建设应具有下列系统：

a） 空调系统；

b） 综合布线系统；

c） UPS电源系统；

d） 防雷系统；

e） 火灾预警系统；

f） 过压保护系统；

g） 监控系统；

h） 门禁系统。

8.2.4.3  调度控制中心机房应满足下列要求：

a） 远离变配电室及电梯机房；

b） 建筑平面宜采用大开间的布置形式；新建矿井的调度控制中心总使用面积不宜小于300m2、净高不宜低于4.5m；

c） 宜建立大屏幕数字显示系统,大屏幕显示系统工作区内的无线电干扰场强和磁场干扰环境场强应符合GB 50174要求；大屏幕与值班人员的视距不宜小于5m；

d） 应建立数字调度通信系统平台；

e） 应建立调度台、各类信息分功能/分区展示终端；

f） 应建立远程控制台和控制终端；

g） 调度控制中心灯光应按平行于大屏幕方向分组进行控制，光源不宜强烈。

- 8.3  矿井通信

- 8.3.1  有线通信系统

8.3.1.1  矿井应设置地面行政通信系统，并满足下列要求：

a） 应能与矿井生产调度等其它通信系统互联互通；

b） 系统交换设备应选用程控数字交换设备、IP网络交换(或软交换)等设备，系统交换设备应安装于矿井数据中心；

c） 系统设备应可靠接地；

d） 系统终端（话机、传真机等）安装于矿井地面办公区、生产区及生活区域，系统容量应满足矿井近期用户数加20%～30%备用量；

e） 系统应具有终端设备之间的双向语音且无阻塞通信功能；

f） 采用IP网络交换(或软交换)设备的系统宜具有会议电视功能，实现多方与会人员实时交流。

8.3.1.2  矿井应设置有线调度通信系统，并满足下列要求：

a） 系统应满足MT 401的要求；

b） 矿井有线调度通信系统和矿井行政通信系统宜分别设置，并应能互通，有线调度通

信系统应当具有选呼、急呼、全呼、强插、强拆、监听、录音等功能

c） 矿井有线调度通信系统交换机应选用程控数字交换设备或IP网络交换（或软交换）

设备；系统设备应可靠接地；

d） 矿井井上下重要岗位应设置有线调度电话，通信线缆应分设两条，从不同的井筒或一个井筒保持一定间隔的不同位置进入井下配线设备；

e） 系统交换机应安装于矿井数据中心，调度电话台安装于调度控制中心；

f） 应具有通信终端权限设置功能；

g） 应具有中继接口，应能与其它通信网络联网；

h） 交换机的处理机、电源应采用热备份结构，具有告警、故障自动诊断、倒换等功能；

i） 系统应具有备用电源，电网停电后，系统中设备的备用电源连续工作时间应不小于2小时；

j） 系统最大通信距离应不小于15km。

- 8.3.2  无线通信系统

a） 应设置无线通信系统，并满足下列要求：

b） 应满足MT/T 1115的要求；

c） 应能与矿井有线调度等通信系统互联互通；宜选用WiFi、4G或3G等技术的矿用通信系统；井下基站、中继设备等宜选用本质安全型设备；

d） 应具有手机终端之间、手机终端与矿井有线调度通信系统之间的双向语音且无阻塞通信功能；应具有短信群发，手机终端间可互发短信；

e） 宜能监控井下基站交直流供电情况；

f） 宜配置智能手机，宜具有移动监测、信息发布等功能；

g） 手机及基站宜具有脱网通信功能；

h） 应具有备用电源，备用电源向基站连续供电时间应不小于2小时；

i） 最大通信距离应不小于15km；

j） 矿用手机终端的待机时间应不小于11小时，其中，通话时间应不小于2小时；

k） 应能自动识别手机终端，对未经认证的手机不提供服务功能，对未经许可带入的手

机，系统宜具有报警提示功能。

- 8.3.3  广播与综合信息发布系统

广播与综合信息发布系统应符合下列要求：

a） 应能将信息及时发布至井下各种信息终端。应具有正常工作状态下的常规信息发布和紧急情况下的逃生信息发布功能；

b） 应能够提供文字、语音、图形、数据等形式的信息发布；

c） 主传输网络应采用具有冗余功能的工业网络、通信网络或宽带无线网络；

d） 应采用不间断电源供电，当电网停电后，不间断电源能保证设备持续运行不低于2小时；

e） 井下设备宜选用本质安全型设备；

f） 显示终端宜设置在主要巷道岔道口、机车车站、机电硐室、候车硐室、副井井底等位置。

- 8.4  矿井监控、监视与自动化

- 8.4.1  矿井工业控制网络

矿井工业控制网络应符合MT/T 1081、MT/T 1131和下列要求：

a） 无线网络宜采用WiFi、4G无线网络标准；

b） 应具有不间断电源供电，备用电源供电时间不少于2小时；

c） 核心网络交换机应采用三层及以上交换机，具有身份认证、授权、加密等机制，具有时间日志、数据备份和病毒防护等功能；

d） 矿用交换机宜安装于井下中央变电所、巷道硐室、采区变电所等便于供电的场所；

e） 核心网络交换机等设备宜放置在矿井数据中心。

- 8.4.2  集成监控平台

集成监控平台应符合下列要求：

a） 应实现监测、监控、自动化子系统的集中管控；

b） 应实现子系统间的信息联动与控制；

c） 应自动生成各自动化子系统生产报表；

- 8.4.3  安全监控系统

安全监控系统应满足AQ 6201、AQ 1029、MT/T 1004和下列要求；

a） 宜选用独立冗余的宽带平台作为主干传输；

b） 主机应具有双机热备功能；

c） 宜具有瓦斯变化率等分析功能；

d） 巡检周期应不大于10s，运行数据应能保存至少1年；

e） 高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井应选用全量程和高低浓度甲烷传感器，宜选用红外或激光甲烷传感器；

f） 应具有模拟量实时曲线和历史曲线显示功能；

g） 应具有电源和备用电源工作状态检测功能，宜具有备用电池远程管理维护功能；

h） 所用的粉尘传感器应符合MT/T 1102的要求；

i） 应具有煤矿井下呼吸性粉尘浓度、总粉尘浓度、温湿度、噪声实时在线监测功能；

j） 粉尘传感器基本误差应小于15%；

k）瓦斯抽采泵站电气设备宜具有远程控制功能；

l） 应建立瓦斯抽采监控系统，瓦斯抽采管网监测数据及状态应传输到地面安全监控中心。

- 8.4.4  井下作业人员管理系统

系统应满足AQ 6210、GB 50581、AQ 1048和下列要求：

a） 应具有定位功能、门禁报警功能；宜具有双向通讯功能；

b） 分站应具有通信中断数据存储及恢复通信后数据重发功能；

c） 应具有考勤管理功能、唯一性检测功能。

- 8.4.5  产量监测系统

系统应满足MT 1082、MT 1080并具有煤炭产量远程监测、防作弊、严重超能力生产报警功能等。

- 8.4.6  采煤工作面监控系统

系统应满足MT/T 1127和下列要求：

a） 宜实现采煤工作面主要设备的“一键式”操作；

b） 监控设备包括：采煤机（刨煤机）、泵站、液压支架、刮板机、转载机、破碎机、顺槽带式输送机等；

c） 在井下工作面应有网络平台，实现对供电、泵站、转载、破碎、刮板、支架电液控制系统、采煤机等设备监控信息的全面集成；

d） 宜实现记忆加远程遥控割煤、刮板机功率自动平衡；

e） 应具有液压支架移架自动控制、故障诊断与预警等功能；

f） 井下工作面设备与矿井调度控制中心相连，实现远程监控；

g） 应安装视频监控系统，并传输至矿井调度控制中心。

- 8.4.7  掘进工作面监测系统

系统应满足下列要求：

a） 应具有掘进机、掘锚机、连采机等设备监测功能；

b） 宜具有掘进设备故障诊断；

c） 应具有掘进设备的信号交互和联锁控制。

- 8.4.8  带式输送机运输监控系统

系统应满足MT 571.1和下列要求：

a） 应具有就地单机控制、多机联动、远程控制、就地检修等控制方式；

b） 应具有功率平衡自动调整功能；

c） 应具有钢丝绳芯输送带中钢丝绳断丝的监测功能；

d） 应具有煤仓煤位的监测；

e） 应具有紧急停车、故障屏蔽、沿线语音报警功能；

f） 应具有顺煤流和逆煤流启停选择功能；

g） 宜根据带式输送机运煤量自动调整电机速度；

h） 宜采用光纤分布式测温技术。

- 8.4.9  立井提升自动控制系统

立井提升自动控制系统应满足下列要求：

a） 应具有自动、半自动、手动、验绳、检修等工作方式；

b） 应具有基本监测信息：提升机的开停、保护装置、制动系统、液压站、润滑系统、冷却装置状态；主电机的电流、电压、有功功率、绕组温度；闸瓦间隙、轴承温度、提升重量、提升次数、提升容器位置和速度；

c） 应能根据上、下井口间信号的闭锁，检测箕斗装卸载位置；

d） 应具有提升次数记忆和提升信号的断电记忆功能；

e） 应具有防止二次装载保护、卸载满仓保护功能；

f） 应具有故障自动报警和传感器故障自动诊断功能；

g） 应具有井上、下煤仓煤位连续监测功能。

- 8.4.10  斜井提升自动控制系统

斜井提升控制系统应满足下列要求；

a） 具有就地、远程、验绳、检修等工作方式；

b） 能在井下绞车房监视斜坡轨道的道岔状态，监控设备的工作状态；

c） 实现轨道线路闭锁、转辙机控制闭锁、防护栏闭锁；

d） 具有对道岔的集中、本地和遥控等方式的管理；

e） 能依据轨道线路的开通状态，实现与闭锁装置的联机功能；

f） 安装语音报警装置，实现行车不行人、行车语音警示；

g） 能实现区间出入口的计轴统计功能；

h） 对车辆速度进行实时检测，实现超速报警与防护。

- 8.4.11  矿用无轨胶轮车运输监控系统

矿用无轨胶轮车运输监控系统应符合下列要求：

a） 对井下无轨胶轮车进行检测、监控和定位，实现信号的自动开放和闭锁；

b） 应设置供车辆调度使用的无线通信系统，车辆上宜选用有扩音功能的车载电；

c） 能识别各台车辆位置和行驶方向；

d） 具有自动信号调度功能，依据车辆数量、行驶方向、当前位置自动控制井下信号灯；

e） 具有车辆调度管理功能、胶轮车工况的实时监测功能；

f） 应装设瓦斯自动报警仪，瓦斯超标时，可自动停车；装设有温度、压力等传感器，在超标时，可自动停车；配置适宜的灭火器。

- 8.4.12  架空乘人运输监控系统

架空乘人运输监控系统应符合下列要求：

a） 应实时监控系统的工作状态、参数信息；

b） 应具有自动启停功能；

c） 应具有绳道脱索监测保护功能；

d） 应具有越站停机保护功能；

e） 应具有急停闭锁保护功能。

- 8.4.13  电机车运输监控系统

电机车运输监控系统应满足MT/T 1113和下列要求：

a） 应具有“信集闭”功能；

b） 应具有视频监视及话音通信功能；

c） 应具有分区自动供电功能。

- 8.4.14  主要通风机监控系统

主要通风机监控系统应满足下列要求；

a） 实现一键启停和自动切换功能；

b） 能监测风压、风速、振动、电机电流及功率、电机定子绕组温度、轴承温度等参数；

c） 具有反风远程自动控制；

d） 具有设备故障预警功能。

- 8.4.15  井下排水监控系统

井下排水监控系统应满足MT/T 1128和下列要求：

a） 具有手动、自动控制功能；

b） 能监测电流、电压、功率、温度、流量、水位、水压、真空度等参数、主排水泵起停、阀门开闭状态等；

c） 能选择开机台数、时间、优先运行高性能水泵，宜实现水泵自动轮换工作。

- 8.4.16  矿井供电监控系统

矿井供电监控系统应满足MT/T 1114和下列要求：

a） 具有监测、报警功能；

b） 具有遥测、遥信、遥调、遥控等功能；

c） 具有过载、短路、过压、欠压、漏电等保护功能；

d） 具有故障录播功能；

e） 具有光纤纵差保护等防越级跳闸功能；

f） 宜采用分布式光纤测温技术。

- 8.4.17  压风机监控系统

压风机监控系统应满足下列要求：

a）具有温度、压力等参数监测功能；

b）实现空压机断水、断油、超温、超压、过滤堵塞等保护；

c）能自动监控现场设备开停；

d）具有全自动恒压供风能力。

- 8.4.18  工业电视系统

工业电视系统系统应满足MT/T 1112和下列要求：

a） 采用光缆为主传输方式，局部可结合电缆或无线传输；

b） 采用数字流媒体技术，兼容多种规格的数字摄像机（或模拟摄像机+数字视频转换设备）；

c） 与上级单位工业电视监控系统互联；

d） 数字传输协议宜采用MPEG国际标准化委员会所定义的MPEG4、H.264协议；

e） 具有故障自诊断功能；

f） 具有自动报警功能；

g） 视频服务器等设备应放置数据中心机房；

h） 系统集中显示应安装在调度控制中心；

i） 局部就地显示宜安装在架空乘人装置控制室、斜井绞车房、采煤工作面顺槽、副井绞车上下口等重要作业场所；

j） 摄像仪应安装在地面工业广场、采煤工作面、掘进工作面、带式输送机机头等需要监视的场所。

- 8.5  矿井安全生产管理信息化

- 8.5.1  二维GIS和三维可视化系统

- 8.5.1.1  二维GIS和三维可视化系统基本要求如下：

a） 应统一平台，实现“采、掘、机、运、通”技术和安全生产业务流程的信息化管理。

b） 应按照安全、实用、可靠、先进、可扩展的原则建设。

c） 应保持基础数据和同比例尺空间数据存储的唯一性。

8.5.1.2  二维GIS平台

平台应满足下列要求：

a） 应具有与AutoCAD、MapGIS、SuperMap、ArcGIS等数据交换功能，能够生成不丢失几何信息的DXF或TXT格式的明码数据文件；

b） 应具有图形编辑、数据管理、查询及空间分析功能；

c） 应具有地质、测量、采矿、通风、设计、供电、安全等专业定制功能；

d） 应具数据存储功能，完全支持空间数据库，实现各专业数据共享与多源数据无缝集成；

e） 应具有全自动、交互式的地图矢量化功能，支持二次开发；

f） 应具有WebGIS功能，实现远程监测监控信息与图形的集成。

8.5.1.3  三维可视化系统

系统应满足下列要求：

a） 应具有与二维GIS平台数据共享，地层、断层、巷道、钻孔、机电设备等的快速建模功能；

b） 应具有面向业务需求的地测、“一通三防”、设计、机电、生产等的数据共享、动态更新、协同操作功能；

c） 应具有三维地质和巷道模型、三维设备模型、三维工广模型、三维地形模型等的一体化展示功能；

d） 应具有三维虚拟场景与综合自动化、“六大系统”以及其他在线监测监控数据的关联和动态显示功能；

e） 应具有漫游和浏览功能；

f） 应具有系统的权限管理，可增加，删除，修改系统用户，根据权限设置相应的菜单功能。

- 8.5.2  地测管理信息系统

8.5.2.1 地测空间管理信息系统

系统应满足下列要求：

a） 应建立地质、测量、资源储量数据库，实现数据的一体化管理；

b） 应能够全自动、半自动、交互式处理各类专题图形，包括根据最新的数据修正专题图形，可视化的平剖对应等功能；

c） 应满足生产需求和精度要求的数值计算功能，如储量计算、导线点计算；

d） 应具有自动生成地质模型和煤层底板等高线功能；

e） 宜具有对工作面空间位置的实时测绘，实时更新采掘工程平面图，为危险源动态预警提供相对精确的空间信息的功能；

f） 采掘工程平面图的存储和展示应符合GIS拓扑数据结构的需求，为专题空间分析提供具有拓扑关系的数据。

8.5.2.2 地质保障数据处理系统

系统应满足下列要求：

a） 应具有与地测空间管理信息系统的数据共享；

b） 应构建钻探信息、物探信息、井巷工程信息、瓦斯信息及水文信息等地质模型；

c） 应建立煤炭资源储量、煤层、构造、煤质、瓦斯地质、水文地质、工程地质、环境地质等条件的可视化分析系统；

d） 具有矿井开发地质条件的综合评价与量化预测；

e） 基于地质填图、遥感遥测、测量、钻探、坑探、地球物理及化学勘探、采掘揭露等多种技术手段获取的多源地测信息。

- 8.5.3  安全生产管理信息系统

8.5.3.1  生产设计管理信息系统

生产设计管理信息系统宜具有采矿和机电设备选型辅助设计等功能。

8.5.3.2  安全管理信息系统

安全管理信息系统宜具有“一通三防”、安全质量标准化、井下危险源、应急救援等信息管理功能。

8.5.3.3  生产技术综合管理信息系统

生产技术综合管理信息系统宜具有生产技术、生产调度、生产技术资料数字档案、煤质、机电设备等信息管理等功能。

- 9  生态及环境保护

## 9.1  基本要求

9.1.1 矿井建设和生产应符合环境保护法规、规章等有关规定，应执行国家、地方及行业环境保护标准。

9.1.2 矿井环境保护设计应执行GB 50821的有关规定，从源头预防和控制环境污染与生态破坏。

9.1.3 矿井工业场地、附属设施选址，以及井田开采范围内如果涉及国家或地方法定保护的自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、文物保护单位、基本农田保护区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区、城市规划确定的生活居住区、文教区等环境敏感保护目标，应根据国家和地方相关法律、法规，采取避让、划定禁止开采区或限制开采区等保护措施。

9.1.4 矿井应采取预防为主，防治结合的综合措施治理环境污染，各类污染物排放达到国家、地方规定的排放标准，并符合重点污染物排放总量控制指标及排污管理规定的要求。

9.1.5 矿井设计、建设和生产应贯彻清洁生产原则，采用资源回采率高、能源消耗低、污染物排放少的生产技术、工艺和设备，不得采用国家明令淘汰或限制的落后生产技术、工艺和设备。各项清洁生产指标应达到HJ 446二级标准以上水平。

9.1.6 矿井新建、改扩建、技术改造工程应执行国家和地方关于环境保护、水土保持和土地复垦的管理规定。各项环境保护与水土保持工程设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

9.1.7 矿井应设置环境保护管理机构，配备专业人员，建立环境管理规章制度，制定并执行生态环境保护计划，实行全过程环境管理。矿井应通过GB/T 24001环境管理体系认证。

9.1.8 矿井应规范烟气和废水排污口的设置，建立环境监测、环境统计体系，污染源在线监测数据应上传至企业调度控制中心。

## 9.2  污染防治

- 9.2.1  水污染防治与节约用水

9.2.1.1 矿井水和工业场地生活污水、生产废水应净化处理，经处理后的矿井水和工业场地生活污水应作为水资源利用，处理工艺应根据水质、水量、回用方向以及污染物排放标准等要求确定。水资源短缺矿区矿井水利用率应达到90%以上，水资源丰富矿区矿井水利用率应达到75%以上。

9.2.1.2 矿井水和工业场地生活污水经处理后需排放的水质应符合GB 20426、GB 8978规定的排放限值要求。

9.2.1.3 在饮用水水源保护区内禁止设置废水排放口，不得设置永久、临时、周转排矸场。

9.2.1.4 矿井各工业用水点应安装水量计量仪表，实行定量考核。

- 9.2.2  大气污染防治和碳减排

9.2.2.1 矿井燃煤锅炉房应配置高效除尘脱硫装置，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放符合GB 13271的要求。

9.2.2.2 矿井地面生产系统大气污染物排放应符合GB 20426规定的地面生产系统大气污染物排放限值及控制要求。煤炭储、装、运应采用封闭式设施，原煤破碎、筛分、转载等产尘环节应配置除尘器或采取喷雾降尘措施。

9.2.2.3 矿井瓦斯排放应符合GB 21522规定的排放限值要求。高浓度矿井瓦斯应综合利用。

9.2.2.4 矿井宜开发地源、水源热泵系统和乏风余热利用系统。

- 9.2.3  固体废物污染防治

9.2.3.1 矿井不应设永久排矸场，临时排矸场或周转排矸场的选址和污染防治应符合GB 20426和GB 18599的有关规定。

9.2.3.2 临时排矸场或周转排矸场应构筑堤、坝、挡墙、排洪沟等设施。应采取有效措施防止矸石自燃，已发生自燃的排矸场应及时采取灭火措施。

9.2.3.3 有条件的矿井应实行掘进矸石直接井下充填废弃巷道或采空区。

9.2.3.4 煤矸石综合利用率应达到75%及以上，未利用的煤矸石无害化处理率应达到100%。

9.2.3.5 矿井生活垃圾应集中、无害化处置；铅酸蓄电池等危险废物应交有相应资质的单位回收处理；工业场地生活污水处理厂污泥等有害废物应按照有关技术规范无害化处置。

- 9.2.4  噪声污染防治

9.2.4.1 矿井应选择低噪声生产工艺和设备。主通风机、空气压缩机、锅炉房鼓风机和引风机、瓦斯抽采泵等高噪声设备应采取消声、降噪、减振等控制措施。

9.2.4.2 安装高噪声设备的建筑物应采取隔声、吸声措施，生产车间和作业场所噪声值应符合GBJ 87的有关规定。

9.2.4.3 矿井工业场地厂界噪声值应符合GB 12348规定的厂界环境噪声排放限值。

## 9.3  生态保护

9.3.1 煤炭开采应采取减少地表沉陷和水资源破坏影响的防治措施。

9.3.2 井田范围内需留设煤柱保护的重要保护目标，应按照现行《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》执行。

9.3.3 沉陷区应采取土地复垦措施，沉陷区土地复垦率应达到80%及以上。

9.3.4 矿井工业场地绿化率应符合GB 50215的要求，同时应符合提高土地使用效率的原则。

9.3.5 矿井临时排矸场和周转排矸场停止使用后应及时进行复垦。

10  职业健康

## 10.1  职业健康管理

10.1.1 矿井应按照GB/T 28001建立职业健康安全风险的管理体系；部门职能和岗位职责齐全，重大危险源登记建档，进行定期危险源检测、评估、监控、治理。

10.1.2 矿长负责制定颁布职业健康安全方针，职业安全健康安全基本目标（矿井死亡事故、死亡率、重伤率、粉尘测点合格率及职业病普查率等指标）。明确业务部门或授权专人负责职业健康安全方针的贯彻和实施。

10.1.3 煤矿企业宜进行职业健康安全管理体系认证并保持体系正常运转。

10.1.4 煤矿职业健康安全管理应与《煤矿作业场所职业危害防治规定（试行）》相关内容相适应。

## 10.2  职业健康基本要求

10.2.1 地面车间消灭人身伤亡事故，井下杜绝较大及以上事故。

10.2.2 企业职工每年至少进行一次体检，职业病普查率达到100%。

10.2.3 尘肺病发病率逐年下降，杜绝新增疑似病例。

## 10.3  劳动环境

10.3.1 人员运输应符合本标准6.2.3.2a)的要求。

10.3.2 进风井口以下温度应在2℃以上，采掘工作面温度不应超过26℃，机电设备硐室温度不应超过30℃，作业场所的噪声不应超过85dB(A)。

10.3.3 矿井井下应执行“四·六”工作制，井下作业时间不超过6小时，出入井时间不得超过10小时。

10.3.4 矿井应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测；每三年至少进行一次职业病危害现状评价。

10.3.5 矿井应配备满足安全生产需要的粉尘、噪声、有毒有害气体等检测仪器仪表，采样监测应符合GBZ 159相关要求。监测中发现作业场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准的作业场所，要有整改方案。

10.3.6 对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置设置警示标识。

## 10.4  劳动保护与职业病防治

10.4.1 现场作业人员应按照AQ 1051配备和使用个体劳动防护用品。

10.4.2 应设置职业卫生管理机构，配备专业职业危害因素监测人员，配足监测仪器设备；对接触粉尘、毒物及有害物理因素的作业人员，职业危害告知率应达100%，上岗和离岗前，职业健康检查率应达100%，在岗期间职业健康检查率不低于100%。

10.4.3 制定年度职业卫生防治计划和实施方案，并按计划和方案实施。对工人进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，指导其正确使用职业病防护设备和个体防护用品。

10.4.4 建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案。

- 附录A

- （资料性附录）

- 新建、改扩建、技术改造以及资源整合矿井移交的地质资料

A.1 图纸

应移交以下图纸：

a） 井田地形地质图1:2000～1:10000；

b） 通过首采区的勘探线剖面图1:2000；

c） 井巷地质素描图及水文地质实测剖面（地质素描卡片）1:200～1:500；

d） 设计开拓煤层底板等高线及资源储量估算图(急倾斜煤层要相应绘制立面投影图)1:2000～1:10000；

e） 矿井充水性图 1:2000～1：10000；

f） 回风和运输水平地质切面图 1:2000～1:5000；

g） 采掘工程平面图 1:2000～1:5000；

h） 建井期内施工的井上、下钻孔柱状图 1:200～1:500；

i） 井上、下对照图 1:2000～1:10000。

A.2 卡片、台账

应移交以下卡片和台账：

a） 构造素描卡片或照片；

b） 煤厚探测卡片；

c） 矿井日排水量、井巷探放水、涌水量、注浆堵水和井上下历次水文动态观测台账；

d） 煤质、水质、瓦斯及其他有益矿产化验和鉴定成果台账；

e） 地温、水温、煤层自然发火观测记录台账；

f） 冲击地压调查台账；

g） 预注浆、探放瓦斯和煤（岩）层突出观测记录台账。

A.3各种原始观测记录

各种原始记录包括：

a） 井下巷道地质调查、观测、素描记录（包括顺层巷道、石门、上下山等）；

b） 回采工作面地质调查、观测、素描记录；

c） 断层、岩浆岩、陷落柱、突水点等特殊条件的记录；

d） 水文地质观测记录；

e） 瓦斯突出、冲击地压等专项记录；

f） 煤厚探测和落煤损失记录。

A.4其他有关地质资料

其他有关资料包括：

a） 原有井田勘探报告、补充勘探报告和其他专项工程地质报告及评审备案证明文件；

b） 井筒检验孔、工程导向钻孔及建井期间的勘探资料；

c） 《建井地质报告》以及各种煤（岩）层标本；

d） 地质测量数据库及其它（包括电子版、纸质和实物等）全部地质资料。

- 附录B

- （资料性附录）

- 生产矿井必备的地质图纸

B.1 基本矿图

采掘工程平面图、井上下对照图、井田区域地形图、工业广场平面图等。

B．2 地质图

地质图包括：

a） 井上、下对照图    1:2000～1:10000；

b） 矿井可采煤层底板等高线图（急倾斜煤层应加绘立面投影图）1:2000～1:10000；

c） 矿井煤系地层综合柱状图1:200～1:500；

d） 矿井地质剖面图1:1000～1:5000；

e） 矿井煤（岩）层对比图1:200～1:500；

f） 矿井水平地质切面图（煤层倾角大于25°的多煤层矿井）1:2000～1:5000；

B.3 资源储量管理用图

资源储量管理用图包括：

a） 矿井煤层底板等高线及资源储量估算图1:2000～1:10000；

b） 采区煤层底板等高线及资源储量估算图 1:1000～1:2000；

c） 采区分煤层损失量图1:1000～1:2000；

d） 工作面损失量图1:500～1:2000；

B.4 水文地质图

水文地质图包括：

a） 矿井综合水文地质图1:2000～1:10000；

b） 矿井充水性图1:2000～1:5000；

c） 矿井综合水文地质柱状图1:500；

d） 矿井水文地质剖面图1:2000～1:5000；

e） 矿井主要含水层等水位（压）线图（水文地质条件复杂或极复杂的矿井）1:2000～1:10000；

f） 矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图。

B.5专用图纸

专用图纸包括：

a） 工业广场平面图1:2000～1:5000；

b） 采掘工程平面图1:2000～1:5000；

c） 采区煤层底板等高线图1:2000；

d） 岩浆岩分布图（有岩浆侵入的矿井）1:5000～1:10000；

e） 陷落柱分布图（有陷落柱的矿井）1:5000～1:10000；

f） 矿井地温等值线图（有热害的矿井）1:2000～1:5000；

g） 瓦斯地质图1:2000～1:5000；

h） 矿井通风系统图1:2000；

i） 矿井通风网络图；

j） 矿井供电系统图；

k） 矿井运输系统图；

l） 矿井排水系统图；

m） 矿井压风系统图；

n） 矿井瓦斯抽采系统图；

o） 矿井防灭火系统图；

p） 矿井防尘系统图。

- 附录C

- （规范性附录）

- 矿井风量计算公式

矿井需风量：井下各工作地点的需风量和各条风路上漏失风量的总和。矿井内部漏风是指井下各通风设施、采空区、煤柱等的漏风。矿井需要风量按公式（C.1）计算：

Qra≥(ΣQcf＋ΣQhf＋ΣQur＋ΣQsc＋Qrj＋ΣQrl)·kaq …………………（C.1）

式中：

Qra—矿井需要风量，单位为立方米每分钟（m3/min）；

Qcf—采煤工作面实际需要风量，单位为立方米每分钟（m3/min）；

Qhf—掘进工作面实际需要风量，单位为立方米每分钟（m3/min）；

Qur—硐室实际需要风量，单位为立方米每分钟（m3/min）；

Qsc—备用工作面实际需要风量，单位为立方米每分钟（m3/min）；

Qrj—胶轮车巷道实际需要风量，单位为立方米每分钟（m3/min）；

Qrl—其他用风巷道实际需要风量，单位为立方米每分钟（m3/min）；

kaq—矿井通风需风系数(包括矿井内部漏风和配风不均匀等因素，抽出式kaq一般取1.15～1.20，压入式kaq取1.25～1.30)。

- 附录D

- （规范性附录）

- 防治水资料

D.1 基本图件

基本图件包括以下内容：

a） 矿井充水性图；

b） 矿井涌水量与相关因素综合历时动态曲线图；

c） 矿井综合水文地质图；

d） 矿井综合水文地质柱状图；

e） 矿井水文地质剖面图；

f） 根据矿井实际需要编制其他防治水图件。

上述图件应纳入矿井信息化管理并及时根据变动情况对图纸内容进行修正完善。

D.2 基本台账

基本台账包括以下内容：

a） 气象资料台账；

b） 井田地质钻孔综合成果台账；

c） 井下水文地质钻孔成果台账；

d） 水源井（孔）资料台账；

e） 封孔不良钻孔资料台账；

f） 钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账；

g） 地表水文观测成果台账；

h） 抽（放）水试验成果台账；

i） 矿井涌水量观测成果台账；

j） 水质分析成果台账；

k） 矿井突水点台账；

l） 矿井和周边煤矿采空区相关资料台账；

m） 水闸门（墙）观测资料台账；

n） 水源水质受污染观测资料台账；

o） 其他专门项目的资料台账。

上述台账应纳入矿井信息化管理，每月补充修订一次。

————————————————