ICS 73.100.99

D 98

备案号

MT

中华人民共和国煤炭行业标准

MT/T XXXXX—201X

煤矿带式输送监控系统通用技术条件

General specifications of the belt conveyor supervision system

in the coal mine

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

国家安全生产监督管理总局   发布

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　型号	2

5　技术要求	2

5.1　一般要求	2

5.2　环境条件	2

5.3　供电电源	3

5.4　系统组成	3

5.5　主要功能	3

5.6　主要技术指标	6

5.7　传输性能	7

5.8　电源波动适应能力	7

5.9　工作稳定性	7

5.10　抗干扰性能	7

5.11　可靠性	7

5.12　防爆性能	7

6　试验方法	7

6.1　环境条件	7

6.2　电源条件	7

6.3　试验仪器和设备	8

6.4　受试系统的要求	8

6.5　系统运行检查	8

6.6　主要功能试验	8

6.7　主要技术指标测试	10

6.8　传输性能试验	11

6.9　电源波动适应能力试验	11

6.10　工作稳定性试验	11

6.11　抗干扰性能试验	11

6.12　可靠性试验	11

6.13　防爆性能试验	11

7　检验规则	12

7.1　检验分类	12

7.2　出厂检验	12

7.3　型式检验	12

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由煤炭行业煤矿专用设备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国矿业大学（北京）、中煤科工集团常州自动化研究院、中煤科工集团上海研究院。

本标准起草人：孙继平、彭霞、田子建、伍云霞、刘晓阳、陈鼎智。

煤矿带式输送监控系统通用技术条件

- 范围

本标准规定了煤矿带式输送监控系统的术语和定义、型号、技术要求、试验方法和检验规则。

本标准适用于煤矿带式输送监控系统（以下简称系统）及其产品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2887  电子计算机场地通用规范

GB 3836.1  爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB 3836.2  爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB 3836.3  爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

GB 3836.4  爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB 3836.9  爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”

GB/T 5080.1-1986 设备可靠性试验 总要求

GB/T 5080.7  设备可靠性试验  恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案

GB/T 10111  随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T 10595  带式输送机

GB/T 17626.3-2006  电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4-2008  电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5-2008  电磁兼容　试验和测量技术　浪涌（冲击）抗扰度试验

MT/T 286  煤矿通信、自动化产品型号编制方法和管理办法

MT/T 571.1  煤矿用带式输送机电控系统

MT/T 772-1998  煤矿监控系统主要性能测试方法

MT 872  煤矿用带式输送机保护装置技术条件

MT/T 899  煤矿用信息传输装置

MT/T 1004  煤矿安全生产监控系统通用技术条件

MT/T 1005  矿用分站

MT/T 1007  矿用信息传输接口

MT/T 1008  煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求

MT/T 1078  矿用本质安全输出直流电源

MT/T 1081  矿用网络交换机

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

煤矿带式输送监控系统  belt conveyor supervision system in the coal mine

监测输送机速度、温度、烟雾、堆煤、横向断裂、纵向撕裂、跑偏、打滑、急停、电机运行状态、煤仓煤位等，并实现逆煤流启动，顺煤流停止等闭锁控制和安全保护、地面远程调度与控制、输送机火灾监测与控制等功能的系统。

- 型号

产品型号应符合MT/T 286的规定。

- 技术要求

  - 一般要求

    - 系统及有关设备应符合本标准和MT/T 571.1、MT 872、MT/T 1004、MT/T 1005、MT/T 1007、MT/T 1008、MT/T 1078、MT/T 1081等有关标准的规定，并按照经规定程序批准的图样及文件制造和成套。

    - 中心站、入井电缆和带金属导体的光缆的入井口处应具有防雷措施。

  - 环境条件

    - 系统中用于机房、调度室的设备，应能在下列条件下正常工作:

a)　环境温度：15℃～30℃；

b)　相对湿度：40%～70%；

c)　温度变化率：小于10℃/h，且不应结露；

d)　大气压力：80 kPa～106 kPa；

e)　GB/T 2887规定的尘埃、照明、噪声、电磁场干扰和接地条件；

f)　无显著振动和冲击。

    - 系统中用于煤矿井下的设备应在下列条件下正常工作：

a)　环境温度：0℃～40℃；

b)　平均相对湿度：不大于95%（＋25℃）；

c)　大气压力：80 kPa～106 kPa；

d)　有瓦斯，但无破坏绝缘的腐蚀性气体。

    - 系统中用于机房和调度室以外的地面的设备，应能在下列条件下正常工作：

a)　环境温度：

——用于有保暖及通风的室内：0℃～40℃；

——用于无供暖条件的室内：－10℃～＋40℃；

——用于室外露天：－20℃～＋60℃。

b)　最大相对湿度：90%（在规定的温度范围内）；

c)　大气压力：80 kPa～106 kPa。

  - 供电电源

    - 地面设备交流电源：

a)　额定电压：220，380 V，允许偏差－10%～＋10%；

b)　电压总谐波畸变率：不大于5%；

c)　频率：50 Hz，允许偏差±5%。

    - 井下设备交流电源：

a)　额定电压：127，380，660，1 140 V,允许偏差：

——专用于井底车场、主运输巷：－20%～＋10%；

——其他井下产品：－25%～＋10%。

b)　电压总谐波畸变率：不大于10%；

c)　频率：50 Hz，允许偏差±5%。

  - 系统组成

系统一般由传感器、分站、电源（可与分站一体化）、控制箱、洒水装置、传输接口、主机、传输电缆或光缆等组成。

  - 主要功能

    - 数据采集功能

      - 系统应具有输送带速度、温度、煤仓煤位、电机工作电压、工作电流、功率等模拟量采集及显示功能。

      - 系统应具有烟雾、堆煤、跑偏、撕裂、急停及其位置、电机运行状态等开关量采集及显示功能。

      - 系统宜具有运输量等累计量采集及显示功能。

    - 控制与报警功能

      - 系统应具有自动、手动、就地、远程、多机联锁及单机控制功能。

      - 系统应具有逆煤流起动、顺煤流停机控制功能。

      - 系统应具有起动预告功能，预告时间应不小于10 s。

      - 系统应具有紧急停机控制和闭锁功能。

      - 系统宜具有缩带、收带、伸带、放带控制功能。

      - 系统宜具有多电机速度同步控制和功率自动平衡功能，使电机功率不平衡误差不大于±3%。

      - 系统应具有速度调节功能，能控制多电机系统起动加速度不大于0.3 m/s2，下运系统减（加）速度不大于0.8 m/s2。

      - 除正常起动和停机造成的输送带速度变化外，系统应具有打滑反时限报警和停机保护控制功能：

a)　输送带速度小于或等于额定速度50%时，报警并停机；

b)　10 s钟内，输送带速度均为额定速度的50%～70%时，报警并停机；

c)　输送带速度大于或等于额定速度110%时，报警并停机。

      - 系统应具有超温报警、洒水控制和闭锁功能。当主滚筒温度达到下列温度时，报警并洒水降温：

a)　直接测量滚筒表面温度时，70±2℃；

b)　直接测量滚筒内壁温度时，60±2℃；

c)　测温点距被测点10 mm～15 mm时，42±2℃。

      - 系统应具有烟雾报警、洒水控制和闭锁功能。

      - 系统应具有堆煤报警、停机控制和闭锁功能。当2 s内连续监测到煤位超过预定位置时，报警并停机。

      - 系统应具有跑偏报警、停机控制和闭锁功能。当监测到输送带跑偏时，报警；当输送带超出托棍端部边缘20 mm时，停机。

      - 系统应具有撕裂报警、停机控制和闭锁功能。当系统监测到纵撕时，报警并停机。

      - 系统应具有煤仓煤位报警、控制和闭锁功能。当煤仓煤位达到报警煤位时，停止相关设备工作。

    - 存储和查询功能

系统应具有存储和查询功能。存储内容应包括：

- 重要测点模拟量的实时监测值；

- 模拟量统计值；

- 开关量动作状态及时刻；

- 累计量值；

- 报警及解除报警状态及时刻；

- 模拟量输出值；

- 模拟量输出统计值；

- 开关量输出状态及时刻；

- 控制命令及时刻；

- 设备故障／恢复正常工作状态及时刻等。

    - 显示功能

      - 系统应具有列表显示功能。其中：

- a)　模拟量显示内容应包括：地点、名称、单位、报警门限、控制门限、监测值、最大值、最小值、平均值、传感器工作状态、报警及解除报警状态和时刻等；

- b)　开关量显示内容应包括：地点、名称、开／停时刻、状态、工作时间、开停次数、传感器工作状态、报警及解除报警状态和时刻等；

- c)　累计量显示内容应包括：地点、名称、单位、累计量值等。

      - 系统应具有模拟量实时曲线和历史曲线显示功能。显示内容包括：地点、名称、单位、报警门限、控制门限、监测值、最大值、最小值、平均值、传感器工作状态，并设时间标尺，可显示出对应时间标尺的模拟量值。

      - 系统应具有开关量状态图及柱状图显示功能。显示内容应包括：地点、名称、最后一次开／停时刻和状态、工作时间、开机率、开／停次数、传感器状态等，并设时间标尺。

      - 系统应具有模拟动画显示功能。显示内容包括：工艺流程模拟图、相应设备开停状态、相应模拟量数值等。应具有漫游、总图加局部放大、分页显示等方式。

      - 系统应具有系统设备布置图显示功能。显示内容应包括：传感器、控制箱、洒水装置、分站、电源箱、传输接口和电缆等设备的设备名称、相对位置和运行状态等。若系统庞大一屏无法容纳，可漫游、分页或总图加局部放大。

    - 打印功能

系统应具有报表、曲线、柱状图、状态图、模拟图、初始化参数等召唤打印功能（定时打印功能可选）。

    - 人机对话功能

系统应具有人机对话功能，以便于系统生成、参数修改、功能调用、控制命令输入等。

    - 自诊断功能

系统应具有自诊断功能。当系统中模拟量传感器、分站、传输接口等设备发生故障时，报警并记录故障时刻和故障设备，以供查询及打印。

    - 双机切换功能

系统应具有双机切换功能。系统主机应双机备份，并具有手动切换功能或自动切换功能。当工作主机发生故障时，备份主机投入工作。

    - 数据备份功能

系统应具有数据备份功能。

    - 备用电源功能

系统应具有备用电源。

    - 其他功能

      - 系统应具有网络通信功能。

      - 系统应具有软件自监视功能。

      - 系统应具有软件容错功能。

      - 系统应具有实时多任务功能。

      - 系统传感器至分站之间、分站至中心站（或主站）之间、分站至分站之间等宜具有语音通信功能，以便于系统安装与维护。

  - 主要技术指标

    - 模拟量输入传输处理误差

模拟量输入传输处理误差应不大于1.0%。

    - 模拟量输出传输处理误差

模拟量输出传输处理误差应不大于1.0%。

    - 累计量输入传输处理误差

累计量输入传输处理误差应不大于1.0%。

    - 巡检周期

系统最大巡检周期应不大于30 s，并应满足监控要求。

    - 控制执行时间

就地控制时间不大于2 s。远程控制执行时间应不大于系统最大巡检周期。

    - 调节执行时间

调节执行时间应不大于系统最大巡检周期。

    - 画面响应时间

调出整幅画面85%的响应时间应不大于2 s，其余画面应不大于5 s。

    - 误码率

误码率应不大于10-8。

    - 传输距离

分站至传输接口、分站至分站之间最大传输距离应不小于10 km；传感器、控制箱、洒水装置至分站之间的传输距离由相关标准规定。

    - 监控容量

系统允许接入的分站数量宜在8，16，32，64，128中选取；被中继器等设备分隔成多段的系统，每段允许接入的分站数量宜在8，16，32，64，128中选取。分站所能接入传感器的数量宜在2，4，8，16，32，64，128中选取。

    - 双机切换时间

从工作主机故障到备用主机投入正常工作时间应不大于5 min。

    - 备用电源工作时间

在电网停电后，备用电源应能保证系统连续监控时间不小于2 h。

    - 存储时间

重要监测点模拟量的实时监测值存盘记录应保存7 d以上；模拟量统计值、报警/解除报警状态及时刻、开关量状态及变化时刻、控制命令及时刻、累计量值、设备故障/恢复正常工作状态及时刻等记录应保存1年以上。当系统发生故障时，丢失上述信息的时间长度应不大于5 min。

    - 统计值时间

模拟量统计值应是5 min的统计值。

  - 传输性能

系统的信息传输性能应符合MT/T 899的有关要求。

  - 电源波动适应能力

供电电压在规定的电压波动范围内变化时，系统的主要功能和主要技术指标应不低于本标准的要求。

  - 工作稳定性

系统应进行工作稳定性试验，通电试验时间应不小于7 d，其主要功能和主要技术指标应不低于本标准的要求。

  - 抗干扰性能

    - 系统应能通过GB/T 17626.3-2006规定的、试验等级不低于1级的射频电磁场辐射抗扰度试验，系统应能正常工作。

    - 系统应能通过GB/T 17626.4-2008规定的、试验等级不低于1级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验，系统应能正常工作。

    - 系统应能通过GB/T 17626.5-2008规定的、试验等级不低于1级的浪涌（冲击）抗扰度试验，系统应能正常工作。

  - 可靠性

系统平均无故障工作时间（MTBF）应不小于800 h。

  - 防爆性能

防爆性能应符合GB 3836.1～3836.4和GB 3836.9的规定。在爆炸性环境中传输的信号应为本质安全型信号。

- 试验方法

  - 环境条件

除环境试验或有关标准中另有规定外，试验应在下列环境条件中进行：

a)　环境温度：15℃～35℃；

b)　相对湿度：45％～75％；

c)　大气压力：86 kPa～106 kPa。

  - 电源条件

除非有关标准另有规定，测试用电源应满足以下要求：

a)　交流供电电源：

1)　电压：误差应不大于2％；

2)　频率：50 Hz，其误差应不大于1％；

3)　电压总谐波畸变率：不大于5％。

b)　直流供电电源：

1)　电压：误差应不大于2％；

2)　周期与随机偏移：ΔU）/U0）应不大于0.1%。

  - 试验仪器和设备

    - 试验仪器和设备的准确度应能满足所测性能对准确度的要求，其自身准确度应不大于被测参数1/3倍的允许误差。

    - 试验仪器和设备的性能应符合所测性能的特点。

    - 试验仪器和设备应按照计量法的相关规定进行计量，并检定或校准合格。

    - 试验仪器和设备的配置应不影响测量结果。

    - 主要试验仪器和设备的特性要求应符合MT/T 1004的规定。

    - 仿真线应符合MT/T 772附录A的规定。

  - 受试系统的要求

    - 现场试验时，按实际配置的系统进行检验。

    - 出厂试验和型式试验时，系统测试至少应具备下列设备：

- 中心站设备1套，一般包括传输接口1台、主机（含显示器）、打印机等设备（对双机系统可根据具体情况适当增加设备）；

- 分站：出厂试验时，为订货的全部分站；型式试验时应不少于3台；若具备分站电源，应包括在其中；若有多种型式的分站或具有分站功能的设备，每种至少1台；

- 每种本安电源最大组合负载的各种传感器及其他设备；

- 构成系统的其他必要设备。

    - 受试系统中的设备应是出厂试验和型式试验合格的产品。

  - 系统运行检查

按MT/T 772-1998中第7章的有关规定进行。

  - 主要功能试验

    - 使输送带速度、温度、煤仓煤位等模拟量传感器或模拟量信号发生器输出数据，检查系统是否能够采集并显示相应的数据。

    - 使烟雾、堆煤、跑偏、撕裂、急停等开关量传感器或开关量信号模拟器输出开关量状态，检查系统是否能够采集并显示相应的状态。

    - 使电子秤（核子秤）或累计量信号模拟器输出数值，检查系统是否能够采集并显示运输量。

    - 分别使用系统的自动、手动、就地、远程、多机联锁及单机控制功能，检查系统是否能够实现相应的功能。

    - 启动输送机，检查输送机是否能够逆煤流起动。在输送机完全启动并正常运行后，停机，检查输送机是否能够顺煤流停机。

    - 启动输送机，检查系统能否实现预告功能，并检查预告时间是否不少于10 s。

    - 按急停开关，检查输送机是否能够实现紧急停机；急停信号不撤除，不能起动输送机；急停信号撤除后，方可人工起动输送机。

    - 进行缩带、收带、伸带、放带操作，检查输送机是否能够实现缩带、收带、伸带、放带功能。

    - 同时通过如下2个试验时才判定系统具有多电机速度同步控制功能：

a)　使输送机在均匀额定负载情况下正常运行，检查输送机所有电机的转速是否不超过相关标准规定的误差；

b)　使输送机在均匀额定负载情况下正常运行，人为改变输送机任一电机的转速，检查该电机转速是否能恢复到额定转速。

    - 多电机功率自动平衡功能试验按GB/T 10595的相关规定进行。

    - 速度调节功能试验按GB/T 10595的相关规进行。

    - 使输送机速度传感器或模拟量信号发生器分别输出5.5.2.8 a)、b)和c）规定的输送机速度值，检查系统是否能够实现打滑反时限报警和停机保护控制功能。

    - 使温度传感器或模拟量信号发生器分别输出5.5.2.9 a)、b)和c）规定的温度值，检查系统是否能够实现报警、洒水和闭锁控制功能；温度超限，不能起动输送机；温度不超限方可人工起动输送机。

    - 使烟雾传感器或开关量信号模拟器输出烟雾报警值，检查系统是否能够实现烟雾报警、洒水和闭锁控制功能；烟雾超限信号不撤除，不能起动输送机；烟雾超限信号撤除后，方可人工起动输送机。

    - 人为产生堆煤，使堆煤高度大于规定的限值，或开关量信号模拟器输出相应状态，检查系统是否能够实现堆煤报警、停机和闭锁控制功能；堆煤高度超限信号不撤除，不能起动输送机；堆煤高度超限信号撤除后，方可人工起动输送机。

    - 使跑偏开关或开关量信号模拟器输出跑偏状态，检查系统是否能够实现跑偏报警、停机控制和闭锁功能；跑偏信号不撤除，不能起动输送机；跑偏信号撤除后，方可人工起动输送机。

    - 使输送机撕裂传感器或开关量信号模拟器输出撕裂状态，检查系统是否能够实现撕裂报警、停机和闭锁功能；撕裂信号不撤除，不能起动输送机；撕裂信号撤除后，方可人工起动输送机。

    - 使煤仓煤位传感器或模拟量信号发生器输出报警值，检查系统是否能够实现煤仓煤位报警与控制功能；煤位超限，不能起动输送机等；煤位不超限，方可人工起动输送机等。

    - 存储和查询功能试验，按MT/T 772-1998中8.7的规定进行。

    - 列表显示功能试验，按MT/T 772-1998中8.8的规定进行。

    - 模拟量实时曲线和历史曲线显示功能试验，按MT/T 772-1998中8.8的规定进行。

    - 开关量状态图及柱状图显示功能试验，按MT/T 772-1998中8.8的规定进行。

    - 模拟动画显示功能试验，按MT/T 772-1998中8.8的规定进行。

    - 设备布置图显示功能试验，按MT/T 772-1998中8.8的规定进行。

    - 打印功能试验，按MT/T 772-1998中8.8的规定进行。

    - 人机对话功能试验，按MT/T 772-1998中8.9的规定进行。

    - 自诊断功能试验，按MT/T 772-1998中8.10的规定进行。

    - 双机切换功能试验，按MT/T 772-1998中8.13的规定进行。

    - 数据备份试验，按MT/T 772-1998中8.14的规定进行。

    - 备用电源试验，按MT/T 772-1998中8.15的规定进行。

    - 系统软件自监视功能试验，按MT/T 772-1998中8.11的规定进行。

    - 软件容错功能试验，按MT/T 772-1998中8.12的规定进行。

    - 实时多任务功能试验，按MT/T 772-1998中8.14的规定进行。

  - 主要技术指标测试

    - 模拟量输入传输处理误差测试

按MT/T 772-1998中9.1的有关规定进行。

    - 模拟量输出传输处理误差测试

按MT/T 772-1998中9.3的有关规定进行。

    - 累计量输入传输处理误差

按MT/T 772-1998中9.2的有关规定进行。

    - 系统巡检时间测试

按MT/T 772-1998中9.4的有关规定进行。

    - 控制执行时间测试

按MT/ T772-1998中9.5的有关规定进行。

    - 调节执行时间测试

按MT/T 772-1998中9.6的有关规定进行。

    - 画面响应时间测试

按MT/T 772-1998中9.9的有关规定进行。

    - 系统误码率测试

按MT/T 772-1998中9.11的有关规定进行。

    - 传输距离测试

使用仿真线模拟分站至传输接口、分站至分站之间的最大传输距离，检查在5.6.10规定的最大传输距离情况下，系统是否能够正常工作。

    - 监控容量测试

使传感器接入分站，检查是否可以将5.6.10推荐的传感器数量接入分站，并能正常工作；使分站接入系统，检查是否可以将5.6.10推荐的分站数量接入系统，并能正常工作。

    - 双机切换时间测试

人为制造工作主机故障，检查从工作主机故障到备用主机投入正常工作的间隔是否小于5 min。

    - 备用电源工作时间测试

断开系统外部供电，检查系统在备用电源供电的情况下是否可以正常工作，并维持2 h以上。

    - 存储时间测试

使模拟量信号发生器输出数据，检查实时监测值是否能够保存7 d以上，检查5.6.13规定的数据是否能够保存1年。人为制造系统故障状态，检查丢失上述数据的时间是否小于5 min。

    - 统计值时间测试

使模拟量信号发生器连续输出统计值为已知的数据，检查5 min内系统模拟量统计值是否与已知数据相符。

  - 传输性能试验

按MT/T 899的有关规定进行。

  - 电源波动适应能力试验

按MT/T 772-1998中第11章的有关规定进行。

  - 工作稳定性试验

按MT/T 772-1998 第10章中的有关规定进行，试验中的测量时间间隔应不大于24 h。

  - 抗干扰性能试验

按GB/T 17626.3-2006、GB/T 17626.4-2008和GB/T 17626.5-2008的规定进行，功能正常；或功能暂时丧失，但能自动恢复；或有人值守的设备（含便携仪），功能暂时丧失，但人为干预后可恢复。

  - 可靠性试验

按GB/T 5080.7的有关规定进行。若无其他标准另行规定，采用定时截尾试验方案。失效判定应符合GB/T 5080.1-1986中9.2的有关规定。

  - 防爆性能试验

按GB 3836.1～3836.4和3836.9的有关规定进行。

- 检验规则

  - 检验分类

检验分出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

    - 每套系统均需进行出厂检验,合格产品应给予合格证。

    - 出厂检验一般由制造厂质检部门负责进行，必要时用户可提出参加。

    - 检验项目应符合表1中出厂检验项目的规定。

- 表1 检验项目

| 检 验 项 目 | 质量特征类别 | 技术要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要功能 | A | 5.5 | 6.6 | ○ | ○ |
| 主要技术指标 | A | 5.6 | 6.7 | ○ | ○ |
| 传输性能 | A | 5.7 | 6.8 | ○ | ○ |
| 电源波动适应能力 | B | 5.8 | 6.9 | — | ○ |
| 工作稳定性 | B | 5.9 | 6.10 | ○ | ○ |
| 抗干扰性能 | B | 5.10 | 6.11 | — | △ |
| 可靠性 | B | 5.11 | 6.12 | — | △ |
| 防爆性能 | A | 5.12 | 6.13 | — | ○ |
| 注：○表示需要进行检验的项目。 △表示根据具体情况选择确定的项目。 —表示不需要检验的项目。 |  |  |  |  |  |

    - 出厂检验的各项性能和指标应符合本标准和相关标准的规定,否则按不合格处理。

  - 型式检验

    - 在下列情况之一时，应进行型式检验：

- a)　新产品或老产品转厂定型时；

- b)　正式生产后，系统中设备或系统组成有较大变化，可能影响系统性能时；

- c)　正常生产时每5年1次；

- d)　停产1年恢复生产时；

- e)  出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- f)　国家有关部门提出进行型式检验时。

    - 检验项目应符合表1中型式检验项目的规定。

    - 按照GB/T 10111规定的方法，在出厂检验合格的产品中抽取受试系统的各组成设备。样品数量应符合试验要求。

    - 型式检验的各项性能和指标应符合本标准和相关标准的规定；对A类项目，有1项不合格则判该批不合格；对B类项目，有1项不合格应加倍抽样检验，若仍不合格则判该批为不合格。

_________________________________

- )ΔU为周期与随机偏移的峰到峰值。

- ) U0为直流供电电压的额定值。