附件

安全隐患问题清单

一、安徽华谊化工有限公司

1.甲醇中间罐长期处在低液位报警下限。

2.特殊作业票没有按照规范标准填写，不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）要求。危害因素识别不准确，相关安全措施确认不到位。

3.今年4月以来，多个有毒气体CO报警仪有多次报警记录，没有认真分析找出CO报警原因，未进行处置。

4.罐区离心泵未运行，出入口阀门挂“开”标牌，出口阀未关闭，不符合离心泵操作规程要求。

5.罐区消防竖管底部未设置排渣口，不符合《泡沫灭火系统施工及验收规范》（GB50281-2006）要求。

6.部分安全生产责任制不完善，装置负责人职责中缺少特殊作业审核职责。

7.今年防汛应急预案方案不完善，无组织机构、抢险队伍、防范措施和防汛物资设备等内容。

8.罐区可燃气体检测探头安装位置不当，数量不足。

9.泵区部分防爆开关未接地。

10.防酸防护用品配备不足。

二、安徽亚格盛电子新材料有限公司

1.未对三甲基铟等危险特性不明确的化学品进行物理危险性鉴定，员工对其遇空气燃爆的危险性不了解。

2.操作规程落实不到位，如冷阱除冰作业指导书中要求“将冷阱连接管路上的所有阀门关闭；将所有阀门上的扳手卸下”，但操作工未按照作业指导书要求进行操作，有关培训及考核不落实。

3.车间平面布置不合理，没有按照工艺流程、设备功能合理布局，设备安装过密、布局混乱，自动化水平低。

4.冷阱在设计上未体现本质安全原则，存在缺陷；用手动阀门开关控制冷阱管路开闭，未考虑到阀门内漏或误开启可能存在的安全风险。

5.接收罐等部分容器、设备液位未设置现场、控制仪表，未设置防超压释放装置。

6.真空泵及部分设施未设置基础，未固定。

7.现场警示标识不全面，未设置三甲基铟危害告知，设备、管线没有标识。

8.防爆区域配备非防爆电器，使用非防爆插座。

9.现场管理混乱，大量的三甲基铟储罐、原材料包装等存放在车间现场。

10.动火作业票没有按照标准规范正确填写，不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）要求；危害识别不全面，安全措施没有完全确认，作业负责人、审批人等没有人签字，动火地点填写不明确。

11.未开展工艺过程安全风险评估。

12.未见各岗位现场处置卡。

13.对有关安全事故教训分析不透彻，警示教育不深刻。

14.安全生产责任制没有董事长、法人、实际控制人岗位职责，其他岗位职责不清晰。

三、芜湖润利化工有限公司

1.安全管理人员、生产操作人员不在岗，脱岗。

2.厂区布局不合理，物流和人流共用一个出入口，未设置停车场。

3.未根据苯的危险特性配备必要的防护用品和应急救援器材，现场部分应急器材过期失效，配备数量不足，存放、管理不到位。

4.安全评价报告不准确，把原来二级重大危险源重新评定为三级。

5.储罐液位设置和紧急切断装置不规范。

6.停工期间没有采取有效的安全控制措施。

7.装置现场管理混乱，现场漏点多，使用非防爆工具，装置临时管线违规搭在机泵上；地面不平整，有杂物，废弃房间内杂乱。

8.危险化学品重大危险源视频监控显示有盲区，不能全覆盖。

9.罐区内拆除的机泵电线未处理，接临时管线。

10.现场未设置苯的危害告知。

11.机泵电源开关设置不规范，防静电接地不规范。

12.装置区、罐区现场设置的泄漏报警探头为可燃气体检测探头，未设置具备现场声光报警功能的有毒气体检测探头。

13.装车区、卸车区未设置单独的接地设施。

14.正准备装车的外公司运输车辆标识运输介质与实际不一致，运输车辆配备的部分灭火器失效。

四、中盐安徽红四方股份有限公司

1. 中盐安徽红四方股份有限公司“2018.5.21”氨气泄漏事故原因分析不透彻，未仔细分析安全阀起跳和应急处置不当的原因，没有提出相应的整改措施。

2.动火作业制度落实不到位，未进行可燃气体分析；个别作业票缺少审核人、确认人签字，管廊动火缺少防火花飞溅措施，没有动火人证件号，安全风险分析不全面，缺少动火完工后确认，不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）要求。

3.安全隐患排查治理不深入，如动火作业票检查台账没有指出该动火作业未进行可燃气体分析、作业现场混乱、安全措施落实不到位等重大安全隐患，液氯储罐重大危险源检查表针对性不强。

4.对多次出现的动火作业没有监护人等“三违”问题处罚偏轻。

5.氨合成装置未按有关规范设置有毒气体检测报警探头。

6.氨合成装置现场有脚手架，无人操作，作业标识不明。

7.合成塔、液氨储罐等主要设备未挂牌管理。

8.未编制各岗位现场处置卡。

9.安全培训不到位，管理人员对本岗位安全生产责任制不掌握，应知应会的危险化学品安全管理知识和安全事故案例学习欠缺。

五、合肥星宇化学有限责任公司

1.安全隐患排查没有分级和闭环管理，对于可能导致安全事故的隐患重视不够，不能及时消除，没有采取防范措施。

2.安全评价报告中要求乙醇库最大储存量为4吨，而实际储存了5吨，且不符合储存要求。

3.二氯乙烷储罐放空冷却未投用。

4.应急器材配备不到位、管理不到位、培训不到位，如操作员工不会佩戴空气呼吸器，空气呼吸器压力不足，配备数量不够；使用已淘汰的钢瓶式空气呼吸器，滤毒罐过期。

5.对供应商未定期评估，未建立合格的供应商明细。

6.原料甲基吡啶无一书一签和生产厂家。

7.异丙烷储罐未设置可燃气体检测报警探头。

8.重大危险源检查走过场，2016年以来的检查台帐所有检查结果均为正常，但发现存在重大危险源告知牌内容不全，未标明级别、储量，视频监控显示有盲区，不能全覆盖等问题。

9.未设置单独的储罐卸车接地设施。

10.泵区防爆接线盒未接地。

11.PLC控制室无人值守。

12.自动控制水平低，只设置了PLC系统，岗位现场作业人员过多。

13.变更管理制度编制简单，缺少具体内容。

14.禁火区域发现存在烟头。