附件2

危险化学品安全生产淘汰落后技术装备目录（2020年第一批）

（征求意见稿）

| 序号 | 淘汰落后技术装备名称 | 淘汰原因 | 淘汰 类型 | 限制范围 | 代替的技术或装备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、淘汰落后技术 |  |  |  |  |  |
| 1 | 采用液氯直接进行氯化反应的工艺 | 采用液氯直接氯化工艺，氯化剂加入与分散不好控制，反应不完全并造成液氯气化逸出，安全风险高。 | 禁止 |  | 液氯气化后参与氯化反应 |
| 2 | 使用氨冷冻盐水的氯气液化工艺 | 氨漏入盐水中形成氨盐，再漏入液氯中，形成三氯化氮，易发生爆炸。 | 限制 | 两年内改造完毕 | 环保型冷冻剂 |
| 3 | 采用开放式氯化反应炉，由铝锭直接氯化合成三氯化铝工艺（铝锭法） | 采取现场人工操作，自动化控制程度低，易发生氯气泄漏、中毒等事故。 | 限制 | 两年内改造完毕 | 采取隔离操作方式或自动化控制方式操作 |
| 4 | 用明火加热的涂料用树脂生产工艺 | 安全风险高 | 禁止 |  |  |
| 5 | 采用玻璃质常压蒸馏硫酸设备 | 安全风险高，易破碎发生灼伤事故 | 限制 | 一年内改造完毕 | 钢制蒸馏设备 |
| 6 | 常压固定床间歇煤气化工艺 | 易发生火灾爆炸事故 | 限制 | 两年内改造完毕 | 采用水煤浆与粉煤气化工艺 |
| 二、淘汰落后装备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 敞开式离心机 | 缺乏有效密封，工作过程中物料及蒸气逸出带来的安全风险高。 | 限制 | 涉及易燃、有毒物料禁用 | 密闭式离心机 |
| 2 | 涉及易燃有毒物料的敞开式搅拌釜 | 缺乏有效密封，自动化程度低，工作过程中物料及蒸气逸出带来的安全风险高。 | 限制 | 两年内完成密闭改造 | 密闭式搅拌釜 |
| 3 | 多节钟罩的氯乙烯气柜 | 气柜导轨容易发生卡涩，使物料泄漏。 | 禁止 |  | 单节钟罩气柜 |
| 4 | 用于溶剂常压蒸馏的玻璃质设备 | 常压溶剂蒸馏回流设施常采用玻璃回流分液瓶及玻璃管道，玻璃法兰因其易破裂而不能用螺栓强力紧固，玻璃管道连接处为最薄弱点，极易从法兰垫片处造成溶剂泄漏，遇到很小点火能引发火灾爆炸事故。 | 禁止 |  | 钢制蒸馏设备 |
| 5 | 立式管壳式液氯气化器 | 气化温度较低，同时由于结构布局使气化器内存在低点，容易产生三氯化氮积聚，存在爆炸风险。 | 限制 | 两年内改造完毕 | 盘管式 |
| 6 | 采用皮带传动的可燃气体压缩机及液化烃、可燃液体机泵 | 可燃气体压缩机采用皮带传动，存在火灾爆炸风险。《石油化工企业设计防火标准》（2018年版）》（GB 50160）已提出可燃气体压缩机不得使用皮带传动。 | 禁止 |  | 新型直连式压缩机、直连式液化烃/可燃液体机泵 |
| 7 | 煤制甲醇装置气体净化工序三元换热器（铝制板翅式换热器） | 铝制板翅式换热器在此环境下，易发生腐蚀发生泄漏。 | 禁止 |  | 常规列管换热器、板式换热器等 |
| 8 | 未设置密闭及自动吸收系统的液氯储存仓库、气化间 | 安全风险高，易发生中毒事故。 | 限制 | 一年内改造完毕 | 厂房密闭，并设置与报警联锁的自动吸收装置 |
| 9 | 采用明火高温加热方式生产油品的釜式蒸馏装置 | 安全风险高，易发生火灾爆炸事故。 | 禁止 |  | 常减压蒸馏塔 |
| 10 | 开放式电石炉 | 安全风险高，易发生火灾、爆炸、灼烫事故。 | 禁止 |  | 密闭式电石炉 |
| 11 | 无火焰监测和熄火保护系统的燃气加热炉、导热油炉 | 燃气加热炉、导热油炉缺乏火焰监测和熄火保护系统的，容易导致炉膛爆炸。 | 限制 | 一年内改造完毕 | 带有火焰监测和熄火保护系统的燃气加热炉、导热油炉 |
| 12 | 液化烃、液氯、液氨管道上使用的软管 | 缺乏检测要求，安全可靠性低。 | 禁止 | 码头使用的软管除外 | 钢制压力管道或万向充装系统 |