附件1

防汛抢险先进技术装备推广目录

（征求意见稿）

| 类别 | 编号 | 装备名称 | 主要性能指标 | 主要功能及先进性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投送类 | 1 | 无人越野平台 | 最大越障高度≥1.2m；最大越壕宽度≥1.2m；最大涉水深度≥1m；遥控距离≥3km；载重≥700kg；最大爬坡度≥35°；最大续航里程≥200km；最大行驶速度≥25km/h。 | 适用于交通、气候条件恶劣时的人员和设备运输。 |
|  | 2 | 水陆两栖全地形应急救援车 | 8轮或履带驱动，陆地及水上载重≥400kg；最大越障高度≥1.5m；水上最大行驶速度≥10km/h；抗风能力≥6级。 | 适用于交通、气候条件恶劣时的人员和设备两栖运输。 |
|  | 3 | 应急抢险气垫船 | 载重≥250kg，最大航程≥160km；最大续航时间≥4h；最大航速≥50km/h。 | 可在陆地、水面等多种地形行驶，适用于人员运输和救援。 |
|  | 4 | 水陆两栖艇 | 有效载荷≥500kg；动力≥200HP；最大速度：水面≥50km/h，陆地≥10km/h。 | 适用于交通、气候条件恶劣时的人员和设备运输。 |
|  | 5 | 水上救援机器人 | 具备防腐蚀能力，水面抗摔≥3m，最大遥控距离≥1500m，最大电池续航时间≥50min，最大空载速度≥7m/s，最大载人速度≥2m/s，水面浮力≥750N，拉力≥500kg，返航精度≤2m，最大续航里程≥5km，航向精度≤3°。 | 机头有软胶防护具备防撞击功能，具备GPS/北斗双定位、一键返航、低电返航、控制信号失锁返航、人体检测、倒挡等功能，适用于在大海、水库、江河、湖泊等水上救援应用场景下，执行水上搜救、消防救生、牵引拖拽、救援运输等任务。 |
|  | 6 | 无人水上救援艇 | 救援艇空载航行速度≥5m/s，负载≥75kg的成年人时，航行速度≥3m/s，最大拖载力或最大拉力≥750kg；可从高空抛投置水面，高度≥3m；连续工作时间≥60min；最大遥控距离≥2000m，具备遥控及本机操作功能；采用GPS/北斗双定位模式，具有自动返航、一键返航、航线设置、自动航行等功能，定位返航精度≤2m；艇仓耐磨防腐蚀、防溅水，艇身配防撞软胶防艇刺伤；具备一键式自动充气功能；电池、控制系统与艇身可拆卸，方便运输。 | 广泛应用于海上、内河、轮渡、城市内涝等应急救援场景中的落水救援工作；小型化存放、运输，自动入水识别，最多可营救4～6人，适合大规模水域救援场景。能跟无人机配合实现空海一体模式，无人机能清晰传回前方视频，救援艇能够按照无人机飞行轨迹跟随航行，实现远距离救援。救援艇可选配挂载喊话器，探照灯，声光报警器，实时图像传输等配件。 |
|  | 7 | 25m跨度架桥车 | 架设时间≤15min；桥体最大荷载≥30t，桥体长度≥25m，桥面宽度≥3m。 | 适宜洪水、泥石流等地质灾害造成道路损坏、桥梁垮塌的交通应急恢复。 |
|  | 8 | 50m跨度桁架桥 | 跨越距离≥50m；最大荷载≥30t；架设时间≤60min。 | 可人力搬运架设，适宜跨越沟谷障碍、连接浮码头的栈桥，也可作为堤防决口封堵跨桥。 |
|  | 9 | 75m跨度机械化桥 | 跨越距离≥75m；最大荷载≥60t；架设时间≤90min。 | 适宜跨越沟谷障碍、连接浮码头的栈桥，也可作为堤防决口封堵跨桥。 |
|  | 10 | 模块化皮带输送机 | 可搭设≥15m沟渠的架空输送线；效率≥50t/h，最大爬坡度≥35°。 | 现场可装卸、双人拖曳，并根据地形架设任意长度的输送流水线，适用于防汛抢险中沙袋等物资运输，相当于100～200人的输送效率。 |
| 挖掘推铲类 | 11 | 水陆两栖挖掘机 | 最大水上行进速度≥3.3km/h；最大工作水深≥4m；斗容不小于1m3。 | 适用于堤防迎水坡出现裂缝、漏洞、滑坡、陷坑或河道堵塞等情况的挖掘处理，以及堤防决口施工；可水面漂浮及湿地行走，不受水深及淤泥限制。 |
|  | 12 | 步履式挖掘机 | 多液压输出，可快速连接多种机具；越障能力突出；极限荷载调节技术；无线遥控技术；全轮转向，行驶过程改变轮距。 | 适用于地形条件复杂或交通条件较差环境的开挖施工。 |
|  | 13 | 无人遥控挖掘机 | 斗容不小于1m3；最大遥控距离≥1km。 | 适用于防汛抢险中危险作业环境的开挖施工。 |
|  | 14 | 可空降轻型多功能遥控抢险车 | 全重≤3500kg（不含备用属具）；最大行驶速度≥30km/h；最大爬坡度≥35°；作业功率≥80kW；最高工作海拔≥4500m。 | 适用于防汛抢险中，交通不便“孤岛”的紧急施工，可空投后开展挖掘、推铲、破拆、移除、钻孔、照明、输出电液动力等多种作业；在狭小复杂环境和山地高原工程保障中有着突出优势。 |
|  | 15 | 遥控坡面灌草清理机器人 | 最大工作坡度≥30°；最大遥控距离≥150m；可实现原地360°转向，更换功能模块时长≤1min；最大作业速度≥2km/h；最大作业宽度≥1.3m；最长连续作业时间≥5h。 | 适应颠簸起伏、杂草丛生的堤坝、护坡、隔离带作业；易运输，普通轻卡可转运；适用于复杂地形环境下防洪堤坝、道路边坡、防火隔离带灌木杂草的切除粉碎作业。 |
| 堵复类 | 16 | 一体式防汛沙袋装袋机 | 最大装袋速度≥12t/h。包装重量15～50kg/包，可使用含水量40%以内的粘土、粉土、砂土。 | 设有ATTC称重、地轮行走等装置，具备快速多方位运动、自动上料、称重、灌装、传输等功能。上料输送机设有沙土料筛滤斗，能够对所添加沙土料预先筛检，剔除杂物，适用于防汛抢险沙袋快速装袋。 |
|  | 17 | 砂石自动装机模块箱/模块车 | 最大装袋速度≥20包/min；包装重量15～50kg/包；可使用含水量40%以内的粘土、粉土、砂土。 | 模块化设计，便于运输转移，适用于防汛抢险沙袋快速装袋。 |
|  | 18 | 多功能粘土装袋机 | 最大装袋速度≥12t/h；可与模块化皮带输送机配合，可使用含水量40%以内的粘土、粉土；料槽容积≥1.2m3。 | 适用于多粘土粉土地区防汛抢险沙袋快速装袋。 |
| 抽排类 | 19 | 小型全地形远程控制移动泵站 | 最大爬坡度≥45°；最大流量≥500m3/h；最大扬程≥10m；最大移动速度≥2km/h。 | 全天候全地形作业，可无线控制，适宜防洪排涝，围堰、基坑抽水，特别适宜无固定泵站或电源困难时的抽水；操作便捷，自带照明系统。 |
|  | 20 | 防汛排涝一体化泵车 | 单个水泵最大流量≥3000m3/h，最大扬程≥15m。 | 适用于防汛排涝应急抢险决口封堵等情况的大流量积水抽水。 |
| 巡测类 | 21 | 便携式照明无人机 | 完成部署时长≤3min。最大升空高度≥50m，最大光通量≥10万流明，单机模式最大有效照亮≥8000m2，适应温度范围-25～60°C，最高工作海拔≥5200m，最大抗风等级≥7级，具备暴雨条件下的工作能力。 | 一体机箱方便携带，适宜抗洪防汛、抢险救灾等紧急情况的户外大面积照明，与传统固定式照明相比，其光照无死角无浪费。 |
|  | 22 | 巡堤查险无人机 | 主要功能指标：无人机抗风等级≥6级，防尘防水等级优于IP45，可在中雨条件下执行任务，单机单次巡测续航距离≥5km，巡航时间≥1h；能有效巡查堤防表面≥1m范围的滑坡、塌窝险情，发现直径≥10cm的积水或管涌渗流；可检测背水坡直径≥5cm的点状渗漏隐患和直径≥10cm的面状渗漏隐患，漏检率≤5%，误检率＜30%；机载合成孔径雷达，测绘带宽≥1000m，信息提取精度≥85%，形变监测精度＜1cm；大数据处理平台应具信息传输、图像自动拼接、图像机器学习+自我增强的人工智能解译和险情报送功能，并形成险情对比动态数据库。 主要性能指标： - 1.雷达技术参数：扫描点频率优于200万点每秒；支持7次多周期数据解算，16次回波；重复测距精度优于5mm，200m航高内满足1:500测图；360°视场角，最大测距不少于1500m；防尘防水等级优于IP64。 - 2.光学、红外传感器参数：集成高倍变焦可见光相机和热成像相机，整机重量不超过1kg；可见光相机传感器总像素优于216万，最大变焦（光学变焦）倍数优于30x，光学变焦范围f：4.7~141mm；热成像相机探测器分辨率优于640×480，测温范围：-20~150℃。 | 具备管涌、大面积渗漏、变形、塌陷、滑坡等多类型险情的自动分析、辨识、预警能力，适用于堤防大范围高精度快速巡查，可显著替代人工巡堤查险工作。 |
|  | 23 | 车载堤防隐患探测装备 | 可分辨≤堤坝探测深度1/10的隐患，探测深度≥30m，可识别坡面变形范围≤1×2m，探测速度≥10km/h；高精度详细探测模式下，可分辨≤堤坝探测深度的1/20隐患，探测速度＞1处隐患点/h，探测深度≥30m；除驾驶员外，仪器操作和辅助操作人员数量≤2人；大数据处理平台应具备信息传输、成果可视化、机器学习+人工智能解译、险情报送功能，信息更新响应时间≤10min；车载仪器支持全球卫星定位/北斗定位、计时功能。 | 针对堤防内部的空洞、蚁穴、管涌通道、局部不密实、堤坡变形等隐患，实现堤防变形和相关参数自动探测、失稳险情智能化识别。 |
|  | 24 | 雷达暴雨监测告警设备 | 可支持市电、电瓶及太阳能供电；防水等级：IP68；通讯方式：4G/5G、北斗；技术指标：雨量分辨力0.1mm，精度优于±4%，测量范围：0～5mm/min；超声波风速测量范围：0～70m/s，精度优于±3％，分辨率：0.1m/s；超声波风向测量范围：0～359°，精度优于±3°，分辨率：1°；大气温度测量范围：-40℃～80℃，精度：±0.5℃，分辨率：0.1℃；大气湿度测量范围：0～100%RH，准度：±5%RH。 | 实时监测天空降落的液态（雨）和固态（雪、雹）水量、风速、风向、温度、湿度，并记录测量结果，安装、维护简便。采用了先进的小型平板雷达模块，使用24GHz的多普勒雷达波技术来测量降雨的水滴下降速度，并可以根据降水水滴的粒径和下降速度分辨出雨、雪和冰雹的类型以及降雨的强度。不受外部环境因素影响。同时采用北斗卫星短报文通讯新技术，弥补传统通讯方式短板，可提高通讯方式多元化，保证断网断电下的持续应急监测告警，降低极端条件下丢失灾害现场核心数据风险。 |
|  | 25 | 光/压电式雨量计 | 可支持市电、电瓶及太阳能供电；防水等级：IP68；通讯方式：4G/5G、北斗；技术指标：分辨力0.1mm；精度优于±4%；测量范围：0～8mm/min。 | 适用于城市、山区、水库、城乡、江河等区域实时雨量雨情监测，测量结果不受外部环境因素影响，安装、维护简便。采用北斗卫星短报文通讯新技术，弥补传统通讯方式短板，保证断网断电下的持续应急监测预警，降低极端条件下丢失灾害现场核心数据风险。 |
|  | 26 | 手持式雷达流速仪 | 非接触式的测流速，标准测试距离≥50m，测量范围：0.03～20m/s，测量精度优于±0.03m/s；角度补偿：水平、垂直角度自动；电池容量：2800mAh；重量：小于1.2kg。 | 用于有洪水或者急流等不易使用入水式测量仪器的现场检测。采用先进的精密平面窄带阵列雷达传感器、FFT数字信号处理、流速方向识别、垂直和水平角度的自动校正等先进技术，可提高应急灾害数据补充能力，有效避免紧急受灾点位数据盲区。 |
|  | 27 | 山洪参数综合应急测量系统 | 基于太阳能-蓄电池供电；防护等级：IP68；通讯方式：4G/5G、北斗；雷达雨量测量范围：0～200mm/h，分辨率：0.1mm，输出频率：1秒；超声波风速测量范围：0～70m/s，精度优于±3％，分辨率：0.1m/s；超声波风向测量范围：0～359°，精度优于±3°，分辨率：1°；大气温度测量范围：-40℃～+80℃，精度优于±0.5℃，分辨率：0.1℃；大气湿度测量范围：0～100%RH，准度：±5%RH，分辨率：1；流速测量精度优于±0.03m/s，水位量程：0～50m；测深河道水深精度：±1cm+0.1%水深值，测量点位水深值优于1cm；分辨率＞800万像素，视频分辨率：50H:20fps。 | 基于太阳能-蓄电池供电系统，可视频观测灾害现场状况，采用先进的北斗（视频除外）、LoRa、4/5G等多模式通讯方式，集成雨量、风速、风向、温度、湿度、流速、水位等模块化监测设备形成多参量、一体化现场应急监测装备。可提高灾害现场综合数据采集能力，快速灾害预警能力。 |
|  | 28 | 堤防三维倾斜摄影和快速建模装备（含无人机平台） | 无人机抗风等级≥6级，防尘防水等级≥IP67，单机单次巡测续航距离≥5km，巡航时间≥1h；航测相机像素不低于3500万，单个镜头不低于2000万像素，⼀次曝光不低于1亿像素。作业时间≥90min，有定点曝光功能，确保影像重叠度满足要求。无人机倾斜摄影测量作业时在无高层建筑、地形地物高差比较小的测区，航向、旁向重叠度建议最低不小于70%。建议值是按每隔20000～40000个像素布设一个控制点。 | 倾斜摄影测量建模能够形成堤坝及周边地貌高精度三维模型，是智慧堤坝建设中的重要技术手段，可为野外防汛抢险试验方案制订、监测和研究成果展示提供基础平台，为虚拟现实、增强现实技术在防汛抢险研究中的应用提供基础支撑，对于堤坝的智能化管理和安全风险防范具有重要意义。 |
|  | 29 | 堤坝探地雷达设备 | 扫描宽度：1～2m；最大探测深度：不小于20m；导航定位系统：GPS/RTK；探测精度：厘米级。 | 用于汛期、非汛期探测堤坝浅部隐患，车载时可用在堤坝顶部路面进行全天候、昼夜探测。主要由雷达主机、计算机、导航定位和通信设备、服务器和雷达阵列天线等组成。具有探测定位准确、扫描分辨率高、GPS自动定位、可车载集成、采集效率高、成果可前后方即时传输等优点。 |
|  | 30 | 高密度电法堤坝险情探测设备 | 主要功能指标：可分辨≤堤坝探测深度1/10的隐患，探测深度≥30m，可识别坡面变形范围≤1×2m，探测速度≥10km/h；高精度详细探测模式下，可分辨≤堤坝探测深度的1/20隐患，探测速度＞1处隐患点/h，探测深度≥30m。 主要性能指标：电压测量精度优于±0.1%；电压测量分辨率优于5nV；电流测量分辨率优于10nA；视极化率测量精度优于±0.1%；对50Hz工频干扰压制优于80dB；电极总数大于120路，极距、间隔系数可设定；支持阵列：温纳α、温纳β、温纳γ、温纳-斯伦贝谢、偶极对偶极、单极对偶极、反向单极对偶极、单极对单极、赤道的偶极对偶极、井间、钻孔平面及用户自定义排列。 | 可以满足深大剖面以及三维高密度勘探需要，主要适用于非应急状态下的详细研究探测。由采集主机、程控交换机、电缆电极装置等组成，具有开放电极编辑系统，可按照需要进行采集参数设置；具有分档滤波功能，可有效压制地电干扰；实时显示视电阻率图像、当前数据点供电电极和测量电极的位置、监测供电电流、测量电位曲线；具有自动补偿自然电位功能，在实际测量中可自动消除自然电位的影响；可通过公共通讯网利用远程终端对现场主机进行操控，实现远程监控测量。 |
|  | 31 | 水下险情探测机器人 | 推进器配置：4水平+2垂直，最大推力不低于3kg，最大航速不低于2节，电池续航不低于4h；可搭载2个不低于3000流明可调亮度水下照明灯；相机视角：120°，分辨率不低于1920×1080；传感器深度测量精度优于±0.2m，温度测量精度优于±0.5℃；具备自动定向、自动定深功能；线缆优于100kgf抗拉，最长300m。 | 搭载六个水下推进器，具有一定的水下运动能力，高清摄像头与两盏水下照明灯保证了水下摄像的质量。可完成水下检查、水下抓取等工作，并可搭载外设：机械手、水质传感器、多波束声呐、高度计等。 |