ICS 13.340.20

C73

中华人民共和国国家标准

GB      —XXXX

眼面防护通用技术要求

General technical specification for eye and face protection

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX -   实施

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　眼面部防护产品分类	2

5　通用要求	3

5.1　生物相容性	3

5.2　结构与调整	3

5.3　清洁和消毒	3

6　几何光学性能	3

6.1　视野	3

6.2　平光眼面部防护产品的屈光度和棱镜互差	4

6.3　带有视力矫正功能的眼面部防护产品	5

7　物理光学性能	5

7.1　可见光透射比	5

7.2　透射比一致性	5

7.3　散射光	5

7.4　反射比	5

7.5　交通信号灯识别	6

7.6　功能滤光片	6

8　物理和机械性能	9

8.1　头部模型	9

8.2　防护区域	9

8.3　机械强度要求	12

8.4　头带和帽箍	13

8.5　镜片和成品的材料和表面质量	13

8.6　耐热性能	13

8.7　抗紫外辐射性能	14

8.8　抗腐蚀性能	14

8.9　阻燃性能	14

8.10　防刺穿性能	14

8.11　耐磨性能	14

8.12　镜片防雾性能	14

8.13　金属熔融和炽热固体的防护性能	14

8.14　液滴的防护性能	14

8.15　流动液体的防护性能	14

8.16　大颗粒粉尘的防护性能	15

8.17　气体和细小粉尘的防护性能	15

8.18　热辐射的防护性能	15

9　标识	15

9.1　一般要求	15

9.2　标识位置	16

9.3　标识排列方法和示例	16

10　制造商应提供的信息	16

10.1　一般要求	16

10.2　信息	16

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国应急管理部提出并归口。

本标准修订了GB 14866-2006，由于GB 32166.1在技术内容上与GB 14866重合的地方，因此在本次修订工作中，整合了GB 32166.1的内容，本标准可以代替GB 32166.1。

本标准发布后，建议废止GB 32166.1。

眼面防护通用技术要求

- 范围

本标准规定了眼面部防护产品的分类、通用要求、几何光学性能、物理光学性能、物理和机械性能和标识等方面的要求。

本标准适用于在生产、生活中用于保护眼部或面部安全的防护产品或部件。

本标准不适用于焊接防护具、自动变光焊接滤光镜、强光源防护镜和激光防护镜等产品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 13511.1 配装眼镜 第1部分：单光和多焦点

GB 13511.2 配装眼镜 第2部分：渐变焦

GB/T 13511.3  配装眼镜 第3部分：单光老视成镜

GB/T 30042 个体防护装备 眼面部防护 名词术语

GB 32166.2 个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分：测量方法

- 术语和定义

GB/T 30042界定的以及以下术语和定义适用于本标准。

覆盖单眼镜片 lenses covering one eye

配装前，只能覆盖一只眼睛的镜片，见图1。

- 覆盖单眼镜片

覆盖双眼镜片 lenses covering both eyes

配装前，能够覆盖两只眼睛的镜片，见图2。

- 覆盖双眼镜片

- 眼面部防护产品分类

根据外形和结构，眼面部防护产品可以分为眼镜型、眼罩型、面罩型等，见表1。

- 眼面部防护产品类型

| 名称 | 样 型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 眼镜 | 普通型 |  |  | 带侧光板型 |  |  |
| 眼罩 | 开放型 |  |  | 封闭型 |  |  |
| 面罩 | 手持式 | 头戴式 |  | 安全帽与面罩组合 |  | 头盔式 |
|  | 全面罩 | 全面罩 | 半面罩 | 全面罩 | 半面罩 |  |

- 通用要求

  - 生物相容性

眼面部防护产品应能满足使用目的和使用环境的要求，不应存在任何危及佩戴者健康或安全的因素。

制造商应尽可能降低材料析出给佩戴者皮肤造成的伤害。制造商还应注意眼面部防护产品所使用材料的致敏、致癌、致变异和毒性作用。

  - 结构与调整

眼面部防护产品不应有突出物、尖锐边缘或其它可能在使用过程中引起不适或造成伤害的部分。

对于眼面部防护产品上可拆卸、调整、更换的结构或组件，制造商应确保拆卸、调整、更换的便利性，简化操作过程，符合人类工效学要求。

  - 清洁和消毒

制造商应在使用说明中提供眼面部防护产品的清洁、消毒和维护的材料、方法和步骤。

按照眼面部防护具生产商提供的方法对眼部防护产品进行清洁、消毒和维护后，不应对眼部防护具的使用造成影响，并且不会影响佩戴者的健康。

- 几何光学性能

  - 视野

对于不适用于道路驾驶的眼面部防护产品，在佩戴位置的每只眼睛颞侧水平方向视野不应小于30°、鼻侧水平方向视野不应小于30°，垂直方向的视野在视线上下两个方向均不应小于为30°。视野应在头部模型角膜顶点中心处测量。

- 不适用于道路驾驶的眼面部防护产品的视野

对于适用于道路驾驶的眼面部防护产品，在佩戴位置的每只眼睛颞侧水平方向视野不应小于60°、鼻侧水平方向视野不应小于30°，垂直方向的视野在视线上下两个方向均不应小于为30°。视野应在头部模型角膜顶点中心处测量。

- 适用于道路驾驶的眼面部防护产品的视野

  - 平光眼面部防护产品的屈光度和棱镜互差

    - 球镜度、散光度和棱镜度

平光眼面部防护产品的球镜度、散光度和棱镜度应符合表2的要求，对于使用覆盖双眼镜片的眼面部防护产品，其左右眼参考点处球镜度的互差应小于0.09D，测量方法见GB/T 32166.2的5.1。

- 球镜度、散光度和棱镜度

| 球镜度（D） | 散光度（D） | 棱镜度（Δ） |
| --- | --- | --- |
| ±0.06 | ≤0.06 | ≤0.12 |

    - 棱镜度互差

平光眼面部防护产品和覆盖双眼镜片的棱镜度互差应符合表3的要求，测量方法见GB/T 32166.2的5.2。

- 棱镜度互差

| 水平方向棱镜度（Δ） |  | 垂直方向棱镜度（Δ） |
| --- | --- | --- |
| 基底向外 | 基底向内 |  |
| 0.75 | 0.25 | 0.25 |

  - 带有视力矫正功能的眼面部防护产品

对于具有视力矫正功能的眼面部防护产品，配装有单光镜片和多焦点镜片的，其光学性能应满足GB 13511.1中5.6的要求，配装有渐变焦镜片的，其光学性能应满足GB 13511.2中4.4要求。

单光装成镜的光度范围、光度、参考点、棱镜度应满足GB/T 13511.3中4.2, 4.3和4.4的要求。

- 物理光学性能

  - 可见光透射比

对于不具备滤光效果的眼面部防护产品，在参考点处的可见光透射比不应小于85%，测试方法见GB/T 32166.2的5.3。

  - 透射比一致性

具有滤光效果的眼面部防护产品的透射比一致性应满足表4的要求。

- 透射比一致性

| 可见光透射比范围 | 透射比互差 | 透射比变化 |
| --- | --- | --- |
| 17.8%-100% | 10 | 15 |
| 0.44%-17.8% | 20 | 15 |
| 0.023%-0.44% | 30 | 20 |
| 0.0012%-0.023% | 40 | 20 |
| 0.000023%-0.0012% | 60 | 20 |

  - 散射光

眼面部防护产品的广角散射应不大于2%，GB/T 32166.2的5.4。

  - 反射比

对于镀有反射膜层的眼面部防护产品，其可见光反射比应小于2.5%。

  - 交通信号灯识别

对于适用于道路驾驶的眼面部防护产品，其在475  nm至650 nm之间的光谱透射比不应小于0.2τv，对红、黄、绿和蓝色信号灯的相对视觉衰减因子Q值不应小于0.8。

  - 功能滤光片

    - 紫外衰减滤光片

      - 通用要求

对于具备紫外防护功能的眼面部防护产品和滤光片，应根据其可见光透射比划分遮光号，并根据9.1的要求，将遮光号永久标识于产品上，便于使用者根据用途、场景选择合适的产品。

紫外衰减滤光片的遮光号由识别代码和数字组成，不能用于交通信号灯识别的紫外衰减滤光片的识别代码为U，适用于交通信号灯识别的紫外衰减滤光片的识别代码为UC。

7.6.1.2 可见光透射比、光谱透射比和遮光号

紫外衰减滤光片在200 nm-313 nm范围内的光谱积分透射比不应大于0.0003%，313 nm-365 nm范围内的光谱积分透射比不应大于0.1%，在365 nm-400 nm范围内的光谱积分透射比不应大于τvA。紫外衰减滤光片的遮光号的划分见表5。

- 紫外衰减滤光片的遮光号

| 遮光号 | 可见光透射比（τvA）范围 |
| --- | --- |
| U/UC1.2 | 74.4%-100% |
| U/UC1.4 | 58.1%-74.4% |
| U/UC1.7 | 43.2%-58.1% |
| U/UC2 | 29.1%-43.2% |
| U/UC2.5 | 17.8%-29.1% |
| U/UC3 | 8.5%-17.8% |
| U/UC4 | 3.2%-8.5% |
| U/UC5 | 1.2%-3.2% |

    - 红外衰减滤光片

7.6.2.1 通用要求

对于具备红外防护功能的眼面部防护产品和红外衰减滤光片，应根据其可见光透射比和近红外透射比（τNIR）划分遮光号，并根据9.1的要求，将遮光号信息永久标识于产品上，便于使用者根据用途、场景选择合适的产品。

紫外衰减滤光片的遮光号由识别代码和数字组成，不能用于交通信号灯识别的红外衰减滤光片的识别代码为I，适用于交通信号灯识别的红外衰减滤光片的识别代码为IC。

7.6.2.2 可见光透射比、光谱透射比和遮光号

红外衰减滤光片的可见光透射比、光谱透射比和遮光号见表6。对于适用于交通信号灯识别的红外衰减滤光片，其在313 nm处的光谱透射比不应大于其可见光透射比的10%，在210 nm-313 nm范围内的积分透射比不应大于313 nm处的光谱投射比。

- 红外衰减滤光片遮光号和透射比

| 遮光号 | 可见光透射比（τv）范围 | 近红外透射比（τNIR） |
| --- | --- | --- |
| I/IC1.2 | 74.4%-100% | ≤1.5% |
| I/IC1.4 | 58.1%-74.4% | ≤1.4% |
| I/IC1.7 | 43.2%-58.1% | ≤1.3% |
| I/ICC2 | 29.1%-43.2% | ≤1.2% |
| I/IC2.5 | 17.8%-29.1% | ≤1.1% |
| I/IC3 | 8.5%-17.8% | ≤0.82% |
| I/IC4 | 3.2%-8.5% | ≤0.62% |
| I/IC5 | 1.2%-3.2% | ≤0.51% |
| I/IC6 | 0.44%-1.2% | ≤0.33% |
| I/IC7 | 0.16%-0.44% | ≤0.23% |
| I/IC8 | 0.061%-0.16% | ≤0.16% |
| I/IC9 | 0.023%-0.061% | ≤0.11% |
| I/IC10 | 0.023%-0.061% | ≤0.083% |

    - 职业用防眩光滤光片

7.6.3.1 基本要求

职业用防眩光滤光片通常用于防护眩光和紫外辐射，应根据其紫外透射比的划分遮光号，并根据9.1的要求，将遮光号信息永久标识于产品上，便于使用者根据用途、场景选择合适的产品。

职业用防眩光滤光片的遮光号由识别代码和数字组成，若职业用防眩光滤光片不能用于交通信号灯的识别，其代码为G，能够用于识别交通信号灯的职业用防眩光滤光片的代码为GC，表7中遮光号为G4的职业用防眩光滤光片即使能够满足7.2的要求，并不适用于道路驾驶使用。光致变色镜片的遮光号由明态遮光号和暗态遮光号组成，例如GC0-2。

7.6.3.2

职业用防眩光滤光片的遮光号、太阳中波紫外透射比、太阳长波紫外透射比、380 nm-400 nm间的平均透射比和可见光透射比见表7。

- 职业用防眩光滤光片的透射比要求

| 遮光号 | 太阳中波紫外透射比 τSUVB | 太阳长波紫外透射比 τSUVA | 380 nm-400 nm 间的平均透射比 τm380-400 | 可见光透射比 τvD65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G/GC0 | ≤0.05τvD65 | ≤0.5τvD65 | ≤0.75τvD65 | ≤τvD65 |
| G/GC1 | ≤0.05τvD65 | ≤0.5τvD65 | ≤0.75τvD65 | ≤τvD65 |
| G/GC2 | ≤1%或0.05τvD65中的最大值 | ≤0.25τvD65 | ≤0.5τvD65 | ≤τvD65 |
| G/GC3 | ≤1% | ≤0.25τvD65 | ≤0.5τvD65 | ≤τvD65 |
| G/GC4 | ≤1% | ≤0.5%或0.125τvD65中的最大值 | ≤0.5%或0.125τvD65中的最大值 | ≤τvD65 |

7.6.3.3 其他物理光学性能

- 7.6.3.3.1 光致变色镜片

光致变色防眩光滤光片的遮光号由其明态透射比τv0和暗态透射比τv1计算而得出，两种状态都应满足7.5的要求。

光致变色灵敏度（释义及计算公式见GB/T 30042，9.1.27），光致变色灵敏度应大于等于1.25。

- 7.6.3.3.2 偏振镜片

配装后，偏振滤光片的水平取向的方向（释义及计算公式见GB/T 30042，9.2.9）与水平方向的偏差应不大于±3°。

对于遮光号为G1的偏振滤光片，其偏振度（释义及计算公式见GB/T 30042，9.2.7）应大于等于60%，对于GC2、GC3、G4和GC4等，其偏振度应大于等于78%。

- 7.6.3.3.3 梯度滤光片

以参考点为中心，半径为10 mm的圆形区域是梯度滤光片的工作区域，该区域的透射比应满足表6的要求，对于遮光号为GC0和GC3的梯度滤光片还应满足7.6的要求。

7.6.3.4 明示透射比性能

- 7.6.3.4.1 太阳蓝光吸收和投射

如果眼面部防护产品明示其蓝光具有x%的吸收,则其太阳蓝光透射比τsb应不大于（100.5-x）%；

如果眼面部防护产品明示其蓝光透射比小于x%，则其太阳蓝光透射比τsb应不大于（x+0.5）%。

- 7.6.3.4.2 太阳紫外吸收和透射

如果眼面部防护产品明示其对紫外具有x%的吸收，则其太阳紫外透射比τSUV应不大于（100.5-x）%；

如果眼面部防护产品明示其紫外透射比小于x%，则其太阳紫外透射比τSUV应不大于（x+0.5）%；

如果眼面部防护产品明示其对长波紫外具有x%的吸收，则其太阳长波紫外透射比τSUVA应不大于（100.5-x）%；

如果眼面部防护产品明示其长波紫外透射比小于x%，则其太阳长波紫外透射比τSUVA应不大于（x+0.5）%；

如果眼面部防护产品明示其对中波紫外具有x%的吸收，则其太阳中波紫外透射比τSUVB应不大于（100.5-x）%；

如果眼面部防护产品明示其中波紫外透射比小于x%，则其太阳中波紫外透射比τSUVB应不大于（x+0.5）%。

- 物理和机械性能

  - 头部模型

眼面部防护产品测试用头部模型分为小、中、大等3个号型，小号头部模型可以覆盖第30百分位的18岁-31岁青年男性和第50百分位18岁-37岁青年女性，中号头部模型可以覆盖第50百分位的18岁-31岁青年男性和第80百分位的18岁-37岁青年女性，大号头部模型可以覆盖第90百分位的18岁-31岁青年男性，具体尺寸见表8。

默认状态下，使用中号头部模型对眼面部防护产品进行测试，若产品有号型划分，应根据实际情况选择小号或中号头部模型进行测试。

- 建议制造商根据表8的尺寸对眼面部防护产品进行设计并划分型号，提高眼面部防护产品的功能性和舒适性。

- 头部模型尺寸

单位：mm

| 序号 | 参数 | 号型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小 | 中 | 大 |
| 1 | 头长 | 182.0 | 185.0 | 193 |
| 2 | 头宽 | 157.0 | 159.0 | 166 |
| 3 | 头围 | 566.0 | 572.0 | 591 |
| 4 | 外眼角宽 | 96.1 | 101.2 | 105.4 |
| 5 | 内眼角宽 | 32.8 | 35.5 | 40.8 |
| 6 | 面宽 | 132.3 | 137.8 | 150.9 |
| 7 | 头顶点垂距 | 121.2 | 130.0 | 146.8 |
| 8 | 鼻长 | 44.5 | 46.7 | 62.8 |
| 9 | 鼻宽 | 37.0 | 39.5 | 44.1 |
| 10 | 鼻尖点中额平面距 | 111.9 | 120.1 | 136.5 |
| 11 | 下颌角间宽 | 110.5 | 118.0 | 126.2 |

  - 防护区域

    - 通用要求

适用于基本冲击、低速冲击、中速冲击的眼部防护区域见8.2.2，适用于高速冲击的面部防护区域见8.2.3。应使用8.2.2中中速冲击的眼部防护区域进行液滴防护性能和流动液体防护性能的测试。

    - 眼部防护区域

图5和表9给出了适用于基本冲击的最小防护区域和尺寸，图5中，a是瞳距，b和c是眼部防护区域垂直投影出的以角膜顶点为中心的椭圆形的长轴和短轴，d为瞳孔垂距，e为镜片后顶点到角膜顶点的距离，f为外眦处半圆形防护区域的半径。

- 基本冲击用头部模型

- 基本冲击用头部模型防护区域

单位：mm

| 号型 | 小 | 中 | 大 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 61 | 64 | 69 |
| b | 34 | 35 | 39 |
| c | 20 | 22 | 26 |
| d | 10 | 11 | 13 |
| e | 7 | 8 | 9 |
| f | 外眦处半径为10的半圆形区域 |  |  |

图6和表10给出了适用于低速冲击的最小防护区域和尺寸，图6中，a是瞳距，b和c是眼部防护区域垂直投影出的以角膜顶点为中心的椭圆形的长轴和短轴，d为瞳孔垂距，e为镜片后顶点到角膜顶点的距离，f为外眦处半圆形防护区域的半径。

- 低速冲击用头部模型

- 低速冲击用头部模型防护区域

单位：mm

| 号型 | 小 | 中 | 大 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 61 | 64 | 69 |
| b | 33 | 35 | 39 |
| c | 27 | 30 | 34 |
| d | 13 | 14 | 17 |
| e | 7 | 8 | 9 |
| f | 外眦处半径为10的半圆形区域 |  |  |

图7和表11给出了适用于中速冲击的最小防护区域和尺寸，图7中，a是瞳距，b和c是眼部防护区域垂直投影出的以角膜顶点为中心的圆形的直径，d为瞳孔垂距，e为镜片后顶点到角膜顶点的距离，f为外眦处半圆形防护区域的半径。

- 中速冲击用头部模型

- 中速冲击用头部模型防护区域

单位：mm

| 号型 | 小 | 中 | 大 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 61 | 64 | 69 |
| b | 49 | 49 | 52 |
| c | 49 | 49 | 52 |
| d | 24 | 24 | 26 |
| e | 7 | 8 | 9 |
| f | 外眦处半径为10的半圆形区域 |  |  |

    - 面部防护区域

面部防护产品的最小防护面积应能覆盖图8中由ABCDEF组成的多边形区域，表12给出了图8中各尺寸的参数。

- 高速冲击用头部模型

- 高速冲击用头部模型防护区域

单位：mm

| 号型 | 小 | 中 | 大 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 61 | 64 | 69 |
| b | 40 | 43 | 49 |
| c | 94 | 99 | 113 |
| d | 13 | 14 | 17 |
| e | 39 | 40 | 45 |
| f | 15 | 15 | 15 |

  - 机械强度要求

    - 基本冲击要求

基本冲击要求是眼面部防护产品的最低机械强度要求，适用于本标准的眼面部防护产品均应符合该要求，GB/T 32166.2的6.1。

默认情况下，应使用符合表9的中号头部模型进行测试。测试时，眼面部防护产品应处于佩戴位置，测试位置共有4个，分别是左眼的正面和侧面、右眼的正面和侧面。

测试后，眼面部防护产品不应出现以下情况：

- 镜片从碎成两片或多片；

- 整个眼面部防护产品碎成两部分或多部分；

- 镜片脱落；

- 未受冲击一面有材料脱落；

- 落球击穿镜片；

- 镜片与头部模型眼部接触。

    - 高速粒子冲击防护性能

按照冲击速度，高速粒子冲击防护性能可以划分为低速、中速、高速3个等级，表13给出了高速粒子冲击防护性能的冲击速度和最小防护区域的尺寸，对于具有高速粒子冲击防护性能的眼面部防护产品应按照产品的性能对产品进行分级并确保产品符合要求，测量方法见GB/T 32166.2的6.6。

- 用于评估高速撞击的冲击速度

单位：m/s

| 冲击等级 | 低速 | 中速 | 高速 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲击速度 |  |  |  |
| 头部模型和最小防护区域 | 图6 | 图7 | 图8 |

默认情况下，应使用中号头部模型进行测试。测试时，眼面部防护产品应处于佩戴位置，测试位置共有4个，分别是左眼的正面和侧面、右眼的正面和侧面。

测试后，眼面部防护产品不应出现以下情况：

- 镜片从碎成两片或多片；

- 整个眼面部防护产品碎成两部分或多部分；

- 镜片脱落；

- 未受冲击一面有材料脱落；

- 落球击穿镜片；

- f） 镜片与头部模型眼部接触。

    - 高重物体冲击防护性能

默认情况下，应使用符合表11的中号头部模型进行测试。测试时，眼面部防护产品应处于佩戴位置，测试位置共有2个，分别是左眼的正面和右眼的正面，测量方法见GB/T 32166.2的6.7。

测试后，眼面部防护产品不应出现以下情况：

- a) 镜片从碎成两片或多片；

- b) 整个眼面部防护产品碎成两部分或多部分；

- c) 镜片脱落；

- d) 未受冲击一面有材料脱落；

- e) 落球击穿镜片；

- f) 镜片与头部模型眼部接触。

  - 头带和帽箍

头带和帽箍应可调节或自行调节。

  - 镜片和成品的材料和表面质量

除镜片边缘5 mm宽的区域以外，以参考点为中心半径为30 mm的圆形区域内不应存在任何可能损害视力的表面缺陷，例如：气泡、划痕、杂质、暗点、蚀损斑、霉斑、凹痕、修补斑、斑点、水泡、水渍、蚀孔、气体杂质、碎片、裂纹、抛光缺陷或波纹等，测量方法见GB/T 32166.2的5.6。

  - 耐热性能

测试后样品不应出现变形、零部件脱落等现象，测量方法见GB/T 32166.2的6.2。

  - 抗紫外辐射性能

测量方法见GB/T 32166.2的6.3，测试后，眼面部防护产品应满足以下要求：

- a）可见光透射比的变化应符合表9的要求；

b）广角散射不应大于3%；

c）紫外衰减性能或红外衰减性能不应出现变化；

d）明示的透射比性能不应出现变化；

e）光致变色滤光片的光致变色灵敏度不应小于1.25。

- 抗紫外辐射测试可见光透射比要求

| 测试前可见光透射比 | 允差 |
| --- | --- |
| 17.8%-100% | ±5 |
| 0.44%-17.8% | ±10 |
| 0.023%-0.44% | ±15 |
| 0.0012%-0.023% | ±20 |
| 0.000023%-0.0012% | ±30 |

  - 抗腐蚀性能

测量方法见GB/T 32166.2的6.4，测试后，眼面部防护产品的所有金属零部件不应出现腐蚀。

  - 阻燃性能

测量方法见GB/T 32166.2的6.5，移除钢棒后眼面部防护产品不应再继续燃烧（头带除外）。

  - 防刺穿性能

具备通风装置的眼面部防护产品，其通风孔应能够阻止直径为1.5 mm的长杆进入。

  - 耐磨性能

测试后，其广角散射不应大于8%，测量方法见GB/T 32166.2的6.9。

  - 镜片防雾性能

对于具有镜片防雾性能的眼面部防护产品，测试后，其镜片起雾的时间不应短于8秒，测量方法见GB/T 32166.2的6.10。

  - 金属熔融和炽热固体的防护性能

对于具有金属熔融和炽热固体的防护性能的眼面部防护产品，应满足8.2.2的要求，应能覆盖面部防护区域，测试后，不应有熔融金属粘附到面部防护区域，镜架、外框和前额防护不应在7秒内出现完全刺穿。防护区域内的滤光片、镜片不应在5秒内出现整体刺穿。

  - 液滴的防护性能

对于具有液滴防护性能的眼面部防护产品，其最小的防护区域见8.1.2，在测试后，防护区域内不应出现染色现象，镜片边缘向内6mm处出现染色的情况除外，测量方法见GB/T 32166.2的6.8。

  - 流动液体的防护性能

对于具有流动液体防护性能的眼面部防护产品，其最小的防护区域见8.1.2，在测试后，镜片或滤光片覆盖范围内的吸水纸不应变湿。

  - 大颗粒粉尘的防护性能

对于具有大颗粒粉尘防护性能的眼面部防护产品，在测试后，其反射率应不小于测试前的80%。

  - 气体和细小粉尘的防护性能

对于具有气体和细小粉尘的防护性能的眼面部防护产品，测试后，防护区域内不应出现染色现象，镜片边缘向内6 mm处出现染色的情况除外。

  - 热辐射的防护性能

对于具有热辐射防护性能的眼面部防护产品，测试后头部模型的温度不应超过初始温度25℃ ，眼面部防护产品不应出现融化、滴落或起燃等现象。

- 标识

  - 一般要求

眼面部防护产品的标识可采用喷涂、刻蚀、铸模等方式标记于产品最小视野之外的合适位置，在正常照明情况下，标识应清晰易于读取，在产品使用过程中，标识不应出现脱落、腐蚀和磨损等导致的无法读取的现象。表15给出了眼面部防护产品的标识和对应的要求。紫外衰减滤光片的遮光号见表5、红外衰减滤光片的遮光号见表6、职业用防眩光滤光片的遮光号见表7。

- 眼面部防护产品标识

| 序号 | 标识 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB XXXXX | 5、6、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、8.4、8.7、8.8、8.9、8.10、8.11、8.12、8.13 |
| 2 | 防雾 | 8.14 |
| 3 | 熔融 | 8.15 |
| 4 | 液滴 | 8.16 |
| 5 | 液体 | 8.17 |
| 6 | 大粒 | 8.18 |
| 7 | 气尘 | 8.19 |
| 8 | 热 | 8.20 |
| 9 | 化 | 8.21 |
| 10 | 低 | 8.4.1 |
| 11 | 中 | 8.4.2 |
| 12 | 高 | 8.4.3 |
| 13 | 高重 | 8.5 |
| 14 | 极高重 | 8.5 |
| 15 | S | 8.1 |
| 16 | M | 8.1 |
| 17 | L | 8.1 |

  - 标识位置

永久性标识应设置于不影响视野的位置，如镜架内侧、面屏表面边缘等。

  - 标识排列方法和示例

眼面部防护产品的标识由基本标识、遮光号标识、功能标识和尺寸标识组成。

基本标识为GB XXXXX，代表眼面部防护产品满足表15中的序号1的基本要求。

此外对于紫外衰减滤光片、红外衰减滤光片、职业防眩光滤光片要求的眼面部防护产品，应根据表5、表6、表7，明示其遮光号标识。

对于具有表15中序号2到序号14功能的眼面部防护产品，应按照序号排列的顺序，给出眼面部防护产品的功能标识。

尺寸标识是指眼面部防护产品对应头部模型的型号。

示例如下：

GB XXXXX UC3 防雾 中 M

该标识表示眼面部防护产品满足本标准基本要求，其配装有紫外衰减滤光片，遮光号为UC3，适合道路驾驶使用，具有防雾功能，符合中等冲击强度要求，尺寸为中号。

GB XXXXX 防雾 液滴 高重 L

该标识表示眼面部防护产品满足本标准基本要求，具有防雾功能，具有液滴防护功能，符合高重物体防护要求，尺寸为大号。

- 制造商应提供的信息

  - 一般要求

制造商应提供产品说明书，说明书字体清晰，将10.2的内容明确说明。

  - 信息

制造商信息，名称、地址、联系方式。

眼面部防护产品的型号、保存、使用、维护方法、所附零部件。

眼面部防护产品的号型、功能和使用场景。

眼面部防护产品是否适用于道路驾驶。

其他制造商认为应提供的信息。

《眼面部防护通用技术要求》

(征求意见稿)

编制说明

标准编制组

一、工作简况

（一）任务来源

眼面部伤害主要可以分为机械性伤害、非机械性和光损伤，据统计，焊接弧光引发的焊工电光性眼炎被列为是尘肺病之外的第二大职业病，佩戴眼面部防护产品可以有效的保护面部皮肤和眼睛免于伤害，保护佩戴者的安全和健康。GB 14866-2006《个人用眼护具技术要求》发布于2006年，距今已有13年，部分内容已经不能满足安全生产和市场监管的需求，为此，全国个体防护眼面部防护分技术委员会（SAC/TC112/SC1）提出GB 14866-2006《个人用眼护具技术要求》强制性国家标准修订建议，本标准修订建议与《中华人民共和国标准化法》中第十条“对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准”的规定相符合，并与《国家标准化体系建设发展规划（2016-2020年）》中公共安全重点领域中的“职业健康与防护”方向相契合。

本标准名称为《眼面部防护通用技术要求》，计划编号为20183367-Q-450，下达时间为2019年3月13日。

（二）协作单位

上海安全生产科学研究所、北京劳动保护研究所、3M中国有限公司、霍尼韦尔（中国）有限公司。

（三）主要工作过程

2017年10月-2018年8月，中国标准化研究院牵头开展中国青年头面部尺寸测量、分析工作，被测者共有725人，年龄范围为18岁-37岁，男性375人，女性350人，来自在校大学生、公司职员等，通过采集到的数据，构建了适用于眼面部防护的头部模型；

2018年，通过全国个体防护标准化技术委员会（SAC/TC 112）向国家标准化管理委员会提出了GB 14866-2016《个人用眼护具技术要求》修订建议，并组织有关单位成立了标准工作组，开展标准修订研讨工作。

2019年1月-3月，工作组对国内外眼面部防护有关标准进行了梳理和分析，主要包括：

GB 14866-2006《个人用眼护具技术要求》

GB/T 30042-2013《个体防护装备 眼面部防护 名词术语》

GB 32166.1-2016《个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第1部分：要求》

GB/T 32166.2-2015《个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分：测量方法》

ISO/FDIS 16321-1：2019 Eye and face protection for occupational use-Part 1: General requirements

ISO/FDIS 18526-4：2019 Eye and face protection—Test methods-Part 4：Headforms

EN 167-2002 Personal eye protection Optical test methods

EN 168-2002 Personal eye protection Non-optical test methods

ANSI/ISEA Z87.1-2015 American National Standard Occupational and Educational Personal Eye and Face Protection Devices

ASTM F2220-2012 Standard Specification for Headforms

CSA Z262.6-09-2009 Specifications for facially featured headforms

CSA Z262.6-14-2014 Specifications for facially featured headforms

2019年4月召开了标准启动会，就标准的框架、技术要求等进行了研讨，并形成了共识，同时对起草工作进行了分工；

2019年5月-8月，由中标院对标准草案各部分进行了合稿，在此基础上逐条与工作组成员进行研讨和修改，并最终完成征求意见稿。

（四）主要起草人及其所做工作

本项目目前起草人共有5位，具体信息及分工见表1。

表1 起草人及分工

| 序号 | 姓名 | 单位 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄 帅 | 中国标准化研究院 | 框架提出、全文整理 |
| 2 | 商景林 | 上海安全生产科学研究所 | 参与起草 |
| 3 | 徐 明 | 北京市劳动保护研究所 | 参与起草 |
| 4 | 欧泽兵 | 3M中国有限公司 | 参与起草 |
| 5 | 侯志勇 | 霍尼韦尔（中国）有限公司 | 参与起草 |

二、标准编制原则和主要技术内容论据

（一）标准编制原则

1.科学性原则

在充分研究我国标准、ISO、美国、加拿大、澳大利亚、欧盟相关标准的基础上提出了本标准的框架、技术要求和参数。

2.适用性原则

在对我国眼面部防护产品使用环境、用户需求、行业研发和制造能力、检测机构检测能力等进行充分调研的情况下，开展标准的修订工作，在标准中提出了基于中国人头部尺寸的头部模型，填补了我国一直没有眼面部防护用头部模型的空白，规定使用中文永久性标识以便于使用者快速识别产品性能。

3.全面性原则

新增了防刺穿等多项产品要求，全面规范眼面部防护产品的性能。

（二）确定标准主要技术内容的论据

1. 标准引用情况说明

| 序 号 | 第一次出现 的条款号或 附录号 | 类型 | 主要内容 | 引用文件号/标准号 | 引用文件/标准名称 | 引用的主要相关内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 术语 | 术语和定义 | GB/T 30042 | 个体防护装备 眼面部防护 名词术语 | 全文 |
| 2 | 6.2.1 | 技术要求 | 球镜度、散光度和棱镜度 | GB/T 32166.2 | 个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分：测量方法 | 测量方法 |
| 3 | 6.2.2 | 技术要求 | 棱镜度互差 | GB/T 32166.2 | 个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分：测量方法 | 测量方法 |
| 4 | 6.3 | 技术要求 | 多焦点镜片、单光镜片 | GB 13511.1 | 配装眼镜 第1部分：单光和多焦点 | 光学要求 |
| 5 | 6.3 | 技术要求 | 渐变焦镜片 | GB 13511.2 | 配装眼镜 第2部分：渐变焦 | 光学要求 |
| 6 | 6.3 | 技术要求 | 单光装成镜的光度范围、光度、参考点、棱镜度 | GB/T 13511.3 | 配装眼镜 第3部分：单光老视成镜 | 光度范围、光度、参考点、棱镜度 |
| 7 | 7.1 | 技术要求 | 可见光透射比 | GB/T 32166.2 | 个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分：测量方法 | 测量方法 |
| 8 | 7.3 | 技术要求 | 散射光 | GB/T 32166.2 | 个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分：测量方法 | 测量方法 |
| 9 | 7.6.3.3.1 | 技术要求 | 光致变色镜片 | GB/T 30042 | 个体防护装备 眼面部防护 名词术语 | 光致变色灵敏度 |
| 10 | 7.6.3.3.2 | 技术要求 | 偏振镜片 | GB/T 30042 | 个体防护装备 眼面部防护 名词术语 | 偏振镜片 |
| 11 | 7.6.3.3.2 | 技术要求 | 偏振镜片 | GB/T 30042 | 个体防护装备 眼面部防护 名词术语 | 偏振度 |
| 12 | 8.3.1 | 技术要求 | 基本冲击要求 | GB/T 32166.2 | 个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分：测量方法 | 测量方法 |
| 13 | 8.3.2 | 技术要求 | 高速粒子冲击防护性能 | GB/T 32166.2 | 个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分：测量方法 | 测量方法 |
| 14 | 8.3.3 | 技术要求 | 高重物体冲击防护性能 | GB/T 32166.2 | 个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分：测量方法 | 测量方法 |
| 15 | 8.5 | 技术要求 | 安装和未安装镜片和滤光镜的材料和表面质量 | GB/T 32166.2 | 个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分：测量方法 | 测量方法 |
| 16 | 8.6 | 技术要求 | 耐热性能 | GB/T 32166.2 | 个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分：测量方法 | 测量方法 |
| 17 | 8.7 | 技术要求 | 抗紫外辐射性能 | GB/T 32166.2 | 个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分：测量方法 | 测量方法 |
| 18 | 8.8 | 技术要求 | 抗腐蚀性 | GB/T 32166.2 | 个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分：测量方法 | 测量方法 |
| 19 | 8.9 | 技术要求 | 阻燃性 | GB/T 32166.2 | 个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分：测量方法 | 测量方法 |
| 20 | 8.11 | 技术要求 | 耐磨性 | GB/T 32166.2 | 个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分：测量方法 | 测量方法 |
| 21 | 8.12 | 技术要求 | 镜片防雾性能 | GB/T 32166.2 | 个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分：测量方法 | 测量方法 |
| 22 | 8.14 | 技术要求 | 液滴的防护性能 | GB/T 32166.2 | 个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分：测量方法 | 测量方法 |

2.本标准共有10章，1个资料性附录，第1章为范围；规定了本标准的适用范围；第2章为规范性引用文件；第3章为术语和定义；第4章是眼面部防护产品的分类；第5章是通用要求，对眼面部防护产品的生物相容性、结构与调整、清洁和消毒等要求进行了规范；第6章是几何光学性能，对视野、平光眼面部防护产品的屈光度和棱镜偏差、带有视力矫正功能的眼面部防护产品的光学性能等要求进行了规范；第7章是物理光学性能，对可见光透射比、透射比一致性、散射光、反射、交通信号灯识别、紫外衰减滤光片、红外衰减滤光片、职业防眩光滤光片等要求进行了规范；第8章是物理和机械性能，对眼面部防护产品测试用头部模型、眼面部防护区域、高速粒子抗冲击性能、高重物体抗冲击性能、头带和安全带、镜片表面质量、耐热性能、抗紫外辐射性能、抗腐蚀性能、阻燃性能等进行了规范；第9章为标识要求，对标识的分类、排列规则等要求进行了规范；第10章为制造商题提供的信息，对制造商在说明书内应提供的信息进行了规范。

（三）新旧标准技术内容变化的依据和理由（修订标准需填写）

为了更好的规范眼面部防护产品、适应新技术、新功能的发展，本次修订中，修改新增了一定数量的技术要求，具体见表2。

表2 新旧标准技术内容对比表

| 序号 | GB 14866 | 本标准 | 变化 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 范围 | 1 范围 |  |  |
| 2 | 3 术语和定义 | 3 术语和定义 | 引用了GB/T 30042《个体防护装备 眼面部防护 名词术语》 | GB/T 30042是眼面部防护名词术语标准 |
| 3 | 4 分类 | 4 眼面部防护产品分类 | 无 |  |
| 4 | 5.1 材料 | 5.2 生物相容性 | 增加了材料的环境适用性、无毒害、致癌方面的要求 | 更注重安全、健康 |
| 5 | 5.2 结构 | 5.3 结构与调整 | 无明显变化 |  |
| 6 | 5.3 头箍 | 8.6 头带和安全带 | 取消了宽度要求 | 参考GB 32166.1 |
| 7 | 5.4 镜片规格 | 8.2 防护区域 | 增加了基于中国青年人眼面部尺寸的眼面部防护区域 | 本标准未采用规定镜片尺寸的方式对镜片的规格进行要求，而是提出了眼部、面部的最小防护区域，更加贴合产品实际使用状态 |
| 8 | 5.5 镜片外观质量 | 8.7材料和表面质量 | 增加了材料和表面质量的检测区域 | 要求更加明确 |
| 9 | 5.6 光学性能 | 6 几何光学性能 7 物理光学性能 | 增加了视野、带有视力矫正功能的眼面部防护产品的光学性能、透射比一致性、反射比、交通信号灯识别、紫外衰减滤光片、红外衰减滤光片、职业用防眩光滤光片等要求 | 全面对眼面部防护产品的几何光学性能、物理光学性能进行规范 |
| 10 | 5.7 抗冲击性能 | 8.3.1基本冲击要求 | 无变化 |  |
| 11 | 5.8 耐热性能 | 8.8 耐热性能 | 无变化 |  |
| 12 | 5.9 耐腐蚀性能 | 8.10 抗腐蚀性 | 无变化 |  |
| 13 | 5.10 有机镜片表面耐磨性能 | 8.13 耐磨性 | 无变化 |  |
| 14 | 5.11 防高速粒子冲击性能 | 8.4 高速粒子冲击防护性能 | 无变化 |  |
| 15 | 5.12 熔融金属和炽热固体防护性能 | 8.15 金融熔融和炽热固体防护性能 | 无变化 |  |
| 16 | 5.13 化学雾滴防护性能 | 8.16 液体的防护性能 | 无变化 |  |
| 17 | 5.14 粉尘防护性能 | 8.18 大颗粒粉尘的防护性能 | 无变化 |  |
| 18 | 5.15 刺激性气体防护性能 | 8.19 气体和细小粉尘的防护性能 | 无变化 |  |
| 19 | 6 技术性能试验方法 | 无 | 删除 | 修订GB/T 32166.2 |
| 20 | 7 包装、标志、储运 | 9 标识 10 制造商提供的信息 | 增加了眼面部防护产品永久性标识、标识排列规则等要求 | 便于使用者快速识别眼面部防护产品的性能 |
| 21 |  | 8.1 头部模型 | 新增 | 用于眼面部防护产品号型分类，产品测试 |
| 22 |  | 7.5 高重物体冲击防护性能 | 新增 | 参考国际标准和制造商建议 |
| 23 |  | 8.9 抗紫外辐射行性能 | 新增 | 参考国际标准和制造商建议 |
| 24 |  | 8.11 阻燃性 | 新增 | 参考国际标准和制造商建议 |
| 25 |  | 8.12 防刺穿 | 新增 | 参考国际标准和制造商建议 |
| 26 |  | 8.14 镜片防雾性能 | 新增 | 参考国际标准和制造商建议 |
| 27 |  | 8.17 流动液体的防护性能 | 新增 | 参考国际标准和制造商建议 |
| 28 |  | 8.20 热辐射防护性能 | 新增 | 参考国际标准和制造商建议 |
| 29 |  | 8.21 耐化学性能 | 新增 | 参考国际标准和制造商建议 |

三、采用国际标准和国外先进标准的程度

（一）采标情况

本标准未采标。

（二）与国际、国外同类标准水平的对比情况

EN 166:2001 Personal Eye-Protection – Specifications是欧盟现行眼面部防护标准，该标准发布于2001年，内容老旧，不具有参考价值。在ISO 16321系列标准和ISO 18526系列标准发布后，欧盟将全部采标，不再制定欧盟标准。

ANSI/ISEA Z87.1-2015 Occupational and educational personal eye and face protection device是美国现行有效的眼面部防护产品标准，该标准包括前言、定义、规范性引用文件、一般要求、冲击要求、光辐射防护性能、液滴、大颗粒粉尘、小颗粒粉尘防护性能、试验方法、说明、使用、维护方法等章节。本标准与ANSI/ISEA Z87.1-2015相比，最大的差别是本标准不适用于焊接防护产品，在结构和技术要求上基本一致。

ISO/FDIS 16321-1：2019 Eye and face protection for occupational use-Part 1: General requirements即将正式发布，GB 32166.1在制定过程中就一定程度上参考ISO/CD16321-1，与ISO/FDIS 16321-1：2019相比，在结构上基本一致，但是具体要求存在着大量的差别，本标准技术要求一定程度上参考了ISO/FDIS 16321-1：2019，但是又增加了适合我国国情的特定要求。

（三）与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无

四、与现行有关法律、法规和其他标准的关系

本标准符合《中华人民共和国标准化法》的规定，是安全生产、市场监管、职业健康有关法律、法规的有益补充，不存在冲突的问题。

GB 32166.1-2016《个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第1部分：要求》发布于2016年，在内容上与GB 14866-2006有一定的重复，本标准在框架、技术内容都与GB 32166.1-2016有着高度的重复，建议将本标准发布后使用GB 32166.1的标准编号，同时开展GB/T 32166.2-2015《个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分：测量方法》的修订工作，这样既不破环已有标准体系，同时便于产品标准和方法标准同步使用。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

| 序号 | 争议要点 | 具体意见 | 争议来源 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | □编制组内部的难点或存疑 □其他，请详细说明 | □已解决 □需开展深入工作 □其他，请详细说明 |
| 2 |  |  | □编制组内部的难点或存疑 □其他，请详细说明 | □已解决 □需开展深入工作 □其他，请详细说明 |
| …… |  |  |  |  |

（一）对“XXXXX”意见的处理经过和依据

（二）对“XXXXX”意见的处理经过和依据

六、标准性质建议

根据《中华人民共和国标准化法》，本标准建议为强制性标准。

七、标准实施日期的建议及依据

（一）实施标准需要的技术改造、成本投入、老旧产品退出市场时间

由于本标准涉及到的要求需要检测方法标准进行支撑，建议待GB/T 32166.2修订后共同实施与本标准共同实施。

（二）实施标准可能产生的社会影响等

无。

八、实施标准的有关政策措施

建议开展标准宣贯、培训、实施监督等工作，提高公共对标准的认识，解决我国标准重制定、轻实施的现状。

九、废止现行有关标准的建议

GB 32166.1-2016《个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第1部分：要求》发布于2016年，在内容上与GB 14866-2006有一定的重复，本标准在框架、技术内容都与GB 32166.1-2016有着高度的重复，建议将本标准发布后使用GB 32166.1的标准编号，将GB 32166.1-2016，同时开展GB/T 32166.2-2015《个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分：测量方法》的修订工作，这样既不破环已有标准体系，同时便于产品标准和方法标准同步使用。

十、涉及专利的有关说明

无。

十一、标准所涉及的产品、过程和服务目录

本标准所涉及的产品为在生产、生活中用于保护眼部或面部安全的防护产品或部件。

十二、其他应予以说明的事项（强制性标准应说明是否需要对外通报得建议及理由）

需要对外通报，依据《技术性贸易壁垒协议》的2.9.2。