fall protection systems

ICS 13.340.99

C 73

中华人民共和国国家标准

GB 6095—XXXX

代替GB 6095-2009

坠落防护 安全带

Fall protection—Personal fall protection systems

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

- XXXX-XX-XX实施

- 目  次

- 前言

- 1　范围

- 2　规范性引用文件

- 3　术语和定义

- 4  分类与标记

- 5　技术要求

- 6　测试方法

- 7　检验规则

- 8　标识

- 9　制造商提供的信息

- 附录A（规范性附录）系带技术要求及测试方法

- 附录B（资料性附录）周期性检查

- 参考文献

- 前    言

- 本标准代替GB 6095-2009《安全带》。本标准与GB 6095-2009相比，主要变化如下：

- 增加了安全带的组成与设计；

- 增加了制造商提供的信息；

- 增加了救援功能；

- 增加了附录A（规范性附录）系带技术要求及测试方法；

- 增加了附录B（资料性附录）周期性检查；

- 修改了标准名称；

- 修改了分类与标记；

- 修改了安全带总体结构；

- 修改了安全带零部件要求；

- 修改了基本技术性能；

- 修改了测试方法；

- 修改了检验规则；

- 修改了标识；

- 删除了织带与绳；

- 删除了整体静态负荷；

- 删除了零部件性能；

- 删除了适合特殊环境。

- 本标准由中华人民共和国应急管理部提出并归口。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 6095-1985、GB 6095-2009。

坠落防护 安全带

- 范围

- 本标准规定了高处作业用安全带的分类与标记、技术要求、测试方法、检验规则及标识

- 、制造商提供的信息等内容。

- 本标准适用于高处作业时所使用的安全带。

- 本标准不适用体育运动、消防等行业所使用的安全带。

- 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

- 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 6096 坠落防护 安全带系统性能测试方法

- GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧

- GB/T 23268.1 运动保护装备要求　第1部分：登山动力绳

- GB/T 23469 坠落防护 连接器

- GB 23525  座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范

- GB/T 24537 坠落防护 带柔性导轨的自锁器

- GB/T 24538 坠落防护 缓冲器

- GB 24542 坠落防护 带刚性导轨的自锁器

- GB 24543 坠落防护 安全绳

- GB 24544 坠落防护 速差自控器

- GB 30862 坠落防护 挂点装置

- GB/T 38230坠落防护 缓降装置

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

安全带 personal fall protection systems

防止高处作业人员发生坠落或发生坠落后将作业人员安全悬挂的个体坠落防护装备的集合。

围杆作业用安全带 work positioning systems

通过围绕在固定构造物上的绳或带将人体绑定在固定构造物附近，使作业人员的双手可以进行其他操作的安全带。

区域限制用安全带 restraint systems

用以限制作业人员的活动范围，避免其到达可能发生坠落区域的安全带。

坠落悬挂用安全带 fall arrest systems

高处作业或登高人员发生坠落时，将作业人员安全悬挂的安全带。

安全绳 lanyard

在安全带中连接系带与挂点的绳（带、钢丝绳）。

注：安全绳一般起扩大或限制佩戴者活动范围、吸收冲击能量的作用。

缓冲器 energy absorber

串联在系带和挂点之间，发生坠落时吸收部分冲击能量、降低冲击力的部件。

速差自控器 retractable type fall arrester

安装在挂点上，装有可伸缩长度的绳（带、钢丝绳），串联在系带和挂点之间，在坠落发生时因速度变化引发制动作用的部件。

自锁器 guided type fall arrester

附着在导轨上、由坠落动作引发制动作用的部件。

系带 harnesses

坠落时支撑和控制人体、分散冲击力，避免人体受到伤害的部件。

注：系带由织带、带扣及其他金属部件组成，一般有全身式系带、单腰式系带、半身式系带。

主带 primary strap

系带中直接承受冲击力的带。

- 辅带 secondary strap

系带中不直接承受冲击力的带。

- 伸展长度 deploy distance

- 在坠落过程中，从悬挂点到佩戴者的身体最低点的最大距离。

坠落距离 fall distance

坠落起始时佩戴者的身体最低点与坠落停止后佩戴者的身体最低点间的最大垂直距离。

3.14

安全空间  safety space

位于作业面下方，不存在任何可能对坠落者造成碰撞伤害物体的立体空间。

- 3.15

调节扣 adjusting buckle

用于调节主带或辅带长度的零件。

- 3.16

扎紧扣  fastening buckles

用于将主带系紧或脱开的零件。

- 3.17

护腰带 comfort pad

同单腰带一起使用的宽带。

注：该部件起分散压力、提高舒适程度的作用。

- 3.18

连接器 connector

具有常闭活门的连接部件。

注：该部件用于将系带和绳或绳和挂点连接在一起。

- 3.19

连接件 attachment hardware

在安全带系统中使用的，用于连接系带或其他系统组成部分的封闭环类零部件。

注：该部件不具备连接器的功能。

- 3.20

挂点装置 anchor device

由一个或多个挂点和部件组成的，用于连接坠落防护装备与附着物（墙、脚手架、地面等固定设施）的装置。

注：挂点装置不是安全带的组成部分，但同安全带的使用密切相关。

- 3.21

导轨 anchor line

附着自锁器的具有固定方向的柔性绳索或刚性轨道，自锁器在导轨上可滑动。发生坠落时自锁器可锁定在导轨上。

- 3.22

调节器 adjustment device

用于调整安全绳长短的部件。

- 3.23

模拟人 torso test mass

在进行测试时使用的模拟使用者躯干外形、重心的人型重物。

- 3.24

强制报废期限 mandatory deadline

产品自生产之日起，在制造商规定的储存条件下所能存放的最长期限。

注：超过该期限后无论是否使用都应进行判废处理，强制报废期限建议最长不超过10年。

- 分类与标记

  - 安全带的类别

安全带按功能分为围杆作业用安全带、区域限制用安全带、坠落悬挂用安全带。

  - 安全带的分类标记

安全带的分类标记由安全带类别及附加功能两部分组成。

- 安全带类别：以字母Q代表区域限制用安全带、以字母W代表围杆作业用安全带、以字母Z代表坠落悬挂用安全带。

- 附加功能: 以字母R代表救援功能、以字母E代表防静电功能、以字母F代表阻燃功能、以字母C代表耐化学品功能。

- ：区域限制用安全带表示为“Q”；可用于围杆作业、坠落悬挂，并带有救援功能、阻燃功能及耐化学品功能的安全带表示为“W/Z-RFC”。

- 技术要求

  - 安全带总体结构

5.1.1 安全带中与身体直接接触的一面不应有突出物，结构应平滑。

5.1.2 安全带中使用的动物皮革不应有接缝。

5.1.3 安全带同工作服设计为一体时不应封闭在衬里内，以便穿脱时检查和调整。

5.1.4 腋下、大腿内侧不应有金属零部件，不应有任何部件压迫喉部、外生殖器。

5.1.5 安全带中的主带扎紧扣应可靠，不应意外开启，不应对织带造成损伤。

5.1.6 安全带中的腰带应与护腰带同时使用。

5.1.7 安全带中所使用的安全绳不应打结使用。

5.1.8 安全带中所使用的缝纫线不应同被缝纫材料起化学反应，颜色应与被缝纫材料有明显区别。

5.1.9 安全带中所使用的零部件应圆滑，不应有锋利边缘，与织带接触的部分应采用R4以上的圆角过度。

5.1.10 连接件不应焊接，不应留有开口。

5.1.11 当系带包含多个安全带类别时，应符合相应类别的要求。

  - 安全带中零部件的要求

5.2.1 安全带中所使用的安全绳应符合GB 24543的要求。

5.2.2 安全带中所使用的连接器应符合GB/T 23469的要求。

5.2.3 安全带中所使用的速差自控器应符合GB  24544的要求。

5.2.4 安全带中所使用的自锁器应符合GB 24542、GB/T 24537的要求。

5.2.5 安全带中所使用的座板式单人吊具应符合GB 23525的要求。

5.2.6 在仅含安全绳与缓冲器的坠落悬挂用安全带中所使用的缓冲器应符合GB/T 24538的要求。

5.2.7 安全带所连接的挂点装置应符合GB 30862的要求。

5.2.8 安全带中所使用的系带应符合附录A的要求。

5.2.9 与安全带连接的水平生命线装置及缓降装置应符合相关标准的要求。

  - 安全带组成与设计

5.3.1 区域限制用安全带的组成与设计

5.3.1.1 按6.2进行测试，区域限制用安全带应至少包含下列组成部分：

——可连接区域限制安全绳的系带；

——可连接挂点装置与系带的区域限制安全绳、速差自控器等起限制及定位作用的零部件；

——可使安全带内各组成部分之间及与挂点装置进行相互连接的连接件及连接器。

5.3.1.2 按6.2进行测试，区域限制用安全带的设计应符合下列要求：

——区域限制用系带应为半身式、单腰带式或全身式系带；

——系带应包含一个或多个可用于连接区域限制安全绳的连接点；

——系带连接点应位于使用者前胸、后背或腰部；

5.3.2 围杆作业用安全带的组成与设计

5.3.2.1 按6.2进行测试，围杆作业用安全带应至少包含下列组成部分：

——可连接围杆作业安全绳的系带；

——可围绕杆、柱等构筑物并可与系带连接的围杆作业安全绳；

——可使安全带内各组成部分之间进行相互连接的连接件及连接器。

5.3.2.2 按6.2进行测试，围杆作业用安全带的设计应符合下列要求：

——围杆作业用系带应为半身式、单腰带式或全身式系带；

——系带应包含一对可用于连接围杆作业安全绳的连接点；

——系带连接点应位于使用者腰部两侧；

——当围杆作业安全绳长度大于2 m时应加装长度调节装置或安全绳回收装置；

5.3.3 坠落悬挂用安全带的组成与设计

5.3.3.1 按6.2进行测试，坠落悬挂用安全带应至少包含下列组成部分：

——可连接坠落悬挂用安全绳等部件的系带；

——可与系带连接的安全绳、缓冲器、速差自控器、自锁器及导轨等零部件；

——可使安全带内各组成部分之间及与挂点装置进行相互连接的连接件及连接器。

5.3.3.2 按6.2进行测试，坠落悬挂用安全带的设计应符合下列要求：

——坠落悬挂用系带应为全身式系带；

——系带应包含一个或多个可用于连接坠落悬挂安全绳、速差自控器、自锁器等零部件的连接点；

——系带连接点应位于使用者前胸或后背；

——当安全带仅含坠落悬挂安全绳时，安全绳应具备能量吸收功能或与缓冲器一起使用；

——包含未展开缓冲器的坠落悬挂安全绳长度不应大于2 m；

  - 安全带性能

5.4.1 区域限制用安全带性能要求

应按照6.3进行测试，区域限制用安全带应符合下列要求：

a) 区域限制安全带各零部件应能承受相应的测试载荷；

b) 带扣不应松脱，模拟人不应与系带滑脱；

c) 系带不应出现明显的不对称滑移；

d) 连接器不应打开，连接件不应断裂；

e) 织带在系带各调节扣内的最大滑移不应大于25 mm。

5.4.2 围杆作业用安全带性能要求

应按照6.4进行测试，围杆作业用安全带应符合下列要求：

a) 带扣不应松脱，模拟人不应与系带滑脱或坠落至地面；

b) 连接器不应打开，连接件不应断裂；

c) 系带不应出现明显的不对称滑移；

d) 模拟人悬吊在空中时模拟人的腋下、大腿内侧不应有金属件；

e) 模拟人悬吊在空中时不应有任何部件压迫模拟人的喉部、外生殖器；

f) 织带在系带各调节扣内的最大滑移不应大于25 mm。

5.4.3 坠落悬挂用安全带性能要求

应按照6.5进行测试，坠落悬挂用安全带应符合下列要求：

a) 带扣不应松脱，模拟人不应与系带滑脱或坠落至地面；

b) 连接器不应打开，连接件不应断裂；

c) 安全带冲击作用力峰值不应大于6 kN；

- d) 安全带应明确标明伸展长度，且伸展长度不应大于产品标示的数值；

- e) 模拟人悬吊在空中时不应出现头朝下的现象；

- f) 系带不应出现明显不对称滑移或不对称变形；

- g) 模拟人悬吊在空中时其腋下、大腿内侧不应有金属件；

- h) 模拟人悬吊在空中时不应有任何部件压迫其喉部、外生殖器；

i) 织带在系带各调节扣内的最大滑移不应大于25 mm；

j) 如果安全带具备坠落指示功能，坠落指示功能应正常显示坠落发生。

5.4.4 安全带金属零部件耐腐蚀性能要求

安全带中所使用的金属零部件应按照GB/T 6096-XXXX第5.8条款进行测试，不应出现明显的腐蚀

及影响功能的损伤。

  - 附加功能

5.5.1 救援功能

应按照6.6进行测试，安全带应符合下列要求：

a) 带扣不应松脱，模拟人不应与系带滑脱或坠落至地面；

b) 连接器不应打开，连接件不应断裂；

- c) 模拟人悬吊在空中时不应出现头朝下的现象；

- d) 系带不应出现明显不对称滑移或不对称变形；

- e) 模拟人悬吊在空中时其腋下、大腿内侧不应有金属件；

- f) 模拟人悬吊在空中时不应有任何部件压迫其喉部、外生殖器；

g) 织带在系带各调节扣内的最大滑移不应大于25 mm。

5.5.2 阻燃功能

5.5.2.1 按照6.7.1进行测试，安全带中所使用的织带，绳套的材料续燃时间、阴燃时间不应大于2 s，应无熔融、滴落现象。

5.5.2.2 按照6.7.2进行测试，安全带中所使用的缝纫线应无熔融和烧焦现象。

5.5.3 防静电功能

5.5.3.1 具备防静电功能的安全带中使用的金属零部件应采用静电耗散材料包裹，金属材料及附件不应外露。

5.5.3.2 具备防静电功能的安全带中使用的金属零部件应采用静电耗散材料包裹，金属材料及附件不应外露。

5.5.3.3 应按照6.8进行测试，安全带中使用织带，绳套的材料点对点电阻应在1×105Ω～1×1011Ω之间。

5.5.4 耐化学品功能

应按照6.9进行测试，安全带中使用的织带，绳套材料强力下降率不应大于30 %。

- 测试方法

- 6.1 总则

6.1.1 安全带性能测试时每次测试应使用全新的能量缓冲部件。

6.1.2 系带含有多个连接点时，每个连接点都应进行测试。

6.1.3 本标准5.2条款的测试应按照相应的标准或条款进行型式检验或由委托方提供型式检验报告。

- 6.2 模拟人穿戴及安全绳长度测试

6.2.1 模拟人穿戴测试

应按照GB /T 6096-××××第6.1条款进行测试，检查是否符合本标准5.1及相关条款要求。

6.2.2 安全绳长度测试

6.2.2.1 将包含连接器的安全绳一端连接至测试台架上，另一端悬挂（10±0.1）kg的测试重物，保持载荷施加（60±10）s后测量安全绳长度，测试结果保留至0.01m，测量位置如图1所示。

6.2.2.2 如果安全绳有多个端点或带有长度调节装置，应选取最长的绳体部分，并将长度通过长度调节装置调节至最长后进行测试。

说明：

L——安全绳长度。

图1 安全绳长度的测量

- 6.3 区域限制用安全带性能测试

应按照GB /T 6096-××××第5.1条款进行测试。

- 6.4 围杆作业用安全带性能测试

应按照GB /T 6096-××××第5.2条款进行测试。

- 6.5 坠落防护用安全带性能测试

应按照GB /T 6096-××××第5.3条款进行测试。

- 6.6 救援功能测试

应按照GB /T 6096-××××第5.4条款进行测试。

- 6.7 阻燃功能测试

6.7.1 材料阻燃性

应按照GB /T 6096-××××第5.5条款进行测试。

6.7.2 缝纫线阻燃性

应按照GB /T 6096-××××第5.5条款进行测试。

- 6.8 防静电功能测试

应按照GB /T 6096-××××第5.6条款进行测试。

- 6.9 耐化学品功能测试

应按照GB /T 6096-××××第5.7条款进行测试。

- 检验规则

  - 检验类别

检验类别分为出厂检验、型式检验、周期性检查。

  - 出厂检验

安全带的制造商应按照生产批次对安全带逐批进行出厂检验。各测试项目、测试样本数量、不合格分类、判定数组见表1。

- 出厂检验

| - 测试项目 | - 批量范围/套 | 单项测试 样本数量/套 | - 不合格 - 分类 | - 单项判定数组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 合格判定数 | - 不合格判定数 |
| 安全带性能 | - ＜ 100 | 1 | A | 0 | 1 |
|  | - 101～500 | 2 |  |  |  |
|  | - 501～5000 | 4 |  |  |  |
|  | - ＞ 5000 | 6 |  |  |  |
| 安全带总体结构 安全带设计与组成 | - ＜ 500 | 3 |  |  |  |
|  | - 501～5000 | 5 |  |  |  |
|  | - ＞ 5000 | 8 |  |  |  |

  - 型式检验

    - 有下列情况时应进行型式检验：

- ——新产品鉴定或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- ——当安全带中零部件材料、工艺、结构设计发生变化时；

- ——当安全带设计、配置发生变化时；

- ——停产超过一年后恢复生产时；

- ——出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

——国家有关主管部门提出型式检验要求时。

    - 型式检验应包含产品所适用的本标准第5章全部项目。

    - 检验样品由提出检验的单位或委托第三方从企业出厂检验合格的产品中随机抽取，样品数量应满足第5章所有要求的测试。

  - 周期性检查

    - 使用单位应根据使用环境、使用频次等因素对在用的安全带进行周期性检查。

- 注：建议周期性检查最长间隔不超过6个月。

    - 安全带的制造商有义务提供周期性检查的方案及必要的信息、工具等。方案内容参考附录B的要求。

    - 安全带的使用方应确保实施周期性检查的人员具备相应的能力，并有责任对周期性检查进行记录，记录内容参考附录B中的规定。

- 标识

8.1  安全带标识应固定于系带。

8.2  安全带标识表面应具备防护措施，确保信息在产品强制报废期限内应牢固、清晰可见。

8.3  安全带标识应至少包括以下内容：

- a）产品名称及型号

- b）执行标准（本标准号）；

- c）分类标记（应符合本标准第4章要求）；

- d）生产厂厂名和厂址；

- e）合格品标记；

- f）生产日期（年、月）；

- g）伸展长度（适用于坠落悬挂）；

- h）产品强制报废期限；

- i）国家法律法规要求的其他标识。

- 制造商提供的信息

- 安全带的制造商应提供必要的信息用于产品的连接组装、使用维护等，应至少包括以下内容：

- a）制造商标识；

- b）适用和不适用对象、场合的描述；

c）本安全带所连接的各零部件种类、型号及执行标准清单；

d）安全带中所使用的字母、符号意义说明

- e）安全带各部件间正确的组合及连接方法；

- f）安全带同挂点装置的连接方法；

- g）扎紧扣的使用方法及扎紧程度；

- h）对可能对安全带产生损害的危险因素描述；

- i）提示使用方应根据自身使用情况制定紧急状态下的救援方案；

- j）安全空间的确定方法；

- k）根据现场环境及安全带特性判定该安全带是否适用的方法，现场环境及安全带特性可包括安全带的伸展长度、坠落距离、工作现场的安全空间及挂点位置等因素。

- l）有关周期性检查或预防性检验的建议；

- m）整体报废或更换零部件的条件或要求；

- n）清洁、维护、贮存的方法；

- o）警告：使用者必须经过培训确认有能力正确使用安全带；

- p）警告：未经安全带制造商同意不允许对安全带进行任何改装或更换非制造商认可的零部件。

- （规范性附录）
系带技术要求及测试方法

  - 技术要求

A.1.1 材料与结构

A.1.1.1 用于生产系带的纤维单丝断裂强度应不小于0.6N/tex。

A.1.1.2 系带样式应为单腰带式、半身式及全身式系带。

A.1.1.3 缝纫线应采用不会同织带材料起化学反应的材料，颜色同织带应有明显区别。

A.1.1.4 系带应为整根，不能有接头。主带宽度不应小于40 mm ，辅带宽度不应小于20 mm。

A.1.1.5 腰带应和护腰带同时使用。护腰带整体硬挺度不应小于腰带的硬挺度，宽度不应小于80 mm，长度不应小于600 mm，接触腰的一面应有柔软、吸汗、透气的材料。

A.1.1.6 主带扎紧扣应可靠，不能意外开启。

A.1.1.7 织带折头及织带间的连接应使用线缝，缝纫后应进行燎烫处理。

A.1.1.8 织带端头不能留有散丝，每个端头有相应的带箍。

A.1.1.9 系带中的每个连接点均应用相应的字母或文字标示安全带类别，所用字母或文字应符合本标准第4.2条款要求。

示例：围杆作业用连接点标示字母为“W”或标示汉字“围杆作业”；可用于区域限制、坠落悬挂，并可用于救援功能的连接点标示字母为“Q/Z-R”或标示汉字“区域限制/坠落悬挂-救援功能”。

A.1.2 织带静态强度

A.1.2.1 按照A.2.2进行测试，织带断裂强力不应小于22kN。

A.1.2.2 按照A.2.3进行预处理后按照A.2.2测试，强度下降率不应大于30 %。

A.1.3 系带静态强度

按照A.2.3进行测试，系带中的连接件应无断裂，系带在调节扣内的最大滑移不应大于25mm。

A.1.4 系带动态强度

按照A.2.4进行测试，带有坠落悬挂用连接点的应符合下列要求：

a) 带扣不应松脱，模拟人不应与系带滑脱或坠落至地面；

- b) 模拟人悬吊在空中时模拟人倾斜角度不应大于50 °；

- c) 系带不应出现明显不对称滑移或不对称变形；

- d) 模拟人悬吊在空中时模拟人的腋下、大腿内侧不应有金属件；

- e) 模拟人悬吊在空中时不应有任何部件压迫模拟人的喉部、外生殖器；

f) 织带在系带各调节扣内的最大滑移不应大于25 mm；

g) 如果安全带带有坠落指示功能，坠落指示功能应正常显示坠落发生。

  - 测试方法

A.2.1 测试设备

A.2.1.1 断裂强力测试设备量程应不小于50kN，精度应不小于1级，分辨率应至少为1N。

A.2.1.2 静态强度测试台架应有足够大的台面使模拟人固定在测试台架上，使模拟人承受测试负荷时不致歪斜。加载装置应匀速加载并实时显示加载测试负荷力值，分辨率应至少为1N，加载速度小于100  mm/min，到达规定测试负荷后应能对测试负荷进行保持，加载点应有缓冲装置不致形成对样品的冲击。

A.2.1.3 动态强度测试装置应符合GB/T 6096-××××要求。

A.2.1.4 角度测量装置分辨率应至少为1°。

A.2.1.5 测试绳应符合GB/T 23268.1的要求，包含两端连接装置的长度为（2.0±0.1）m。

A.2.1.6 老化预处理设备应符合GB/T 8427的要求。

A.2.2 断裂强力及强度下降率测试

A.2.2.1 测试样品

A.2.2.1.1 应确保被测织带样品与系带所有织带保持一致。

A.2.2.1.2 被测样品长度应确保与合适的卡具进行连接后两卡具之间的垂直距离不少于200mm。

A.2.2.1.3 被测样品数量为6根，其中3根进行耐光老化处理、另外3根作为原样。

A.2.2.2 断裂强力测试

将测试样品安装在测试设备上，样品夹持应避免在测试过程中对样品产生损伤，测试样品拉伸速度为100mm/min，匀速加载直至样品断裂，计算3根样品的断裂强力算术平均值，单位为kN,结果保留至小数点后2位。断裂强力算术平均值计算公式（1）如下：

F=（F1+F2+F3）/3          …………………………….（1）

式中：

F ——断裂强力平均值（kN）；

F1、F2、F3——3段试样的断裂强力（kN），保留至小数点后2位；

A.2.2.3 预处理

将3根被测样品按照GB/T 8427的规定进行光照预处理，确保样品中间部位50 mm～70 mm位置暴露在光照范围内。同时放入标准羊毛标样，辐照至标准羊毛标样从7级变至4级，取出后在实验室环境中放置至少24 h。

A.2.2.4 强力下降率测试

将经过A.2.2.3预处理后的样品按照A.2.2.2的规定进行断裂强力测试，并与未经预处理的织带断裂强力测试计算强力下降率，结果保留至小数点后2位。强力下降率计算公式（2）如下：

强力下降率=（F-F’）/ F ×100%        …………………………….（2）

式中：

F ——未经预处理的试样断裂强力算术平均值（kN），保留至小数点后2位；

F’——经预处理的试样断裂强力算术平均值（kN），保留至小数点后2位；

A.2.3 系带静态强度测试

A.2.3.1 带有区域限制用连接点的系带

- A.2.3.1.1测试示例

带有区域限制用连接点的系带测试示例如图A.1。

1—测试台架；

2—连接固定点；

3—模拟人；

4—被测样品；

5—加载装置。

图A.1 带有区域限制用连接点的系带静态强度测试示意图

- A.2.3.1.2测试步骤

带有区域限制用连接点的系带静态强度测试步骤如下：

- 按照制造商的说明将样品穿戴在模拟人身上，固定在测试台架上；

- 将加载点调整到安全绳与系带连接点的正上方；

- 在穿过调节扣的带扣和带扣框架处做出标记；

- 将连接装置同加载装置连接；

- 匀速加载（15±0.3） kN，保持3 min；

- 卸载后，测量并记录偏离标记的滑移，观察并记录系带情况。

A.2.3.2 带有围杆作业用连接点的系带

- A.2.3.2.1测试示例

带有围杆作业用连接点的系带测试示例如图A.2。

1—连接固定点；

2—测试台架；

3—模拟人；

4—测试样品；

5—加载装置。

图A.2带有围杆作业用连接点的系带静态强度测试示意图

- A.2.3.2.2测试步骤

带有围杆作业用连接点的系带静态强度测试步骤如下：

- 按照制造商的说明将样品穿戴在模拟人身上，固定在测试台架上；

- 将加载点调整到安全绳与系带连接点的正上方；

- 在穿过调节扣的带扣和带扣框架处做出标记；

- 将连接装置同加载装置连接；

- 匀速加载（15±0.3） kN，保持3 min；

- 卸载后，测量并记录偏离标记的滑移，观察并记录系带情况。

A.2.3.3 带有坠落悬挂及救援用连接点的系带

- A.2.3.3.1测试示例

带有坠落悬挂及救援用连接点的系带测试示例如图A.3。

1—连接固定点；

2—测试台架；

3—模拟人；

4—测试样品；

5—加载装置。

图A.4带有坠落悬挂及救援用连接点的系带静态强度测试示意图

- A.2.3.3.2测试步骤

带有坠落悬挂及救援用连接点的系带静态强度测试步骤如下：

- 按照产品说明将样品穿戴在模拟人身上，将臀部吊环同测试台架连接；

- 在穿过调节扣的带扣和带扣框架处做出标记；

- 将样品连接点同加载装置连接；

- 将（15±0.3）kN力加载到加载装置上，保持3 min；

- 观察样品情况，测量并记录偏离标记的滑移，卸载；

- 换一套系带，将头部吊环同测试台架固定点连接；

- 将（10±0.3）kN力加载到加载装置上，保持3 min；

- 观察样品情况，测量并记录偏离标记的滑移，卸载；

A.2.4 系带动态强度测试

A.2.4.1 带有坠落悬挂及救援用连接点的系带动态强度测试步骤如下：

  - 按照制造商提供的说明将样品穿戴在模拟人身上，模拟人头部吊环与释放器连接；

  - 用测试绳分别连接系带连接点及测试架悬挂点；

  - 提升模拟人到系带连接点高于悬挂点（2.0±0.01） m处，保证悬挂点到释放点水平距离小于300 mm；

  - 在穿过调节扣的带扣和带扣框架处做出标记；

  - 释放模拟人，带模拟人静止后检查样品情况，并测量角度；

  - 重新调整系带与模拟人相对位置后将模拟人臀部吊环与释放器连接；

  - 重复步骤c)～e)。

  - 标识

A.3.1 系带标识应固定于主带。

A.3.2 标识表面应具备防护措施，确保信息在产品强制报废期限内应牢固、清晰可见。

A.3.3 安全带标识应至少包括以下内容：

- a)  产品名称及型号；

- b） 执行标准（本标准号）；

- c)  生产厂厂名和厂址；

- d)  合格品标记；

- e)  生产日期（年、月）；

- f)  伸展长度的计算方法或计算图示；

- g)  产品强制报废期限；

- h)  国家法律法规要求的其他标识。

- （资料性附录）
周期性检查

B.1  安全带周期性检查要求

安全带的使用方可参考表B.1或根据自身使用情况制定周期性检查的要求。

- 表B.1 安全带周期性检查要求

| 部件组成 | 检验内容及可能存在的损伤 |
| --- | --- |
| 织物 | 是否存在断裂或撕裂； 可能与尖锐物体或坚硬物体接触部位的磨损情况； 是否存在过度的拉伸或变形； 因接触高温、腐蚀性物质、有机溶剂后的损坏； 因潮湿、汗液、紫外线等因素引起的霉变或老化； 坠落指示装置状态。 |
| 连接器 | 是否存在裂纹； 活门功能是否正常； 旋转机构是否正常； 可能与尖锐物体或坚硬物体接触部位的磨损情况； 是否存在过度的拉伸或变形； 因潮湿、腐蚀性物质、有机溶剂所引起的腐蚀； |
| 连接件 | 是否存在裂纹； 可能与尖锐物体或坚硬物体接触部位的磨损情况； 是否存在过度的拉伸或变形； 因潮湿、腐蚀性物质、有机溶剂所引起的腐蚀； |
| 锁止机构 | 锁止机构运动的状态是否正常。 |
| 缝线 | 是否存在断裂或撕裂； 可能与尖锐物体或坚硬物体接触部位的磨损情况； |
| 标识 | 是否清晰可辨认 |

B.2  安全带周期性检查记录

周期性检查记录应根据制造商所提供的方案进行记录，可参考表B.2进行制定。

- 表B.2安全带周期性检查记录示例

| 安全带周期性检查记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商(名称/联系方式)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  |  | 型号/类型/级别 |  |  |  | 产品批号/唯一性编号 |  |  |  |
| 制造日期/有效期 |  |  | 购买日期 |  |  |  | 首次投入使用日期 |  |  |  |
| 其他相关信息（内部编号、保管人等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周期性检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验日期 | 检验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 织物 | 连接器 |  | 连接件 | 锁止机构 | 缝线 |  | 标识 | 检验人员签字 | 下次检验期限 |
| 检验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 织物 | 连接器 |  | 连接件 | 锁止机构 | 缝线 |  | 标识 | 检验人员签字 | 下次检验期限 |
| 检验日期 | 检验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 织物 | 连接器 |  | 连接件 | 锁止机构 | 缝线 |  | 标识 | 检验人员签字 | 下次检验期限 |
| 检验日期 | 检验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 织物 | 连接器 |  | 连接件 | 锁止机构 | 缝线 |  | 标识 | 检验人员签字 | 下次检验期限 |

参 考 文 献

[1] ISO 10333-1: 2000 Personal fall-arrest systems — Part 1: Full-body harnesses

[2] ISO 10333-2: 2000 Personal fall-arrest systems — Part 2: Lanyards and energy absorbers

[3] ISO 10333-3: 2000 Personal fall-arrest systems — Part 3: Self-retracting lifelines

[4] ISO 10333-4: 2002 Personal fall-arrest systems — Part 4: Vertical rails and vertical lifelines incorporating a sliding-type fall arrester

[5] ISO 10333-5: 2001 Personal fall-arrest systems — Part 5: Connectors with self-closing and self-locking gates

[6] ISO 10333-6: 2004 Personal fall-arrest systems — Part 6: System performance tests

[7] AS/NZS 1891.1:2007 Industrial fall-arrest systems and devices Part1: Harnesses and ancillary equipment

[8] ANSI/ASSE Z359.1:2007 Safety Requirements for Personal Fall Arrest Systems, Subsystems and Components

[9] BS EN 361:2002 Personal protective equipment against falls from a height-Full body harnesses

《坠落防护 安全带》

(征求意见稿)

编制说明

标准编制组

一、工作简况

（一）任务来源

国家标准计划《坠落防护 安全带》由TC112（全国个体防护装备标准化技术委员会）归口上报及执行，主管部门为应急管理部。主要起草单位 北京市劳动保护科学研究所 、中国船舶重工集团公司等，计划号为20183363-Q-450。

（二）协作单位

本标准参与协作单位为梅思安(中国)安全设备有限公司，3M（中国）有限公司等。

（三）主要工作过程

主要工作过程如下；

——2019年4月成立了工作组，工作组成员对标准框架进行讨论，决定参考EN等先进标准的内容，结合我国的实际情况对标准进行制订。并制定标准工作计划。

——2019年5月工作组内部研讨、论证，进行必要的试验 验证，形成标准讨论稿。

——2019年6～11月工作组以及相关方对标准讨论稿进行了多次讨论，标准起草组经过对讨论意见的收集、分析以及对标准文本的修改后形成《坠落防护   安全带》征求意见稿。

（四）主要起草人及其所做工作

北京市劳动保护科学研究所陈倬为项目负责人、许超等主要负责标准编写，验证试验及标准编制过程中的各项工作；中国船舶重工集团公司、MSA、3M等相关参与单位主要负责标准的调研、相关资料、样品的提供以及标准研讨等。

二、标准编制原则和主要技术内容论据

（一）标准编制原则

根据国家标准化的有关政策、法律、法规要求，以及坠落防护装备目前在我国的实际应用情况，此次《坠落防护 安全带》标准的修订遵循了以下原则：

学习、参考国外同类先进标准，结合国内应用的实际情况，在保证坠落防护装备安全使用的基础上，兼顾生产实际、经济效益，做到坠落防护装备的规范管理、合理选择、安全使用。在编写格式及标准用语上，按照GB/T 1.1-2009标准的规范化要求进行编写。

在选择国外先进参考标准过程中主要从标准适用范围、标准新旧程度、标准技术上指标的接受程度、市场需求以及我国国情等方面考虑。

（二）确定标准主要技术内容的论据

在指定标准过程中主要参考了ISO 10333系列标准及坠落防护标准体系、EN 361等系列标准及坠落防护标准体系、AS/NZS 1891系列标准及坠落防护标准体系以及ANSI/ASSE Z359系列标准及坠落防护标准体系。但为和我国坠落防护标准其他相关产品标准协调统一，为对上述标准进行采标，具体引用标准如下：

GB/T 6096 坠落防护 安全带系统性能测试方法

GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧

GB/T 23268.1 运动保护装备要求　第1部分：登山动力绳

GB/T 23469 坠落防护 连接器

GB 23525  座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范

GB/T 24537 坠落防护 带柔性导轨的自锁器

GB/T 24538 坠落防护 缓冲器

GB 24542 坠落防护 带刚性导轨的自锁器

GB 24543 坠落防护 安全绳

GB 24544 坠落防护 速差自控器

GB 30862 坠落防护 挂点装置

GB/T 38230坠落防护 缓降装置

（三）新旧标准技术内容变化的依据和理由（修订标准需填写）

本标准代替GB 6095-2009《安全带》。本标准与GB 6095-2009

相比，主要变化如下：

——增加了安全带的组成与设计；

——增加了制造商提供的信息；

——增加了救援功能；

——增加了附录A（规范性附录）系带技术要求及测试方法；

——增加了附录B（资料性附录）周期性检查；

——修改了标准名称；

——修改了分类与标记；

——修改了安全带总体结构；

——修改了安全带零部件要求；

——修改了基本技术性能；

——修改了测试方法；

——修改了检验规则；

——修改了标识；

——删除了织带与绳；

——删除了整体静态负荷；

——删除了零部件性能；

——删除了适合特殊环境。

此次标准修订，根据相对应的国际标准体系及我国的实际国情和使用习惯等因素综合考虑，对原有标准的定位及结构进行了调整，相应的对标准名称，使用范围进行了修改。

由于标准结构的调整，对原有的内容进行了整合，按照国际上主流的坠落防系统概念进行了分类，故增加了围杆作业用安全带、坠落悬挂用安全带、区域限制用安全带分类，并对其标示方法及规则进行了规定。为了理顺我国坠落防护标准体系的层级关系、适应标准体系发展规范的要求，并更好的与国际主流标准体系接轨，对原标准中的部分技术指标进行了整合和优化，由于我国安全带各零部件标准相对全面，基本可以覆盖安全带中所使用的所有零部件，故此次标准修订对部分有关零部件等的技术要求进行了一定的删减，删减后零部件的技术要求将统一执行零部件产品标准，避免了标准规定的重复与冲突。

三、采用国际标准和国外先进标准的程度

（一）采标情况

在指定标准过程中主要参考了ISO 10333系列标准及坠落防护标准体系、EN 361等系列标准及坠落防护标准体系、AS/NZS 1891系列标准及坠落防护标准体系以及ANSI/ASSE Z359系列标准及坠落防护标准体系。由于各国家和地区在市场、使用及监管方面的差异，使得各标准体系在标准的设定和结构间存在一定的差异，为了使标准更加符合我国的使用习惯，并与我国现有的坠落防护体系更好的兼容和配套，决定不对上述标准进行采标。

（二）与国际、国外同类标准水平的对比情况

对于安全带来说，冲击力峰值以及经受过坠落冲击后安全带的完好程度是评价安全带安全性及可靠性的重要指标，在技术指标方面此次修订将维持原有标准对于冲击力峰值等的要求，因该项指标已与国际绝大多数标准对于该技术指标的规定保持一致，如果在特殊行业有较高的要求推荐制定相应的行业标准。对于安全带完好性的判定由于各国家及地区标准体系结构间的差异，一些标准体系对于安全带完好性的判定分散到了各零部件标准，但总体规定基本趋同，经过收集整理及汇总，我国坠落防护体系冲击力峰值评价与国际同类标准对比见表1。

表1 与国际、国外同类标准水平的对比情况

| - 安全带评价内容 | - 冲击力峰值 | - 安全带完好程度 |
| --- | --- | --- |
| - GB 标准体系 | - ≤6 kN | - a) 带扣不应松脱，模拟人不应与系带滑脱或坠落至地面； - b) 连接器不应打开，零部件不应断裂； - c) 模拟人坠落距离不应大于产品标识的数值； - d) 模拟人悬吊在空中时不应出现模拟人头朝下的现象； - e) 系带不应出现明显不对称滑移或不对称变形； - f) 模拟人悬吊在空中时模拟人的腋下、大腿内侧不应有金属件； - g) 模拟人悬吊在空中时不应有任何部件压迫模拟人的喉部、外生殖器； - h) 织带或绳在各调节扣内的最大滑移不应大于25 mm； |
| - ISO 10333标准体系 | - ≤6 kN | - a) 织带材料不应撕裂； - b) 主带及连接点不应撕裂； - c) 扎紧扣调节扣不应断裂； - d) 扎紧扣不应无意识的打开； - e) 系带不应压迫模拟人颈部； - f) 任何其他部件不应损坏； - g) 连接器不应打开； |
| - EN 361标准体系 | - ≤6 kN | - a) 模拟人不应落地； - b) 织带滑移距离不应大于25mm； - c) 无受力元件损坏； - d) 坠落停止后模拟人垂直角度不应大于50°。 |
| - AS/NZS 1891 | - ≤6 kN | - a) 织带滑移距离不应大于25mm； - b) 总滑移距离不应大于50mm； - c) 模拟人不应落地； - d) 扎紧扣不应无意识的打开； - e) 系带不应压迫模拟人颈部； - f) 织带、调节扣等不应完全损坏； - g) 连接件不应损坏； |
| - ANSI/ASSE Z359 | - ≤8 kN | - a) 模拟人不应落地； - b) 织带滑移距离不应大于25mm； - c) 无受力元件损坏； - d) 坠落停止后模拟人垂直角度不应大于30°。 |

（三）与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

目前我国生产的产品以广泛对外出口，完全有能力满足EN、ANSI、AS/NZS等标准体系要求。与进口产品的性能测试数据方面基本保持一致，不存在明显差异。

四、与现行有关法律、法规和其他标准的关系

本标准符合现行法律法规，与标准体系内其他各产品标准互为补充，对安全带的必要组成及设计原则等进行了规范，是对标准体系的完善。与本标准相配套的标准如下：

GB/T 6096 坠落防护 安全带系统性能测试方法

GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧

GB/T 23268.1 运动保护装备要求　第1部分：登山动力绳

GB/T 23469 坠落防护 连接器

GB 23525  座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范

GB/T 24537 坠落防护 带柔性导轨的自锁器

GB/T 24538 坠落防护 缓冲器

GB 24542 坠落防护 带刚性导轨的自锁器

GB 24543 坠落防护 安全绳

GB 24544 坠落防护 速差自控器

GB 30862 坠落防护 挂点装置

GB/T 38230坠落防护 缓降装置

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无

六、标准性质建议

该标准为坠落防护安全带产品标准，对坠落防护装备各产品零部件组成安全带的后的安全性能进行了规定，由于该标准直接关系使用人员生命安全，按照标准体系的要求，建议该标准为强制性标准。

七、标准实施日期的建议及依据

（一）实施标准需要的技术改造、成本投入、老旧产品退出市场时间

标准的变更主要是理念和概念上的更新，促使我国对于坠落防护装备以及由坠落防护装备组成的安全带更好的与国际接轨，标准更新不需技术改造，现有的技术完全可以满足标准需求。建议标准尽快实施。

（二）实施标准可能产生的社会影响等

《坠落防护 安全带》将替代原有的《安全带》产品标准，标准修订的主要目的在于适应当前坠落防护产业、坠落防护理念及坠落防护标准体系发展的需要。目前现行的安全带标准为2009年制定的GB 6095-2009《安全带》，为适应当时国情，标准中很多内容与国际标准以及国外发达地区的标准存在一定差异，但随着我国坠落防护产业整体水平的提升及国际标准的不断更新，现行标准在技术指标，防护理念及标准定位方面存在的问题愈加突出，一方面随着产品制造技术的发展，一些内容明显与产品发展趋势不符，阻碍了产品的发展及标准的有效实施，标准的修订将对目前存在的缺陷及问题进行修正，确保标准的先进性及可行性；另一方面随着我国坠落防护产业整体水平的提升，与国际标准中存在的差异导致了我国产品与国外主流产品差距不断增大，在出口过程中屡遭技术壁垒，标准的修订将进一步的与国际接轨，并提升我国标准的技术含量，消除技术壁垒。自2008年以来，国务院对于安全生产的重视程度不断上升，人们对于坠落防护的理念也发生了巨大变化，最为突出的是由原有的单一坠落防护产品向整体系统解决方案的转变，这也是目前国际产品发展的趋势，新标准的修订将解决现行标准缺乏整体性及统一性的现状，适应产品系统化的发展。按照国务院对于标准“十三五”规划的精神与要求，对于标准体系的完善与优化，解决标准执行过程中存在的各类问题是下一步工作中的重点，而该标准的修订将统一体系内有关全带组成的相关技术指标，进一步优化标准体系的组织结构及体系内容，解决标准不落地、实施不到位等问题。

该标准的修订对于我国坠落防护产品产业的整体提升及标准体系建设方面具有重要的意义。标准的修订主要依据EN标准并积极参考ISO、ANSI、AS/NZS等标准体系，吸取各标准体系内的先进技术，使我国对于安全带的设置及技术指标处于国际领先地位。作为我国坠落防护标准体系内的系统标准，该标准将是对体系内所有其他零部件标准最终的汇总要求，他将对整个标准体系起到统一规范和技术协调的作用，标准的修订是对标准体系结构优化及提升体系整体适用性的第一步，将为后期标准体系内各产品标准及管理方法标准的制修订奠定基础并提供制定依据及基础支持。

八、实施标准的有关政策措施

坠落防护装备直接关系到使用人员的生命健康，目前国际主流产品及发展趋势均以坠落防护系统及坠落防护整体解决方案的型式出现，单一产品的销售和概念已逐渐退出市场。

目前我国坠落防护装备仍以单一产品为主，系统化概念相对薄弱，流通使用领域存在严重的产品质量问题及安全隐患，建议该标准尽快发布实施，并且尽快启动与其相关的产品标准修订。

九、废止现行有关标准的建议

建议本标准颁布实施后，原国家标准《安全带》（GB 6095—2009）即时废止。

十、涉及专利的有关说明

无

十一、标准所涉及的产品、过程和服务目录

标准所涉及的产品主要有：区域限制用安全带、围杆作业用安全带、坠落悬挂用安全带、连接器、带刚性导轨的自锁器、带柔性导轨的自锁器、系带、速差自控器、安全绳、缓冲器、挂点装置等。

标准涉及的主要产品标准清单如下：

GB/T 23469 坠落防护 连接器

GB/T 24537 坠落防护 带柔性导轨的自锁器

GB/T 24538 坠落防护 缓冲器

GB 24542 坠落防护 带刚性导轨的自锁器

GB 24543 坠落防护 安全绳

GB 24544 坠落防护 速差自控器

十二、其他应予以说明的事项

无。